- Министерство образования Российской Федерации

# ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

- УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

- (ТУСУР)

## Кафедра радиоэлектроники и защиты информации (РЗИ)

- Усилитель мощности системы

поиска нелинейностей

- Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине

“Схемотехника аналоговых электронных устройств”

- Выполнил

студент гр.148-3

___________Барановский С.В.

- Проверил

преподаватель каф. РЗИ

________________ Титов А.А.

2001

- Реферат

Курсовая работа   30 с.,  16  рис., 1 табл., 13 источников, 2 прил.,

УСИЛИТЕЛЬ, ТРАНЗИСТОР, КАСКАД, ЧАСТОТНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ,  КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ, КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ

В данной курсовой работе исследуется широкополосный усилитель мощности амплитудно и частотно модулированных сигналов, а также различные стабилизирующие и корректирующие цепи.

Цель работы - приобретение навыков расчета номиналов элементов усилительного каскада, подробное изучение существующих корректирующих и стабилизирующих цепей, умения выбрать необходимые схемные решения на основе требований технического задания.

В процессе работы были осуществлены инженерные решения (выбор транзисторов, схем стабилизации и коррекции) и расчет номиналов схем.

В результате работы получили готовую схему усилительного устройства с известной топологией и номиналами элементов, которую можно использовать для практического применения.

Полученные данные могут использоваться при создании реальных усилительных устройств.

Курсовая работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 97 и представлена на дискете 3,5” (в конверте на обороте обложки).

- Содержание

Введение  ------------------------------------------------------------------------ 4

Техническое задание----------------------------------------------------------- 5

1  Расчеты ------------------------------------------------------------------------ 6

1.1  Определение числа каскадов-------------------------------------------- 6

1.1.1 Структурная схема усилителя----------------------------------------- 6

1.2 Распределение искажений амлитудно-частотной

характеристики (АЧХ). -------------------------------------------------------- 6

1.3 Расчет оконечного каскада ----------------------------------------------- 6

1.3.1 Расчет каскада со сложением напряжений ------------------------- 6

1.3.2 Расчет рабочей точки, выбор транзистора ------------------------- 7

1.3.3 Расчет эквивалентных схем транзистора КТ934В -------------- 11

1.3.4 Расчет схем термостабилизации транзистора КТ 934В -------- 13

1.3.5 Расчет выходной корректирующей цепи -------------------------- 16

1.3.6 Расчет элементов каскада со сложением напряжений --------- 17

1.4 Расчет предоконечного каскада.--------------------------------------- 18

1.4.1 Активная коллекторная термостабилизаця ----------------------- 18

1.4.2 Расчет межкаскадной корректирующей цепи -------------------- 18

1.5 Расчет входного каскада.------------------------------------------------ 21

1.5.1 Расчет эквивалентной схемы транзистора------------------------- 21

1.5.2 Активная коллекторная термостабилизаця ----------------------- 21

1.5.3 Входная корректирующая цепь -------------------------------------  22

1.6 Расчет разделительных емкостей ------------------------------------- 24

1.7 Расчет коэффициента усиления---------------------------------------- 25

Заключение --------------------------------------------------------------------  27

Список использованных источников  ------------------------------------  27

ПриложениеА Схема электрическая принципиальная ----------------  28

ПриложениеБ Перечень элементов ---------------------------------------  30

- Введение.

В теории усилителей нет достаточно обоснованных доказательств преимущества использования того либо иного схемного решения при разработке конкретного усилительного устройства. В этой связи проектирование широкополосных усилителей во многом основано на интуиции и опыте разработчика. При этом, разные разработчики, чаще всего, по-разному решают поставленные перед ними задачи, достигая требуемых результатов[1].

Основная цель работы - получение необходимых навыков практического расчета радиотехнического устройства (усилителя мощности), обобществление полученных теоретических навыков и формализация методов расчета отдельных компонентов электрических схем.

Усилители электрических сигналов применяются в широкой области современной техники: в радиоприемных и радиопередающих устройствах, телевидении, аппаратуре звукоусиления и звукозаписи, системах звукового вещания, радиолокации, ЭВМ. Как правило, усилители осуществляют усиление электрических колебаний с сохранением их формы. Усиление происходит за счет электрической энергии источника питания. Усилительные элементы обладают управляющими свойствами.

Система поиска нелинейностей состоит из блока формирования сложного сканирующего по частоте сигнала, широкополосного усилителя мощности (ШУМ), и широкополосной приемо-передающей антенны. ШУМ необходим для создания на разыскиваемой нелинейности такого уровня напряженности электромагнитного поля облучения, который позволил бы приемной аппаратурой осуществить прием продуктов нелинейного преобразования.[2]

Основными требованиями, предъявляемыми к ШУМ, являются: обеспечение заданной мощности излучения в широкой полосе частот; малый уровень нелинейных искажений; высокий коэффициент полезного действия; стабильность характеристик в диапазоне температур.

Устройство, рассматриваемое в данной работе, может широко применяться на практике в различных системах поиска нелинейноатей.

- Техническое задание

Усилитель должен отвечать следующим требованиям:

- Рабочая полоса частот: 10-250 МГц

Линейные искажения

в области нижних частот не более 1.5 дБ

в области верхних частот не более 1.5 дБ

Коэффициент усиления 15 дБ

Выходная мощность 10 Вт

Диапазон рабочих температур: от +10 до +50 градусов Цельсия

- Сопротивление источника сигнала и нагрузки Rг=Rн=50 Ом

- 1 Расчетная часть

- 1.1. Определение числа каскадов.

Число каскадов определяется исходя из технического задания. Данное устройство должно обеспечивать коэффициент усиления 15 дБ, поэтому целесообразно использовать три каскада, отведя на каждый по 5-6дБ, оставив запас по усилению мощности примерно вполовину.[3]

1.1.1Структурная схема усилителя.

Структурная схема, представленная на рисунке 1.1, содержит кроме усилительных каскадов корректирующие цепи, источник сигнала и нагрузку.

- Рисунок 1.1 Структурная схема

- 1.2. Распределение искажений амлитудно-частотной

характеристики (АЧХ).

Исходя из технического задания, устройство должно обеспечивать искажения не более 3дБ. Так как используется три каскада, то каждый может вносить не более 1дБ искажений в общую АЧХ. Эти требования накладывают ограничения на номиналы элементов, вносящих искажения.[4]

- 1.3. Расчет оконечного каскада.

- 1.3.1 Расчет каскада со сложением напряжений

Целесообразней использовать схему каскада со сложением напряжений, так как значительно  снижаются потребляемая  мощность и величина питающего напряжения. Так же выбор каскада со сложением напряжений обусловлен большой полосой пропускания, по заданию от 10МГц до 250МГц, и достаточно большой выходной мощностью – 10 Вт. При выборе другого каскада, резестивного или дроссельного, возникают проблемы с выбором транзистора, тогда как каскад со сложением напряжений позволяет достичь заданные требования.

Схема каскада по переменному току приведена на рисунке 1.1 [4].

- Рисунок 1.2 Схема каскада со сложением напряжений

При условии:

Ки=Uвых/Uвх=2	(1.1)

Напряжение, отдаваемое транзистором каскада, равно входному, ток же, отдаваемый предыдущим каскадом, практически равен току нагрузки. Поэтому ощущаемое сопротивление нагрузки каскада равно половине сопротивления Rн, его входное сопротивление также равно половине сопротивленияRн, вплоть до частот соответствующих Yв=0,7. Это следует учитывать при расчете рабочих точек рассматриваемого и предоконечного каскадов.

- 1.3.2. Расчет рабочей точки, выбор транзистора.

Зададимся вопросом: что лучше для данной схемы – включение сопротивления или дросселя в коллекторную цепь. Рассмотрим оба случая:

а) В цепи коллектора используется сопротивление

Схема каскада приведена на рис. 1.3.

- Рисунок 1.3 Схема оконечного каскада по переменному току.

В резистивной схеме наиболее эффективно использовать сопротивление в цепи коллектора равное сопротивлению нагрузки. Рассчитаем энергетические параметры схемы, приняв одинаковыми сопротивление нагрузки и коллектора:

Напряжение на выходе усилителя:

Uвых=2PRн,										(1.1)

где P- мощность на выходе усилителя, Вт;

Rн – сопротивление нагрузки, Ом.

Тогда Uвых=2RнPвых=2⋅25⋅5=250=16В.

Выходной ток на сопротивлении нагрузки:

Iнагр=UвыхRн=1625=0.64А,								(1.2)

В данной схеме появится эквивалентное нагрузочное сопротивление, представляющее собой параллельное включение сопротивлений Rн и Rк, в результате получится следующее:

Rнагр=RкRнRк+Rн=25⋅2525+25=12.5Ом

Тогда выходной ток будет таким:

Iвых=UвыхRэквив=1612.5=1.28А

где Rэквив – сопротивление цепи коллектора по переменному току, Ом.

Теперь можно определить рабочую точку:

Uкэ0=Uвых+Uост=18...19,  где Uост=2...3В		(1.3)

Iк0=Iвых+0.1Iвых=1.28+0.1⋅1.28=1.408А

Напряжение источника питания будет следующим:

Eп=Uкэ0+Iк0Rк=18+1.408⋅25=18+35.2=53.2В				(1.4)

Видно, что оно достаточно высокое.

Нагрузочные прямые по постоянному и переменному току приведены на рис.1.4.

- I, А

2.81

2.1

- R~

1.4

- R_

18                           35.6                 53.2  U, В

Рисунок 1.4 – Нагрузочные прямые по постоянному и переменному току.

Расчет прямой по постоянному току производится по формуле:

Eп=Uкэ0+Rк⋅Iк0									(1.5)

Iк0=0:		Uкэ0=Еп=53.2 В,

Uкэ0=0:		Iк0= Еп/ Rк=53.2/25=2.1 А.

Расчет прямой по переменному току производится по формулам:

ΔUвых=Iк0⋅R2=17.6В,		Um=35.6В,

ΔIк0=ΔUвыхRперем=1.408В,		Im=2.816А

Найдем так же расчетную мощность цепи и мощность потребления:

Pрасч=Iк0⋅Uк0=1.408⋅18=25.4Вт 							(1.6)

Pпотреб=Iк0⋅Eп=1.408⋅53.2=74.9Вт						(1.7)

б) В цепи коллектора используется дроссель

Схема каскада приведена на рис.1.5.

Рисунок 1.5 – Схема оконечного каскада по постоянному току.

Рассчитаем энергетические параметры. Значения Uвых,Uкэ0,Iнагр не изменятся.

Эквивалентное нагрузочное сопротивление, возникшее в предыдущем пункте, здесь будет равно сопротивлению нагрузки, т.к. Rк заменил дроссель. Тогда выходной ток будет следующим:

Iвых=UвыхRэквив=UвыхRнагр=1625=0.64А

ток в рабочей точке изменится:

Iк0=Iвых+0.1Iвых=0.64+0.1⋅0.64=0.704А

Запишем значения тока и напряжения в рабочей точке:

Uкэ0=18В

Iк0 =0.7А.

Напряжение источника питания:

Еп=Uкэ0 =18В.

Видно, что напряжение питания значительно уменьшилось. Нагрузочные прямые по постоянному и переменному току приведены на рис. 1.6.

- I, А

- 1.4                                  R_

- R~

0.7

18                             34          U, В

Рисунок 1.6 – Нагрузочные прямые по постоянному и переменному току.

Расчет прямой по постоянному току:

Eп=Uкэ0+Iк0(Rк+Rэ)=Uкэ0+Iк0(0+0)=18В

Расчет прямой по переменному току:

ΔUвых=Iк0⋅Rн=17.5В,        Um=35.5В,

ΔIк0=ΔUвыхRн=0.7А,       Im=1.4А.

Найдем так же расчетную мощность цепи и мощность потребления:

Pрасч=Iк0⋅Uк0=0.7⋅18=12.6Вт

Pпотреб=Iк0⋅Eп=0.7⋅18=12.6Вт

Сведем результаты расчетов в отдельную таблицу и проведем сравнительный анализ двух схем.

- Таблица 1.1 - Сравнительный анализ схем

| Параметр | Eп | Pрас | Pпотр | Iк0 | Uкэ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема с Rк | 53.2 В | 25.4 Вт | 74.9 Вт | 1.4 А | 18 В |
| Схема без Rк | 18 В | 12.6 Вт | 12.6 Вт | 0.7 А | 18 В |

Из таблицы следует, что дроссельный каскад потребляет в несколько раз меньше, напряжение источника питания для него нужно небольшое, что выгодно отличает данную схему. В дальнейших расчетах она и будет использоваться.

Выбор транзистора осуществляется исходя из технического задания, по которому можно определить предельные электрические и частотные параметры требуемого транзистора. В данном случае они составляют (с учетом запаса 20%):[6]

- Iк доп  > 1.2*Iк0=0.84 А

Uк доп > 1.2*Uкэ0=21.6 В								(1.8)

Рк доп > 1.2*Pрасс=15.2 Вт

fт= (3-10)*fв=(3-10)*250 МГц.

Этим требованиям с достаточным запасом отвечает широко распространенный транзистор КТ 934В, справочные данные которого приведены ниже [7]:

Iк=2 А

Uкэ=60 В

Pк=30 Вт

Fт= 960 МГц.

Cвых=Cк=36пФ при U=20В

τ=10пс

β0=50

Lэ=1нГнLб=2.8нГн

1.3.3. Расчет эквивалентных схем транзистора КТ934В.

а) Модель Джиаколетто.

Модель Джиаколетто представлена на рис.1.7.

- Рисунок 1.7 - Эквивалентная схема Джиаколетто.

Необходимые для расчета справочные данные:

τОС,20В=10πс, постоянная цепи обратной связи.

β0=50, статический коэффициент передачи тока базы.

СК,28В=32πФ, емкость коллекторного перехода.

Найдем при помощи постоянной времени цепи обратной связи сопротивление базового перехода нашего транзистора:[5]

τc=Cкrб										(1.9)

Из справочных данных мы знаем, что при Uк=20В τс=10пс, а Ск=32пФ на 18В. Для того, чтобы свести параметры к одной системе воспользуемся формулой перехода:[1]

Cк(Uкэ2треб)=Cк(Uкэ1пасп)Uкэ1паспUкэ2треб							(1.10)

в нашем случае:

Cк10=32⋅10−122018=32⋅10−12⋅105=33.7⋅10−12=33.7пФ

Теперь, зная все параметры, можно найти сопротивление:

- rб=τсCк=1033.7=0.29Ом, тогда gб=1rб=10.29=3.37

Найдем значение коллекторной емкости в рабочей точке по той же формуле перехода:

Cк10=32⋅10−122818=32⋅10−12⋅1.24=39⋅10−12=39пФ

Найдем значения оставшихся элементов схемы:

gбэ=1rэ(1+β0), где				(1.11)

- β0=50 – паспортное значение статического коэффициента передачи,

rэ=26Iк0[мА]+3Iк0[мА]=26700+3700=0.037+0.004=0.041Ом – сопротивление эмиттеного перехода транзистора

- Тогда gбэ=10.041(1+50)=0.481Ом

Емкость эмиттерного перехода: CЭ=12πfТrэ=12π⋅960⋅106⋅0.041=4053пФ, где fT=960МГц – типовое значение граничной частоты коэффициента передачи тока, взятое из паспортных данных транзистора.[7]

Найдем оставшиеся параметры схемы:

Ri=Uкэ допIк доп=602=30Ом								(1.12)

gi=1Ri=130=0.0331Ом								(1.13)

G=αgэ=β01+β0=5051=0.98								(1.14)

б) Однонаправленная модель.[4]

Однонаправленная модель представлена на рис.1.8.

- Рисунок 1.8 - Однонаправленная модель.

При определении значений элементов высокочастотной модели воспользуемся паспортными данными транзистора:[7]

Rвх=Rб=0.29ОмCвых=Cк=39пФRвых=Ri=30Ом									(1.15)

где Rвх – входное сопротивление, Cвых – выходная емкость, Rвых – выходное сопротивление.В паспортных данных значение индуктивности.[7]

Lвх=Lэ+LбLэ=1нГнLб=2.8нГн

где Lэ,Lб – индуктивности выводов базы и эмиттера.

В результате получим:

Lвх=1+2.8=3.8нГн

fmax=fТ=0.96ГГц

1.3.4. Расчет схем термостабилизации транзистора КТ 934В.

Эмиттерная термостабилизация приведена на рис.1.9.[8]

- Рисунок 1.9 Схема эмитерной термостабилизации.

Расчет номиналов элементов осуществляется исходя из заданной рабочей точки. Напряжение на эмиттере должно быть не менее 3-5 В (в расчетах возьмем 3В), чтобы стабилизация была эффективной.

Рабочая точка:

Uкэ0= 18В,

Iк0=0.7А.

Учтя это, получим:

Rэ=UэIк0, где Uэ=3В, а коллекторный ток – 0.7А, что было получено ранее, тогда: Rэ=30.7=4.28Ом и PRэ=UэIк0=2.1Вт						1.16)

Видно, что рассеиваемая мощность довольно велика.

Базовый ток будет в β0 раз меньше коллекторного тока:

Iб=Iкβ0=0.750=0.014А,								(1.17)

а ток базового делителя на порядок больше базового:

Iделит=10Iб=0.14А									(1.18)

Учтя то, что напряжение питания будет следующим:

Eп=UКэ+Uкэ0=3+18=21В,							(1.19)

найдем значения сопротивлений, составляющих базовый делитель:

Rб1=Eп−(URэ+0.7)Iделит=21−(3+0.7)0.14=17.30.14=123.6Ом				(1.20)

Rб2=URэ+0.7Iделит=3+0.70.14=26.5Ом							(1.21)

Схема активной коллекторной термостабилизации усилительного каскада приведена на рис.1.10.

- Рисунок 1.10 – Схема активной коллекторной термостабилизации.

В качестве управляемого активного сопротивления выбран транзистор КТ361А со средним коэффициентом передачи тока базы 50.[9] Напряжение на

сопротивлении цепи коллектора по постоянному току должно быть больше 1 В или равным ему, что и применяется в данной схеме [4].

Энергетический расчет схемы:

IК0,VT1=Iб,VT2=IК0,VT2β0,VT2=0.750А=14мАIделителя=10⋅Iб,VT1=10IК0,VT1β0,VT1=0.01450мА=2.8мАЕп=UR4+UКЭ0=1В+17В=18ВUКЭ0,VT1=UКЭ0,VT22=8В..					(1.22)

Мощность, рассеиваемая на сопротивлении коллектора:

Р=UR4⋅IК0=1⋅0.7=0.7Вт.							(1.23)

Видно, что мощность рассеивания на отдельном резисторе уменьшилась в три раза по сравнению с предыдущей схемой. Рассчитаем номиналы схемы:

R1=Еп−(URэ+0.7)Iделителя=18−1−0.72.8⋅10−3Ом=5821ОмR2=UКЭ,VT1−0.7Iб,VT2=8−0.714⋅10−3Ом=521ОмR3=UR4+0.7Iделителя=1+0.72.8⋅10−3=607ОмR4=UR4IK0=10.7=1.4Ом.					(1.24)

Номиналы реактивных элементов выбираются исходя из неравенств:

Lωн>>Rн1ωСбл<<R2										(1.25)

Этим требованиям удовлетворяют следующие номиналы:

L=30 мкГн (Rн=25 Ом) и Сбл=0.1 мкФ  (fн=10 МГц).

Схема пассивной коллекторной термостабилизации приведена на рис. 1.11[8]

- Рисунок 1.11 – Схема пассивной коллекторной термостабилизации.

В данной схеме напряжение на коллекторе должно изменяться в пределах от 5 до 10 В. Возьмем среднее значение– 7В.

Произведем энергетический расчет схемы:

Iб=Iк0β0=0.750=0.014А=14мАEп=URК+UКЭ0=7+17=24В.							(1.26)

Мощность, рассеиваемая на сопротивлении коллектора:

Р=UR4⋅IК0=0.7⋅7=4.9т.							(1.27)

Видно, что при использовании данной схемы мощность будет максимальна.

Рассчитаем номиналы схемы:

Rб=UКЭ0−0.7Iб=17−0.714⋅10−3Ом=1165ОмRк=URкIK0=70.7=10Ом..						(1.28)

Сравнив эти схемы видно, что и с энергетической, и с практической точки зрения  более эффективно использовать активную коллекторную термостабилизацию, которая и будет использоваться далее.

1.3.5. Расчет выходной корректирующей цепи.

В рассматриваемом выше усилительном каскаде расширение полосы пропускания было связано по принципу последовательного соединения корректирующих цепей (КЦ) и усилительных элементов [10].

Пример построения такой схемы усилителя по переменному току приведен на рисунке 1.12.

- Рисунок 1.12 Схема усилителя с корректирующими цепями

При этом расчеты входных, выходных и межкаскадных КЦ ведутся с использованием эквивалентной схемы замещения транзистора приведенной на рисунке 1.8. Из теории усилителей известно [11], что для получения максимальной выходной мощности в заданной полосе частот необходимо реализовать ощущаемое сопротивление нагрузки, для внутреннего генератора транзистора, равное постоянной величине во всем рабочем диапазоне частот. Это можно реализовать, включив выходную емкость транзистора (см. рисунок 1.8) в фильтр нижних частот, используемый в качестве выходной КЦ. Схема включения выходной КЦ приведена на рисунке 1.13.

- Рисунок 1.13Схема выходной корректирующей цепи

От выходного каскада усилителя требуется получение максимально возможной выходной мощности в заданной полосе частот [12]. Это достигается путем реализации ощущаемого сопротивления нагрузки для внутреннего генератора транзистора равным постоянной величине во всем рабочем диапазоне частот. Одна из возможных реализаций - включение выходной емкости транзистора в фильтр нижних частот, используемый в качестве выходной КЦ. Расчет элементов КЦ проводится по методике Фано, обеспечивающей максимальное согласование в требуемой полосе частот.

По имеющейся выходной емкости каскада (вычисленной в пункте 1.3.3) найдем параметр b3, чтобы применить таблицу коэффициентов [13]:

b3=CВЫХн=СВЫХ⋅RН⋅ωВ=39⋅10−12⋅25⋅2⋅π⋅250⋅106=1.05.			(1.29)

Из таблицы получим следующие значения параметров с учетом величины b3 (произведя округление ее):

C1н=b1=1.9,     L1н=b2=0.783,     C1н=b3=1.292,     S=0.292,     ν=1.605.

Разнормируем параметры и найдем номиналы элементов схемы:

L1=L1Н⋅RНωВ=0.783⋅252π⋅250∗106Гн=12.5нГнС1=С1НRН⋅ωВ=1..92π⋅250⋅106⋅25Ф=48.4пФRОЩ=RНν=15.75Ом..						(1.30)

1.3.6 Расчет элементов каскада со сложением напряжений

При выполнении условия (1.1) коэффициент усиления каскада в области верхних частот описывается выражением.

Ku=2⋅1+a1p+a2p2+a3p31+b1p+b2p2+b3p3,

где  a1=Roc(Coc+Cк);

a2=CкRoc(Cocrб+Сэrэ);

a3=CocCэСкrбrэRoc;

b1=2RocRнCocrэ+rб(1−α0)+Сэrэ+СкRн;

b2=2RocRн(СосСэrбrэ+СосСкRнrб+СкСэRнrэ);

b3=2RocCocCкСэrбrэ.

Оптимальная по Брауде АЧХ каскада реализуется при расчете Roc, Coc по формулам [4]:

Roc=β0Rн/2;		(1.31)

Coc=Cк+Сэrэβ0Roc,		(1.32)

а значение fв определяется из соотношения:

fв=Rн(Ск+Сос)1−Υв2π2СэСкrэRн+Сосrб(Ск⋅Rн+Сэ⋅rэ).		(1.33)

Рассчитать fв, Roc, Coc каскада со сложением напряжений приведенного на рисунке 1.1, при использовании транзистора КТ934В и условий: Rн=25 Ом; Yв=0,9.

- По формулам (1.31), (1.32) получим

Roc=β0Rн/2;Roc=50∗25н/2=625Ом)

Coc=Cк+Сэrэβ0Roc,

Roc=625 Ом; Coc=370 пФ.  Теперь по (1.33) найдем f

fв=25⋅(39⋅10−12+370⋅10−12)1−0.7в2π2⋅4035⋅10−12⋅39⋅10−12⋅0.041⋅25+370⋅10−12⋅0.29⋅(39⋅10−12⋅25+4035⋅10−12⋅0.041)f=320 МГц.

Расчет оконечного каскада закончен.

- 1.4 Расчет предоконечного каскада.

- 1.4.1 Активная коллекторная термостабилизация.

Схема активной коллекторной термостабилизации предоконечного каскада аналогична активной коллекторной термостабилизации выходного каскада.

- 1.4.2 Расчет межкаскадной корректирующей цепи.

Межкаскадная корректирующая цепь (МКЦ) третьего порядка представлена на рис.1.14.[13]

- Рисунок 1.14 - Межкаскадная корректирующая цепь третьего порядка.

Цепь такого вида обеспечивает реализацию усилительного каскада с АЧХ, лежащим в пределах необходимых отклонений с заданными частотными искажениями [1]. АЧХ в данном случае представляет собой полином. В теории фильтров известны табулированные значения коэффициентов a1, a2, a3 соответствующие требуемой форме АЧХ цепи описываемой функцией данного типа. Учтя заданную неравномерность АЧХ (1дБ) запишем эти коэффициенты:

a1=2.52, a2=2.012, a3=2.035

Во входном каскаде будем использовать менее мощный транзистор КТ934Б[12], а не КТ934В, это диктуется требованиями к коэффициенту усиления и обеспечивает нормальное согласование каскадов и работу всего усилителя. параметры транзистора КТ934В таковы:

fТ=960МГц=fmax

Cвых=Cк=36пФ при U=20В

τ=10пс

β0=50

Rвх=rб=0.29Ом

Lвх=4.3нГн

Rвых=30Ом

Начиная с данного момента целесообразно воспользоваться помощью ЭВМ. Все расчеты, показанные ниже

Расчет заключается в нахождении ряда нормированных значений и коэффициентов, сперва находим нормированные значения Cвыхн, Lвхн, Rвхн:

L=L⋅wR,								(1.34)

RВхн= RR - нормированные значения C, L, R.

Здесь Cвых=Cк=39пФ и Rвых=30Ом - выходное сопротивление и емкость транзистора КТ934В, а Rвх=rб=0.29Ом и Lвх=4.3нГн - входное сопротивление и индуктивность транзистора КТ934В.

В результате получим:

Cвыхн=39⋅10−12⋅2π⋅250⋅106⋅30=0.832Lвхн=4.3⋅10−9⋅2π⋅250⋅10630=0.495Rвхн=0.2930=0.022

Зная это, рассчитаем следующие коэффициенты:

A=D⋅a1⋅a3R⋅(a1−C)2a12;

B=D⋅(a3⋅D−a1a2);								(1.35)

D=1+2R⋅(a1−C)2a12;

получим:

D=1+2⋅0.022⋅(2.52−0.832)26.35=1.02B=1.02⋅(2.035⋅1.02−2.52⋅2.012)=−3.054A=1.02⋅2.52⋅2.035⋅0.022⋅(2.52−0.832)26.35=0.051

Отсюда найдем нормированные значения C1, C2, и L1:

C1=1'æ;2=2'−1'⋅(æ−1)æ2;

где 	æ=1'(1'−);						(1.36)

C1'=a3L1'2';

C2'=a3Da1⋅L1';

L1'=(å2−4a12A−B)2a12.

При расчете получим:

L1н'=9.24−4⋅6.35⋅0.027+3.042⋅6.35=0.464C2н'=2.035⋅1.01(2.52⋅0.47)=1.776C1н'=2.035(0.47⋅1.73)=2.472K=2.5(2.5−0.904)=1.507

и в результате:

L1н=L1н'K2−Lвхн=0.472.43−0.059=0.261C2н=C2н'−C1н'(K−1)K2=1.73−2.5(1.56−1)2.43=0.23C1н=C1н'K=2.51.56=1.64 					(1.37)

Рассчитаем дополнительные параметры:

S210=2⋅C1н⋅Rвхн⋅Gном12(1)=2⋅1.6⋅0.022⋅14.7=1.858				(1.38)

где S210- коэффициент передачи оконечного каскада.

Для выравнивания АЧХ в области нижних частот используется резистор R1, рассчитываемый по формуле:[4]

R1=2β0⋅RнS21O=2⋅50⋅301.858=1346Ом				 			(1.39)

Найдем истинные значения остальных элементов по формулам:

C1=C1Rw,	  C2=C2Rw,	 L1=L1Rw,			(1.40)

C2=0.2314⋅2π⋅250⋅106=10.72⋅10−13=10.72пФ

L1=0.261⋅142π⋅250⋅106=2.265⋅10−9=2.265нГн

Расчет предоконечного каскада окончен.

1.5 Расчет входного каскада.

Транзистор изменился, вместо КТ934В поставили КТ934Б. Принципы построения схемы не изменились.

- 1.5.1 Расчет эквивалентной схемы транзистора

В качестве эквивалентной схемы расчитаем однонаправленную модель транзистора.[4]

Расчитаем элементы схемы, воспользовавшись справочными данными и формулами приведенными в пункте  1.3.2.

параметры транзистора КТ934Б таковы:[7]

fТ=960МГц=fmax

Cвых=Cк=18пФ при U=16В

τ=10пс

β0=50

Lэ=1.1нГнLб=3.2нГн

- 1.5.2 Активная коллекторная термостабилизация.

Схема активной коллекторной термостабилизации приведена на рис.1.15. Расчет схемы производится по той же методике, что и для оконечного каскада.

- Рисунок 1.15 – Схема активной коллекторной термостабилизации.

Все параметры для входного каскада остались прежними, но изменилась рабочая точка:

Uкэ0= 17В,

Iк0= Iк0предоконечного/S210Vt предоконечного=0.7/1.85=0.37 А.

Энергетический расчет:

IК0,VT1=Iб,VT2=IК0,VT2β0,VT2=0.3750А=7.4мА,Iделителя=10⋅Iб,VT1=10IК0,VT1β0,VT1=7450мА=1.48мА,Еп=UR4+UКЭ0=1В+17В=18В,UКЭ0,VT1=UКЭ0,VT22=8В.

Мощность, рассеиваемая на сопротивлении коллектора:

Р=UR4⋅IК0=1⋅0.37Вт=370мВт.

Рассчитаем номиналы схемы:

R1=Еп−(UR4+0.7)Iделителя=18−1.71.48⋅10−3Ом=11014Ом,R2=UКЭ,VT1−0.7Iб,VT2=8−0.77.4⋅10−3Ом=987Ом,R3=UR4+0.7Iделителя=1+0.71.48⋅10−3=1147Ом,R4=UR4IK0=2.7Ом.

Номиналы реактивных элементов цепи выбираются исходя из неравенств:

Lωн>>Rэкв=Rтр вых||R2МКЦ1ωСбл<<R2.

- Этому удовлетворяют номиналы

L=30 мкГн и Сбл=0.1 мкФ (fн=10 МГц).

- 1.5.3 Входная корректирующая цепь.

Входная корректирующая цепь третьего порядка входного каскада приведена на рис.1.16.

- Рисунок 1.16 – Входная корректирующая цепь третьего порядка.

Методика расчета та же самая, коэффициенты a те же, изменяются только нормированные значения Cвыхн, Lвхн, Rвхн, а именно значение Rвхн, в связи с тем, что теперь на выходе стоит транзистор КТ934Б.

Произведем расчет:

C=⋅w⋅R,

L=L⋅wR,

R= RR

Здесь значения входного и выходного сопротивления, выходной емкости и входной индуктивности соответствуют параметрам транзистора КТ934Б.

Lвхн=4.3⋅10−9⋅2π⋅250⋅10650=0.228Rвхн=0.62550=0.019

Rвых=RГ=50 и Cвых=0

Произведем расчет:

Получим:

Cвыхн=0⋅2π⋅250⋅106⋅50=0Lвхн=1.18⋅10−9⋅2π⋅250⋅10650=0.228Rвхн=0.62550=0.019

Зная это, рассчитаем следующие коэффициенты:

A=D⋅a1⋅a3R⋅(a1−C)2a12;

B=D⋅(a3⋅D−a1a2);

D=1+2R⋅(a1−C)2a12;

получим:

D=1+2⋅0.019⋅(2.52−0)26.35=1.018B=1.116⋅(2.035⋅1.116−2.52⋅2.012)=−3.53A=1+2⋅0.019⋅(2.52−0)26.35=0.048

Отсюда найдем нормированные значения C1, C2, и L1:

C1=1'æ;2=2'−1'⋅(æ−1)æ2;

где 	æ=1'(1'−);

C1'=a3L1'2';

C2'=a3Da1⋅L1';

L1'=(å2−4a12A−B)2a12.

При расчете получим:

L1н'=9.73−4⋅6.35⋅0.332+3.122⋅6.35=0.465C2н'=2.035⋅1.116(2.52⋅0.335)=1.77C1н'=2.035(0.335⋅2.69)=2.475K=2.258(2.258−0)=1.448

и в результате:

L1н=L1н'K2−Lвхн=0.465(1.448)2−0.228=0.249C2н=C2н'−C1н'(K−1)K2=1.77−2.475(1.448−1)1=0.315C1н=C1н'K=2.4751.448=1.709

Рассчитаем дополнительные параметры:

Gном1,2(1)=ωmaxωв2=fmaxfв2=960⋅106250⋅1062=17.4

S210=2⋅C1н⋅Rвхн⋅Gном12(1)=2⋅2.258⋅0.228⋅17.4=1.96

где S210- коэффициент передачи входного каскада.

Найдем истинные значения элементов по формулам:

R1=2β0⋅RнS21O - эквивалентное нагрузочное сопротивление, принцип его получения описан выше.

R1=2⋅50⋅501.96=1530Ом

C1=C1Rw,	C2=C2Rw,	L1=L1Rw,

C1=2.25850⋅2π⋅250⋅106=4.336⋅10−12=4.336пФ

C2=2.6950⋅2π⋅250⋅106=8⋅10−12=8пФ

L1=0.276⋅502π⋅250⋅106=4.69⋅10−9=4.69нГн

- Расчет входного каскада окончен.

- 1.6 Расчет разделительных емкостей.

Устройство имеет 4 реактивных элемента, вносящих частотные искажения на низких частотах. Эти элементы – разделительные емкости. Каждая из этих емкостей по техническому заданию должна вносить не более 0.75 дБ частотных искажений. Номинал каждой емкости с учетом заданных искажений и обвязывающих сопротивлений рассчитывается по формуле [13]:

СР=YН(R1+R2)⋅ωН⋅1−YН,								(1.41)

где  Yн – заданные искажения;

R1 и R2 – обвязывающие сопротивления, Ом;

wн – нижняя частота, Гц.

Приведем искажения, заданные в децибелах:

Y=110M20,										(1.42)

где М – частотные искажения, приходящиеся на каскад, Дб. Тогда

0.75дБ=20lgKРАЗЫ,K=100.7520=1.09,Y=1K=0.917.

Номинал разделительной емкости оконечного каскада:

СР=Y(RвыхVT+Rн)⋅ωн⋅1−Y2=0.917(25+50)⋅6.28⋅10⋅106⋅1−0.84=22.437нФ.

Номинал разделительной емкости предоконечного каскада:

СР=Y(RвыхVT+Rн)⋅ωн⋅1−Y2=0.917(25+25)⋅6.28⋅3⋅108⋅1−0.84=47.614нФ.

Номинал разделительной емкости промежуточного каскада:

СР=Y(RвыхVT+Rн)⋅ωн⋅1−Y2=0.917(60+1300)⋅6.28⋅10⋅106⋅1−0.84=4.97нФ.

Номинал разделительной емкости входного каскада:

СР=Y(RвыхVT+Rн)⋅ωн⋅1−Y2=0.917(1500+50)⋅6.28⋅10⋅106⋅1−0.84=4.612нФ.

- 1.7 Расчет коэффициента усилителя

На общий коэффициент усиления влияют предоконечный оконечний и входной каскады:

S21O=S21O оконечн.⋅S21O предоконечн⋅S21O входной=2⋅1.85⋅1.9=7.03раз,

Переведем его в децибелы:

S21O=20⋅logS21O=20⋅log(7.03)=16дБ

- Заключение.

В результате выполненной курсовой работы получена схема электрическая принципиальная широкополосного усилителя мощности АМ, ЧМ сигналов. Найдена топология элементов и их номиналы

Основными требованиями, предъявляемыми к ШУМ, являются: обеспечение заданной мощности излучения в широкой полосе частот; малый уровень нелинейных искажений; высокий коэффициент полезного действия; стабильность характеристик в диапазоне температур.

В соответствии с указанными требованиями был разработан ШУМ на транзисторах КТ934В и КТ934Б, в котором использована схема выходного каскада со сложением напряжений [6], применена активная коллекторная термостабилизация, и четырехполюсные межкаскадные корректирующие цепи [4].

Технические характеристики ШУМ: полоса рабочих частот (10-250) МГц; номинальный уровень выходной мощности 10 Вт; коэффициент усиления 15 дБ; сопротивление генератора и нагрузки 50 Ом; напряжение питания 18 В.

Устройство, рассматриваемое в данной работе, может широко применяться на практике в различных системах поиска нелинейноатей.

- Список использованных источников

1Титов А.А. Григорьев Расчет элементов высокочастотной коррекции усилительных каскадов на полевых транзисторах. – Томск, 2000. - 27 с.

2Титов А.А. Расчет диссипативной межкаскадной корректирующей цепи широкополосного усилителя мощности. //Радиотехника. 1989. № 2.

3Мамонкин И.Г.  Усилительные устройства:  Учебное пособие для вузов. – М.: Связь,  1977.

4 Титов А.А. Расчет корректирующих цепей широкополосных усилительных каскадов на биполярных транзисторах – http://referat.ru/download/ref-2764.zip

5 Титов А.А., Ильюшенко В.Н., Авдоченко Б.И., Обихвостов В.Д. Широкополосный усилитель мощности для работы на несогласованную нагрузку. /Приборы и техника эксперимента. 1996. № 2.

6 Бабак Л.И. Анализ широкополосного усилителя по схеме со сложением напряжений. - Сб. статей. Наносекундные и субнаносекундные усилители. /Под ред. И.А. Суслова. - Томск: Изд-во Том. ун-та. 1976.

7 Зайцев А.А.,Миркин А.И., Мокряков В.В. Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большей мощности: Cправочник-3-е изд. –М.: КубК-а,

1995.-640с.: ил.

8 Болтовский Ю.Г. Расчёт цепей термостабилизации электрического режима транзисторов, методические указания. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1976

9 Зайцев А.А.,Миркин А.И., Мокряков В.В. Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности: Cправочник-3-е изд. –М.: КубК-а,

1995.-360с.: ил.

10 Цыкин Г.С. Усилительные устройства.-М.: Связь, 1971.-367с.

11 Горбань Б.Г. Широкополосные усилители на транзисторах. – М.: Энергия, 1975.-248с.

12 Проектирование радиопередающих устройств./ Под ред. О.В. Алексеева. – М.: Радио и связь, 1987.- 392с.

13 Титов А.А., Бабан Л.И., Черкашин М.В. Расчет межкаскадной согласующей цепи транзисторного полосового усилителя мощности // Электронная техника СЕР, СВЧ – техника. – 2000. – вып. 1(475).

|  |  |  |  |  | РТФ КП 468740.001 Э3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лит |  |  | Масса |  | #### Масштаб |
| Изм | ## Лист | Nдокум. | Подп. | # Дата | ###### УCИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  | Барановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Проверил |  | Титов А.А. |  |  | ПОИСКА НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### ТУСУР РТФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ##### Принципиальная | ##### Кафедра РЗИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | схема | гр. 148-3 |  |  |  |  |  |

| Поз. Обозна- Чение |  |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Транзисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT1 |  |  | КТ934Б |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VT2 |  |  | КТ361А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VT3 |  |  | КТ934В |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VT4 |  |  | КТ361А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VT5 |  |  | КТ934В |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VT6 |  |  | КТ361А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1 |  |  | КД-2-3.9нФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С2 |  |  | КД-2-4.3пФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С3 |  |  | КД-2-8.2пФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С4, С5 |  |  | КМ-6-0.1мкФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| С6 |  |  | КД-2-4.7нФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С7 |  |  | КД-2-75пФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С8 |  |  | КД-2-10пФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С9, С10 |  |  | КМ-6-0.1мкФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| С11 |  |  | КД-2-47нФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С12-С14 |  |  | КМ-6-0.1мкФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| С15 |  |  | КД-2-22нФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С16 |  |  | КД-2-51лФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С17 |  |  | КМ-6-0.1мкФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| С18 |  |  | КД-2-370пФ 5 ОЖО.460.203 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катушки индуктивности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  | Индуктивность 4.7нГн 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 |  |  | Индуктивность 2.2нГн 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 |  |  | Индуктивность 12нГн 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| L4- L8 |  |  | Индуктивность 30мкГн 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РТФ КП 468740.001 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лит |  |  | Масса |  | #### Масштаб |
| Изм | ## Лист | Nдокум. |  | Подп. | # Дата | ###### УCИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  | Барановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Провер. |  | Титов А.А. |  |  |  | ПОИСКА НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ |  |  | ПОИСКА НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ТУСУР РТФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### Перечень элементов |  |  | ##### Кафедра РЗИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | гр. 148-3 |  |  |  |  |  |

| Поз. Обозна- Чение |  |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 |  |  | МЛТ – 0.125 – 1.5 кОм 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  | МЛТ – 0.125 – 1 кОм 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  | МЛТ – 0.125 – 12 кОм 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  | МЛТ – 0.125 – 1.2 кОм 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R5 |  |  | МЛТ – 1 – 3 Ом 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R6 |  |  | МЛТ – 0.125 – 1.3 кОм 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R7 |  |  | МЛТ – 0.125 – 510 Ом 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R8 |  |  | МЛТ – 0.125 – 5.6 кОм 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R9 |  |  | МЛТ – 0.125 – 620 Ом 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R10 |  |  | МЛТ – 2 – 1.6 Ом 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R11 |  |  | МЛТ – 0.125 – 510 Ом 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R12 |  |  | МЛТ – 0.125 – 5.6 кОм 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R13 |  |  | МЛТ – 0.125 –620 Ом 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R14 |  |  | МЛТ – 2 – 1.6 Ом 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R15 |  |  | МЛТ – 0.125 – 620 Ом 10ГОСТ7113-77 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РТФ КП 468740.001 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лит |  |  | Масса |  | #### Масштаб |
| Изм | ## Лист | Nдокум. |  | Подп. | # Дата | ###### УCИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  | Барановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Провер. |  | Титов А.А. |  |  |  | ПОИСКА НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ТУСУР РТФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ##### Перечень элементов |  |  | ##### Кафедра РЗИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | гр. 148-3 |  |  |  |  |  |