# Устройство Оже-спектрометра .

Если на атом воздействует излучение , энергия которого достаточна для ионизации одной из его внутренних электронных оболочек , то образовавшееся при этом вакантное место может быть заполнено электроном с меньшей энергией связи из другой оболочки . Энергия освобождающаяся при указанном переходе  может превысить энергию связи электрона  в одной из внешних оболочек атома , что сопровождается эмиссией электрона . Так , если образовавшаяся в результате внешнего воздействия вакансия на K–уровне заполняется электронами с M– уровнями , а выделяющаяся энергия передается электрону с N– уровня , этот процесс называют KMN−Оже−переходом . Кинетическая энергия электрона , эмитированного в результате этого перехода , определяется выражением EKMN=EK−EM−EN , где EK,EM – энергия связи электронов на K− и M−оболочках атома ; EN– энергия связи на уровне N в атоме с однократно ионизированным уровнем M .

Абсолютное значение энергии эмиттируемых электронов в зависимости от атомного номера элемента и типа перехода может изменяться от 20 до 3000 эВ .

Структурная схема Оже-спектрометра типа « цилиндрическое зеркало представлена на рисунке » . Первичный пучок электронов из блока 1 попадает на мишень 2 . Вторичные электроны через щели во внутреннем цилиндре попадают на вход электронного умножителя 7 . Энергия электронов , проходящих через щели анализатора , зависит от напряжения U, подаваемого от источника 3 на внешний цилиндр 8 . Это напряжение и используется для разверстки энергетического спектра электронов . записываемого на двухкоординатном самописце 5 . Генератор синусоидальных напряжений 4 и усилитель с синхронным детектором 6 позволяют дифференцировать и фильтровать от помех выходной сигнал .

# Используемая литература :

Л.Н. Розанов . Вакуумная техника .

Москва « Высшая школа » 1990 .

{ Slava KPSS }

# Рис1 .Электростатический анализатор типа                 « цилиндрическое зеркало » .

3

5

6

4

-U

7

1

2