# Анализ горимости лесов Унгутского лесничества Манского лесхоза

2008 г

Содержание

Введение

1. Краткая характеристика территории и противопожарного состояния исследуемого Унгутского лесничества

2. Анализ пожарного состояния лесничества

3. Профилактика пожаров? Да! Но не только

Выводы

Основные термины и определения

Литература

Введение

«Из-за мерзавца, дурака,

Чтоб не сказать – врага,

Горит, горит на тысячах га.

Родимая тайга…»

Н. Глазков.

Газета «Лесная промышленность» (3).

Лесные пожары наносят большой ущерб народному хозяйству. Огнем уничтожается запасы древесины на корню, гибнут животные, птицы, насекомые, ягодники и т. д.

В результате пожаров снижаются защитные водоохранные функции и другие полезные свойства леса, нарушается плановое ведение лесного хозяйства.

На тушение лесных пожаров ежегодно отвлекается большое кол-во местного населения. Тяжелые последствия лесных пожаров требуют особого внимания к вопросам противопожарной охраны лесов.

Следует отметить, что Красноярский край - это десятая часть всей территории страны, где сосредоточено 20 % запасов древесины и столько же водных ресурсов России. Причем следует отметить: эти леса горят очень интенсивно. Не без исключения горят леса и Унгутского лесничества.

Общая площадь лесничества 90685 га. в т. ч. лесной площади 88661 га.

И в лесничестве особенно остро стоит вопрос охраны лесов от пожаров. В среднем за сезон пожара охватывают 200 га.

Хотя эта цифра весьма условна особенно в последние годы.

Основные задачи:

1. Противопожарная профилактика

1.1. Предупреждение возникновения лесных пожаров (противопожарная пропаганда, разъяснительная и воспитательная работы; регулирование посещаемости лесов населением, лесная рекреация; контроль за соблюдения правил пожарной безопасности).

1.2. Ограничение распространения лесных пожаров (создание системы противопожарных барьеров; повышение пожароустойчивости насаждений регулированием состава древостоя; своевременная очистка от захламленности лесных участков проведения санитарных рубок; создание сети лесных дорог, противопожарных водоемов).

1.3. Организационно-технические мероприятия (разработка и утверждение оперативных противопожарных планов; подготовка территории к авиационному обслуживанию; подготовка кадров лесхозов, лесопользователей и местного населения методам и формам предупреждения возникновения лесных пожаров, а так же способам борьбы с ними; организация семинаров и смотров готовности к пожароопасному сезону лесных служб и лесной охраны).

2. Мероприятия по обнаружению лесных пожаров (получение сведений о пожарной опасности, доведение их до лесной охраны; наземное и авиационное патрулирование и организация наблюдения за лесом с пожарно-наблюдательных вышек, пожарно-наблюдательных мачт, пожарно-наблюдательных пунктов, искусственных спутников Земли и т. д.; организация связи для получения сведений о возникновении лесных пожаров).

3. Организация борьбы с лесными пожарами (регламентация работы лесных служб в зависимости от уровня пожарной опасности и фактической горимости лесов; организация связи при тушении лесных пожаров; организация доставки сил и средств тушения пожаров к местам работ; организация тушения лесных пожаров).

4. Ликвидация последствий лесных пожаров (обследование гарей и горельников, очистка площадей, подготовка к восстановлению лесов).

1. Краткая характеристика территории и противопожарное состояние исследуемого Унгутского лесничества

Унгутское лесничество расположено в западной части Манского лесхоза на территории двух административных районов: Берёзовского (23769 га.) и Манского (66916 га.).

Общая площадь лесничеств 90685 га

Протяжённость лесничества с севера на юг 41 км с востока на запад 36 км.

Контора лесничества находится в пос. Б - Унгут в 43 км от конторы лесхоза.

Для проведения противопожарной охраны лесов и лесохозяйственной деятельности, территория лесничества разделена на 3 лесохозяйственные мастерских участков и 9 обходов.

Средняя площадь лесохозяйственного участка определенна в 30228 га обходы – 10076 га.

Средний класс пожарной опасности по лесничеству 2,6, что свидетельствует о потенциальной возможности и распространения лесных пожаров.

1. Ведомость распределения кварталов по классам пожарной опасности.

| Класс пожарной опасности. | Номера кварталов, относящихся к классу пожарной опасности. | Площадь, га. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10, 20, 21, 36, 58, 59,111,112,118. | 6773 |
| 2 | 1-5, 8, 9, 11, 14, 22, 23, 30, 33, 35, 37, 44, 49, 57, 60, 61, 67-70, 72-75, 82, 83, 89-92, 102-104, 106-110, 115-117. | 35592 |
| 3 | 6,13,17-19, 24, 25, 27,31, 32, 34, 41, 43, 45, 50-54, 55, 56, 62-66, 71, 79-81, 84-88, 94, 96, 97, 99-101, 105, 113. | 31825 |
| 4 | 7,12,15,16,26,28,29,38-40, 42, 46, 47, 76-78, 93, 95, 98, 114. | 16495 |

Итого: 90685

Средний класс пожарной опасности: 2,6

По классам пожарной опасности территория лесничества распределилась следующим образом. Более 20 % площади лесничества характеризуются высшим классом пожарной опасности-1, где пожары возможны в любое время в течение всего пожароопасного периода.

Пожары могут возникнуть на южных склонах ещё задолго до полного схода снежного покрова.

Более половины площади лесничества характеризуется 3 классом пожарной опасности. К этому классу отнесены насаждения травяных типов леса. Здесь угроза возникновения пожаров, особенно велика весной в период сухого травяного покрова.

Лесной фонд лесничества представлен в основном пихтовыми насаждениями, которые характеризуются слабой огнеупорностью и погибают даже при повреждении нижней части стволов беглыми низовыми пожарами.

2. Существующие и проектируемые противопожарные мероприятия показаны в нижеследующей таблице.

| № | Наименование мероприятий | Един. измерения. | Имеется | Требуется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предупредительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Постоянные агитационные витрины | Шт. |  | 1 | 1 |
| 1.2. | Агитационные плакаты | Шт. |  | 14 | 14 |
| 1.3. | Предупредительные аншлаги | Шт. |  | 30 | 30 |
| 1.4. | Организация мест отдыха и курения | Шт. |  | 7 | 7 |
| 1.5. | Организация контрольных постов | Шт. |  | 2 | 2 |
| 2. | Ограничительные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Расчистка пожароустойчивых полос От захламлённости, хвойного подроста | Км | 115 | 1115 | 1000 |
| 2.2. | Устройство минерализованных полос | Км |  | 320 | 320 |
| 2.3. | Уход за минерализованными полосами | Км |  | 640 | 640 |
| 3. | Дорожное строительство |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство дорог | Км |  | 10 | 10 |
| 3.2. | Ремонт дорог | Км |  | 20 | 20 |
| 3.3. | Ремонт мостов | Шт. |  | 2 | 2 |
| 4. | Организация связи |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение телефонных аппаратов | Шт. |  | 2 | 2 |
| 4.2. | Установка радиостанций типа: | Шт. |  |  |  |
|  | Ангара |  |  | 1 | 1 |
|  | Лен-В |  |  | 3 | 3 |
|  | Карат-2М |  |  | 3 | 3 |
| 5. | Дорожно-сторожевая служба |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство пожарно-наблюдательных вышек | Шт. |  | 1 | 1 |
| 5.2. | Строительство помещений пожарно-химических станций (ПХС) | Шт. |  | 1 | 1 |
| 5.3. | Наём временных пожарных сторожей | Чел. |  | 2 | 2 |
| 5.4. | Устройство пунктов приёма авиадонесений | Шт. |  | 3 | 3 |
| 6. | Мероприятия по борьбе с пожарами |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация ПХС-1 типа | Шт. |  | 1 | 1 |
| 6.2. | Строительство пунктов хранения противопожарного инвентаря | Шт. |  | 3 | 3 |
| 6.3. | Строительство складов для п/п оборудования и инвентаря | Шт. |  | 1 | 1 |
| 6.4. | Строительство вертолётных площадок | Шт. |  | 1 | 1 |
| 6.5. | Организация добровольных пожарных дружин | Дружчел. |  | 2 | 2 |
| 7. | Приобретение противопожарного инвентаря |  |  | По нормам, для мастерских участков, обходов и лесничества |  |

Территория лесничества относится к зоне смешанной охраны лесов: по дорогам производится наземное патрулирование, а в основном – авиационные. Для того, чтобы наземная охрана лесов была более действенной, проектируется в пос. Б. – Унгут организовать ПХС – 1 типа с полным её оснащением.

Помимо организации ПХС предусматривается ряд мероприятий по противопожарному устройству территории лесничества.

Противопожарная пропаганда должна осуществляться в виде следующих мероприятий: проведение бесед, лекций, докладов информации населения по радио о правилах пожарной безопасности в лесу, вывешивание красочных призывов к населению, распространение листовок, проведение акций и т.д.

В охране леса большое значение имеет дорожная сеть. Проектируется произвести ремонт части дорог пос. Б – Унгут - пос. Жержул, построить мост через речку Жержул в районе пос. Жержул (работы начаты, но в течение 8 лет всё заморожено), осуществить ремонт двух мостов по дороге Жержул - Кершул.

В целях предупреждения распространения пожаров проектируется минерализованные полосы. Их создание предусматривается вокруг существующих и проектируемых лесных культур, на лесосеках, с сохранением подроста хвойных пород. Создавать полосы проектируется бульдозером, необходимо только, чтобы полоса имела ширину, достаточную для преграждения пожара. Через каждые 3 года следует заново создавать полосы, а в промежутке между этим необходимо ежегодно производить подновление (уход) полос.

Успешность ликвидации возникшего в лесу пожара в большой мере зависит от своевременности его обнаружения и сообщения, о его возникновении. С этой целью практикуется организация пунктов приёмов донесений.

2. Анализ пожарного состояния лесничества

Сведения о лесных пожарах с 1965г. по 1975г.

| Годы | Общее кол-во случаев возник. пожар. | Площадь охваченная пожаром |  |  | Вид пожара | Причины возникновения пожаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | неосторож-ное обращение с огнем. | В том числе |  |  |  |
|  |  | Общая | в т.ч. лесо покры-тия. | Средняя площадь пожаров. |  |  | От с/х палов. | По вине лесо- загот. | По вине мест. Насел. | Винов-ников Не обнаруж. |
| 1965 | 4 | 8 | 6 | 2 | низов. | 4 |  |  | 2 | 2 |
| 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 2 | 11 | 8 | 5,5 | низов. | 2 |  |  |  | 2 |
| 1969 | 5 | 9 | 9 | 1,8 | низов. | 5 |  |  |  | 5 |
| 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 2 | 55 | 55 | 27,5 | низов. | 2 |  |  |  | 2 |
| 1973 | 4 | 70,6 | 30,6 | 17,5 | низов. | 4 |  |  |  | 4 |
| 1974 | 3 | 85,2 | 85,2 | 23,5 | низов. | 3 |  |  |  | 3 |
| 1975 | 1 | 1 |  | 1 | низов. | От грозы |  |  |  |  |

Выводы: Все возникающие на территории лесничества пожары носили низовой характер, принося большой ущерб возобновлению. Лесоустройством зарегистрированы случаи гибели удовлетворительного возобновления на вырубках от беглых низовых пожаров.

На территории лесничества отмечено 419 га гарей, причём в это число не вошли вырубки, пройденные пожарами, уничтожившими хвойное возобновление. Виновные в возникновении пожаров в большинстве не выявляются. Ликвидация пожаров производилась как силами авиаотряда, так и лесной охраны и рабочих леспромхозов. Основными методами тушения являлись захлестывание ветками, окапывание бульдозером, встречный пал. Основным орудием при тушении был ручной инвентарь – мотыги, лопаты.

Обнаружение и ликвидация лесных пожаров производилась оперативным отделением Красноярской авиационной базы охраны лесов, оснащённого вертолётом МИ - 2 и базирующего в п. Нарва.

Хотя виновные в возникновении пожаров не выявлены, но можно предполагать, что в основном ими являются рабочие лесозаготовительного предприятия. Поэтому лесничество совместно с Унгутским леспромхозом составляет оперативные планы тушения пожаров. На каждом лесозаготовительном пункте создаётся 3-5 добровольных пожарных команд по 6-8 человек каждая. Намечаются пункты со средоточения пожарного инвентаря.

Сведения о лесных пожарах с 1993г. по 2003г.

| № | Дата возникновения пожара. | Причины возникновения пожаров. | Виновники возникновения пожаров. | Вид пожара | Пройдено пожаром площадь (га) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Культур | Молодняки естественного происхождения | Горель-ники прошлых лет | Места, не покрытые лесом. | Итого лесной площади |
| 1. | 4.06.93г | Неосто-рожное обраще-ние. | Неустановлен. | Низо-вой- устойчивый |  | 0.2 |  | 1.3 | 1.5 |
| 2. | 30.06. 93г | гроза | Молния. | Низо-вой. |  |  |  |  | 0.3 |
| 1994г. нет пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12.05. 95г | Корот-кое замыка-ние. | ЛЭП. | Низо-вой. |  |  |  |  | 2.5 |
| 2. | 30.05.95г | Битое стекло. | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 5.0 |
| 3. | 09.0595г. | Неосторожное обращение населе-ния. | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 5.0 |
| 4. | 02.05.95г. | Выжигание покоса. | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 0.3 |
| 5. | 09.07.95г. | Неосторожное обращение населения. | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 2.0 |
| 6. | 18.07.95г. | Неосторожное. | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 0.5 |
| 7. | 29.07.95г. | Гроза. | Молния. | Низовой. |  |  |  |  | 0.3 |
| 8. | 11.07.95г. | Гроза. | Молния. | Низовой. |  |  |  |  | 5.0 |
| 9. | 18.07.95г. | Неосторожное обращение населения. | Не установлено. | Низовой. |  |  |  |  | 5.0 |
| 10. | 29.07.95г. | Неосторожное. | Не установлено. | Низовой. |  |  |  |  | 5.0 |
| 11 | 03.08.95г. | Неосторожное. | Не установлено | Низовой. |  |  |  |  | 5.0 |
| 12 | 14.08.95г. | Гроза. | Молния. | Верховой. |  |  |  |  | 700 |
| 13. | 16.08.95г. | Гроза. | Молния. | Верховой. |  | 70 | 5 |  | 75 |
| 14. | 17.08.95г. | Гроза. | Молния. | Верховой. |  | 25 | 5 |  | 30 |
| 15. | 16.08.95г. | Гроза. | Молния. | Верховой. |  | 5 | 40 |  | 45 |
| 16. | 17.08.95г. | Гроза. | Молния. | Верховой. |  |  | 02 |  | 02 |
| 1. | 12.05.96г. | Выжигание покоса. | Местное население. | Низовой. |  |  |  | 6 | 6 |
| 2. | 28.05.96г. | Выжигание покоса. | Население. | Низовой. |  |  |  | 5 | 5 |
| 1. | 3.05.97г | Умышленный поджог. | Население. | Низовой. |  | 05 |  |  | 05 |
| 2. | 3.05.97г. | Умышленный поджог. | Население. | Низовой. |  |  |  | 7.0 | 7.0 |
| 3. | 3.05.97г. | Умышленный поджог. | Население. | Низовой. |  |  |  | 12.0 | 12.0 |
| 4. | 9.05.97г. | Пришедший с Манского лесхоза. | Население. | Верховой. |  | 10 | 620 | 180 | 810 |
| 5. | 13.05.97г. | Пришедший с Манского лесхоза. |  | Низовой. | 30 | 40 | 100 | 10 | 180 |
| 6. | 26.05.97г. | Не осторожное обращение. | Население. | Низовой. | 59 | 10 | 81 |  | 150 |
| 7. | 10.07.97г. | Неосторожное обращение. | Не установлено. | Низовой. |  | 50 | 50 | 80 | 180 |
| 8. | 25.05.97г. | Гроза. | Молния. | Низовой. |  |  |  |  | 2.0 |
| 1998г. нет пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 14.05.99г. | Неосторожное. | Не установлено. | Низовой. |  |  | 200 | 50 | 250 |
| 2. | 19.05.99г. | Неосторожное. | Местное население. | Низовой. |  |  |  |  | 130 |
| 3. | 24.05.99г. | Неосторожное. | Рыбаки. | Низовой. |  |  |  |  | 3. |
| 4. | 27.05.99г. | Неосторожное. | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 15 |
| 5. | 28.05.99г. | Пришедший с соседнего лесничества. | Население | Верховой. | 312 | 2079 | 800 |  | 13725 |
| 6. | 8.06.99г | Неосторожное. | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 3.0 |
| 7. | 9.06.99г. | Неосторожное. | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 2 |
| 8. | 8.06.99г. | Неосторожное | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 3 |
| 9. | 11.06.99г. | Неосторожное. | Население. | Низовой. |  |  |  |  | 5 |
| 10. | 18.06.99г. | Гроза. | Молния. | Низовой. |  |  |  |  | 2 |
| 11. | 18.06.99г. | Гроза. | Молния. | Низовой. |  |  |  |  | 1 |
| 12. | 12.06.99г. | Население, не осторожное. |  | Низовой. |  |  |  |  | 5 |
| 13 | 16.06.99г. | Гроза. | Молния. | Низовой. |  |  |  |  | 05 |
| 14. | 16.06.99г. | Гроза. | Молния. | Низовой. |  |  |  |  | 05. |
| 2000 г. нет пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4.06.01г. | Гроза. | Молния. | Низовой. |  |  | 10 |  | 10 |
| 1. | 15.05.02г. | Неосторожное обращение. | Население. | Низовой. |  |  | 12 |  | 12 |
| 2. | 06.05.02г | Неосторожное обращение. | Население. | Низовой. |  |  |  | 20 | 20 |
| 2003г. нет пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проанализировав протоколы о лесном пожаре и книги регистрации лесных пожаров в лесничестве, я пришла к выводу.

- В 1965 – 1975 гг. не было случаем умышленных пожаров леса, как в 1997 г. 3 случая и 2 выжигания покоса.

- Не допускались верховые пожары и на огромных площадях как в 1997 году – 810 га., 1999г. – 13725 га.

- На треть лесничества выгорело по причине несогласованного, безответственного отношения соседних территорий, откуда пришли эти страшные пожары, где нашим родителям пришлось тушить. Мы были свидетелями этого страшного зарево. Оно нас очень устрашало. Мы думали, что это конец света.

- Пожары возникают ежегодно, как правило, в выходные и праздничные дни 1, 2, 3 и 8,9 мая, после выхода населения на природу, на рыбалки, сборы черемши, ягод.

- По местам возникновения очаги находились учеников реки или от речушек.

- Доступность территории лесничества, т.е. имеются дороги во все лесные участки леса. Каждый имеющий машину или лодку может попасть в любой уголок живого леса.

- Потребительского, безответственного, хамского отношения к лесу и его обитателей (места стоянок завалены бутылками, мусором и т.д.)

3. Профилактика пожаров? Да! Но не только

Эффективность охраны лесов Унгутского лесничества от пожаров на обширной территории 90685 га зависит от государственного финансирования, а оно в настоящее время весьма скромное, стратегия последних лет охраны лесов от пожаров основана на его ликвидации любыми средствами, которых, к сожалению, в лесничестве нет, и не было! В застойные времена это бремя ложилось на работающий леспромхоз. После десятилетнего растаскивания остались от него «рожки и ножки». Оставшаяся техника имеет износ до 75-80 %.

Запаса ГСМ нет. При возникновении пожара, как это произошло в 1999 г. малейшее промедление грозит крупными неприятностями. За считанные часы треть территории лесничества выгорело. Последствия крупных пожаров очень тяжёлые. В результате пожара № 32 погибло 1433 га лесных культур. Этой потери могло не произойти, если бы в соседнем лесничестве проявили грамотность, оперативность, творческий подход или элементарную ответственность в тушении его в начальной стадии на своей территории. Они своевременно не обратились за помощью в Унгутское лесничество. Я считаю, что у нас есть подготовленные и грамотные специалисты по борьбе с такими сложными пожарами. Вторая неувязка у нас с бортом нет взаимопонимания уже в течение нескольких лет, просим: «Облетев кромку пожара, надо выбросить схему направления тушения старшему на место пожара. Тоже различные отговорки, то нет красного материала, то шить некому. Собрали все флаги, отдали им, лишь выбрасывайте на пожаре вымпела работающим, также недостаточное количество радиостанций «Ромашка». Все эти моменты и усугубляют работу по тушению пожаров.

Специалисты давно заметили, что пожары легче предупредить, чем тушить. Профилактика требует творческого подхода. Однако, на деле внимание к профилактике желает лучшего.

Складывающуюся за последние годы систему мероприятий по охране леса трудно назвать соответствующей своему назначению. Главной функций лесной охраны становится обнаружение и тушение пожаров. Дело в том, что пожарная профилактика на втором плане, хотя слова «охрана лесов от пожаров» предполагают, прежде всего, создание условий, устраняющих саму возможность их возникновения. А на деле лесная охрана четвертый год занимается своими обязанностями эпизодически с ноября по апрель – лесная охрана переводится в рабочее время и занимается заготовкой леса, высокое начальство считает расточительством в зимнее время заниматься охраной и профилактикой, и получается, применяемая тактика наша по борьбе с возникающими пожарами наносит только ответственный характер. Из опыта охраны лесов показывает, что предупредительные мероприятия должны осуществляться систематически, и большое значение имеют разъяснительная и воспитательная работы. Практика и анализ показывают: следует усилить внимание к обустройству лесов в местах их массового посещения населения, как эффектному противопожарному мероприятию.

В лесничестве провели пробный опрос, где бы желали видеть место отдыха, и Б. Унгут и М. Унгут предложили несколько вариантов и даже из небольшого количества опрошенных, стало ясно, где делать обустроенное место отдыха для населения поселков.

В последние годы положено наголо широкому применению регулирование запасов горючих материалов с помощь контролируемого огня.

Огонь слабой интенсивности практически не повреждает древостой, но существенно уменьшает запасы горючих материалов. Такое мероприятие проводится в апреле вдоль центральной дороги Б. Унгут - Алексеевка. Следует предупредить: экологическая обстановка при использовании контролируемого огня не ухудшается, так как дым при слабом горении задерживается в приземных слоях атмосферы, а впоследствии оседает на поверхности. Не надо бояться, лишь таким путем можно достичь сокращения до минимума и решить пожарную проблему. Наука обоснованно дает рекомендации по развитию охраны лесов от пожаров, только вод руководство мало обращает на это внимания. Важное условие успешной борьбы с пожарами – координация усилий всех работников леса, и живущих за счет леса и ученых по образованию охраны лесов, - больше дискуссий между наукой и практикой – меньше будем заняты обнаружением и тушением пожаров, а больше предупреждением их возникновения и распространения. (В этом случае устраняются условия для появления разрушительных действий).

Там, где допускается беззаботность, не оперативность или нерешительность в организации и проведении охраны лесов от пожаров, неизбежен большой ущерб не только от потери лесов, но и от дополнительно затрачиваемых на тушение средств.

Лес имеет общечеловеческое значение, поэтому и охрана его должна всеобщим делом.

Выводы

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:

- Пожары возникают около 90 % из-за неосторожного обращения с огнем в лесу населения.

- 3 крупных лесных пожара пришли с других территорий: с Колбинского лесничества 2 пожара, с Манского лесхоза 1 пожар.

- Большие лесные пожары по площади произошли в дальних лесных кварталах. Это связано с тем, что отсутствуют подъездные пути, дороги лесные размыты осадками, мосты и различные сооружения через ручьи, овраги и т.д. сгнили и в дальние лесные кварталы даже на вездеходах попасть проблематично. Дороги, мосты и различные сооружения были построены в 80-х годах леспромхозом, а в лесничестве нет на эти мероприятия ни техники, ни средств.

- Начиная с 1996 года, площадь очагов пожара увеличилась, так как авиационная охрана лесов работает не регулярно и связь земля – воздух очень плохая из-за технической необеспеченности. Если в старые времена авиационная охрана обнаружила пожар, то делала посадку, брали на борт работника лесничества и за минуты долетали до пожара и обратно, установив кратчайший путь доставки людей на пожар и техники, это было связано с тем, что местность лесничества гористая.

- Немаловажный фактор увеличения площади очага пожара - это отсутствие специальной одежды, низкая заработная плата лесной охраны в пожароопасный период, старая изношенная техника (лесная охрана ездит на пожар на бортовой машине), отсутствие запасных частей и горюче-смазочных материалов. Постороннюю рабочую силу привлечь практически тяжело по причинам, перечисленным выше, а также отсутствие финансирования, оплату производят мизерную и то спустя длительное время, старение населения и обыкновенное спаивание людей, процветает торговля спиртом. На тушение пожаров идут энтузиасты, а их единицы.

- Слабая профилактическая работа среди населения через печать, телевидение, радио.

Основные термины и определения

Лесной пожар – неуправляемое (стихийное) распространение огня (горения) в лесу или на лесной площади.

Вид лесных пожаров – лесные пожары, различаемые по объектам распространения (ярусам древостоя) и характеру горения – низовые, верховые, подземные. А по силе и скорости – беглые, устойчивые, сильные, средние и слабые.

Выжигание в лесу – применение управляемого огня в лесохозяйственных целях. Например, выжигание сухой травы и других горючих материалов в лесу и вдоль границ леса весной и осенью с целью предупреждения возможности возникновения или перехода в лес огня.

Гарь – участок леса с древостоем, полностью погибшим или поврежденным до степени прекращения роста в результате лесного пожара.

Горельник – участок леса с древостоем, частично погибшем или поврежденным до степени прекращения роста в результате лесного пожара, где возможно естественное лесовозобновление.

Горимость лесов (относительнае) – величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади (Российская Федерация, управление, лесхоз, лесничество).

Государственная охрана леса – специальная служба, организуемая государственным органом управления лесным хозяйством и состоящая из должностных лиц органом управления лесным хозяйством всех уровней. Задачи – охрана и защита лесов; государственный контроль состояния, использование лесов, лесного фонда и воспроизводством лесов; организация пользования лесным фондом.

Загорание в лесу – возникновение очага горения лесных горючих материалов от какого-либо источника высокой температуры.

Зона авиационной охраны лесов – территории лесного фонда, расположенные преимущественно в лесах третьей группы, где обнаружение и тушение лесных пожаров может быть обеспечено только авиационными силами и средствами.

Класс пожарной опасности в лесу по лесорастительным условиям – показатель опасности возникновения лесных пожаров в зависимости от типа лесорастительных условий, определяемый по шкале оценки пожарной опасности участков леса.

Класс пожарной опасности в лесу по погодным условиям – показатель возможности возникновения лесных пожаров в зависимости от погодных факторов, влияющих на сухость, «пожарную зрелость» лесных горючих материалов.

Лесная площадь – площадь земель лесного фонда, на которых произрастает или может произрастать лес. Площадь лесного фонда разделяется на покрытую и не покрытую лесной растительностью

Ликвидация лесного пожара – действия, направленные на окончательное прекращение горения и распространение лесного пожара, исключающие его возобновления.

Низовой беглый пожар – низовой пожар с быстро распространяющимся пламенным горением, при котором сгорает поверхностный слой почвенного покрова.

Низовой пожар – лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке, опаду и нижнему ярусу лесной растительности (подлесок, подрост).

Охрана лесов от пожаров – комплекс правовых, организационных, технических, лесохозяйственных и других мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространение, снижение пожарной опасности, повышение пожарной устойчивости лесов, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров.

Плотность лесных пожаров – величина, определяемая отношением числа лесных пожаров к единице лесной площади за пожароопасный сезон.

Площадь лесного пожара – площадь земель лесного фонда, пройденная огнем в пределах контура лесного пожара, которая включает лесную и нелесную площадь.

Литература

- Щетинский Е.А. Тушение лесных пожаров. – М., 2002г. – 103 с.

- Шишкин А.С. Лесная экология. – Красноярск, 2001г. – 115 с.

- Белов С.Ф. Лесная пирология. – Ленинград, 1980г. –58 с.

- Воронцов А.И., Щетинский Е.А., Никодимов И.Д. Охрана природы. – М., 1989г. –303 с.

- Диченко Н.А. Лесные пожары и пути совершенствования планирования охраны лесов. – Образнай информ. – М., 1987г. – 28 с.

- Инструкция по авиационной охране лесов. – М., 1977г. – 128 с.

- Курбацкий Н.П. Методические указания для опытной разработки местных шкал пожарной опасности в лесах. – Ленинград., 1954г. – 31 с.

- Смертин Н.Н. Развитие авиационной охраны лесов в Красноярском крае в Тувинской АССР. – В кн.: Методы и средства борьбы с лесными пожарами. – М., 1985г. – 176 – 180 с.

- Указания по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожара. – М., 1973г. – 25 с.