Министерство образования РФ

Уральский государственный технический университет

Кафедра РЭИС

#### Пояснительная записка

к курсовой работе

##### автомобильная сигнализация

По предмету «Цифровые устройства и микропроцессоры»

## Екатеринбург 2005

# Задание на проектирование

В данной курсовой работе предлагается разработать авто сигнализацию на микроконтроллере КР1816ВЕ51. Основные требования к системе:

Система должна обрабатывать показания следующих датчиков: капота, багажника, дверей и двух уровневого датчика удара (сильного и слабого ударов), так же система должна выполнять блокировку зажигания при включении на охрану и содержать устройство сигнализации (сирену). Авто сигнализация должна работать в двух режимах. Первый режим – полная постановка на охрану с опросом всех датчиков, при втором режиме датчики удара и багажника игнорируются, т. е. можно без проблем открыть багажник, не включив сигнализацию, потом по желанию вернуться в первый режим.

Кроме выше указанных обязательных функций системы разработчику предлагается усложнить систему по своему усмотрению. Функции, предложенные разработчиком, указаны ниже.

Оглавление

# Задание на проектирование

# Введение

# Функции и принцип работы устройства

# Разработка схемы устройства

# Описание прикладной программы

# Заключение

# Библиографический список

# Приложение 1. Схема электрическая принципиальная

# Приложение 2. Блок-схема основной программы

# Приложение 3. Блок-схемы подпрограмм

# Приложение 4. Программа устройства на языке Assembler

# Приложение 5. Листинг программы отлаженной в ProView 32

# Введение

Некоторое время назад в микропроцессорной технике выделился самостоятельный класс интегральных схем – микроконтроллеры, которые предназначены для применения в приборах различного назначения.

Использование микроконтроллеров в различных изделиях не только приводит к улучшению всех показателей (стоимость, надежность, потребляемая мощность, габариты) и позволяет многократно сократить сроки разработки и придаёт изделиям принципиально новые потребительские качества, такие как расширенные функциональные возможности и д.р.

Однокристальные (однокорпусные) микроконтроллеры представляют собой приборы, конструктивно выполненные в виде БИС и включающие в себя следующие составные части: микропроцессор, память программ и память данных, а также программируемые интерфейсные схемы для связи с внешней средой.

Цель курсовой работы состоит в развитии навыков проектирования специализированных цифровых радиоэлектронных систем с применением микропроцессорных комплектов. Изучить архитектуру однокристальных микроконтроллеров популярного семейства INTEL8051, а также структуру одного из клонов семейства – микроконтроллера КМ1816ВЕ51, его функциональные узлы и особенности их работы. Изучение основ языка Ассемблер и интегрированной среды ProView фирмы Franklin Software Inc., которая предназначена для разработки программного обеспечения микроконтроллеров этого семейства.

# Функции и принцип работы устройства

Данная система будет содержать пять двоичных датчиков: сильного и слабого удара, капота, багажника и дверей. Постановка на охрану осуществляется с радиопульта, имеющего две кнопки: первая кнопка осуществляет постановку/снятие системы с охраны и выключение сирены при срабатывании системы (последняя функция осуществляется следующим образом: нажатие кнопки выключает сигнализацию, а автомобиль остаётся на охране, для снятия с которой надо еще раз нажать кнопку 1); вторая кнопка осуществляет постановку в режим 2 (датчики багажника и оба датчика удара игнорируются, блокировка багажника снимается) или снятие с него, в режиме 2 выключение сирены так же осуществляется с помощью кнопки 1.

При включении охраны автоматически происходит блокировка стартера, закрытие дверей и багажника, но если багажник, капот или одна из дверей открыты, то постановки на охрану не происходит, сирена дает 3 характерных звуковых сигнала (сигналы подаются примерно через 0.2 секунды, с таким же интервалом происходят все сигналы сирены и габаритами, описанные ниже), а микроконтроллер переходит в ожидание включения системы. Если все закрыто, то система переходит в режим охраны, символизируя об этом 1 сигналом сирены и габаритами.

При срабатывании датчика слабого удара система дает 5 сигналов сирены. При срабатывание любого из других датчиков происходит включение сирены, сопровождающееся миганием габаритов в течении одной минуты. Отключение сирены можно произвести с пульта кнопкой 1 или с помощью сигнала с Valet’а, который установлен в салоне автомобиля (Valet должен располагаться в потайном месте, что бы взломщики не могли его обнаружить, и возможно может быть защищен паролем, но это уже отдельное устройство, не относящееся к данному курсовому, поэтому мы будем учитывать только сигнал приходящий с него). Если датчик капота, багажника или дверей срабатывает больше пяти раз подряд (скажем, дверь была открыта), то после 5 циклов сирены по 1 минуте, система встает на охрану игнорируя цепь (датчик), которая вызвала срабатывание.

В салоне автомобиля устанавливается светодиод, который при нормальной работе системы мигает приблизительно с интервалом в 1 секунду, а при срабатывании любого датчика, кроме датчика слабого удара, включается на постоянное свечение, символизируя нам, что было вторжение. Так же при выключении системы о вторжении нам говорят 4 сигнала сирены и 4 габаритами, а если не было вторжения, то при выключении будет 2 сигнала сирены и 2 габаритами.

При включении режима 2 система оповещает нас 3 сигналами сирены и 3 габаритами, а система автомобиль остается на полной охране.

При выключении системы происходит разблокировка стартера, дверей и багажника.

# Разработка схемы устройства

Схема микроконтроллера электрическая принципиальная представлена в приложении 1. Она содержит RC-цепь для формирования сигнала сброса при включении питания и кварцевый резонатор 12 МГц(ZQ). На вход ЕА подается уровень 1 (+5В).

Связь микроконтроллера с датчиками и исполнительными механизмами обеспечивается через порты (Р0 и Р2), а незадействованные порты могут быть в последствии использованы для расширения функциональных возможностей системы.

Включение/выключение системы, а так же постановка и снятие режима 2, отключение сирены осуществляется с пульта, сигналы с которого принимаются антенной и в виде двоичного кода поступают на входы порта Р0 (Р0.0 и Р0.1):

Таблица 1

| P0.0 | P0.1 | Режим системы |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Режим 2 |
| 0 | 1 | Режим 1 |
| 1 | 0 | Выключение сирены в режиме 2 или снятие с охраны |
| 1 | 1 | Выключение сирены в режиме 1 или снятие с охраны |

Расшифровка таблицы: сигнал 0 на Р0.0 включает систему, до этого Р0.0=1 (система не включена). При включении сирены её можно выключить если нажать на кнопку 1, в результате чего антенна пошлет сигнал Р0.0=1, который сразу после выключения сирены программно сбрасывается Р0.0=0. Аналогично с режимом 2 и Р0.1. Кнопки 1 и 2 на пульте инвертируют сигнал соответственно на входах Р0.0 и Р0.1 микроконтроллера.

Исполнительные механизмы подключены к выходам порта Р0 (Р0.0÷Р0.6). Из-за низкой нагрузочной способности выходов микропроцессора для всех исполнительных механизмов потребуются усилители мощности.

Датчики в системе подключены ко входам порта Р2 (Р2.2÷Р2.6). Пример подключения датчика представлен на рис.1. О срабатывании датчика сообщает низкий уровень на входе порта.

Рис.1. Подключение двоичного датчика

# Описание прикладной программы

Блок-схема алгоритма программы была составлена исходя из функций и принципа действия охранной системы, изложенных выше. Текст программы составлен в точности, основываясь на алгоритме в блок-схеме. Программа оперирует с портами Р0 и Р2, регистры R0÷R4 используются в подпрограммах задержки, регистры R5÷R7 являются счетчиками числа срабатывания датчиков капота, багажника и дверей, что бы потом можно было их игнорировать. В программе создается байтовая константа FLAGS внутри сегмента перемещаемого внутрь битовой адресуемой памяти данных. В этой константе используются пять битов, каждый из которых является флагом, использующимся в программе: флаги игнорирования датчиков (капота, багажника и дверей), флаг режима 2 и флаг попытки вторжения. Подпрограммы, начинающиеся с метки SIGNAL** производят сигналы сиреной (число сигналов = первой звездочке) и габаритами (число сигналов = второй звездочке).

Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы была разработана автомобильная охранная система на однокристальном микроконтроллере КР1816ВЕ51. В процессе выполнения курсовой работы система была немного усовершенствована по сравнению с техническим заданием, был разработан алгоритм её работы и составлена блок-схема рабочей программы. Текст программы мы составили на языке assembler и провели её тестирование и отладку в интегрированной среде ProView фирмы Franklin Software Inc.

# Библиографический список

- Микропроцессоры. В 3 кн. Кн. 1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ. Организация вычислительных процессов: Учебник для втузов / П.В. Нестеров, В.Ф. Шаньгин, В.Л. Горбунов и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина. М.: Высшая школа, 1986. 495 с.

- Ваша первая программа для микроконтроллера Intel 8051: Методические указания к лабораторной работе №1 по курсу “Микропроцессоры и вычислительные устройства”/ Добряк В.А. Екатеринбург: УГТУ, 1999. 32 с.

- Система команд микроконтроллера Intel 8051: Методические указания к лабораторной работе №2 по курсу “Цифровые устройства и микропроцессоры”/Добряк В.А., Рагозин В.К. Екатеринбург: УГТУ, 1999. 32 с.

- Программирование микроконтроллера Intel 8051 на языке ассемблера: Методические указания к лабораторной работе №3 по курсу “ Цифровые устройства и микропроцессоры”/ Добряк В.А., Рагозин В.К.. Екатеринбург: УГТУ, 1999. 26 с.

- Взаимодействие микроконтроллера Intel 8051 с объектами управления: Методические указания к лабораторной работе №4 по курсу “ Цифровые устройства и микропроцессоры”/Добряк. В.А. Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 2001. 24 с.

# Приложение 1. Схема электрическая принципиальная

# Приложение. Программа устройства на языке Assembler

BEGIN:	JMP	START		; переход к программе START

USING	0	; выбор 0 банка регистров

ORG 30H	; директива размещения программы с адреса ; 30H

SEG_FLAG		SEGMENT DATA BITADDRESSABLE	; объявляем сегмент перемещаемый ; внутрь битовой адресуемой памяти ; данных

SEG_PROG	SEGMENT	CODE	; объявляем сегмент перемещаемый в ; пространство кода программы

OVER_K		SET	R5		; назначаем символические

OVER_D		SET	R6		; имена регистрам

OVER_B		SET	R7		; R5,R6,R7

RSEG			SEG_FLAG		; выбор сегмента

FLAGS:		DS	1 	; однобайтовая переменная (FLAGS)

FDOOR			BIT	FLAGS.0	; флаг игнорирования (да(1) / нет(0)) датчика дверей

FBOX			BIT	FLAGS.1	; -------------------- багажника

FKAPOT		BIT	FLAGS.2	; ---------------------------------- капота

FMODE2		BIT	FLAGS.3	; флаг режима 2 (да(1)/нет(0))

FALARM		BIT	FLAGS.4	; флаг попытки вторжения (да(1)/нет(0))

RSEG		SEG_PROG		; выбор сегмента

START:					; установка начальных значений параметров

MOV	FLAGS,#00H	; сброс флагов

MOV	P0,#00H	; установка режимов портов

MOV	P2,#0FFH	;

MOV	R0,#00H	; обнуление регистров

MOV	R1,#00H	;

MOV	R2,#00H	;

MOV	R3,#00H	;

MOV	R4,#00H	;

MOV	OVER_B,#00H	;

MOV	OVER_K,#00H	;

MOV	OVER_D,#00H	;

CLR	A	; обнуление аккумулятора

WAIT:		JB	P2.0,WAIT	; ждем сигнала постановки на охрану

JNB	P2.4,SIGNAL3	; переходим на метку SIGNAL3,

JNB	P2.5,SIGNAL3	; если открыты двери, капот

JNB	P2.6,SIGNAL3	; или багажник

JMP	BLOCKING		; переход к п/п блокировки

SIGNAL3:		MOV	R0,#3		; программа

LOOP3:		CALL	SIGNAL1	; реализации трех

CALL	DELAY	; сигналов сиреной

DJNZ	R0,LOOP3	; с последующим переходом

JMP	BEGIN		; в начало

SIGNAL5:		MOV	R0,#5		; программа

LOOP5:		CALL	SIGNAL1	; реализации пяти

CALL	DELAY	; сигналов сиреной

DJNZ R0,LOOP5	; с последующим переходом

JMP	GAUGE_L	; к опросу датчиков GAUGE_L

BLOCKING:	SETB	P0.0		; блокировка стартера

SETB	P0.1		; закрытие дверей

SETB	P0.2		; закрытие	багажника

CALL	SIGNAL11	; сигнал сирены и габаритов - СИСТЕМА НА ОХРАНЕ!

GAUGE_L:	JNB	P2.2,SIGNAL5	; 5 сигналов сирены, если сработал датчик ; слабого удара

GAUGE_S:	JNB	P2.3,LABELB 	; переход на метку LABELB, если ; сработал датчик сильного удара

IGN_BOX:		JB	FBOX,IGN_KAPOT 	; переход к IGN_KAPOT, если датчик ; багажника игнорируется

BOX:			JB	P2.5,IGN_KAPOT	; переход к IGN_KAPOT, если датчик ; багажника не срабатывает

INC	OVER_B; если датчик багажника сработал, то +1 к ; константе хранящей число срабатываний ; этого датчика

JMP	LABELB; переход на метку LABELB, включающую ; сирену

IGN_KAPOT:	JB	FKAPOT,IGN_DOOR	; 8 ниже следующих строк выполняют ; аналогичную функцию,

KAPOT:		JB	P2.4,IGN_DOOR	; как при опросе датчика багажника (выше),

INC	OVER_K; только для датчиков капота и дверей!

JMP	LABELB;

IGN_DOOR:		JB	FDOOR,CHECK_ALARM	;

DOOR:			JB	P2.6,CHECK_ALARM	;

INC	OVER_D;

JMP	LABELB;

CHECK_ALARM:	JB	FALARM,CHECK_MODE2	; проверка на вторжение, если да, то ; переходим на метку CHECK_MODE2

LIGHT_DIOD:		MOV	R4,#5		; программа обеспечивающая мигание светодиода

D_CYCLE:		CALL	DELAY; мигание светодиода примерно

DJNZ	R4,D_CYCLE	; с интервалом в 1 секунду

CPL	P0.5		;

CHECK_MODE2:	JNB	P2.1,LABELA	; если происходит постановка в режим 2, то ; переходим на метку LABELA

CLR	FMODE2	; сброс флага режима 2

MOV	OVER_B,#00H	; и констант

MOV	OVER_K,#00H	;

MOV	OVER_D,#00H	;

SETB	P0.2; закрытие багажника на случай если включался ; режим 2

JNB	P2.0,GAUGE_L ; если система не выключается, то переход к ; опросу датчиков

JNB	FALARM,EXIT	; если не было вторжения в процессе работы, ; то переход на EXIT

CALL	SIGNAL44	; если было вторжение, то 4 сигнала сирены и ; габаритов

ANTIBLOKING:	CLR	P0.0	; разблокирование стартера

CLR	P0.1		; открытие дверей

CLR	P0.2		; открытие багажника

JMP	BEGIN	; переход в начало

LABELA:		JB	FMODE2,IGN_KAPOT	; если режим 2 уже установлен, то переход ; на IGN_KAPOT, если нет, то:

SETB	FMODE2	; уст. флага режима 2

CALL	SIGNAL22	; 2 сигнала сирены и габаритов при постановке в ; режим 2

CALL	DELAY;

CALL	SIGNAL11	;

CLR	P0.2		; открытие багажника

JMP	IGN_KAPOT	; переход к проверке датчиков

LABELB:		SETB	P0.3		; включение сирены

MOV	R0,#3		; загрузка регистров для

LOOP1:		MOV	R4,#100	; цикла в 60 секунд

LOOP0:		JB	P2.0,STOP_PULT	; переход если сирена отключается с пульта

JB	P0.6,STOP_VALET	; переход если сирена отключается с Valet`а

CALL	DELAY		; задержка 0.2 секунды

CPL	P0.4		; мигание габаритов

DJNZ	R4,LOOP0	; внутренний цикл

DJNZ	R0,LOOP1	; внешний цикл

JMP	SHUTDOWN	; пропускаем 2 строки

STOP_PULT:		CLR	P2.0		; сброс отключения с пульта

STOP_VALET:		CLR	P0.6		; сброс отключения с Valet`а

SHUTDOWN:		CLR	P0.3		; выключение сирены

CLR	P0.4		; выключение габаритов

CJNE	OVER_B,#5,SET_FKAPOT	; установка флагов для

SETB	FBOX			; игнорирования датчиков

SET_FKAPOT:	CJNE	OVER_K,#5,SET_FDOOR 	; если воздействие было

SETB	FKAPOT			; 5 раз

SET_FDOOR:		CJNE	OVER_D,#5,SET_FALARM 	;

SETB	FDOOR 	;

SET_FALARM:		SETB	FALARM	; запомнили БЫЛА ПОПЫТКА ВТОРЖЕНИЯ!!!

SETB	P0.5			; включаем светодиод на постоянное свечение

JNB	P2.1,TO_IGN_KAPOT	; переход если режим 2 на TO_IGN_KAPOT

JMP	GAUGE_S		; переход к опросу датчиков GAUGE_S

TO_IGN_KAPOT: 	JMP	IGN_KAPOT		; переход на IGN_KAPOT

SIGNAL11:	SETB	P0.3		; вкл. сирены

SETB	P0.4		; вкл. габаритов

CALL	DELAY; задержка 0.2 секунды

CLR	P0.3		; выкл. сирены

CLR	P0.4		; выкл. габаритов

RET			; возврат

SIGNAL22:	CALL	SIGNAL11	; 1 сигнал сирены и габаритами

CALL	DELAY		; задержка 0.2 секунды

CALL	SIGNAL11	; 1 сигнал сирены и габаритами

RET			; возврат

SIGNAL44:		CALL	SIGNAL22	; 2 сигнала сирены и габаритами

CALL	DELAY		; задерка 0.2 секунды

CALL	SIGNAL22	; 2 сигнала сирены и габаритами

RET			; возврат

EXIT:			CALL	SIGNAL22	; 2 сигнала сирены и габаритами

JMP	BEGIN		; переход в начало

SIGNAL1:		SETB	P0.3		; вкл. сирены

CALL	DELAY	; задержка 0.2 секунды

CLR	P0.3		; выкл. сирены

RET			; возврат

DELAY: 		MOV	R3,#2		; задержка приблизительно 0.2 секунды

CYCLE2:		MOV	R2,#200	; с помощь вложенных циклов

CYCLE0:		MOV	R1,#248	;

CYCLE1:		DJNZ	R1,CYCLE1	;

NOP	;

DJNZ	R2,CYCLE0	;

DJNZ	R3,CYCLE2	;

RET			; возвраты

END			; конец