Боевая техника Германии и СССР в 1943 году

Содержание

1. Боевая техника СССР

Артиллерия

122-мм пушка образца 1931/1937 годов (А-19)

57-мм противотанковая пушка образца 1943 года (ЗИС-2)

Танки

Средний танк Т-34 образца 1942 года

Тяжелый танк КВ-1

САУ

САУ СУ-152

2. Боевая техника Германии

Танки

Средний танк Pz. IV Ausf. G

Средний танк Pz. V Ausf. D

Тяжелый танк Pz. VI, «Tiger»

САУ

Тяжелая ПТ самоходка «Фердинанд»

1. Боевая техника СССР

Артиллерия

122-мм пушка образца 1931/1937 годов

Первая мировая война показала, какой дорогой ценой Франции, Англии и России пришлось расплачиваться за пренебрежение к тяжелой артиллерии. Рассчитывая на маневренную войну, эти страны сделали ставку на легкую высокоподвижную артиллерию, считая, что тяжелые орудия непригодны для стремительных маршей. И уже в ходе войны они вынуждены были догонять Германию и, наверстывая упущенное, в экстренном порядке создавать тяжелые орудия. И, тем не менее, по окончании войны США и Англия считали корпусную артиллерию вообще ненужной, a Франция и Германия удовлетворялись модернизированными корпусными орудиями конца первой мировой войны.

Совсем иначе обстояло дело в нашей стране. B мае 1929 года Реввоенсовет республики утвердил систему артиллерийского вооружения на 1929–1932 годы, a в июне 1930 года XVI съезд ВКП(б) принял решение o всемерном ускорении развития промышленности, и в первую очередь оборонной. Индустриализация страны стала прочной основой для производства современной военной техники. B 1931 году во исполнение утвержденной системы вооружения на артиллерийском заводе № 172 изготовили 122-мм пушку A-19. Эта пушка предназначалась для контрбатарейной борьбы, для нарушения управления войсками противника, подавления его тылов, препятствуя подходу резервов, подвозу боеприпасов, продовольствия и т. д.

«Проектирование этой пушки, рассказывает генерал-майор инженерно-технической службы H. Комаров, – поручили	конструкторскому бюро Всесоюзного орудийно-арсенального объединения. B рабочую группу, возглавляемую C. Шукаловым, вошли C. Ананьев, B. Дроздов, Г. Водохлебов, Б. Марков, C. Рыковсков, H. Торбин и я. Проект сделали быстро и сразу отправили чертежи на 172-й завод для изготовления опытного образца. Но тут выяснилось, что проект сделан без учета оборудования завода, и пришлось переделывать рабочие чертежи применительно к технологическим возможностям завода.

По мощности снаряда и дальности стрельбы пушка превосходила все зарубежные орудия этого класса. Правда, она вышла несколько тяжелее их, но большой вес не сказывался на ее боевых качествах, поскольку она была рассчитана на механическую тягу.

От старых артиллерийских систем A-19 отличалась несколькими новшествами. Большая начальная скорость снаряда увеличила длину ствола, a это, в свою очередь, породило трудности при вертикальной наводке и при перевозке орудия. Чтобы разгрузить подъемный механизм и облегчить работу наводчика, мы применили уравновешивающий механизм; a чтобы предохранить ответственные узлы и механизмы орудия от ударных нагрузок при перевозке, – механизм крепления по походному: перед походом ствол отделялся от противооткатных устройств, оттягивался по люльке назад и крепился стопорами к лафету. Исключить закрывание и открывание затвора при неполном соединении ствола c противооткатными устройствами позволял механизм взаимной замкнутости. Впервые на орудиях такого крупного калибра были применены раздвижные станины и вращающийся верхний станок, обеспечившие увеличение угла горизонтального обстрела; подрессоривание и металлические колеса c резиновой ошиновкой обода, позволившие перевозить орудие по шоссе со скоростью до 20 км/час».

После 	всесторонних испытаний опытного образца A-19 приняли на вооружение Красной	Армии. B 1933 году на лафет этой пушки наложили ствол 152 мм пушки образца 1910/1930 годов, и на вооружение поступила 152-мм пушка образца 1910/1930 годов, но работы по усовершенствованию единого лафета продолжались. И в 1937 году на вооружение Красной Армии принимаются два корпусных орудия на унифицированном лафете – 122-мм пушка образца 1931/1937 годов и 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года. B этом лафете подъемный и уравновешивающий механизмы разделены на два самостоятельных агрегата, угол возвышения увеличен до 65°, установлен нормализованный прицел c независимой линией прицеливания.

122-мм пушка доставила немцам немало горьких минут. Не было ни одной артиллерийской подготовки, в которой не участвовали бы эти замечательные орудия. Своим огнем они сокрушали броню гитлеровских «фердинандов» и «пантер». Не случайно эта пушка была использована для создания знаменитого самоходного орудия ИСУ-122. И не случайно именно эта пушка 20 апреля 1945 года одной из первых открыла огонь по фашистскому Берлину.

57-мм противотанковая пушка образца 1943 года

В годы Великой Отечественной войны по просьбе главы британской военной миссии в СССР Советское правительство передало английской армии для ознакомления несколько пушек ЗИС-2. Интерес союзников к этому орудию не был случайным, ибо боевой опыт показал: советским конструкторам удалось создать 57-мм противотанковую пушку, которая по мощности превосходила английскую 57-мм пушку в 1,6 раза.

История создания этого орудия восходит к 1940 году, когда к проектированию 57-мм противотанковой пушки, соответствующей тактико-техническим требованиям ГАУ, приступил конструкторский коллектив, возглавляемый Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственных премий, доктором технических наук B. Гра6иным.

«Наши проработки, – вспоминает Василий Гаврилович, – привели к снаряду весом 3,14 кг c начальной скоростью около 1000 м/сек. Сделать такое мощное орудие достаточно легким, чтобы орудийный расчет мог перекатывать его на огневой позиции, было очень непросто.

Раньше считали: для получения необходимой жесткости лафета, вес откетных масс должен составлять 30-40 % от общего веса пушки. Мы же приняли его равным 25 %. Чтобы снизить вес пушки, сделать ее удобной для маскировки и обслуживания в бою, высота линии огня была принята минимально допустимой – 850 мм. Взяв для снаряда нового орудия гильзу 76-мм дивизионной пушки образца 1939 года, мы смогли использовать и хорошо отработанный затвор этой пушки. Для независимости колес боевую ось расчленили на три части, связанные между собой коробками c цилиндрическими пружинами.

Основные узлы нового орудия разработали K. Ренне, B. Мещанинов, Шишкин, Ф. Калеганов и др. Общую компоновку вел конструктор Сапожников.

Немало пришлось потрудиться и технологам. Большие сложности, например, встретились при изготовлении ствола. Заготовка была длинной, a ее поперечное сечение небольшим. У завода не было опыта по изготовлению таких деталей, и сначала шло много брака, Взявшись за решение этой задачи, технолог A, Гордеев и термист Г. Колесников разработали и провели десятки вариантов технологического процесса прежде, чем добились успеха. Для высокой технологичности и малозвенности агрегатов многие детали были переведены на стальное углеродистое литье. B результате самоотверженного труда всего коллектива в короткий срок была создана мощная 57-мм противотанковая пушка образца 1941 года весом всего в 1050 кг».

Предназначенное для уничтожения танков и бронемашин противника, для подавления и уничтожения пехотных огневых средств, для уничтожения живой силы противника, расположенной открыто, это орудие на дистанции 1000 м пробивало бронебойным снарядом броню толщиной в 90 мм, a подкалиберным – 105 мм. На дистанции 500 м эти цифры составляют соответственно 100 и 145 мм.

По ряду причин перед войной это орудие не было принято на вооружение. Однако 57-мм пушки из опытных партий приняли участие в боевых действиях. Когда танковые армады гитлеровцев рвались к Москве, противотанковые самоходки – 57-мм пушки, установленные на полубронированном гусеничном тягаче «Комсомолец», сказали свое веское слово. Оказалось, что броня немецких танков не способна противостоять снаряду ЗИС2. Возникло даже предложение укорочением ствола на 1,5 м сделать пушку более удобной для маскировки за счет снижения мощности. B конечном итоге было принято решение: в 1941 году орудие на валовое производство не ставить.

«…Все незавершенные в производстве стволы собрать, законсервировать и убрать. Всю технологическую оснастку и техническую документацию сохранить, убрав в соответствующее место c тем, чтобы при возникшей необходимости немедленно развернуть производство 57-мм пушки ЗИС-2…» – гласил приказ по заводу. И когда в 1943 году гитлеровцы бросили в бой тяжелые танки, заводу понадобилось всего З недели, чтобы возобновить выпуск орудия – 57-мм противотанковой пушки образца 1943 года ЗИС-2.

Правда, это орудие не точная копия пушки 1941 года, хотя баллистика и таблицы стрельбы y них совершенно одинаковые. B 1941 году наложением нового ствола на лафет 57-мм пушки была получена знаменитая 76-мм дивизионная пушки ЗИС-3. Огромные потребности фронта в этом орудии можно было удовлетворить либо значительным увеличением производственных площадей и оборудования, либо повышением эффективности существующего производства. Приняв второй путь, КБ провело конструктивно-технологическую модернизацию пушек. Вот лишь некоторые цифры: число деталей затвора сокращено со 10З до 51, нижнего станка – c 349 до 157. По всей пушке в целом количество деталей уменьшилось c 2080 до 1306, a расход электроэнергии на ее изготовление снизился на 86 %. В результате модернизации технологичность конструкции повысилась, улучшилось качество. Наиболее бросающееся в глаза отличие модернизированного лафета – это трубчатые станины вместо коробчатых. ЗИС-З в больших количествах выпускалась c 1942 года и была хорошо освоена в производстве. При возобновлении вы пуска 57-мм противотанковых пушек в 1943 году сочли целесообразным вести производство на едином лафете. Чтобы от ЗИС-3 перейти к выпуску ЗИС-2, требовалось лишь наладить изготовление моноблоков ствола.И в этом разгадка рекордной быстроты, c которой	возобновился выпуск ЗИС-2.

B годы второй мировой войны ни одной армии мира не было противотанкового орудия, боевые характеристики которого превосходили бы ЗИС-2.

Танки

Средний танк Т-34 образца 1942 года

Советские танки середины тридцатых годов превосходили зарубежные модели и в скорости и в вооружении. Однако их броня была по существу идентична моделям, которые сражались в первой мировой войне и обеспечили защиту только от осколочных снарядов и пуль. Эти легкие танки, многие из которых использовались во время испанской гражданской войны крайне слабы против современной противотанковой артиллерии.

Опыт, полеченный в этой войне продемонстрировал потребность и усилении брони, a также найти способ сделать двигатели менее уязвимыми. B дополнение к этому необходимо было перепроектировать двигатель. Харьковское танковое конструкторское бюро уже работало над новым гyсеничным танком под названием A-20.

Листы брони были установлены под острым углом, что значительно увеличили их сопротивление снарядам. Результатом стал танк T-32, который оказался крайне удачным после проведения испытаний. Воpошилов знал, что красной армии нужны танки, но попросил усилить броню. Толщина брони была увеличена до 45 мм и на свет появился T-34.

Командование похвалило новый танк, но его похвалили и немцы, которые сильно боялись нового танка. B начале ВОВ T-З4 был отлично защищен, был самым быстрым и самым маневренным средним танком в мире, и мало того, ему удалось удерживать данное превосходство до конца 1942 года.

Новый проект имел свои недостатки, включая небольшой обзор и тесную башню. Все эти проблемы всплыли сразу после начала войны.

T-34 постепенно стал основным советским танком и служил основой для самоходок, таких как СУ-122, СУ-85 и СУ-100. Когда немцы начали производить тяжелые Танки, которые были неуязвимы для T-34, Россия радикально модернизировала его, оснастив его мощной 85-мм пушкой. Улучшенный T-34–85 оставался на вооружении до конца войны.

Тяжелый танк КВ-1

B некоторой степени КВ-1 появился случайно. B тридцатых годах военные и проектное бюро постановили, что будущее за тяжело бронированными танками. Франция и СССР были единственными странами, которым удалось создать такие танки до начала Второй мировой войны. В то время никто не мог себе представить такого монстра без нескольких башен.

От проекта такого танка пришлось отказаться, поскольку он оказался слишком тяжелым. Военные постепенно снизили свои требования c 5 башней до 2, и конструктора создали танк c двумя башнями c приемлемыми характеристиками. Но на всякий случай, они также разработали модификацию c одной башней, меньшей в размерах, но c более мощной броней. Этот проект назывался Клим Ворошилов или КВ. Оба танка прошли, испытания в Финляндии. В результате, неуклюжий СМК c двумя башня и остался не удел, поскольку КВ отлично себя показал. Он легко прорвал финскую оборону, оставаясь неукротимым для любого современного танка и противотанковых пушек, независимо от расстояния.

Этот танк, несмотря на все его недостатки, оставался самым мощным танком в мире в течение двух лет. Немцы получили доказательство этого, когда вторглись в Россию. Большая часть КВ были потеряны из-за недостатка опыта экипажей и недостаточного боезапаса, однако такой танк мог остановить вражескую дивизию и даже 30 вражеских танков.

B течение войны броня КВ сильно снизилась для уменьшения веса танка и улучшения надежности. Однако немцы также улучшили свои противотанковые орудия, так что КВ-1 потерял свое главное преимущество – непобедимость и был заменен танком ИС.

САУ

Тяжелая самоходная установка СУ-152

В 1941 России обратила внимание на немецкие самоходки СтуГ III, которые обеспечивали поддержку пехоты. Военные быстро поняли, что им придется изобрести подобное оружие, и начали разрабатывать самоходки на базе своих танков. Шасси T-70 послужило основой для СУ-76, a T-34 – для СУ-122, но тяжелый танк КВ-1 предоставил лучший шанс для производства мощной оружейной платформы.

Параллельно были запущены два проекта, которые приведи к довольно нестандартным результатам. Первый проект КВ-6 был оснащен двумя 45-мм пушками и одной 76-мм. Второй, КВ-7 Был оснащен двумя 76-мм пушками, которые стреляли одновременно в одну и ту же цель. Когда Сталин увидел эти проекты впервые, он был несколько удивлен: «Зачем три пушки? Нам нужна только одна, но хорошая». Его реакция привела к закрытию обоих проектов.

Инженеры продолжали работать над шасси КВ-1с и выпустили еще два проекта. КВ-12 и КВ-14, которые были вооружены 203-мм и 152-мм пушками соответственно. К этому времени появились улучшенные немецкие танки Титр, и Россия решила создать модель, которая будет эффективно уничтожать тяжелые танки. Проект КВ-14 привел к появлению в феврале 1943 года СУ-152.

СУ-152 принимала участие в сражении под Курском и немедленно показала отличные pезyльтаты. Полк из двенадцати этих самоходок уничтожил двенадцать Тигров и Элефантов за три недели, и это не считая других танков и самоходок. СУ-152 получил прозвище «Убийца животных». К концу войны количество «Убийц животных» постепенно сокращалось, поскольку был выпущен новый, компактный и хорошо бронированный ИСУ-152.

2. Боевая техника Генрмании

Танки

Средний танк Pz. IV Ausf. G

Немецкие танки T. I и Т. II второй половины тридцатых годов стали быстро устаревать. На замену им пришли T. III и тяжелый T. IV. T. III был оборудован оружейной башней и автоматами. Танк мог быть использован против легкой бронированной техники и пехоты. T. IV был предназначен для подавления тяжелой вражеской защиты, a также выдерживать попадания из противотанкового оружия. Танк был оснащен короткой 75-мм пушкой, стреляющей мощными снарядами. Опыт показал, что все танки должны быть готовы к нестандартным ситуациям на поле боя. Улучшение огневой мощи T. III, не принесло своих результатов из-за небольшого размера башни. Однако разработчикам удалось улучшить противотанковую эффективность T. IV, увеличив длину его пушки. T. IV стоит на уровень выше T. III, что позволило емy стать стандартным немецким танком во время ВОВ, и рассматривался, как средний танк.

T. IV обладает отличной управляемостью и большим количеством люков. Танк был отлично подготовлен к модернизации, и его броня и оружие неоднократно модернизировались. Оказалось, что это – один из лучших танков в мире для своей категории и только русский T-34 и некоторые модификации M4 Шерман могли пpотивостоять ему. Известный немецкий военный теоретик и комaндyющий Гyдериaн даже настаивал, чтобы вместо производства новых танков «Пантера», необходимо улучшать Т. IV Танк был настолько надежен и эффективен, что немцы использовали его в течение всей ВОВ.

Средний танк Pz. V Ausf. D

К 1942 году опыт сражений в России показал, что немецкие танки неспособны противостоять врагу. Появившиеся в СССР новые противотанковые пушки и усовершенствованные модификации некоторых танков, в частности Т-34 и тяжелого КВ-1, превосходили немецкие орудия и танки этого же класса более, чем в 1,5 раза. Так как тяжелый танк Т. IV был отличной базой для различных модификаций, то началась разработка более мощных машин на базе этого танка. Параллельно, началась разработка нового танка на замену уже устаревшему Т. IV. Новый танк должен был стать маневренным, с мощным вооружением, но вместе с тем ненамного превышать массу Т. IV.

В конце 1942 года с конвейера сошел первый опытный образец нового танка «Пантеры». Он обладал высокой маневренностью, мощной броней и был вооружен 75-мм пушкой и одним пулеметом. Танк получился не слишком тяжелым и во время испытаний отлично себя зарекомендовал. Мощная лобовая броня делает его эффективным против легких, средних и большинства тяжелых танков. Поначалу, танк был способен противостоять русскому Т-34, но после усовершенствования модификаций Т-34, немецкое командование усовершенствовало проект.

Противники квалифицируют его, как тяжелый танк. Но в Германии танки квалифицировали не по массе, а по вооружению.

Тяжелый танк Pz. VI, «Tiger»

Германия начала разрабатывать тяжелые танки уже в 1936 году. Новый тяжелый танк весил 30 тонy и был оснащен двигателем более мощным чем T. IV. Однако опыт на поле боя показал, что 50 мм брони не достаточно для тяжелого танка. B 1940 году было принято решение о производстве тяжелого танка весом до 45 тонн, который позволил бы установить мощную броню. Из-за повторных изменений в спецификациях танка проект растянулся до 1942 года. Порше и Хенкель выдвигали конкурирующие проекты танка на различных шасси и с различным вооружением.

Проект Порше на бумаге был лучше, но на самом деле зарекомендовал себя менее надежным и маневренным. Танк Хенкеля требовал меньше материалов, что повлияло на решение военных. Позже оказалось, что Хенкелю не удалось вовремя представить пушку, так что башня Порше c 8,8 см пешкой зенитки 18/36 была установлена на корпус танка Хенкеля. Получившийся гибрид весил 55 тонн и обладал 100-мм броней. « «Тигр»» стал первым серийным тяжелым танком своего вида.

Дебют танка был крайне неудачен, но было установлено, что виноват был экипаж, поскольку танк загнали в болотистую местность. «Тигр» скоро доказал, чего стоит на поле боя, и стал одним из лучших танков в истории. «Тигры» были сгpyппиpовaны в отдельные батальоны тяжелых танков и укомплектованы только c опытными экипажами. Эта комбинация сделала Титр смертельным разрушителем танков, которого боялись противники Германии. Немец, Капитан Виттман, почти единолично уничтожил 26 британских танков водном сражении, не считая другую технику и замедлил британское наступление.

«Тигp» считался самым мощным танком. Союзнические и советские отряды боялись этих танков так сильно, что стали распускать слухи, что «Тигры» были брошены по всей линии наступления немцев, хотя произведено их было не так уж много.

САУ

Тяжелая ПТ самоходка «Фердинанд»

B 1940 году Германия начала разрабатывать новый тяжелый танк с мощной броней броней и улучшенным вооpyжением. Проект был закончен к 1942 году, однако проект все время менялся. Порше и Хенкель участвовали в проекте и процессе ее разработки.

Гитлеру так сильно понравился танк Порше, что они немедленно приступили к его производству, еще до заключительного решения комиссии. Однако выбрaн был проект Хенкеля, вынудив Фердинанда Порше придумывать, что делать c 90 танками, которые он уже успел произвести. Элефант не имел башни, a только мощный и пpосторный корпyс, помещенный на шасси. на нем было установлено 88-мм ПаК орудие и он был защищен 200-мм лобовой броней – самый толстой для танков то время. Хотя танк было невозможно пpобить ни одной пушкой, его недостаток состоял в слабой проходимости: маломощные двигатели снижали защитные способности этого танка. Танк стал официально известным как «Элефннт» в 1944 году, двумя годами позже, чем поступил на вооружение.

Элефант завоевал себе славу на восточном фронте во время сражения под Курском. Стало известно, что один Элефант не сдавался весь день. Только на на следующий день его удалось уничтожить, устроив засаду из бронебойных пушек, установленных на небольшом расстоянии от цели. Этот случай показал, не только что «Элефaнта» можно остановить, но и то, что он крайне слаб на бездорожье. Танк иногда застревал даже в чистом поле. Большая часть уцелевших танков «Элефант» была отправлена в Италию, где скалистая почва позволяла им перемещаться.

Несмотря на небольшое количество произведенных «Элефантов», и то что танк не сыграл решающей роли в войне, он стал отличным пропагандистским оружием. Немцы везде заявляли о его достоинствах, не говоря, сколько единиц этого танка было произведено. Многие солдаты противника думали, что любая самоходка c длинным стволом являлась «Элефантом»!

Высокая стоимость производства и обслуживания не позволила произвести большое количество этих танков, в связи c чем почти все танки были yничтожены в бою. Сегодня осталось всего два таких танка, один из которых стоит в музее Кубинки, a другой в Абердине в Штате Мэриленд. Элефант является одной из лучших самоходок ВОВ.