Введение

Общественное питание является одной из форм распределения материальных благ между членами общества и занимает важное место в реализации социально – экономических задач, связанных с укреплением здоровья людей, повышения производительности их труда, сокращением времени приготовления пищи в домашних условиях, создание возможности для проведения культурного досуга.

Основные задачи развития общественного питания:

- совершенствование организации общественного питания по месту работы и учебы населения;

- индустриализация общественного питания;

- расширение сети специализированных предприятий общественного питания, в том числе предприятий быстрого обслуживания;

- повышение уровня организации труда и управления, внедрения моральных материальных принципов, способствующих активизации человеческого фактора;

-повышение качества продукции и культуры обслуживания.

Решение этих задач требует дальнейшего расширения и укрепления материально – технической базы отрасли, рационального размещения сети предприятий общественного питания, строительства новых, отвечающих современным требованиям предприятий и реконструкции, технического перевооружения действующих столовых, кафе, закусочных, ресторанов. Предусматривается также развитие и совершенствование внутри отрасли, внедрения прогрессивных форм обслуживания потребителей на основе применения прогрессивной технологии, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов расфасовки, упаковки, транспортировки и реализации продукции с использованием рационального оборудования и функциональных емкостей.

Укрепление материально – технической базы общественного питания связано с совершенствованием проектирования, разработкой новых кулинарных объединений, заготовочных и доготовочных предприятий, а также проектов реконструкции и технического перевооружения существующих.

Для этого необходимо улучшать архитектурно – планировочные решения зданий, производственных цехов и участков, залов для потребителей, административных, бытовых, технических и других помещений предприятий общественного питания с использованием типовых элементов индустриального строительства для сокращения его сроков и снижения капитальных вложений.

1. ОБОСНОВАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Обоснование места привязки проекта предприятия

Обоснование места привязки проектируемого предприятия производится на основании изучения экономико-географической характеристики населенного пункта и перспективы его развития.

При определении участка под застройку предприятия необходимо учитывать наличие подъездных коммуникаций и удобство для посетителей.

Используя современные достижения современной науки о питании, прогрессивную технологию и высокопроизводительное оборудование, пиццерия имеет большие возможности обеспечить население высококачественной пищей. Производство пиццерии тщательно продумано и организовано для того, чтобы данное заведение было прибыльным, не простаивало и могло выстоять в условиях конкуренции.

Пиццерия - специализированное предприятие общественного питания. Данное заведение работает на мясных полуфабрикатах, овощи в сырье. Тепловая обработка продуктов, приготовление холодных, первых, вторых блюд, мучных изделий осуществляется на месте. Ассортимент продукции предприятия ориентирован на широкого потребителя среднего класса.

Расположена пиццерия на Второй речке, по улице Русской, в городе Владивостоке, возле жилых комплексов. На фасаде здания имеется вывеска с названием предприятия.

У входа на дверном стекле вывешиваются часы работы пиццерии. Заведение рассчитано на обслуживание определенного числа потребителей и организуется на 110 мест. Около помещения находятся лавочки, а в летнее время на улице выставляются пластмассовые столы и стулья, чтобы посетители могли любоваться панорамой городской жизни. Вдоль дороги высажены деревья, кустарники и цветы. Входные двери большие и широкие предусмотрены так же пандусы для въезда инвалидных колясок.

## Водоснабжение, энергоснабжение, санитарные коммуникации предоставляются городскими сетями. Снабжение сырьем, полуфабрикатами осуществляется различными поставщиками оптовых баз города Владивостока, с которыми заключаются договора и производится наличный расчет. Исходные данные для проектирования пиццерии представлены в таблице 1.1

### Таблица 1.1 Исходные данные для проектирования пиццерии

| ## Тип предприятия | ### Пиццерия |
| --- | --- |
| Режим работы | С 8.00 до 21.00 |
| Форма обслуживания | Обслуживание официантами |
| Ассортимент реализуемой продукции | Пицца – 9 #### Холодные закуски – 6 Первые блюда – 4 Вторые блюда – 7 |
| Состав помещений согласно | СНиП-ІI-Л. 8-71 |
| Технологическое оборудование | На электричестве |
| Дополнительная форма услуг, организация | Упаковка продукции на вынос Заказ продукции по телефону с доставкой Организация и проведение детских торжеств, праздников, юбилеев |

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

При разработке проектов различных типов предприятий общественного питания осуществляется предварительно ряд технологических расчетов. Эти расчеты позволяют определить производственную программу проектируемого предприятия, численность работников, виды и количество используемого технологического оборудования, площади отдельных цехов, помещений и всего предприятия в целом.

2.1 Составление производственной программы пиццерии

Определение пропускной способности предприятия

Количество потребителей может быть определенно на основе графика загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня..

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы предприятия определяется по формуле:

N= p •φ • Х/100 , (2.1)

где N- количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч;

p-вместимость зала (количество мест);

φ- оборачиваемость места в зале в течение данного часа;

Х- загрузка зала в данный час,

Данные расчетов сведены в таблицу 2.1

## Таблица 2.1 График загрузки торгового зала пиццерии на 110 мест

| Часы работы | Оборачиваемость места за 1ч, раз | Средний процент загрузки торгового зала | Количество посетителей, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-9 | 3 | 40 | 132 |
| 9-10 | 3 | 50 | 165 |
| 10-11 | 3 | 50 | 165 |
| 11-12 | 2 | 50 | 110 |
| 12-13 | 2 | 90 | 198 |
| 13-14 | 2 | 90 | 198 |
| 14-15 | 2 | 90 | 198 |
| 15-16 | 3 | 60 | 198 |
| 16-17 | - | ПЕРЕРЫВ | - |
| 17-18 | 3 | 30 | 99 |
| 18-19 | 3 | 50 | 165 |
| 19-20 | 3 | 60 | 198 |
| 20-21 | 3 | 30 | 99 |
| Итого: |  |  | 1925 |

Определение количества блюд реализуемых предприятием

Исходными данными для определения количества блюд является количество потребителей и коэффициент потребления блюд.

###### Общее количество блюд определяется по формуле:

n= N · m , (2.2)

где n- количество блюд, реализуемых предприятием в течение дня

N- количество потребителей в течение дня

m- коэффициент потребления блюд (сумма коэффициентов потребления пиццы, холодных блюд и закусок, первых блюд, вторых горячих блюд).

m=m пицц +m холодных блюд и закусок +m первых блюд +m вторых блюд

#### m= 0,8+0,3+0,4+0,5=2,0.

#### Данные расчетов сведены в таблице 2.2

##### Таблица 2.2 Таблица реализации блюд по часам торговли пиццерии

| Часы работы | Количество посетителей | ## Ассортимент продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мучные изделия | Холодные блюда и закуски | Первые блюда | Вторые горячие блюда |
|  |  | ## Коэффициент потребления |  |  |  |
|  |  | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 8-9 | 132 | 106 | 39 | 53 | 66 |
| 9-10 | 165 | 132 | 50 | 66 | 83 |
| 10-11 | 165 | 132 | 50 | 66 | 83 |
| 11-12 | 110 | 88 | 33 | 44 | 55 |
| 12-13 | 198 | 158 | 59 | 79 | 99 |
| 13-14 | 198 | 158 | 59 | 79 | 99 |
| 14-15 | 198 | 158 | 59 | 79 | 99 |
| 15-16 | 198 | 158 | 59 | 79 | 99 |
| 16-17 | - | - | - | - | - |
| 17-18 | 99 | 79 | 30 | 40 | 50 |
| 18-19 | 165 | 132 | 50 | 66 | 83 |
| 19-20 | 198 | 158 | 59 | 79 | 99 |
| 20-21 | 99 | 79 | 30 | 40 | 50 |
| Итого: | 1925 | 1540 | 578 | 770 | 963 |

Общее количество блюд за день 3851

Определение необходимого количества покупной и прочей продукции

##### Определение необходимого количества покупных товаров пиццерии представлен таблица 2.3

##### Таблица 2.3 Покупная продукция пиццерии

| ## Наименование | Единица измерения |  | Общее количество человек |  | Норма потребления на одного человека |  | Процентная разбивка |  | Общее количество продуктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодные напитки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фруктовая вода: |  |  |  |  | 0,02 |  | 100 |  | 39 |
| «Буратино» |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 19 |
| «Тархун» |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 20 |
| Минеральная вода: | л |  |  |  | 0,01 |  | 100 |  | 19 |
| «Аква» |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 10 |
| «Ласточка» |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 9 |
| ## Натуральный сок | л |  |  |  | 0,02 |  | 100 |  | 39 |
| Ананасовый |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 19 |
| Абрикосовый |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 20 |
| ## Хлеб и хлебобулочные изделия: | г |  | 1925 |  | 0,04 |  | 100 |  | 77 |
| Ржаной |  |  |  |  | 0,02 |  | 50 |  | 39 |
| Пшеничный |  |  |  |  | 0,02 |  | 50 |  | 38 |
| Мучные и кондитерские изделия собственного производства: Пирожное бисквитное «Прага» Пирожное бисквитное «Лакомка» | шт |  | 1925 |  | 0,25 |  | 100 50 50 |  | 481 240 241 |
| ## Конфеты, печенье | кг |  | 1925 |  | 0,0 03 |  | 100 |  | 6 |
| ## Печенье «Тандем» |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 3 |
| ## Птичье молоко |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 3 |
| Горячие напитки: | ## л |  | 1925 |  | 0,1 |  | 100 |  | 193 |
| Кофе черный растворимый «Максим» |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 25 |
| Кофе «Джакобс» с молоком |  |  |  |  |  | 30 |  | 57 |  |
| Чай зеленый «Жасмин» |  |  |  |  |  | 40 |  | 95 |  |
| Чай черный «Тигр» |  |  |  |  |  | 10 |  | 16 |  |

Разработка производственной программы пиццерии

#### Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указанием выхода готового блюда и количества блюд. Данные представлены в таблице 2.4

## Таблица 2.4 Расчетное меню пиццерии

| ###### Наименование блюд | Общее количество блюд | Процентная разливка | Количество блюд данного вида | Коэффициент трудоемкости | Количество условных блюд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ## Пицца: | 1540 |  |  |  |  |
| «Неополитано» (комбинированная) |  | 10 | 154 | 0,8 | 123 |
| Фортуна |  | 10 | 154 | 0,8 | 123 |
| «Палермо» (с баклажанами) |  | 10 | 154 | 0,8 | 123 |
| «Гавайская» (ветчина, ананас) |  | 10 | 154 | 0,8 | 123 |
| «Болонес» (овощная) |  | 10 | 154 | 0,8 | 123 |
| «Пантелия» (кальмар) |  | 20 | 308 | 0,8 | 246 |
| «Мессина» (крабовая) |  | 10 | 154 | 0,8 | 123 |
| «Фолиньо» (ветчинная) |  | 10 | 154 | 0,8 | 123 |
| «Авецциано» (грибная) |  | 10 | 154 | 0,8 | 123 |
| Холодные блюда и закуски: | 578 |  |  |  |  |
| Шпроты с яйцом |  | 10 | 58 | 0,5 | 29 |
| Маринованные овощи (баклажаны, капуста белокочанная, шампиньоны) |  | 20 | 116 | 0,6 | 70 |
| Салат из свежих огурцов, помидор, лук |  | 20 | 116 | 0,6 | 70 |
| Салат «Греческий» (свежие овощи, оливки, сыр чеддер) |  | 20 | 289 | 0,7 | 202 |
| Салат «Оливье» |  | 10 | 58 | 0,6 | 35 |
| Салат «Парма» (морковь, с чесноком) |  | 20 | 116 | 0,6 | 70 |
| Первые блюда: | 770 |  |  |  |  |
| Суп томатный с цветной капустой |  | 20 | 154 | 0,7 | 108 |
| Бульон с фрикадельками |  | 60 | 462 | 1 | 462 |
| Суп лапша грибная |  | 10 | 77 | 0,8 | 62 |
| Солянка сборная |  | 10 | 77 | 1,2 | 92 |
| Вторые блюда: | 963 |  |  |  |  |
| Рыба по Сицилийски |  | 10 | 96 | 1,1 | 106 |
| Фондю по итальянски |  | 20 | 193 | 0,9 | 174 |
| Лазанья (говядина, свинина) |  | 10 | 96 | 1,2 | 115 |
| Равиоли |  | 20 | 193 | 1,1 | 212 |
| Биточки рубленные из курицы, фаршированные грибами |  | 10 | 96 | 0,9 | 86 |
| Плов с курицей |  | 10 | 96 | 1,1 | 106 |
| Отбивная свиная c отварным рисом |  | 20 | 193 | 0,8 | 154 |
| Итого: |  |  |  |  | 4697 |

Расчет численности работников производства пиццерии

Для каждого цеха предприятия общественного питания должна быть определена численность работников, выполняющих ту или иную работу, технологические операции, связанные с производством и реализацией продукции, обслуживанием потребителей. Расчет численности работников производства в цехах может быть определена по нормам времени (на единицу готовой продукции).

Численность производственных работников по нормам времени определяется по формуле:

N1=Σ n /3600· Т· λ, (2.3)

где N1- численность производственных работников, непосредственно занятых в процессе производства, человек;

n- количество изготавливаемых изделий за день, шт., кг, блюд;

t- норма времени на изготовление единицы изделия, с.

t=K·100, (2.4) где 	K- коэффициент трудоёмкости; 100- норма времени (в с),необходимого для приготовления изделия, коэффициент трудоёмкости которого равен 1;

Т- продолжительность рабочего дня каждого работающего, с (Т= 7- 7,2 ч или 8- 8,2 ч);

λ- коэффициент, учитывающий рост производственного труда (λ=1,14)

Данные расчетов сведены в таблицу 2.5

## Таблица 2.5 Расчет численности производственных работников пиццерии

| Наименование блюд | Количество блюд, г | Норма времени (коэффициент трудоемкости К·100) | Количество времени на приготовление блюда, сек |
| --- | --- | --- | --- |
| Пицца: |  |  |  |
| «Неополитано» (комбинированная) | 154 | 80 | 12320 |
| Фортуна | 154 | 80 | 12320 |
| «Палермо» (с баклажанами) | 154 | 80 | 12320 |
| «Гавайская» (ветчина, ананас) | 154 | 80 | 12320 |
| «Болонес» (овощная) | 154 | 80 | 12320 |
| «Пантелия» (кальмар) | 308 | 80 | 24640 |
| «Мессина» (крабовая) | 154 | 80 | 12320 |
| «Фолиньо» (ветчинная) | 154 | 80 | 12320 |
| «Авецциано» (грибная) | 154 | 80 | 12320 |
| Холодные блюда и закуски: |  |  |  |
| Шпроты с яйцом | 58 | 50 | 2900 |
| Маринованные овощи | 116 | 60 | 6960 |
| #### Салат из свежих огурцов, помидор | 116 | 60 | 6960 |
| #### Салат «Греческий» | 289 | 70 | 20230 |
| Салат «Оливье» | 58 | 60 | 3480 |
| Салат «Парма» | 116 | 60 | 6960 |
| Первые блюда: |  |  |  |
| #### Суп томатный с цветной капустой | 308 | 70 | 21560 |
| Бульон с фрикадельками | 462 | 100 | 46200 |
| Суп лапша грибная | 77 | 80 | 6160 |
| Солянка сборная | 77 | 120 | 9240 |
| Вторые блюда: Рыба по Сицилийски | 96 | 110 | 10560 |
| Фондю по Итальянски | 193 | 90 | 17370 |
| Лазанья (говядина и свинина) | 96 | 120 | 11520 |
| Равиоли | 193 | 110 | 21230 |
| Биточки рубленные из курицы, фаршированные грибами | 96 | 90 | 8640 |
| Плов с курицей | 96 | 110 | 10560 |
| Отбивная свиная, отварной рис | 193 | 80 | 15440 |
| Итого: |  |  | 461760 |

Принимаем к работе в пиццерии: 8 человек

Холодный цех – 30% - 2 человека

Горячий цех – 40% - 4 человека

Доготовочный цех- 30%-2 человека

Общая численность производственных работников с учетом выходных и праздничных дней, отпусков, дней по болезни определяется по формуле:

N2 =N1 ·K1, (2.5)

где К1- коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни (К=1,32)

Численность работников (N2) с учетом выходных, праздничных дней, отпусков, дней по болезни составляет 9 человек.

Расчет сырья

Расчет производится по формуле

G=qр •n/ 1000 , (2.6)

где G – масса продукта (изделия), кг;

qр – масса одной порции изделия, г;

n- количество порций, шт. или готовой продукции, кг реализуемой предприятием за день.

###### Данные расчетов представлены в Приложение 1

Расчет складских помещений

При проектировании складских помещений предприятий общественного питания определяют количество сырья с учетом сроков хранения. Полезная площадь определяется по формуле:

S пол =Q пр • t хр /H, (2.7)

где	 Q пр – суточный расход сырья, кг;

t хр – срок хранения сырья, дн;

Н- нагрузка на 1 м² грузовой площади, м²

S общ =ΣS пол /η , (2.8)

где S пол- площадь полезной площади, м²;

η- коэффициент использования кладовых сухих (η=0,4)

Расчет кладовой сухих продуктов представлен в таблице 2.6

Таблица 2.6 Расчет кладовой сухих продуктов

| Наименование продуктов | Суточный расход сырья, кг | Сроки хранения, дн | Нагрузка на 1м² грузовой площади, кг | Полезная площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соль | 4 | 5 | 600 | 0,03 |
| Сахар | 3 | 5 | 500 | 1,03 |
| Соки | 1,4 | 10 | 400 | 0,01 |
| Чай зеленый «Жасмин» | 0,9 | 10 | 300 | 0,03 |
| Кофе черный растворимый «Максим» | 2,6 | 10 | 300 | 0,07 |
| Мука пшеничная | 43 | 10 | 500 | 0,18 |
| Маслины консервированные | 1 | 10 | 220 | 0,04 |
| Кукуруза консервированная | 3 | 10 | 220 | 0,06 |
| Корнишоны консервирован. | 0,6 | 10 | 300 | 0,02 |
| Растительное масло | 3,2 | 10 | 330 | 1,02 |
| Итого: |  |  |  | 2,6 |

Общая площадь кладовой сухих равна 9 м²

Подбор оборудования для кладовой сухих продуктов представлен в таблице 2.7

Таблица 2.7 Подбор оборудования для кладовой сухих продуктов

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Габариты, мм |  |  | Площадь единиц оборудования |  |  | Количество оборудования | Площадь занимаемая оборудованием |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |  |  |  |
| Подтоварник | ПТ-1 | 1050 | 840 | 340 | 0,9 |  |  | 1 | 1 |  |
| Стеллаж | СПС-1 | 1050 | 840 | 1500 |  | 0,9 | 2 |  |  | 1,8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |

Расчет площади кладовой овощей, рассчитывается по формулам (2.7), (2.8), представлен в таблице 2.8

Таблица 2.8 Расчет площади кладовой овощей

| Наименование продуктов | Суточный расход сырья, кг | Сроки хранения, дн | Нагрузка на 1м² грузовой площади, кг | Полезная площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лук репчатый | 3,3 | 5 | 200 | 0,08 |
| Картофель | 8 | 5 | 400 | 0,1 |
| Морковь | 2 | 5 | 300 | 0,03 |
| Итого: |  |  |  | 1 |

Общая площадь кладовой овощей равна 5 м²

Подбор оборудования для площади кладовой овощей представлен в таблице 2.9

Таблица 2.9 Подбор оборудования для площади кладовой овощей

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Габариты, мм |  |  | Площадь единиц оборудования, м² | Количество оборудования | Площадь занимаемая оборудование, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| Подтоварник | ПТ-1 | 1050 | 840 | 340 | 0,8 | 2 | 1 |
| Стеллаж | СПС-1 | 1050 | 840 | 1500 | 0,8 | 1 | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 2 |

Расчет горячего цеха

### Производственная программа горячего цеха

Производственной программой горячего цеха является ассортимент приготовленных блюд и кулинарных изделий и их количество, реализуемое за день. Режим работы горячего цеха с 9.00 до 21.00. Производственная программа горячего цеха представлена в таблице 2.10

Таблица 2.10 Производственная программа горячего цеха пиццерии

| Наименование блюд | Выход, г | Количество блюд, шт |
| --- | --- | --- |
| #### Салат «Оливье» | 150 | 58 |
| #### Суп томатный с цветной капустой | 200 | 154 |
| Бульон с фрикадельками | 200 | 462 |
| Суп лапша грибная | 150 | 77 |
| Солянка сборная | 150 | 77 |
| Рыба по Сицилийски | 200 | 96 |
| Фондю по Итальянски | 100 | 193 |
| Лазанья (говядина и свинина) | 150 | 96 |
| Равиоли | 100 | 193 |
| Биточки рубленные из курицы, фаршированные грибами | 85 | 96 |
| Плов с курицей | 150 | 96 |
| Отбивная свиная, отварной рис | 90/100 | 193 |

Основой для составления этого расчета являются графики загрузки зала и расчетное меню. Количество блюд, реализуемых за каждый час предприятия, определяется по формуле:

n ч =n q •K, (2.9)

где n ч - количество блюд, реализуемых за 1 ч работы зала;

n q – количество блюд, реализуемых за весь день (определяется из расчетного меню);

К- коэффициент пересчета для данного часа, определяется по формуле:

К=N ч /N q, (2.10)

где N ч – количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч;

N q - количество потребителей, обслуживаемых за день

Эти величины определяются по графику загрузки зала. Сумма коэффициентов пересчета за все часы работы зала должна быть равна единице, а сумма блюд, реализуемых по часам работы зала, количеству блюд, выпускаемых за день.

Значение коэффициентов пересчета для холодных, сладких, вторых блюд и напитков остаётся одним и тем же. Данные представлены в таблице 2.11

Таблица 2.11 График реализации горячих блюд, гарниров по часам торговли пиццерии

| Наименование блюд | Количество блюд | 9 - 10 | 10- 11 | 11- 12 | 12 -13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 17-18 | 18 -19 | 19 -20 | 20 -21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| #### Салат «Оливье» | 58 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| #### Суп томатный с цветной капустой | 154 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 77 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 |
| Бульон с фрикадельками | 462 | 14 | 14 | 14 | 46 | 46 | 231 | 14 | 28 | 23 | 23 | 9 |
| Суп лапша грибная | 77 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 39 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Солянка сборная | 77 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 39 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Рыба по Сицилийски | 96 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 48 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Фондю по Итальянски | 193 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 97 | 6 | 12 | 10 | 10 | 4 |
| Лазанья (говядина и свинина) | 96 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 48 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Равиоли | 193 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 97 | 6 | 12 | 10 | 10 | 4 |
| Биточки рубленные из курицы, фаршированные грибами | 96 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 48 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Плов с курицей | 96 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 48 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Отбивная свиная, отварной рис | 193 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 97 | 6 | 12 | 10 | 10 | 4 |

### Расчет численности работников горячего цеха

Расчет численности работников горячего цеха пиццерии ведется по нормам времени на единицу готовой продукции и определяется по формуле (2.3), представлен в таблице 2.5

### Расчет вспомогательного оборудования

Расчёт количества производственных столов ведется по количеству одновременно работающих в цехе и длине рабочего места на одного работника, по формуле:

L= N · l, 		 (2.11)

где N – количество одновременно работающих в цехе, человек;

l– длина рабочего места на одного работника, м (1,25 м)

Количество столов рассчитывается по формуле:

N = L / L ст , 		 (2.12)

где L ст – длина принятых стандартных производственных столов

Расчет производственных столов горячего цеха представлен в табл. 2.12

Таблица 2.12 Расчет производственных столов горячего цеха

| Наименование операции | Количество человек | Норма длины стола, пог. м | Расчетная длина стола, пог. м | ## Габаритные размеры, мм |  |  | ## Принятые столы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## Длина | Ширина | ## Высота | Тип, марка | Количество, шт |
| Формование теста | 4 | 1,25 | 5 | ## 1560 | 800 | ## 1030 | PRX920L | 4 |
|  |  |  |  | ## 1000 | 500 | ## 780 | СП |  |

Принимаем стол с моечной ванной маркой СПМ -1500 (1500х800х850), весы электронные порционные – 1 штука

Расчет холодильного оборудования

Для хранения суточного запаса сырья, полуфабрикатов и готовых изделий в цехе проектируются холодильные шкафы. Технологический расчет сводится к определению требуемой вместимости оборудования в соответствии с количеством продукции, одновременно находящейся на хранении. Требуемая вместимость может быть определена по массе продуктов или их объему. Расчёты производятся по формулам:

Е = G / v; 		 (2.13)

V = G /ρ · v, 		 (2.14)

где 	E – вместимость шкафа, камеры, кг;

G – масса продукта с учетом срока хранения, кг;

v – коэффициент, учитывающий массу тары, в которой хранятся продукты, и степень заполнения объема холодильного оборудования (0,7 – 0,8);

V – полезный объем шкафа, камеры, дм³;

ρ – плотность продукта, кг/дм³.

Масса продукта рассчитывается по формуле (2.6).

Расчёт холодильного шкафа представлен в виде табл. 2.13

Таблица 2.13 Расчет холодильного шкафа

| Наименование продуктов, полуфабрикатов | Масса продукта, на 2 часа работы, кг | Плотность продукта кг/дм³ | Полезный объем, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Яйцо куриное | 1,2 | 0,5 | 3,4 |
| Фарш куриный | 1 | 0,6 | 2,3 |
| Фарш свиной | 4,2 | 0,8 | 7,5 |
| Корнишоны | 0,8 | 0,5 | 2,2 |
| Майонез | 1,2 | 0,5 | 3,4 |
| Итого: |  |  | 19,6 |

Принимаем к установке шкаф холодильный ШХ-0,5 размерами (854х2064х884 мм)

### Расчет варочной аппаратуры

Расчёт объёма котлов для варки первых блюд производится на два часа наиболее интенсивного отпуска блюд по формуле:

V= n·V1 / к						(2.15)

где V – объём котла (дм3);

n – количество первых блюд, реализуемых за 2 часа (шт.);

V1 – норма первого блюда на одну порцию (дм3);

k – коэффициент заполнения котла (0,85)

Расчёт сводится в таблицу 2.14

Таблица 2.14 Расчёт объёма котлов для варки первых блюд

| Наименование супа | Объём порции (дм3) | Коэффициент заполнения | Кол-во блюд (шт.) | Расчётный (дм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суп томатный с цветной капустой | 200 | 0,85 | 15 | 3,6 |
| Бульон с фрикадельками | 200 | 0,85 | 46 | 10,8 |
| Суп лапша грибная | 150 | 0,85 | 8 | 2,2 |
| Солянка сборная | 150 | 0,85 | 8 | 2,2 |
| Равиоли | 100 | 0,85 | 19 | 2,2 |
| Рис | 100 | 0,85 | 29 | 3,2 |

Принимается к использованию наплитная посуда - кастрюли из нержавеющей стали 10 л- 1 шт, 3 л -4 шт, 5 л- 1 шт

Расчет объема котлов для варки вторых блюд и гарниров

Объем пищеварочных котлов для варки холодных блюд рассчитывается по формуле для варки ненабухающих продуктов:

V=1,15· Vпрод, дм³ 		 (2.16)

Количество воды для варки ненабухающих продуктов учитывается с коэффициентом, равным 1,15. Расчет объема котлов для варки холодных блюд и гарниров представлен в таблице 2.15

Таблица 2.15 Расчет объема посуды для ненабухающих продуктов

| Холодные блюда и закуски | Объемная плотность, кг/дм3 | Количество готового продукта, кг | Объем продукта, дм3 | Расчетная вместимость, дм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Морковь | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 3 |
| Картофель | 0,65 | 2,3 | 2,0 | 3 |
| Яйцо куриное | 0,7 | 2,96 | 4,2 | 5 |

Принимаем кастрюли из нержавеющей стали вместимостью 3 л – 2 шт, 5 л-1шт

Расчёт кипятильника

Для производства горячих напитков необходимо рассчитать объём кипятильника по формуле:

V=Vгор бл · n/к,			 (2.17)

где V – объём котла (дм3)

V гор бл. – объём одной порции напитка (дм3)

n – количество порций напитка за максимальный час работы торгового зала (шт.)

k – коэффициент заполнения котла (0,85)

Расчёт сводится в таблицу 2.16

Таблица 2.16 Расчёт кипятильника

| Наименование напитка | Количество порций за максимальный час (шт.) | Объём одной порции (дм3) | Коэффициент заполнения | Объём котла (дм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кофе черный | 25 | 0,15 | 0,85 | 7,4 |
| Итого: |  |  |  | 30,2 |

Принимаем кипятильник QUEEN HVA на 40 л, с габаритами 430x350x545 мм (220В, 2,2 кВт, 9 л/ч, шланг 1 м для подключения)

### Расчет и подбор сковород

В случае жарки или тушения изделий массой, расчет и подбор сковород производится по площади пода чаши находят по формуле:

F общ = G / p ·b ·φ · к,		 (2.18)

где G – масса (нетто) обжариваемого продукта, кг;

ρ – плотность продукта, кг/дм3;

b – толщина слоя продукта, дм;

k – коэффициент заполнения чаши (0,65);

φ – оборачиваемость пода чаши за расчетный период

φ =Т / t Ц ,	 		 (2.19)

где Т – продолжительность расчетного периода, мин;

t Ц – продолжительность цикла тепловой обработки, ч.

Основой для их расчета является количество изделий, реализуемых при максимальной загрузке зала. Определение расчетной площади пода сковороды в случае жарки или тушения изделий массой (G) представлено в табл. 2.17

Таблица 2.17 Определение расчетной площади пода сковороды в случае жарки или тушения изделий (на 2 максимальных часа реализации)

| Наименование блюда | Количество изделий , шт | Масса обжариваемого продукта, кг | Плотность продукта, кг/дм³ | Толщина слоя продукта, дм | Время тепловой обработки, мин | Оборачиваемость площади пода, раз | Коэффициент заполнения чаши | Расчетная площадь пода, дм³ | Количество сковород, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плов с курицей | 96 | 2,1 | 0,25 | 0,4 | 20 | 3 | 0,65 | 10,5 |  |
| Курица, ветчина | 154 | 9,2 | 0,35 | 0,4 | 20 | 3 | 0,65 | 30 |  |
| Говядина, грибы | 154 | 9,2 | 0,35 | 0,4 | 20 | 3 | 0,65 | 30 |  |
| Баклажаны | 154 | 4,6 | 0,55 | 0,4 | 20 | 3 | 0,65 | 12 |  |
| Шампиньоны, лук | 154 | 9,2 | 0,35 | 0,4 | 20 | 3 | 0,65 | 30 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Принимается к установке сковорода электрическая СЭ – 0,2

Для жарки штучных изделий площадь пода чаши определяется по формуле:

F общ= 1,1·n · f / φ , м ³ (2.20)

где 1,1 - коэффициент, учитывающий неплотности прилегания;

n - количество изделий, обжариваемых за расчетный период, шт.;

f - площадь, занимаемая единицей изделия, м²;

φ – оборачиваемость пода чаши за расчетный период находим по формуле (2.19)

Расчет площади пода сковороды для жаренья штучных изделий сведен в табл. 2.18

Таблица 2.18. Расчет площади пода сковороды для жаренья штучных изделий

| Наименование блюд | Количество изделий в максимальный час, шт | Площадь единицы изделия , м² | Оборачиваемость пода, раз | Площадь пода, м² | Площадь общая м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фондю по итальянски | 19 | 0,01 | 4 | 0,077 | 0,085 |
| Биточки рубленные из курицы фаршированные грибами | 10 | 0,02 | 4 | 0,08 | 0,09 |
| Отбивная свиная | 19 | 0,02 | 4 | 0,08 | 0,09 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,324 |

Принимается к установке сковорода электрическая СЭСМ – 0,45

Расчет плиты

Производим расчет жарочной поверхности плиты на 2 часа максимальной загрузки зала по формуле:

F=Σ n ·f / φ, 					(2.21)

где 	n - количество посуды, необходимой для приготовления данного блюда;

f - площадь, занимаемая единицей наплитной посуды или функциональной емкостью на жарочной поверхности плиты;

φ - оборачиваемость жарочной поверхности плиты за расчетный период.

Оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты зависит от продолжительности тепловой обработки и определяется по формуле:

F=n1·f1/φ1+n2·f2/φ2+...nn·fn/φn =Σn·f/φ , м³ (2.22)

где n- количество наплитной посуды, необходимой для приготовления данного блюда за расчетный час, шт.;

f - площадь, занимаемая единицей наплитной посуды, м²;

φ - оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты, занятой наплитной посудой за расчетный час

F общ=1,1 ·F, м² (2.23)

где 	1,1 - коэффициент, учитывающий неплотности прилегания;

Fобщ - расчетная площадь, м²

Оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты зависит от продолжительности тепловой обработки и определяется из следующего соотношения:

φ=60/t, 	 (2.24)

где φ- продолжительность тепловой обработки продукта, мин.

Расчет жарочной поверхности плиты представлен в табл. 2.19

Таблица 2.19 Расчет жарочной поверхности плиты

| Наименование блюда |  | Количество блюд за максимальный час загрузки | Вид наплитной посуды | Количество посуды шт | Площадь единичного оборота, м² | Оборачиваемость площади (раз) | Площадь расчета, м² | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бульон с фрикадельками |  | 46 | Кастрюля из нержавеющей стали на 10 л | 1 | 0,07 | 1,5 | 0,08 | 0,088 |
| Суп лапша грибная |  | 8 | Кастрюля из нержавеющей стали на 3 л | 1 | 0,03 | 2 | 0,05 | 0,055 |
| Солянка сборная |  | 8 | Кастрюля из нержавеющей стали на 3 л | 1 | 0,03 | 3 | 0,05 | 0,055 |
| Суп томатный с цветной капустой |  | 15 | Кастрюля из нержавеющей стали на 5 л | 1 | 0,03 | 3 | 0,05 | 0,055 |
| Равиоли |  | 19 | Кастрюля из нержавеющей стали на 3 л | 1 | 0,07 | 1,5 | 0,08 | 0,088 |
| Рис |  | 19 | Кастрюля из нержавеющей стали на 3 л | 1 | 0,055 | 1,5 | 0,07 | 0,077 |
| Морковь |  | 6 | Кастрюля из нержавеющей стали на 3 л | 1 | 0,06 | 1,5 | 0,08 | 0,08 |
| Картофель |  | 6 | Кастрюля из нержавеющей стали на 3 л | 1 | 0,06 | 1,5 | 0,08 | 0,08 |
| Яйцо куриное |  | 6 | Кастрюля из нержавеющей стали на 5 л | 1 | 0,06 | 1,5 | 0,08 | 0,08 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |

Принимаем к установке одну плиту электрическую ЭП-4ЖШ с жарочной поверхностью F=0,8 м2. Размеры, мм 1075х897х860

### Расчет площади горячего цеха

Расчёт площади цеха осуществляется по площади занимаемой оборудованием. Площадь помещений определяется по формуле (2.8)

Расчет площади горячего цеха представлен в табл. 2.20

Таблица 2.20 Расчет площади горячего цеха

| Наименование оборудования | Марка оборудования | Габариты, мм |  |  | Количество оборудования |  | Площадь полезная, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Стол производственный | СР | 1800 | 800 | 870 | 1 |  | 1,44 |  |
| Стол производственный | BBSP157 | 1500 | 700 | 850 | 1 |  | 1,05 |  |
| Котел пищеварочный стационарный | КПЭ-100КОНС | 940 | 950 | 920 | 1 |  | 0,89 |  |
| Шкаф холодильный | ШХ – 0,7 | 854 | 2064 | 884 | 1 |  | 1,76 |  |
| Сковорода электрическая | СЭСМ – 0,2 | 1050 | 840 | 860 | 1 |  | 0,84 |  |
| Сковорода электрическая | СЭ – 0,45 | 1440 | 830 | 850 | 1 |  | 1,19 |  |
| Плита электрическая | ЭП-4ЖШ | 1075 | 897 | 860 |  | 1 |  | 0,96 |
| Кипятильник электрический | QUEEN HVA | 250 | 420 | 500 |  | 1 |  | 0,1 |
| Стол с моечной ванной | СПВСМ | 1470 | 840 | 860 |  | 2 |  | 2,46 |
| Стеллаж передвижной | СП –125 | 580 | 400 | 1500 |  | 1 |  | 0,23 |
| Раковина для рук | РМ | 650 | 450 | - |  | 1 |  | 0,30 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 14,82 |

Расчет площади горячего цеха принимаем 35 м²

Расчет цеха по производству пиццы

##### Производственная программа цеха по производству пиццы

Цех работает с 8.00 до 19.00, работа организуется так, чтобы покупатели в любое время могли получить свежеприготовленную пиццу. Начинки для пиццы готовятся в горячем цехе. Работа цеха заканчивается за два часа до закрытия предприятия, в 21.00

##### Производственная программа цеха по производству пиццы, представлена в таблице 2.21

## Таблица 2.21 Производственная программа цеха по производству пиццы

| Номер рецептуры | ## Наименование изделия | Единица измерения | Масса готового изделия, г | Количество выпускаемых изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [5] | «Неополитано» (комбинированная) | Шт | 310 | 154 |
| [40] | Фортуна | Шт | 280 | 154 |
| [55] | «Палермо» (с баклажанами) | Шт | 250 | 154 |
| [22] | «Гавайская» (ветчина, ананас) | Шт | 250 | 154 |
| [37] | «Болонес» (овощная) | Шт | 250 | 154 |
| [65 ] | «Пантелия» (кальмар) | Шт | 250 | 308 |
| [34] | «Мессина» (крабовая) | шт | 250 | 154 |
| [64] | «Фолиньо» (ветчинная) | шт | 250 | 154 |
| [77] | «Авецциано» (грибная) | шт | 250 | 154 |
| [281] | Пирожное бисквитное «Прага» | шт | 85 | 240 |
| [191] | Пирожное бисквитное «Лакомка» | шт | 90 | 241 |

Расчет массы теста

##### Расчет массы теста представлен в таблице 2.22

##### Таблица 2.22 Расчет массы теста

| Номер рецептуры | Вид теста и наименование изделия | Количество изделии, шт | Норма теста на 1 шт (порцию), г | Масса теста на заданное количество изделий, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (660) | Дрожжевое безопарное | 1540 | 300 | 462 |
| -384 | Бисквитное | 481 | 90 | 43 |

Расчет массы начинок

Расчет массы начинок, представлен в таблице 2.23

Таблица 2.23 Расчет массы начинок

| Номер рецептуры | Наименование изделий | Количество изделий, шт | Наименование начинок | Масса начинки, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 10 кг | На заданное количество |
| [5] | «Неополитано» (комбинированная) | 154 | Курица, ветчина, цукини | 9,2 | 14,1 |
| [40] | Фортуна | 154 | Говядина, грибы | 9,2 | 14,1 |
| [55] | «Палермо» (с баклажанами) | 154 | Баклажаны | 4,6 | 7 |
| [22] | «Гавайская» (ветчина, ананас) | 154 | Ветчина, ананас | 9,2 | 14,1 |
| [37] | «Болонес» (овощная) | 154 | Кукурузу, сладкий перец, шампиньоны | 13,8 | 21,2 |
| [65 ] | «Пантелия» (кальмар) | 308 | Кальмар | 9,2 | 28,3 |
| [34] | «Мессина» (крабовая) | 154 | Крабовые палочки | 9,2 | 14,1 |
| [64] | «Фолиньо» (ветчинная) | 154 | Ветчина, шампиньоны | 9,2 | 14,1 |
| [77] | «Авецциано» (грибная) | 154 | Шампиньоны, лук | 9,2 | 14,1 |

Расчет и подбор механического оборудования

Технологический расчет оборудования производится по количеству выпускаемой продукции за основную смену, день, один или два часа в зависимости от места ее реализации: потребления на самом предприятии

Производительность механического оборудования определяется по формуле:

Q тр =G/ t у, (2.25)

где 	Q тр – требуемая производительность, кг,/ч, шт./ч;

G- количество продуктов или изделий, обрабатываемых за определенный период времени (сутки, смену, час), кг, шт.;

t у- условное время работы машины, ч

t у=T · ή у, (2.26)

где 	Т- продолжительность работы цеха, смены, ч;

ή у- условный коэффициент использования машины (ή=0,3- 0,5)

Фактическое время работы машины и коэффициент определяется по формулам:

t ф = G / Q , (2.27)

ήф=t/Т , (2.28)

где 	tф- фактическое время работы машины, ч;

Q- производительность принятой машины, кг/ч, шт./ч;

ή- коэффициент использования принятой машины;

Т- продолжительность работы цеха, смены , ч

Данные расчетов сведены в таблицу 2.24

Таблица 2.24 Расчет времени работы тестомесильной машины

| Наименование теста | Масса теста, кг | Плотность теста, кг/ дм³ | Объём теста дм³ | Количество замесов | Продолжительность замеса, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного | Общая |
| Дрожжевое безопарное | 462 | 0,55 | 840 | 3 | 20 | 60 |
| Бисквитное | 43 | 0,25 | 172 | 1 | 20 | 20 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 80 |

Объём дежи равен 140·0,6=84, коэффициент использования тестомесильной машины будет равен 0,3. Принимаем к установке одну машину маркой ТММ-140

## Расчет продолжительности занятости дежи

Количество деж определяется в зависимости от продолжительности приготовления теста, количества замесов и времени работы основной смены по формуле:

n=t/ T –t п.п (2.29)

где 	t- общее время занятости дежи, ч;

Т- продолжительность работы цеха, смены, ч;

t п.п- время на разделку и выпечку последней партии теста, ч (tп.п. ~3 ч).

#### Определяем по формуле:

t=t з +t зам +t бр+t р + tм (2.30)

где 	tз –время на разгрузку дежи, мин (5-10)

tзам –время на замес теста, мин (20-30)

tбр- время на брожение теста, мин (180-330)

tр и tм – время на разгрузку и мойку дежи, мин (15-20)

Данные расчетов сведены в таблице 2.25

Таблица 2.25 Расчет продолжительности занятости дежи

| ## Вид теста | Продолжительность занятости дежи на один замес, мин | Количество замесов | Продолжительность занятости дежи, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Дрожжевое безопарное | 60 | 3 | 180 |
| Бисквитное | 20 | 1 | 20 |
| Итого: |  |  | 200 |

Исходя из полученных расчетов нами будет использоваться одна дежа (n= 2)

Расчет работы просеивателя

Расчет работы просеивателя представлен в таблице 2.26

Таблица 2.26 Расчет работы просеивателя

| ## Вид теста | Количество муки для приготовления изделий | Производительность машины кг/ч | Фактический коэффициент использования машины |
| --- | --- | --- | --- |
| Дрожжевое безопарное | 259 | 46 | 0,3 |
| Бисквитное | 24 | - | - |

Коэффициент использования просеивательной машины будет равен 0,3. Следовательно, принимаем одну машину для просеивания муки маркой МПМ- 230

Расчет работы машины пицца- пресс

Расчет работы машины пицца- пресс представлен в таблице 2.27

Таблица 2.27 Расчет работы машины пицца- пресс

| ## Вид теста | Масса теста, кг | Количество раскаток | Масса теста с учетом раскаток, кг | Производительность машины кг/ч | Фактический коэффициент использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрожжевое безопарное | 462 | 2 | 924 | 55 | 0,3 |

Коэффициент использования машины пицца- пресс равен 0,3. Принимаем одну машину пицца- пресс маркой PFD 45 (575х630х825)

# Расчет и подбор теплового оборудования

Расчет теплового оборудования для таких технологических процессов, как выпекание, жарка и разогрев охлажденных изделий в шкафов, производится в соответствии с их производительностью, которая определяется по формуле:

Q=n1·g·n2·n3·60/τ (2.31)

где n1- количество изделий на одном листе, шт., кг;

g- масса одной штуки изделия ,кг;

n 2- количество листов, находящихся одновременно в камере шкафа, шт.;

n 3- количество камер в шкафу, шт.;

τ- время подооборота, равное сумме времени посадки, жарки или выпечки и выгрузке изделий, мин

Время, необходимое для выпекания изделий, определяется по формуле (2. 27). Масса выпекаемых изделий (G) определяется по формуле (2.6). Фактический коэффициент использования шкафов определяется по формуле (2.28), количество шкафов по формуле:

n = t / Т·0,8 (2.32)

где Т- продолжительность работы основной смены, цеха, ч;

0,8- коэффициент использования шкафа

Данные расчетов сведены в таблицу 2.28

Таблица 2.28 Определение необходимого количества шкафов цеха

| ###### Наименование изделий | Общее количество изделий, шт |  | Масса одного изделия, кг | Условное количество изделий на одном листе, шт | Количество листов в камере | Количество камер | Время подооборота, мин |  | Производительность шкафа, кг/ч |  | Время работы шкафа, ч |  | Количество шкафов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| «Неополитано» комбинированная |  | 154 | 0,31 | 5 | 1 | 3 |  | 30 |  | 10,5 | 0,3 |  |  |  |
| Фортуна |  | 154 | 0,28 | 5 | 1 | 3 |  | 30 |  | 10,5 | 0,3 |  |  |  |
| «Палермо» с баклажанами |  | 154 | 0,25 | 5 | 1 | 3 |  | 30 |  | 10,5 | 0,8 |  |  |  |
| «Гавайская» ветчина, ананас |  | 154 | 0,25 | 5 | 1 | 3 |  | 30 |  | 10,5 | 0,8 |  |  |  |
| «Болонес» овощная |  | 154 | 0,25 | 6 | 1 | 3 |  | 20 |  | 16,2 | 0,14 |  |  |  |
| «Пантелия» кальмар |  | 308 | 0,25 | 6 | 1 | 3 |  | 20 |  | 16,2 | 0,14 |  |  |  |
| «Мессина» крабовая |  | 154 | 0,25 | 6 | 1 | 3 |  | 20 |  | 16,2 | 0,14 |  |  |  |
| «Фолиньо» ветчинная |  | 154 | 0,25 | 6 | 1 | 3 |  | 20 |  | 16,2 | 0,14 |  |  |  |
| «Авецциано» грибная |  | 154 | 0,25 | 6 | 1 | 3 |  | 20 |  | 16,2 | 0,14 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

##### Принимаем к установке печь для пиццы маркой PZ 660, тестоделительную машину маркой SIGMA DR 30, расстоечный шкаф маркой XL 091

##### Расчет холодильного оборудования

Технологический расчет сводится к определению требуемой вместимости оборудования в соответствии с количеством продукции, одновременно хранящейся на хранении. Требуемая вместимость определяется по массе продуктов или их объему. Расчеты производятся по формуле (2.13). Данные расчетов сведены в таблицу 2.29

## Таблица 2.29 Расчет вместимости холодильного шкафа

| Наименование сырья | Масса продукта за 1/2 смены, кг | Срок хранения, сутки | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Сливочное масло | 18 | 3 | 77 |
| Сыр российский | 2 | 2 | 6 |
| Ветчина | 12 | 2 | 34 |
| Итого: |  |  | 110 |

На основании полученной вместимости принимаем один холодильный шкаф маркой ШХ- 0,40 с вместимостью 110 кг

# Расчет и подбор вспомогательного оборудования

###### Расчет численности производственных работников по нормам времени сведены в таблицу 2.5. Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновременно работающих в цехе и длине рабочего места на одного работника. Общая длина производственных столов определяется по формуле (2.11). Данные расчетов сведены в таблицу 2.30

## Таблица 2.30 Расчет производственных столов цеха по производству пиццы

| Наименование операции | Количество человек | Норма длины стола, пог. м | Расчетная длина стола, пог. м | ## Габаритные размеры, мм |  |  | ## Принятые столы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## Длина | Ширина | ## Высота | Тип, марка | Количество, шт |
| Формование теста | 2 | 1,25 | 2,5 | ## 1560 | 800 | ## 1030 | PRX 920 L | 2 |
|  |  |  |  | ## 1000 | 500 | ## 780 | СП |  |

Расчет полезной площади цеха по производству пиццы

Расчет принимают для определения площади производственной группы, для приема и хранения продуктов. Полезную площадь цеха рассчитывают как сумму площадей установленного оборудования. Площадь помещения определяется по формуле (2.8). Расчет полезной площади цеха сводят в таблицу 2.31

Таблица 2.31 Расчет площади цеха по производству пиццы

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Количество оборудования, шт | Габаритные размеры, мм |  |  | Площадь м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| Тестомесильная машина | ТММ-140 | 1 | 1280 | 850 | 995 | 1 |
| Просеиватель | МПМ-230 | 1 | 1050 | 830 | 1370 | 0,8 |
| Пицца -пресс | PFD | 1 | 575 | 630 | 825 | 0,4 |
| Печь для пиццы | PZ 660 | 1 | 840 | 410 | 240 | 0,3 |
| Шкаф холодильный | ШХ-0,40 | 1 | 750 | 750 | 1810 | 0,5 |
| Тестоделитель | SIGMA DR 30 | 1 | 670 | 580 | 840 | 0,4 |
| Шкаф расстоечный | XL 091 | 1 | 835 | 620 | 880 | 0,5 |
| Стол производственный | PRX 920 L СП | 2 | 1560 1000 | 800 500 | 1030 780 | 3,4 |
| Стеллаж передвижной | СП-125 | 1 | 580 | 400 | 1500 | 0,2 |
| Контейнер передвижной | КП-160 | 1 | 800 | 600 | 900 | 0,5 |
| Раковина для рук | РЭО-2 | 1 | 500 | 400 | 350 | 0,2 |
| Весы настольные | ВНЦ-2 | 1 | 500 | 200 | 620 | - |
| Подтоварник | ПТ-А | 1 | 1000 | 500 | 280 | 0,5 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 8,7 |

Общая площадь цеха по производству пиццы равна 22 м ²

Подбор оборудования для холодного цеха представлен в таблице 2.32

Таблица 2.32 Подбор оборудования для холодного цеха

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Количество оборудования, шт | Габаритные размеры, мм |  |  |  | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |
| Холодильный шкаф | ШХ-0,5 | 1 | 854 | 2064 | 884 |  | 1,4 |
| Стол с моечной ванной | СПМ-1500 | 1 | 1500 | 800 | 850 |  | 1,2 |
| Стол с охлаждаемым шкафом | СОЭСМ-0,28 | 1 | 1680 | 840 | 1030 |  | 1,4 |
| Стол производственный | СП-1500 | 1 | 1500 | 900 | 750 |  | 1,4 |
| Весы настольные | РН-10 ц 13 у | 1 | 500 | 400 | 350 |  | - |
| Слайстер | LGD | 1 | 400 | 350 | 210 |  | - |
| Стеллаж передвижной | СП-125 | 1 | 680 | 400 | 1500 |  | 0,2 |
| Раковина для рук | РЭО- 2 | 1 | 500 | 400 | 350 |  | 0,2 |
| Раздаточный прилавок | ПХЗ (ПВВ (Н) - 70 м) | 1 | 1200 | 700 |  | 1040 | 0,8 |
| Низкотемпературный прилавок | НТП-023 | 1 | 1200 | 760 |  | 1040 | 0,9 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 6 |

Площадь холодного цеха равна 15 м²

Подбор оборудования для овощного цеха представлен в таблице 2.33

Таблица 2.33 Подбор оборудования для овощного цеха

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Количество оборудования | Габариты, мм |  |  | Полезная площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| Картофелеочистительная машина | МОК 125 | 1 | 1500 | 850 | 560 | 1,3 |
| Овощерезательная машина | МРО 50-200 | 1 | 1200 | 800 | 800 | 1,0 |
| Стол производственный | СП-1200 | 1 | 1200 | 700 | 850 | 1,05 |
| Ванна моечная | ВСМ-2/530 | 2 | 1210 | 630 | 870 | 1,6 |
| Раковина для рук | РМ 1 | 1 | 500 | 400 | 280 | 0,2 |
| Подтоварник для овощей | ПТ – 1 | 1 | 1050 | 840 | 280 | 0,88 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 7,5 |

Площадь овощного цеха равна 19 м2

Подбор оборудования для доготовочного цеха представлен в таблице 2.34

Таблица 2.34 Подбор оборудования для доготовочного цеха

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Количество оборудования | Габариты, мм |  |  | Полезная площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| Шкаф холодильный | ШХ – 0,7 | 1 | 2064 | 884 | 854 | 1,76 |
| Механическая мясорубка | RTD | 1 | 800 | 750 | 600 | 0,6 |
| Рыхлитель | DWO | 1 | 653 | 530 | 600 | 0,3 |
| Машина для резки овощей | П-ΙΙ | 1 | 730 | 630 | 750 | 0,4 |
| Стол производственный | СП-1200 | 2 | 1200 | 700 | 850 | 1,05 |
| Ванна моечная | ВСМ-2/530 | 2 | 1210 | 630 | 870 | 1,6 |
| Раковина для рук | РМ 1 | 1 | 500 | 400 | 280 | 0,2 |
| Подтоварник для овощей | ПТ – 1 | 1 | 1050 | 840 | 280 | 0,88 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 7 |

Площадь доготовочного цеха равна 18 м2