Содержание

1. Исходные данные

2. Компоновка сборного железобетонного каркаса здания с установлением геометрических параметров

3. Определение нагрузок на раму

3.1 Постоянная нагрузка

3.2 Временные нагрузки

4. Статический расчет рамы

5. Расчет сплошной колонны ряда А

5.1 Данные для проектирования

5.2 Расчет надкрановой части колонны

5.3 Расчет подкрановой части колонны

6. Конструирование и расчет фундамента под колонну ряда А

6.1 Данные для проектирования

6.2 Подбор арматуры подошвы

6.3 Расчет подколонника и его стаканной части

7. Расчет предварительно напряженной безраскосной фермы пролетом

L = 18 м

7.1 Данные для проектирования

7.2 Определение нагрузок на ферму

7.3Определение усилий в стержнях фермы

7.4 Расчет сечений элементов фермы

Задание № 1

на курсовой проект по железобетонным конструкциям №3 «Проектирование сборных железобетонных элементов каркаса одноэтажного промышленного здания»

1. Исходные данные

- Назначение зданияодноэтажное промышленное

- Место строительств Уфа

- Количество пролетов2

- Размеры пролетов, м18

- Длина здания, м.72м

- Отметка низа стропильных конструкций, м10,8

- Условное расчетное сопротивление грунта, МПа 0,1

- Наличие фонаря нет

- Тепловой режим здания отапливаемое

- Вид кранов и количество в пролете по два мостовых электрических крана в пролете;

- Грузоподъемность кранов, т30

- Выполнить расчет и конструирование следующих сборных элементов каркаса:

- Ригель перекрытия (стропильная конструкция) К-7

- Колонна крайнего ряда

- Фундамент под колонну

13. Дополнительные требования:

- шаг колонн, м 12

- шаг стропильных конструкций, м 6

2. Компоновка сборного железобетонного каркаса здания с установлением геометрических параметров

В качестве основных несущих конструкций покрытия принимаем сегментные раскосные фермы пролетами L1 = 18 м, L2 = 18 м. Плиты покрытия железобетонные предварительно напряженные ребристые 3х6 м.

Рис.1. Поперечный разрез

Колонны крайнего и среднего рядов - сплошные. Привязка координатных осей крайних рядов «250», привязка осей крановых путей λ = 750 мм.

Рис.2. Узлы рамы.

Дополнительные данные:

- габаритный размер крана по высоте Н = 2750 мм (для крана грузоподъемностью Q = 30/5 т);

- высота подкранового рельса КР-70 с прокладками 150 мм;

- высота подкрановой балки 1400 мм;

3. Определение нагрузок на раму

3.1 Постоянная нагрузка

Нагрузка от веса покрытия приведена в таблице 1.

Таблица 1

Нагрузка от веса покрытия

|  | Нормативная | Коэффициент | Расчетная |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственный вес | нагрузка, | надежности | нагрузка, |
|  | Н/м² | по нагрузке | Н/м² |
| Железобетонных ребристых | 2050 | 1,1 | 2255 |
| плит покрытия размером в |  |  |  |
| плане 3х6 м с учетом |  |  |  |
| заливки швов |  |  |  |
| Обмазочной пароизоляции | 50 | 1,1 | 60 |
| Утеплитель (готовые плиты) мин/ват | 160 | 1,2 | 190 |
| Асфальтовой стяжки толщиной | 350 | 1,3 | 455 |
| 2 см |  |  |  |
| Рулонного ковра | 200 | 1,3 | 260 |
| ИТОГО | - | - | 3220 |

Нагрузки от покрытия собираем с грузовых площадей, равных 9х6 м для колонн по рядам А и В, 18х6 – для В. Нагрузки от массы подкрановых балок, крановых путей, стеновых панелей, от ветра собираем с полосы 12 м, равной по ширине раме – блоку.

Массы основных несущих конструкций:

стропильная ферма L = 18 м: масса 6,0 т, вес 60 кН;

подстропильная ферма L = 12 м: масса 9,4 т, 94 кН;

подкрановая балка L = 12 м: масса 12 т, 125 кН.

Расчетные нагрузки:

На одну колонну по рядам:

- от веса покрытия G = 3,22∙9∙12 = 347,76 кН;

- от фермы G = 60/2∙1,1∙0,95 = 33 кН;

- от подстропильной фермы G = 94/2∙1,1∙0,95 = 51,7 кН;

Расчетная нагрузка на крайнюю колонну: F1=516,2 кН,

на среднюю колонну: F2=1032,3 кН эксцентриситет нагрузки F1,2 относительно геометрической оси надкрановой части колонны

е = 425 - h1/2 = 425 – 600/2 = 125 мм;

- от веса надкрановой части одной колонны

F3 = bh1H1γγfγn = 0,5∙0,6∙4,2∙25∙1,1∙0,95 = 32,9 кН;

Расчетная нагрузка от веса подкрановых частей: крайняя колонна – F4 = 51,7 кН, средняя колонна – F5 = 90 кН эксцентриситет нагрузки F3,4,5 относительно геометрической оси подкрановой части колонны

е = (h2 - h1)/2 = (1000 – 600)/2 = 200 мм;

- от стеновых панелей толщиной 300 мм и заполнения оконных проемов от отметки 10,95 м до 17,25м.

F6 = (2,5∙5,4 + 0,4∙2,4)∙12∙1,1∙0,95 = 181,3 кН;

эксцентриситет нагрузки F6 относительно геометрической оси подкрановой части колонны

еw = (tw + h2)/2 = (300 + 1000)/2 = 650 мм;

- от веса подкрановых балок и кранового пути

F7 = 120∙1,1∙0,95 = 125,4 кН;

эксцентриситет нагрузки F7 относительно подкрановой части колонны

е3 = 250 + λ – h2/2 = 250 + 750 – 1000/2 = 500 мм.

3.2 Временные нагрузки

Снеговая нагрузка

Снеговой район для г. Уфа – V.

Вес снегового покрова на 1 м2 проекции покрытия для IV района, согласно главе СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», S0 = 2 кПа = 2 кН/м2.

Так как уклон кровли < 12%, средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца υ = 3 м/с > 2 м/с снижают коэффициент перехода μ = 1 умножением на коэффициент k:

k = 1,2 – 0,1∙υ = 1,2 – 0,1·3 = 0,9, т.е.

kμ = 1∙0,9.

Расчетная снеговая нагрузка при

kμ = 0,8; γf = 1,4; γn = 0,95;

на крайние колонны:

S1 = S0kμa(l/2)γfγn = 2∙0,9∙12(18/2)∙1,4∙0,95 = 258,6 кН;

на средние колонны:

S2 = 2,4∙0,8∙12(24/2 + 18/2)∙1,4∙0,95 = 643,5 кН.

Крановые нагрузки

Кран Q = 30/5 т

Вес поднимаемого груза Q = 300 кН.

Пролет крана 16,5 м.

Согласно стандарту на мостовые краны база крана М = 630 см, расстояние между колесами К = 510 см, вес тележки Gп = 87 кН, вес крана Gкр = 520 кН, Fn,max = 315 кН, Fn,min = 58 кН.

Расчетное максимальное давление на колесо крана при γf = 1,1:

Fmax = Fn,maxγfγn = 315·1,1·0,95 = 330 кН,

Fmin = Fn,minγfγn = 58·1,1·0,95 = 60 кН.

Расчетная тормозная сила на одно колесо

Нmax = (Q + Gn)0,5γfγn/20 = (300 + 87)∙0,5∙1,1∙0,95/20 = 10,1 кН.

Вертикальная крановая нагрузка на колонны от двух сближенных кранов с коэффициентом сочетаний ψ = 0,85:

Dmax = Fmaxψ∑y = 330∙0,85∙3,3 = 925,6 кН,

Dmin = 60∙0,85∙3,3 = 168,3 кН, где

∑y = 3,3 сумма ординат линий влияния давления двух подкрановых балок на колонну.

Рис.3. Линии влияния давления на колонну крана Q = 30/5 т.

Вертикальная крановая нагрузка на колонны от четырех сближенных кранов с коэффициентом сочетаний ψ = 0,7

Dmax4-х = 2∙0,7∙3,3∙330 = 1524,6 кН.

Горизонтальная крановая нагрузка на колонну от двух кранов при поперечном торможении:

Н = Нminψ∑y = 0.57(300+87)/20 = 9,6 кН.

H=9,6∙0,85∙3,3=27,1

Ветровая нагрузка

Ветровой район для г. Уфы – II.

Для II–го района скоростной напор ветра ω0 = 0,3 кПа; коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,4. Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте здания для типов местности Б:

Аэродинамические коэффициенты для вертикальных стен:

с = 0,8 – с наветренной стороны;

с = - 0,6 – с заветренной.

на отм. 10,800 k1 = 1,08;

на отм. 14,370 k2 =1,1 .

Скоростной напор ветра:

на отм. 5,000 ω1 = 0,75∙ω0∙с = 0,75∙0,3∙0,8 = 0,285 кПа;

на отм. 10,000 ω2 = 1,0∙ω0∙с = 1,0∙0,3∙0,8 = 0,38 кПа;

на отм. 10,800 ω3 = 1,08∙ω0∙с = 1,08∙0,3∙0,8 = 0,433 кПа;

на отм. 14,370 ω4 = 1,1∙ω0∙с = 1,1∙0,3∙0,8 = 0,45 кПа.

Переменный по высоте колонны скоростной напор заменяем равномерно распределенным, эквивалентным по моменту в заделке колнны:

с наветренной стороны

ωа = 2Ма/Н2 = 2[180∙52/2 + (180 + 240)(10 – 5)((10 – 5)/2 + 5)/2 +

+ (240 + 245)(10,8 – 10)((10,8 – 10)/2 + 10)/2]/10,82 = 0,21 кПа,

где Ма – момент в заделке от фактической ветровой нагрузки.

с подветренной стороны

ωр = (0,5/0,8)∙210 = 130 кН/м.

Расчетная погонная нагрузка на колонну крайнего ряда до отметки 10,8 м: с наветренной стороны

Ра = ωа∙а∙γf∙γn = 0,21∙12∙1,4∙0,95 = 3,3 кН/м;

с подветренной стороны

Рр = 0,13∙12∙1,4∙0,95 = 2,075 кН/м.

Нагрузка от ветрового давления на надколонную часть здания (шатер покрытия) выше отметки 10,8 м приводим к сосредоточенной силе по формуле:

W = (с1 + с2)(ωeq + ωmax)(Нmax – Н0)а/2 = [(0,8 + 0,5)(0,26 + 0,245(14,37 –

- 10,8)/2]∙12∙1,4∙0,95 = 18,5 кН.

Сосредоточенная сила W условно считается приложенной на уровне верха колонны.

4. Статический расчет рамы

Усилия в колоннах рамы от постоянной нагрузки

Продольная сила F1 = 516,2 на крайней колонне действует с эксцентриситетом е1 = 0,125 м. В верхней части момент М1 = F1е1 =

= 516,2∙0,125 = 64,53 кН∙м.

В подкрановой части кроме силы F1 = 516,2 кН, приложенной с эксцентриситетом е2 = 0,2 м, действует: расчетная нагрузка от стеновых панелей F6 = 181,3 кН с еw = 0,65 м; расчетная нагрузка от подкрановых балок F7 = 125,4 кН с е3 = 0,5 м; расчетная нагрузка от надкрановой части колонны F3 = 32,9 кН с е2 = 0,2м.

Суммарное значение момента

М2 = -165 кН∙м.

Усилия в колоннах от снеговой нагрузки

Снеговая нагрузка S1 = 258,6 кН на крайней колонне действует с эксцентриситетом е1 = 0,125 м. В верхней части момент М1 = S1е1 =

= 258,6∙0,125 = 32,3 кН∙м.

В подкрановой части S1 = 258,6 кН, приложена с эксцентриситетом е2=0,12м

В подкрановой части момент М2 = -258,6∙0,2 = 51,7 кН∙м.

Усилия в колоннах от ветровой нагрузки

Расчетная погонная нагрузка на колонну крайнего ряда до отметки 10,8 м: с наветренной стороны

ωа = 3.3 кН/м;

с заветренной стороны

ωр = 2.1 кН/м.

Нагрузка от ветрового давления на надколонную часть здания (шатер покрытия) выше отметки 10,8 м.

W = 18,5 кН.

Усилия в колоннах от крановой нагрузки

Рассматриваем следующие виды загружения:

1) Мmax на крайней колонне и Mmin на средней;

2) Мmax на средней и Mmin на крайней колонне;

3) четыре крана с Мmax на средней колонне;

4) тормозная сила на крайней колонне;

5) тормозная сила на средней колонне.

1. В первом случае на крайней колонне сила Dmax = 925,6 кН приложена с эксцентриситетом е3 = 0,5 м.

Момент в узле

Мmax = 925,6∙0,5 = 462,8 кН∙м.

Одновременно на средней колонне действует сила Dmin = 168,3 кН с эксцентриситетом е = λ = 0,75 м.

2. В первом случае на крайней колонне сила Dmin = 168,3 кН приложена с эксцентриситетом е3 = 0,5 м.

Момент в узле

Мmin = 168,3∙0,5 = 84,2 кН∙м.

Одновременно на средней колонне действует сила Dmax = 925,6 кН с эксцентриситетом е = λ = 0,75 м.

При этом

Мmax = 925, 6 ∙0,75 = 694,2 кН∙м

3. Для третьего случая суммарный момент

Dmax = 925,6 кН

Мmax = 0кН∙м.

на крайней колонне сила Dmin = 168,3 кН приложена с эксцентриситетом

е3 = 0,5 м.

Момент в узле

Мmin = 168,3∙0,5 = 84,2 кН∙м.

Таблица 2

Таблица усилий в сечениях колонн

| Управление |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | Наименование | Данные |
| 1 | Шифр задачи | рама ЖБК Вова |
| 2 | Признак системы | 2 |
| 39 | Имена загружений | 1: постоянная 2: снеговая 3: ветровая 4: кран слева 5: крановая справа 6: краны центр 7: торможение слева 8: торможение справа |
| 33 | Единицы измерения | Линейные единицы измерения: м; Единицы измерения размеров сечения: см; Единицы измерения сил: кН; Единицы измерения температуры: ; |

| Элементы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер элемента | Тип элемента | Тип жесткости | Узлы |
| 1 | 2 | 2 | 1 2 |
| 2 | 2 | 1 | 2 3 |
| 3 | 2 | 3 | 3 4 |
| 4 | 2 | 1 | 4 5 |
| 5 | 2 | 2 | 5 6 |
| 6 | 2 | 3 | 4 7 |
| 7 | 2 | 1 | 7 8 |
| 8 | 2 | 2 | 8 9 |

| Координаты и связи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер узла | Координаты |  | Связи |  |  |
|  | X | Z | X | Z | Uy |
| 1 | 0, | 0, | # | # | # |
| 2 | 0, | 6,75 |  |  |  |
| 3 | 0, | 10,95 |  |  |  |
| 4 | 18, | 10,95 |  |  |  |
| 5 | 18, | 6,75 |  |  |  |
| 6 | 18, | 0, | # | # | # |
| 7 | 36, | 10,95 |  |  |  |
| 8 | 36, | 6,75 |  |  |  |
| 9 | 36, | 0, | # | # | # |

| Типы нагрузок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Номер узла или элем. | Вид нагрузки | Направление нагрузки | Номер нагрузки | Номер нагру- жения |
| 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 |
| 12 | 3 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| 13 | 7 | 0 | 3 | 13 | 2 |
| 14 | 7 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| 15 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2 |
| 16 | 8 | 0 | 5 | 11 | 2 |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2 |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 |
| 19 | 1 | 16 | 1 | 15 | 3 |
| 20 | 2 | 16 | 1 | 15 | 3 |
| 21 | 7 | 16 | 1 | 16 | 3 |
| 22 | 8 | 16 | 1 | 16 | 3 |
| 23 | 2 | 0 | 3 | 18 | 4 |
| 24 | 2 | 0 | 5 | 19 | 4 |
| 25 | 5 | 0 | 3 | 20 | 4 |
| 26 | 5 | 0 | 5 | 21 | 4 |
| 27 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 |
| 28 | 2 | 0 | 5 | 22 | 5 |
| 29 | 5 | 0 | 3 | 18 | 5 |
| 30 | 5 | 0 | 5 | 23 | 5 |
| 31 | 5 | 0 | 3 | 24 | 6 |
| 32 | 2 | 0 | 3 | 20 | 6 |
| 33 | 2 | 0 | 5 | 22 | 6 |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 20 | 6 |
| 35 | 8 | 0 | 5 | 25 | 6 |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7 |
| 37 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 |

| Величины нагрузок |  |
| --- | --- |
| Номер нагрузки | Величины |
| 1 | -64,53 |
| 2 | 64,53 |
| 3 | 165, |
| 4 | -165, |
| 5 | 549,1 |
| 6 | 357,7 |
| 7 | 1032,3 |
| 8 | 340,8 |
| 9 | 32,3 |
| 10 | -32,3 |
| 11 | -51,7 |
| 12 | 51,7 |
| 13 | 258, |
| 14 | 516, |
| 15 | -3,3 |
| 16 | -2,1 |
| 17 | -18,5 |
| 18 | 925,6 |
| 19 | -426,8 |
| 20 | 168,3 |
| 21 | 126,3 |
| 22 | -84,2 |
| 23 | 694,2 |
| 24 | 1524,6 |
| 25 | 84,2 |
| 26 | -27,1 |

| Условия примыкания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Номер элемента | Порядковый номер узла | Тип шарнира |
| 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 6 | 2 | 5 |

| Жесткости |  |
| --- | --- |
| Тип жесткости | Характеристики |
| 1 | Вычисленные жесткостные характеристики: EF=10800809,3 EIY=225016,844 EIZ=324024,2 GKR=185613,9 GFY=3600269,68 GFZ=3600269,68 Размеры ядра сечения: Y1=,099999 Y2=,099999 Z1=,083333 Z2=,083333 Плотность: ro=24,524999 Прямоугольник: b=59,99999 h=50, |
| 2 | Вычисленные жесткостные характеристики: EF=18001348,9 EIY=375028,102 EIZ=1500112, GKR=424031,7 GFY=6000449,62 GFZ=6000449,62 Размеры ядра сечения: Y1=,166666 Y2=,166666 Z1=,083333 Z2=,083333 Плотность: ro=24,524999 Прямоугольник: b=100, h=50, |
| 3 | Тип конечного элемента: 2 Заданные жесткостные характеристики: 1000000, 10000000, Коэффициент Пуассона: nu=0, |

| Загружения |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 1 | постоянная |
| 2 | снеговая |
| 3 | ветровая |
| 4 | кран слева |
| 5 | крановая справа |
| 6 | краны центр |
| 7 | торможение слева |
| 8 | торможение справа |

| Максимальные усилия элементов расчетной схемы, kН, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме- нование | MAX+ |  |  |  | MAX- |  |  |  |
|  | Значение | Номер эл-та | Номер сече- ния | Номер загру- жения | Значение | Номер эл-та | Номер сече- ния | Номер загру- жения |
| N | 22,8279 | 6 | 3 | 5 | -1524,6 | 5 | 3 | 6 |
| M | 463,21 | 5 | 1 | 5 | -268,058 | 1 | 1 | 5 |
| Q | 36,3631 | 2 | 3 | 4 | -54,9976 | 5 | 3 | 5 |

| Усилия и напряжения элементов, kН, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер эл-та | Номер сечен. | Номер загруж. | Усилия и напряжения |  |  |
|  |  |  | N | M | Q |
| 1 | 1 | 1 | -906,799 | -163,94969 | -6,08861 |
|  |  | 2 | -258, | -7,11284 | -1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | 201,657 | -36,4614 |
|  |  | 4 | -925,599 | 28,6236 | 36,3631 |
|  |  | 5 | -168,3 | -268,058 | 32,1697 |
|  |  | 6 | -168,3 | -18,0927 | 9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | 97,6364 | -19,311 |
|  |  | 8 | 0, | 42,9588 | -3,92318 |
|  | 2 | 1 | -906,799 | -150,6237 | -6,08861 |
|  |  | 2 | -258, | -10,8999 | -1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | 97,3197 | -25,3351 |
|  |  | 4 | -925,599 | 151,349 | 36,3631 |
|  |  | 5 | -168,3 | -159,485 | 32,1697 |
|  |  | 6 | -168,3 | 13,4358 | 9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | 32,4615 | -19,311 |
|  |  | 8 | 0, | 29,7181 | -3,92318 |
|  | 3 | 1 | -906,799 | -124,2978 | 6,08861 |
|  |  | 2 | -258, | -14,6871 | -1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | 30,5707 | -14,2087 |
|  |  | 4 | -925,599 | 274,074 | 36,3631 |
|  |  | 5 | -168,3 | -50,9128 | 32,1697 |
|  |  | 6 | -168,3 | 44,9644 | 9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | -32,7134 | -19,311 |
|  |  | 8 | 0, | 16,4773 | -3,92318 |
| 2 | 1 | 1 | -549,099 | -42,702 | 6,08861 |
|  |  | 2 | -258, | 37,0128 | -1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | 30,5707 | -14,1948 |
|  |  | 4 | 0, | -152,725 | 36,3631 |
|  |  | 5 | 0, | -135,112 | 32,1697 |
|  |  | 6 | 0, | -39,2355 | 9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | -32,7134 | 7,7889 |
|  |  | 8 | 0, | 16,4773 | -3,92318 |
|  | 2 | 1 | -549,099 | 83,616 | -9,08861 |
|  |  | 2 | -258, | 34,6564 | -1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | 8,00886 | -7,27181 |
|  |  | 4 | 0, | -76,3625 | 36,3631 |
|  |  | 5 | 0, | -67,5564 | 32,1697 |
|  |  | 6 | 0, | -19,6177 | 9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | -16,3567 | 7,7889 |
|  |  | 8 | 0, | 8,23869 | -3,92318 |
|  | 3 | 1 | -549,099 | 64,53 | -9,08861 |
|  |  | 2 | -258, | 32,3 | -1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | 0, | -,34874 |
|  |  | 4 | 0, | 0, | 36,3631 |
|  |  | 5 | 0, | 0, | 32,1697 |
|  |  | 6 | 0, | 0, | 9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | 0, | 7,7889 |
|  |  | 8 | 0, | 0, | -3,92318 |
| 3 | 1 | 1 | 9,08861 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 1,12211 | 0, | 0, |
|  |  | 3 | -18,1512 | 0, | 0, |
|  |  | 4 | -36,3631 | 0, | 0, |
|  |  | 5 | -32,1697 | 0, | 0, |
|  |  | 6 | -9,3418 | 0, | 0, |
|  |  | 7 | -7,7889 | 0, | 0, |
|  |  | 8 | 3,92318 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 9,08861 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 1,12211 | 0, | 0, |
|  |  | 3 | -18,1512 | 0, | 0, |
|  |  | 4 | -36,3631 | 0, | 0, |
|  |  | 5 | -32,1697 | 0, | 0, |
|  |  | 6 | -9,3418 | 0, | 0, |
|  |  | 7 | -7,7889 | 0, | 0, |
|  |  | 8 | 3,92318 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 9,08861 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 1,12211 | 0, | 0, |
|  |  | 3 | -18,1512 | 0, | 0, |
|  |  | 4 | -36,3631 | 0, | 0, |
|  |  | 5 | -32,1697 | 0, | 0, |
|  |  | 6 | -9,3418 | 0, | 0, |
|  |  | 7 | -7,7889 | 0, | 0, |
|  |  | 8 | 3,92318 | 0, | 0, |
| 4 | 1 | 1 | -1032,3 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -516, | 0, | 0, |
|  |  | 3 | 0, | 0, | -13,3266 |
|  |  | 4 | 0, | 0, | -25,3737 |
|  |  | 5 | 0, | 0, | -54,9976 |
|  |  | 6 | 0, | 0, | 0, |
|  |  | 7 | 0, | 0, | -3,92318 |
|  |  | 8 | 0, | 0, | 7,84637 |
|  | 2 | 1 | -1032,3 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -516, | 0, | 0, |
|  |  | 3 | 0, | -27,986 | -13,3266 |
|  |  | 4 | 0, | -53,2848 | -25,3737 |
|  |  | 5 | 0, | -115,495 | -54,9976 |
|  |  | 6 | 0, | 0, | 0, |
|  |  | 7 | 0, | -8,23869 | -3,92318 |
|  |  | 8 | 0, | 16,4773 | 7,84637 |
|  | 3 | 1 | -1032,3 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -516, | 0, | 0, |
|  |  | 3 | 0, | -55,9721 | -13,3266 |
|  |  | 4 | 0, | -106,569 | -25,3737 |
|  |  | 5 | 0, | -230,99 | -54,9976 |
|  |  | 6 | 0, | 0, | 0, |
|  |  | 7 | 0, | -16,4773 | -3,92318 |
|  |  | 8 | 0, | 32,9547 | 7,84637 |
| 5 | 1 | 1 | -1373,1 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -516, | 0, | 0, |
|  |  | 3 | 0, | -55,9721 | -13,3266 |
|  |  | 4 | -168,3 | 19,7302 | -25,3737 |
|  |  | 5 | -925,599 | 463,21 | -54,9976 |
|  |  | 6 | -1524,6 | 0, | 0, |
|  |  | 7 | 0, | -16,4773 | -3,92318 |
|  |  | 8 | 0, | 32,9547 | -19,2536 |
|  | 2 | 1 | -1373,1 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -516, | 0, | 0, |
|  |  | 3 | 0, | -100,949 | -13,3266 |
|  |  | 4 | -168,3 | -65,9061 | -25,3737 |
|  |  | 5 | -925,599 | 277,592 | -54,9976 |
|  |  | 6 | -1524,6 | 0, | 0, |
|  |  | 7 | 0, | -29,7181 | -3,92318 |
|  |  | 8 | 0, | -32,0262 | -19,2536 |
|  | 3 | 1 | -1373,1 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -516, | 0, | 0, |
|  |  | 3 | 0, | -145,927 | -13,3266 |
|  |  | 4 | -168,3 | -151,542 | -25,3737 |
|  |  | 5 | -925,599 | 91,9759 | -54,9976 |
|  |  | 6 | -1524,6 | 0, | 0, |
|  |  | 7 | 0, | -42,9588 | -3,92318 |
|  |  | 8 | 0, | -97,0072 | -19,2536 |
| 6 | 1 | 1 | 9,08861 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 1,12211 | 0, | 0, |
|  |  | 3 | -4,82456 | 0, | 0, |
|  |  | 4 | -10,9893 | 0, | 0, |
|  |  | 5 | 22,8279 | 0, | 0, |
|  |  | 6 | -9,3418 | 0, | 0, |
|  |  | 7 | -3,86572 | 0, | 0, |
|  |  | 8 | -3,92318 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 9,08861 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 1,12211 | 0, | 0, |
|  |  | 3 | -4,82456 | 0, | 0, |
|  |  | 4 | -10,9893 | 0, | 0, |
|  |  | 5 | 22,8279 | 0, | 0, |
|  |  | 6 | -9,3418 | 0, | 0, |
|  |  | 7 | -3,86572 | 0, | 0, |
|  |  | 8 | -3,92318 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 9,08861 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 1,12211 | 0, | 0, |
|  |  | 3 | -4,82456 | 0, | 0, |
|  |  | 4 | -10,9893 | 0, | 0, |
|  |  | 5 | 22,8279 | 0, | 0, |
|  |  | 6 | -9,3418 | 0, | 0, |
|  |  | 7 | -3,86572 | 0, | 0, |
|  |  | 8 | -3,92318 | 0, | 0, |
| 7 | 1 | 1 | -549,099 | 64,53 | 9,08861 |
|  |  | 2 | -258, | 32,3 | 1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | -,000018 | -4,83338 |
|  |  | 4 | 0, | 0, | -10,9893 |
|  |  | 5 | 0, | 0, | 22,8279 |
|  |  | 6 | 0, | 0, | -9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | 0, | -3,86572 |
|  |  | 8 | 0, | 0, | -3,92318 |
|  | 2 | 1 | -549,099 | 83,616 | 9,08861 |
|  |  | 2 | -258, | 34,6564 | 1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | -14,7621 | -9,23897 |
|  |  | 4 | 0, | -23,0777 | -10,9893 |
|  |  | 5 | 0, | 47,9386 | 22,8279 |
|  |  | 6 | 0, | -19,6177 | -9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | -8,11801 | -3,86572 |
|  |  | 8 | 0, | -8,23869 | -3,92318 |
|  | 3 | 1 | -549,099 | 102,702 | 9,08861 |
|  |  | 2 | -258, | 37,0128 | 1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | -38,7851 | -13,6445 |
|  |  | 4 | 0, | -46,1554 | -10,9893 |
|  |  | 5 | 0, | 95,8772 | 22,8279 |
|  |  | 6 | 0, | -39,2355 | -9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | -16,236 | -3,86572 |
|  |  | 8 | 0, | -16,4773 | -3,92318 |
| 8 | 1 | 1 | -906,799 | -62,2978 | 9,08861 |
|  |  | 2 | -258, | -14,6871 | 1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | -38,7852 | -13,6587 |
|  |  | 4 | 0, | -46,1554 | -10,9893 |
|  |  | 5 | 0, | 95,8772 | 22,8279 |
|  |  | 6 | -168,3 | 44,9644 | -9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | -16,236 | -3,86572 |
|  |  | 8 | 0, | -16,4773 | -3,92318 |
|  | 2 | 1 | -906,799 | -31,6237 | 9,08861 |
|  |  | 2 | -258, | -10,8999 | 1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | -96,7957 | -20,7391 |
|  |  | 4 | 0, | -83,2445 | -10,9893 |
|  |  | 5 | 0, | 172,921 | 22,8279 |
|  |  | 6 | -168,3 | 13,4358 | -9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | -29,2828 | -3,86572 |
|  |  | 8 | 0, | -29,7181 | -3,92318 |
|  | 3 | 1 | -906,799 | -,94969 | 9,08861 |
|  |  | 2 | -258, | -7,11284 | 1,12211 |
|  |  | 3 | 0, | -178,726 | -27,8195 |
|  |  | 4 | 0, | -120,333 | -10,9893 |
|  |  | 5 | 0, | 249,965 | 22,8279 |
|  |  | 6 | -168,3 | -18,0927 | -9,3418 |
|  |  | 7 | 0, | -42,3296 | -3,86572 |
|  |  | 8 | 0, | -42,9588 | -3,92318 |

Таблица 3

Комбинация нагрузок и расчетных усилий в сечениях колонн

(для крайней колонны)

| Нагрузка | Номер | Коэф. |  |  | Сечения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загружения | сочетаний |  | I-I | II-II |  | III-III |  |  |
|  |  |  | M | N | M | N | M | N | Q |
| Постоянная | 1 | 1 | 40,2 | 549,1 | -124,8 | 855,8 | -163 | 907,5 | -5,8 |
| Снеговая | 2 | 1 | 33,3 | 258,6 | -18,4 | 258,6 | -8,4 | 258,6 | -0,24 |
|  | 3 | 0,9 | 30 | 232,7 | 16,6 | 232,7 | -8 | 232,7 | -0,2 |
| Ветровая |  | 1 | 106 |  | 106 |  | 345,6 |  | 32 |
| (слева) |  | 0,9 | 95,4 |  | 95,4 |  | 310,5 |  | 28,8 |
| Ветровая |  | 1 | -98 |  | -98 |  | -273 |  | -25,3 |
| (справа) |  | 0,9 | -94,2 |  | -94,2 |  | -241 |  | -22,8 |
| Крановая от двух |  | 1 | -179,8 |  | 283 | 925,6 | -5,86 | 925,6 | -42,8 |
| кранов Мmax на |  | 0,9 | -161,4 |  | 254,7 | 833 | -5,4 | 833 | -38,5 |
| левой колонне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крановая от двух |  | 1 | -52,5 |  | 31,7 | 168,3 | 52,7 | 168,3 | -12,5 |
| кранов Мmax на |  | 0,9 | -38,5 |  | 27,4 | 151,2 | 38,5 | 151,2 | 11,2 |
| средней колонне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крановая от |  | 1 | -34,9 |  | 49,3 | 168,3 | -6,7 | 168,3 | -8,3 |
| четырех кранов |  | 0,9 | -31,4 |  | 44,4 | 151,2 | -6,3 | 151,2 | -7,9 |
| Крановая Н на |  | 1 | 96,7 |  | 96,7 |  | 68,9 |  | 23 |
| левой колонне |  | 0,9 | 87 |  | 87 |  | 61,3 |  | 20,7 |
| Крановая Н на |  | 1 | 20 |  | 20 |  | 80 |  | 8,2 |
| средней колонне |  | 0,9 | 18 |  | 18 |  | 72 |  | 7,2 |

Таблица 4

Основные сочетания расчетных усилий в крайней колонне

|  | Обозначение данных | Сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-I II-II III-III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M | N | M | N | M |  | N | Q |  |
|  | №схем | 1,3,15 |  | 1,5,11,15 |  | 1,14 |  |  |  |  |
|  | Усилия | 176 | 808,2 | 360 | 1781 | 182 |  | 1250 | 27 |  |
| Основные сочетания нагрузок с учетом крановых и ветровой | №схем | 1,5,11,17 |  | 1,3,17 |  |  | 1,3,5,11,17 |  |  |  |
|  | Усилия | -141 | 549 | -240 | 1114 | -381 |  | 2082 | -60 |  |
|  | №схем | 1,3,5,11,17 |  | 1,3,5,11,15 |  |  | 1,3,5,11,17 |  |  |  |
|  | Усилия | -108 | 808,2 | 342,2 | 2038 | -382 |  | 2082 | -60 |  |
| Тоже без учета крановых и ветровой | №схем | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Усилия | 73,5 | 807 | -142 | 1113 | -177 |  | 1157 |  |  |

5. Расчет сплошной колонны ряда А

5.1 Данные для проектирования

Бетон колонны класса В20 с расчетными характеристиками при коэффициенте условия работы γb2 = 1: Rb = 11,5 МПа; Rbt = 0,90 МПа; Еb =

= 24∙103 МПа.

Продольная арматура класса АIII (Rs = Rsc = 365 МПа; Еs = 2∙105 МПа; αs =

= Es/Eb = 2∙105/20,5∙103 = 9,76); поперечная арматура класса АI.

5.2 Расчет надкрановой части колонны

Размеры прямоугольного сечения b = 500 мм; h = h1 = 600 мм; для продольной арматуры принимаем а = а` = 40 мм, тогда рабочая высота сечения h0 = h – а = 600 – 40 = 560 мм.

Рассматриваем сечение III-III, в котором действуют три комбинации расчетных усилий, приведенных в таблице 4.

Таблица 5

Комбинация усилий для надкрановой части колонны

| Вид усилия | Величина | усилий в | комбинациях |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +Mmax | -Mmax | +Nmax |
| М, кН∙м | 176 | -141 | -108 |
| N, кН | 808,2 | 549 | 808 |

Порядок подбора арматуры покажем для комбинации Мmax.

Расчет в плоскости изгиба

Расчетная длина надкрановой части колонны в плоскости изгиба: при учете крановых нагрузок l0 = ψH = 2∙4,2 =8,4 м, так как минимальная гибкость в плоскости изгиба l0/i = 8,4/0,1732 = 48,5 > 14, необходимо учитывать влияние прогиба колонны на ее несущую способность.

Вычисляем эксцентриситет e0=M/N=176/808=22см

Случайные эксцентриситеты:

еа1 = l0/600 = 8,4/600 = 0,015м или 15 мм;

еа2 = h/30 = 0,6/30 = 0,02 м или 20 мм.

еа3 = 10 мм.

Принимаем еа2 = 2 см.

Проектный эксцентрисистет

е0 = │M│/N = 220 мм > 20 мм, следовательно, случайный эксцентриситет не учитываем.

Коэффициента условия работы γb2 = 1,1; тогда расчетное сопротивление бетона Rb = 1,1∙11,5 = 12,65 МПа; Rbt = 1,1∙0,90 = 0,99 МПа.

Находим условную критическую силу Ncr и коэффициент увеличения начального эксцентриситета η.

1. δе = е0/h = 220/600 = 0,37 > δe,min = 0,5 – 0,01l0/h – 0,01Rb = 0,23

2. φl = 1+β(MiL/M)=1+1*182.7/386.1=1.47

MiL=ML+NL(h0-a)/2=40+549*0.52/2=182.7

ML=176+808*(0.56-0.04)/2=386.1

3. Задаемся в первом приближении коэффициентом армирования μ = 0,004.

4. Условная критическая сила

Ncr = ((1,6Ebbh)/(l0/h)2[((0,11/(0,1 + δe) + 0,1)/3φl) + μαs((h0 – a)/h)2] =

= ((1,6·24000·500·600)/(15)2[((0,11/(0,1 + 0,37) + 0,1)/3·1.47) + 0,004·7,76((560 – 40)/600)2] = 6550 кН.

5. Коэффициент увеличения начального эксцентриситета

η = 1/(1 – 808/6550) = 1.14.

Расчетный эксцентриситет продольной силы

е = η·е0 + 0,5·h – а = 1,14*22 + 0,5·60 – 4 = 59cм.

Определим требуемую площадь сечения симметричной арматуры по формулам:

1. ξR = ω/(1 + (Rs/σsc,u)·(1 – ω/1,1)) = 0,749/(1 + (365/400)(1 – 0,749/1,1) = 0,58,

где ω = 0,85 – 0,008Rb = 0, 85 – 0,008∙12,65 = 0,749;

σsc,u = 400 МПа при γb2 > 1.

2. Высота сжатой зоны x=N/γRβ=808*1000/1.1*11.5*100*50=12.8

Относительная высота сжатой зоны

ξ=x/h0=12.8/56=0.228

3. В случае ξ< ξR.

As = As` = N(e-h0+N/2Rbb)/(h0-a)Rs = 808*1000(59-56+(808*1000/2*1.1*11.5*100*50))/365*100*52 = 4.1 мм2 ,

Окончательно принимаем в надкрановой части колонны у граней, перпендикулярных плоскости изгиба по 3Ø16АIII As =6.03 см2

5.3 Расчет подкрановой части колонны

Размеры сечения подкрановой части b = 500 мм; h = h2 = 1000 мм; а =а`=40 мм; h0 = 900 – 30 = 870 мм.

Комбинация расчетных усилий для сечений I-I и II-II приведены в таблице 4.

Таблица 6

Комбинация усилий для подкрановой части колонны

| Вид усилия | Величина | усилий в | комбинациях |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +Mmax | -Mmax | +Nmax |
| М, кН∙м | 182 | -381 | -381 |
| N, кН | 1250 | 2082 | 2082 |
| Q, кН | 27 | -60 | -60 |

Подбор арматуры выполняется для комбинации +Nmax.

Расчет в плоскости изгиба

Расчетная длина надкрановой части колонны в плоскости изгиба: при учете крановых нагрузок l0 = ψH = 1,5∙6,75 = 10,125 м. Приведенный радиус инерции двухветвевой колонны в плоскости изгиба определяем по формуле

Приведенная гибкость сечения λred=l0/rred=10.125/0.27=37.5>14 – необходимо учитывать влияние прогиба колонны на ее несущую способность.

Вычисляем эксцентриситет e0=M/N=382/2082=18см

Коэффициента условия работы γb2 = 1,1; тогда расчетное сопротивление бетона Rb = 1,1∙11,5 = 12,65 МПа; Rbt = 1,1∙0,90 = 0,99 МПа.

Находим условную критическую силу Ncr и коэффициент увеличения начального эксцентриситета η.

1. δе = е0/h = 18/100 = 0,18 > δe,min = 0,5 – 0,01l0/h – 0,01Rb = 0.27

2. φl = 1+β(MiL/M)=1+1*245.4/554.9=1.44

MiL=ML+NL(h0-a)/2=-163+907.5*0.9/2=245.4

ML=-382+2082*45=554.9

3. Задаемся в первом приближении коэффициентом армирования μ = 0,0065.

4. Условная критическая сила

Ncr = ((1,6Ebbh)/(l0/h)2[((0,11/(0,1 + δe) + 0,1)/3φl) + μαs((h0 – a)/h)2] =

= ((1,6·24000·500·1000)/(10.125)2[((0,11/(0,1 + 0.27) + 0,1)/3·1) + 0,0065·6,3((860 – 40)/1000)2] = 28200 кН

5. Коэффициент увеличения начального эксцентриситета

η = 1/(1 – 2082.5/28200) = 1.08

Усилия в ветвях колонны

Nbr=N/2±Mη/c

Nbr1=582.85кН Nbr2=1499.65кН

Вычисляем Mbr=QS/4=-60*2/4=-30 кНм

е0=30/1500=0,02м

Расчетный эксцентриситет продольной силы

е = η·е0 + 0,5·h – а = 1,08·2 + 0,5·30 – 4 = 13 см.

Определим требуемую площадь сечения симметричной арматуры по формулам:

1. ξR = ω/(1 + (Rs/σsc,u)·(1 – ω/1,1)) = 0,749/(1 + (365/400)(1 – 0,749/1,1) = 0,58,

где ω = 0,85 – 0,008Rb = 0, 85 – 0,008∙12,65 = 0,749;

σsc,u = 400 МПа при γb2 > 1.

2. αn = N/(Rbbh0) = 1500∙103/11,5∙500∙260 = 0,91.

3. αs = αn (e/h0-1+ αn /2)/(1-δ) = 0.91(13/2-1+0.91/2)/(1-0.15)<0

4. δ = а/h0 = 4/26 = 0,15.

При αs <0 требуемая площадь сечения симметричной арматуры принимается конструктивно

Окончательно принимаем в подкрановой части колонны у граней, перпендикулярных плоскости изгиба по 3Ø18 АIII (As = As` = 7,63 см2).

Расчет из плоскости изгиба

Проверка необходимости расчета подкрановой части колонны перпендикулярной к плоскости изгиба

Расчетная длина надкрановой части колонны из плоскости изгиба: при учете крановых нагрузок l0 = ψH = 0,8∙6,75 = 5,4 м. Радиус инерции i=14.43см

l0/i=5.4/14.43=38.6>37.5 – расчет необходим. Т. к. l0/i=5.4/14.43=38.6>14– необходимо учитывать влияние прогиба колонны на ее несущую способность.

Вычисляем случайный эксцентриситет eа=Н/600=1,13см

Тогда е = еа + 0,5(h – а) = 1,13 + 0,5(46 – 4) = 22,13 см.

Находим условную критическую силу Ncr и коэффициент увеличения начального эксцентриситета η.

1. δl = еа/h = 1,13/60 = 0,0188 > δe,min = 0,5 – 0,01l0/h – 0,01Rb = 0.2835

2. φl =1

MiL=ML+NL(h0-a)/2=0+907.5*0,2213=200.8

ML=0+2082*0,2213=460,8

3. Задаемся в первом приближении коэффициентом армирования μ = 0,0065.

4. Условная критическая силапри 4Ø18 АIII As = As` = 10,18 см2

Ncr = ((1,6Ebbh)/(l0/h)2[((0,11/(0,1 + δe) + 0,1)/3φl) + μαs((h0 – a)/h)2] =

= 13200 кН

5. Коэффициент увеличения начального эксцентриситета

η = 1/(1 – 2082.5/13200) = 1.19

Расчетный эксцентриситет продольной силы

е = η·е0 + 0,5·h – а = 1,13·1,19 + 0,5·50 – 4 = 22,3 см.

Определим требуемую площадь сечения симметричной арматуры по формулам:

1. ξR = ω/(1 + (Rs/σsc,u)·(1 – ω/1,1)) = 0,749/(1 + (365/400)(1 – 0,749/1,1) = 0,58,

где ω = 0,85 – 0,008Rb = 0, 85 – 0,008∙12,65 = 0,749;

σsc,u = 400 МПа при γb2 > 1.

2. αn = N/(Rbbh0) = 2082*1000/1,1*11,5∙50∙46*100 = 0,72.

3. αs = αn (e/h0-1+ αn /2)/(1-δ) = 0.72(22,3/46-1+0.72/2)/(1-0.087)<0

4. δ = а/h0 = 4/46 = 0,087.

При αs <0 требуемая площадь сечения симметричной арматуры принимается конструктивно.

Окончательно принимаем в подкрановой части колонны у граней, перпендикулярных плоскости изгиба по 4Ø18 АIII (As = As` = 10,18 см2).

Расчет промежуточной распорки

Изгибающий момент в распорке Mds=QS/2=-60кНм. Сечение распорки прямоугольное: В=50см h=45см h0=41. так как эпюра моментов двухзначная

As = As` = Mds /(h0-a)Rs = 6000000/36500(41-4) = 4.5 см2 ,

Принимаем 3Ø14 АIII (As = As` = 4,62 см2).

Поперечная сила в распорке

Qds=2 Mds/c=2*60/0.9=130 кН<= φb4γb2Rbtbh0=136кН

Поперечную арматуру принимаем d=8 AI S=150мм.

6. Конструирование и расчет фундамента под колонну ряда А

6.1 Данные для проектирования

Глубина заложения фундамента принимается из условия промерзания грунта равной d = 1,8 м. Обрез фундамента на отметке – 0,15 м. Расчетное сопротивление грунта основания R = 100 кПа, средний удельный вес грунта на нем γm = 17 кН/м3. Бетон фундамента В 15 с расчетными характеристиками γb2 = 1,1; R = 1,1∙8,5 = 9,74 МПа; Rbt =0,88 МПа.

На фундамент в уровне его обреза передается от колонны следующие усилия.

Таблица 7

Усилия от колонны в уровне обреза фундамента

| Вид усилия | Величина усилий |  |
| --- | --- | --- |
|  | +Mmax расч | +Mmax норм |
| М, кН∙м | -381 | -331,3 |
| N, кН | 2082 | 1810,4 |
| Q, кН | -60 | -52,2 |

Нагрузка от веса части стены ниже отм. 10,95 м, передающаяся на фундамент через фундаментную балку, приведен в таблице 8.

Таблица 8

Нагрузки от веса части стены

| Элементы конструкций | Нагрузка | на |
| --- | --- | --- |
|  | нормативная | расчетная |
| Фундаментные балки, | 27,4 | 30,3 |
| l = 10,75 м |  |  |
| Стеновые панели ∑h = 6,15м, | 30,4 | 33,4 |
| γ = 2,15 кН/м² |  |  |
| Остекление проемов | 37,6 | 41,4 |
| ∑h = 4,8м, γ = 2,15 кН/м² |  |  |
| Итого | 95,5 | Gw = 105,1 |

Эксцентриситет приложения нагрузки от стены еw = tw/2 + hс/2 = 300/2 + 1000/2 = 650 мм = 0,65 м, тогда изгибающие моменты от веса стены относительно оси фундамента:

Мw = Gw∙ew = -105,1∙0,65 = -68,3 кН∙м.

Определение размеров подошвы фундамента и краевых давлений

Геометрические Размеры фундамента определяем по формуле:

по справочнику проектировщика приниваем axb=5.4x4.8м, тогда площадь подошвы А = 26 м2, а момент сопротивления W = bа2/6 =

= 4,8∙5,42/6 = 23,3 м3. Из условий рn,max ≤ 1,2R; pn,min ≤ 0; pn,m ≤ R.

Уточняем нормативное сопротивление на грунт

R=R0[1+k(B-b0)/β0](d+d0)/2 d0=0.1[1+0.05(4.8-1)/1](1.8+2)/4=1.3МПа

Проверка давления под подошвой фундамента

Проверяем наибольшее рn,max и наименьшее рn,min краевые давления и среднее pn,m давление под подошвой. Принятые размеры под подошвой должны обеспечивать выполнение следующих условий:

Рис 5. Расчетная схема усилий для фундамента по оси А.

рn,max ≤ 1,2R; pn,min ≤ 0; pn,m ≤ R.

Давление на грунт определяется с учетом веса фундамента и грунта на нем по формуле

рn = Nf/A ± Mf/W + γmd,

где Nf = Nn + Gnw; Mf = Mn + Qn∙Hf + Mmax – усилие на уровне подошвы фундамента от нагрузок с коэффициентом γf = 1.

При расчете поперечной рамы за положительное принималось направление упругой реакции колонны слева направо. Тогда положительный знак поперечной силы Q соответствует ее направлению справа налево. Следовательно, момент, создаваемый поперечной силой Q относительно подошвы фундамента. при положительном знаке Q действует против часовой стрелки и принимается со знаком «минус».

Комбинация Nmax

pn,max = 100,5 + 331,3*6/5,42*4,8 = 116,8 кПа < 1,2R = 1,2∙130 = 156 кПа;

pn,min = 100,5 - 331,3*6/5,42*4,8 = 84,4 кПа > 0;

рn,m = 1810,4/26+17*1,6 = 100,5 кПа < R = 150 кПа.

В обеих комбинациях давление рn не превышает допускаемых, т.е. принятые размеры подошвы фундамента достаточны.

Определение конфигурации фундамента и проверка нижней ступени

Учитывая значительное заглубление подошвы, проектируем фундамент с подколонником и ступенчатой плитной частью.

Размер подколонника в плане:

lcf = hc + 2t1 + 2δ1 = 1000 + 2∙250 + 2∙100 = 1700 мм;

bcf = bc + 2t2 + 2δ2 = 500 + 2∙250 + 2∙100 = 1200 мм,

где t1,t2, и δ1,δ2 – соответственно толщина стенок стакана и зазор между гранью колонны и стенкой стакана в направлении сторон l и b.

Высоту ступеней назначаем h1=h2=h3=0.3м. Высота подколонника hcf=0,75м.

Рис 6. Геометрические размеры фундамента по оси А.

Глубина стакана под колонну hd = 0,9м; размеры дна стакана:

bh = 500 + 2∙50 = 600 мм;

lh = 1000 + 2∙50 = 1100 мм.

Расчет на продавливание

Высота и вынос нижней ступени проверяются на продавливание и поперечную силу. Проверку на продавливание выполняем из условия:

N≤(bl/Af0) Rbtbmh01,

Так как hb=Hf - hh = 1.65-0.9=0.75<H+0.5(lct-hc)=0.6+0.5(1.7-1)=0.95

И hb=Hf - hh = 1.65-0.9=0.75<H+0.5(bct-bc)= 0.95, товыполняют расчет на продавливание фундамента колонной от дна стакана, а также на раскалывание фундамента колонной.

Рабочая высота дна стакана h0b = 0,75-0,08 = 0,67м; средняя ширина bm=0.6+0.67=1.27 площадь Аf0 = 0,5b(l – hn – 2h0b) – 0,25(b – bn – 2h0b)2 = 0,5∙4,8∙(5.4 – 0.9 – 2∙0,67) – 0,25(4,8 – 0.6 – 2∙0,67)2 = 6.8 м2, тогда продавливающая сила 1.810<4.8*5.4*0.88*0.67/6.8=2.25-прочность дна стакана на продавливание обеспечена.

Расчет на раскалывание

Для расчета на раскалывание вычисляют площади вертикальных сечений фундамента в плоскостях проходящих по осям сечения колонны:

Afb=0.75*1.2+0.3*4+0.3*4.8-0.9*0.5(0.7+0.6)+0.3*3.2=5.45

Afl=0.75*1.7+0.3*4.5+0.3*5.4-0.9*0.5(1.2+1.1)+0.3*3.6=6.9

При Afb/Afl=0,79>bc/hc=0.5 – прочность на раскалывание проверяют из условия : N≤0.975(1+ bc/hc) AflRbt=0.975(1+0.5)5.8*0.88=7.4

6.2 Подбор арматуры подошвы

Под действием реактивного давления грунта ступени фундамента работают на изгиб как консоли, защемленные в теле фундамента. Изгибающие моменты определяют в обоих направлениях для сечений по граням уступов и по грани колонны.

Площадь сечения рабочей арматуры подошвы определяется по формуле:

As,i = Mi-i/(0,9Rsh0i),

где Mi-i и h0i – момент и рабочая высота в i–ом сечении.

Рис 7. К подбору арматуры подошвы фундамента.

Определение давления на грунт

pmax=2082/26+17*1,8+3,81*6/5,4*4,8=128,3

Сечение I – I

p1 = pmax – (pmax – pmin)(c1/l) = 112 + (16,3*2,3)/1,8 = 132,8 кПа;

Сечение II – II

p2 = 112 + (16,3*1,8)/1,8 = 128,3 кПа;

Сечение III – III

p3 = 112 + (16,3*0,85)/1,8 = 119,7 кПа;

Сечение IV – IV

p4 = 112 + (16,3*0,5)/1,8 = 116,5 кПа

Определение моментов

Сечение I – I

МI-I = Δа2(2pmax + p1)/24 = (5,4-4,5)2(132,8+2*128,3)/24 = 10,4 кН∙м;

Аs,1 = 49,1∙106/(0,9∙280∙250) = 780 мм 2.

Сечение II – II

МII-II = (5,4-3,6)2(128,3+2*128,3)/24 = 52 кН∙м;

Аs,II = 215,4∙106/(0,9∙280∙550) = 1554,1 мм 2.

Сечение III – III

МIII-III = (5,4-1,7)2(119,7+2*128,3)/24 = 214,6 кН∙м;

Аs,III = 351,5∙106/(0,9∙280∙850) = 1640 мм 2.

Сечение IV – IV

МIV-IV = (5,4-1)2(116,5+2*128,3)/24 = 301,2 кН∙м;

Аs,IV = 527,8∙106/(0,9∙280∙2350) = 891 мм 2.

Определение требуемой площади арматуры и подбор сечения.

Сечение I – I

Аs,1 = 0,0052*2/(0,9∙280∙0,22) = 2 см 2.

Сечение II – II

Аs,II = 0,026*2/(0,9∙280∙0,52) = 4 см 2.

Сечение III – III

Аs,III = 0,107*2/(0,9∙280∙0,82) = 10,4 см 2.

Сечение IV – IV

Аs,IV = 0,1506*2/(0,9∙280∙1,52) = 7,9 см 2.

Принимаем в направлении длиной стороны 5Ø18 А-II (As = 12,72 см2> As,III) с шагом 200 мм.

Подбор арматуры в направлении короткой стороны Расчет ведем по среднему давлению по подошве pm = 112 кПа. Учитываем, что стержни этого направления будут во втором верхнем ряду, поэтому рабочая высота h0i = hi – a – (d1 + d2)/2. Полагаем, что диаметр стержней вдоль короткой стороны будет не более 12 мм.

Сечение I` - I`

M`I-I = 0,125pm(b – b1)2 = 0,125∙112∙(4,8 – 4,0)2 = 8,96 кН∙м;

Сечение II` - II`

M`II-II = 0,125∙112∙(4,8 – 3,2)2 = 35,84 кН∙м;

Сечение III` - III`

M`III-III = 0,125∙112∙(4,8 – 1,2)2 = 126 кН∙м;

Сечение IV` - IV`

M`IV-IV = 0,125∙112∙(4,8 – 0,5)2 = 191,7 кН∙м;

Требуемая площадь арматуры

Сечение I` - I`

Аs,1` = 0,00896/(0,9∙280∙0,22) = 1,6 см 2.

Сечение II` - II`

Аs,II` = 0,03584/(0,9∙280∙0,52) = 2,7 см 2.

Сечение III` - III`

Аs,III` = 0,126/(0,9∙280∙0,82) = 6,1 см 2.

Сечение IV` - IV`

Аs,IV` = 0,1917/(0,9∙280∙1,57) = 4,8 см 2.

Принимаем в направлении короткой стороны 5Ø14А-II As = 7,69 см2>As,III с шагом 200 мм.

6.3 Расчет подколонника и его стаканной части

При толщине стенок стакана поверху t1 = 250 мм < 0,75hd = 0,75∙550 = 413 мм стенки стакана необходимо армировать продольной и поперечной арматурой по расчету.

Подбор продольной арматуры

Продольная арматура подбирается на внецентренное сжатие в сечениях V –V и VI – VI. Сечение V –V приводим к эквивалентному двутавровому:

bf` = bf = bcf = 1200 мм; hf` = hf =300 мм; b = 600 мм; h = 1700 мм. Армирование подколонника принимаем симметричным: а = а` = 40 мм.

Усилия в сечении V – V:

М = -381-60*0,9-52,5 = -487,5 кН∙м;

N = 2082+105,1+384=2571,1 кН;

е0 = M/N = 487,5/2571,1 = 0,19 м.> еa=h/30=0.055

Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести растянутой арматуры

е = е0 + 0,5h – a = 0.19 + 0,5∙1.7 – 0.04 = 1м.

Проверяем положение нулевой линии

N = 2.571 MН < Rbbf`hf` = 9.74∙1.2∙0.3 =3.5 MН – нейтральная линия проходит в полке поэтому арматура подбирается как для прямоугольного сечения шириной b = bf = 1200 мм=1.2м и рабочей высотой h0 = h – a = 1700 – 40 = 1660 мм=1,66м.

Вспомогательные коэффициенты:

φn = N/(Rbbh0) = 2,571/(9,74∙1,2∙1,66) = 0,133 < ξR = 0,65;

φm1 = (N·e)/(Rbbh02) = 2,571/9,74∙1,2∙1,662 = 0,08;

δ = а`/h0 = 40/1660 = 0,024.

Требуемая площадь сечения симметричной арматуры

Аs = As` = (αm1 - αn(1 – αn/2)/(1 – δ) = (0,08 – 0,133∙(1 – 0,08/2)/(1 – 0,024) <0.

По конструктивным требованиям минимальная площадь сечения продольной арматуры составляет

Аs,min = 0,0005∙bсf∙hcf = 0,0005∙1,2∙1,7 = 10 см2

Окончательно принимаем в подкрановой части колонны у граней, перпендикулярных плоскости изгиба по 5Ø16 АII (As = As` = 10,05см2>Аs,min).

Корректировку расчета не производим.

У широких граней предусматриваем по 3Ø10 АII с тем, чтобы расстояние между продольными стержнями не превышали 400 мм.

В сечении V –V усилия незначительно больше, чем в сечении IV – IV, поэтому арматуру оставляем без изменений.

Подбор поперечной арматуры стакана

Стенки стакана армируются также горизонтальными плоскими сетками. Стержни сеток Ø > 8 мм располагаются у наружных и внутренних граней стакана; шаг сеток 100…200 мм. Обычно задаются расположением сеток по высоте стакана, а диаметр стержней определяют расчетом.

Так как 0,5hc=0.5м> е0=0.19> hc/6=0.17 – принимаем 6 сеток с шагом 150мм. Верхнюю сетку устанавливаем на расстоянии 50мм

Расчет производится в зависимости от величины эксцентриситета продольной силы, причем усилия М и N принимабтся в уровне нижнего торца колонны.

М = -381 – 60 ∙1 – 0,7*2082*0,19 =-164,1 кН∙м;

Σzi=0.8+0.65+0.5+0.35+0.2+0.05=2.55м

Принимаем сетки из арматуры класса А-I (Rs = 225 МПа)

При hc/6 = 900/6 = 150 мм < е0 = 1,09 мм;

е0 = 1,09 мм > hc/2 = 900/2 = 450 мм.

Расчет ведется для сечения проходящего через точку К. Тогда площадь сечения арматуры одного ряда сеток определяется по формуле:

Аs = 0,164/225*2,55=2,86см2

При четырех рабочих стержнях в сетке требуемая площадь сечения одного стержня Aw = 2,86/4 = 0,75см2. Принимаем стержни Ø10А-I (Asw1 = 0,785см2).

7. Расчет предварительно напряженной сегментной фермы пролетом L = 18 м

7.1 Данные для проектирования

Требуется запроектировать сегментную ферму пролетом 18 м.

Шаг ферм 6 м. Покрытие принято из железобетонных ребристых плит покрытия размером в плане 3х6 м. Коэффициент надежности по назначению γn = 0,95. Ферма проектируется с предварительно напряженной арматурой нижнего пояса и закладной решеткой.

Бетон тяжелый класса В 40, подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении: Rb = 22,0 МПа; Rb,ser = 29,0 МПа; Rbt = 1,40 МПа; Rbt,ser = 2,1 МПа; Eb = 32500 МПа. Коэффициент условия работы бетона γb2 =

= 0,9. Напрягаемые канаты нижнего пояса класса К-7: Rs = 1080 МПа;

Rs,ser = 1295,0 МПа; Es = 1,8∙105 МПа. Арматура верхнего пояса, узлов и элементов решетки класса А-III: при Ø ≥ 10 – Rs = Rsc = 365 МПа и

Rsw = 290 МПа; при Ø < 10 - Rs = Rsc = 355 МПа и Rsw = 285 МПа;

Es = 2∙105 МПа. Хомуты из арматуры класса А-I. Натяжение арматуры механическим способом на упоры стенда. Обжатие бетона производится при его передаточной прочности Rbp = 0,7∙В = 0,7∙40 = 28 МПа. К элементам фермы предъявляется 3-я категория по трещиностойкости.

7.2 Определение нагрузок на ферму

Постоянные нагрузки

Состав и величины распределенных по площади нагрузок от покрытия приведены в табл. 9.

Таблица 9

Постоянные нагрузки на стропильную ферму

|  | Нормативная | Коэффициент | Расчетная |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственный вес | нагрузка, | надежности | нагрузка, |
|  | Н/м² | по нагрузке | Н/м² |
| Железобетонных ребристых | 2050 | 1,1 | 2255 |
| плит покрытия размером в |  |  |  |
| плане 3х6 м с учетом |  |  |  |
| заливки швов |  |  |  |
| Обмазочной пароизоляции | 50 | 1,1 | 60 |
| Утеплитель (готовые плиты) мин/ват | 160 | 1,2 | 190 |
| Асфальтовой стяжки толщиной | 350 | 1,3 | 455 |
| 2 см |  |  |  |
| Рулонного ковра | 200 | 1,3 | 260 |
| ИТОГО | - | - | 3220 |

Рис 8. Геометрическая схема фермы.

Рис 8. Схема приложения узловых постоянных нагрузок

От веса кровли

qкр = q*a=3.220*6=19.32кН/м

Сосредоточенная узловая нагрузка от распределенной

Узел 5(9) F=61,4 кН

Узел 6(8) F=58,5 кН

Узел 7 F=58,2 кН

Снеговая нагрузка

qcn=12 кН/м

Узловые нагрузки от снега по рис.8:

Узел 5(9) F=36 кН

Узел 6(8) F=36 кН

Узел 7 F=36 кН

Собственный вес - узловые нагрузки

Узел 2(3) F=13,55 кН

Узел 5(9) F=6,0 кН

Узел 6(8) F=5,7 кН

Узел 7 F=7,12 кН

7.3 Определение усилий в стержнях фермы

Длительно действующая часть снеговой нагрузки, составляет 50% от полного нормативного значения.

| Управление |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | Наименование | Данные |
| 1 | Шифр задачи | ЖБК ферма Вова |
| 2 | Признак системы | 1 |
| 39 | Имена загружений | 1: постоянная 2: Снеговая |
| 33 | Единицы измерения | Линейные единицы измерения: м; Единицы измерения размеров сечения: см; Единицы измерения сил: кН; Единицы измерения температуры: ; |

| Элементы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер элемента | Тип элемента | Тип жесткости | Узлы |
| 1 | 1 | 1 | 4 9 |
| 2 | 1 | 1 | 9 8 |
| 3 | 1 | 1 | 8 7 |
| 4 | 1 | 1 | 7 6 |
| 5 | 1 | 1 | 6 5 |
| 6 | 1 | 1 | 5 1 |
| 7 | 1 | 1 | 5 2 |
| 8 | 1 | 1 | 2 6 |
| 9 | 1 | 1 | 2 7 |
| 10 | 1 | 1 | 7 3 |
| 11 | 1 | 1 | 3 8 |
| 12 | 1 | 1 | 3 9 |
| 13 | 1 | 1 | 1 2 |
| 14 | 1 | 1 | 2 3 |
| 15 | 1 | 1 | 3 4 |

| Координаты и связи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер узла | Координаты |  | Связи |  |
|  | X | Z | X | Z |
| 1 | 0, | 0, | # | # |
| 2 | 5,97 | 0, |  |  |
| 3 | 11,97 | 0, |  |  |
| 4 | 17,94 | 0, |  | # |
| 5 | 3,04 | 1,45 |  |  |
| 6 | 5,97 | 2,1 |  |  |
| 7 | 8,97 | 2,45 |  |  |
| 8 | 11,97 | 2,1 |  |  |
| 9 | 14,9 | 1,45 |  |  |

| Типы нагрузок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Номер узла или элем. | Вид нагрузки | Направление нагрузки | Номер нагрузки | Номер нагру- жения |
| 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 17 | 9 | 0 | 3 | 8 | 2 |

| Величины нагрузок |  |
| --- | --- |
| Номер нагрузки | Величины |
| 1 | 6, |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 7,12 |
| 4 | 13,55 |
| 5 | 58,5 |
| 6 | 58,2 |
| 7 | 61,7 |
| 8 | 36, |

| Загружения |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 1 | постоянная |
| 2 | Снеговая |

| Максимальные усилия элементов расчетной схемы, kН, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме- нование | MAX+ |  |  |  | MAX- |  |  |  |
|  | Значение | Номер эл-та | Номер сечения | Номер загру- жения | Значение | Номер эл-та | Номер сечения | Номер загру- жения |
| N | 393,035 | 14 | 3 | 1 | -421,897 | 5 | 3 | 1 |
| M | 0, | 15 | 3 | 2 | 0, | 15 | 3 | 2 |
| Q | 0, | 15 | 3 | 2 | 0, | 15 | 3 | 2 |

| Усилия и напряжения элементов, kН, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер эл-та | Номер сечен. | Номер загруж. | Усилия и напряжения |  |  |
|  |  |  | N | M | Q |
| 1 | 1 | 1 | -413,718 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -209,054 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -413,718 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -209,054 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -413,718 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -209,054 | 0, | 0, |
| 2 | 1 | 1 | -421,897 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -210,627 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -421,897 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -210,627 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -421,897 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -210,627 | 0, | 0, |
| 3 | 1 | 1 | -414,677 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -207,023 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -414,677 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -207,023 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -414,677 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -207,023 | 0, | 0, |
| 4 | 1 | 1 | -414,677 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -207,023 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -414,677 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -207,023 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -414,677 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -207,023 | 0, | 0, |
| 5 | 1 | 1 | -421,897 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -210,627 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -421,897 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -210,627 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -421,897 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -210,627 | 0, | 0, |
| 6 | 1 | 1 | -413,718 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -209,054 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -413,718 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -209,054 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -413,718 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -209,054 | 0, | 0, |
| 7 | 1 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 18,8996 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 18,8996 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 18,8996 | 0, | 0, |
| 8 | 1 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -14,3727 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -14,3727 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -14,3727 | 0, | 0, |
| 9 | 1 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 9,46983 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 9,46983 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 9,46983 | 0, | 0, |
| 10 | 1 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 9,46983 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 9,46983 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 24,3355 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 9,46983 | 0, | 0, |
| 11 | 1 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -14,3727 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -14,3727 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -20,8795 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | -14,3727 | 0, | 0, |
| 12 | 1 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 18,8996 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 18,8996 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 42,9195 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 18,8996 | 0, | 0, |
| 13 | 1 | 1 | 373,416 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 188,689 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 373,416 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 188,689 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 373,416 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 188,689 | 0, | 0, |
| 14 | 1 | 1 | 393,035 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 198,293 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 393,035 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 198,293 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 393,035 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 198,293 | 0, | 0, |
| 15 | 1 | 1 | 373,416 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 188,689 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 373,416 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 188,689 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 373,416 | 0, | 0, |
|  |  | 2 | 188,689 | 0, | 0, |

7.4 Расчет сечений элементов фермы

По серии ПК01-129/78 принимаем размеры сечения нижнего пояса bxh = 280х200 мм. Расчет нижнего пояса производим по прочности (подбор напрягаемой арматуры) и трещеностойкости (проверка по образованию и раскрытию трещин).

Подбор напрягаемой арматуры

Из таблицы 9 следует, что наибольшее растягивающее усилие действует во второй панели нижнего пояса (N = 632,1 кН).

Требуемая площадь сечения напрягаемой арматуры определяем как для центрально-растянутого элемента:

Asp = N/(γs6∙Rs) = (632.1)/(1,15∙1080*100) = 4.9 cм2,

где γs6 ≈ η = 1,15.

Принимаем 10Ø9 K-7 (Аsp = 5.1 cм2). В нижнем поясе конструктивно предусматриваем 4Ø10 А-III (Аs = 3.14 cм2).

Таблица 10

Расчетные усилия в элементах фермы

| Элемент | Номер | Расчетное усилие |
| --- | --- | --- |
| фермы | стержня | для основного сочетания |
|  | 1-5 | -622,1 |
| Верхний | 5-6 | -632,1 |
| пояс | 6-7 | -621,3 |
|  | 1-2 | 561,5 |
| Нижний | 2-3 | 591,0 |
| пояс |  |  |
|  | 2-6 | -35,3 |
| Стойки | 3-8 | -35,3 |
|  | 5-2 | 62,0 |
| Раскосы | 2-7 | 33,7 |

Коэффициент армирования нижнего пояса:

µ = (Asp + As)/b∙h = (4.9+3.14)/28*20 = 0,014 или 1,4%.

Проверка трещеностойкости

Для оценки трещеностойкости предварительно напряженного нижнего пояса фермы необходимо вначале определить потери предварительного напряжения.

При механическом способе натяжение допустимое отклонение р величины предварительного напряжения σsp принимаем p = 0,05∙σsp, тогда σsp + p =σsp + 0,05∙σsp ≤ Rs,ser и σsp = 1295/1,05 = 1233 МПа< Rs,ser=1295 МПа. Принимаем σsp = 1200 МПа.

Коэффициент точности натяжения арматуры

γsp = 1 – Δγsp = 1 – 0,1 = 0,9.

Площадь приведенного нижнего пояса:

Ared = A + α1∙Asp + α2∙As = 28∙20 + 5,1∙5.54 + 3,14∙6.15 = 607.6 cм2,

где α1 = Esp/Eb = 180000/32500 = 5,5;

α2 = Es/Eb = 200000/32500 = 6,15,

Первые потери

1. От релаксаций напряжений в арматуре

σ1 = (0,22∙σsp/Rs,ser – 0,1)∙σsp = (0,22∙1200/1295 – 0,1)∙1200 = 124.6 МПа.

2. От разности температур (Δt = 65ºС): σ2 = 1,25∙Δt = 1,25∙65 = 81,25 МПа.

3. От деформации анкеров у натяжных устройств

σ3 = Δl∙Esp/l = 0.26∙180000/1900 = 18,7 МПа,

где Δl = 1,25 + 0,15∙d = 1,25 + 0,15∙9 = 2.6 мм – смещение арматуры в инвентарных зажимах; l = 19000 мм – длина натягиваемой арматуры d =9 мм – диаметр арматуры.

4. От быстро натекающей ползучести. Усилия обжатия с учетом потерь по позициям 1,2,3.

P0 = Asp∙(σsp – σ1 – σ2 – σ3) = 510∙(1200 – 124.6 – 81,25 – 18,7) = 497.5 кН.

Сжимающее усилие в бетоне от действия этого усилия

σbp = P0/Ared = 497482/607.6 = 8,19 МПа < Rbp = 28 МПа.

Коэффициент α = 0,25 + 0,025∙Rbp = 0,25 + 0,025∙28 = 0,95 > 0,85,

принимаем α = 0,75.

При σbp/Rbp = 8,18/28 = 0,296 < 0,75 потери от быстро натекающей ползучести по формуле:

σ6 = 40σbp/Rbp = 40*0.85*0.296=10.0 МПа.

Итого первые потери:

σlos1 = σ1 + σ2 + σ3 + σ6 = 124.6+81.25+18.72+10=234.6 МПа.

Вторые потери

1. Осадка бетона класса В40 - σ8 = 40 МПа.

2. От ползучести. Усилие обжатия с учетом первых потерь

Р1 = 510∙(1200 – 234.6) = 492.354 MН;

сжимающие усилие в бетоне

σbp = 492.4*100/607.6 = 8,1 МПа.

При уровне напряжения:

σbp/Rbp = 8,1/28 = 0,29 < α = 0,75 потери от ползучести

σ9 = 0,85∙150∙σbp/Rbp = 0,85∙150∙0,29 = 36,9 МПа.

Итого вторые потери:

σlos2 = 40 + 36,5 = 76,9 МПа.

Полные потери:

σlos = σlos1 + σlos1 = 234.6 + 76,9 = 290 МПа, что больше 100 МПа.

Усилие обжатия с учетом полных потерь и наличия ненапрягаемой арматуры:

при γsp = 0.9

Р2 = γsp(σsp – σlos)∙Asp – (σ6 + σ8 + σ9)∙As = 0.9∙(1200 – 311.5)∙5.1 – (10 + 40 + 36.9)∙3.14 = 380.5 кН;

Усилие трещенообразования определяем при γsp = 0,9 и вводим коэффициент 0,85, учитывающий снижение трещеностойкости нижнего пояса в следствие влияния изгибающих моментов, возникающих в узлах фермы:

Ncrc = 0,85[Rbt,ser∙(A + 2α2∙As) + P2] = 0,85∙[0.21∙(56 + 2∙5,1∙5.54) +380.5]=

= 381.5 кН.

Так как Ncrc = 381.5 кН < N = 454.6 кН, в нижнем поясе образуются трещины и необходимо выполнить расчет по раскрытию трещин.

Приращение напряжений в растянутой арматуре:

σs = (Nn – P2)/Asp = (454.6 – 380.5)/5.1 = 145 МПа.

Ширина раскрытия трещин:

acrc1 = 1,15∙δ∙φl∙η∙σs/Esp∙20∙(3,5 - 100µ)∙3√d = 1,15∙1,2∙1,0∙1,2∙97/180000∙20х

х(3,5 - 100∙0,01)∙3√9 = 0,09 мм.

Непродолжительная ширина раскрытия трещин от действия полной нагрузки

acrc = acrc1 = 0,09 < [acrc1] = 0,15.

Тогда acrc = acrc1- acrc1/ + acrc2=0,09<0.15

Расчет верхнего пояса

Наибольшее сжимающие усилие, действующее в четвертой панели верхнего пояса. равно N = 632.1 кН.

Так как расчетный эксцентриситет продольной силы е0 = 0, верхний пояс рассчитываем с учетом только случайного эксцентриситета еа, равного наибольшему из следующих значений:

еа = l/600 = 3010/600 = 5 мм,

где l = 3010 – расстояние между узлами верхнего пояса;

еа = h/30 = 20/30 = 0,66 см,

еа≥1см

окончательно принимаем е0 = еа = 10 мм.

Расчетные длины верхнего пояса при е0 = 10 мм < 0,125h = 0,125∙200 = 25 мм:

- в плоскости фермы

l0 = 0,9∙l = 0,9∙301 = 270 см; l0/h = 270/20 = 13,5>4;

Условная критическая сила

I=bh3/12=28*202/12=18666.7см4

φl = 1+β(MiL/M)=1+1*53,2/38=1.87

ML=53,2

MiL=ML+NL(h0-a)/2=0+632,1*0.12/2=38

δе = е0/h = 0,01/0,2 = 0,05 > δe,min = 0,5 – 0,01l0/h – 0,01Rb = 0,167

Принимаем δе =0,16

Задаемся в первом приближении коэффициентом армирования μ = 0,024.

Коэффициент увеличения начального эксцентриситета

η = 1/(1 – 632,1/2137,9) = 1.42.

Расчетный эксцентриситет продольной силы

е = η·е0 + 0,5·h – а = 1,42*1 + 0,5·20 – 4 = 7,42cм.

Определим требуемую площадь сечения симметричной арматуры по формулам:

1. ξR = ω/(1 + (Rs/σsc,u)·(1 – ω/1,1)) = 0,6916/(1+(365/400)(1– 0,6916/1,1) = 0,485,

где ω = 0,85 – 0,008Rb = 0, 85 – 0,008∙0,9∙22 = 0,6916;

σsc,u = 400 МПа при γb2 > 1.

2. αn = N/(Rbbh0) = 632,1∙103/0,9*22*100*28*16 = 0,7.

3. αs = αn (e/h0-1+ αn /2)/(1-δ) = 0.7(7,42/16-1+0.7/2)/(1-0.25)<0

4. δ = а/h0 = 4/16 = 0,25.

При αs <0 требуемая площадь сечения симметричной арматуры принимается конструктивно

Окончательно принимаем в подкрановой части колонны у граней, перпендикулярных плоскости изгиба по 4Ø16 АIII (As = As` = 8,04 см2).

Расчет элементов решетки

Растянутый раскос .

Поперечное сечение раскоса 140х140 мм. Расчетное усилие N = 62,8 кН.

Требуемая площадь сечения растянутой арматуры

As = N/Rs = 62,8∙103/0,95*1080*100 = 1,2 см2

Принимаем 4Ø9 К-7 (As = 2,04см2).

Проверяем продолжительную ширину раскрытия трещин при действии N с учетом влияния жесткости узлов.

Ncrc = 0,85[Rbt,ser∙(A + 2α2∙As) + P2] = 0,85∙[0.21∙(56 + 2∙2,04∙5.54) +132,7]= 125,9 кН.

Р2 = γsp(σsp – σlos)∙Asp – (σ6 + σ8 + σ9)∙As = 0.9∙(1200 – 311.5)∙2,04 – (10 + 40 +36.9)∙0 = 132,7 кН;

Так как Ncrc = 125,9 кН > N = 62.8 кН, в нижнем поясе трещины не образуются, и поэтому выполнять расчет по раскрытию трещин не требуется.

Вследствии того, что значения усилий в стержнях (раскосах и стойках) различаются незначительно принимаем их одного размера и с одинаковой арматурой. Арматура для стоек – конструктивных соображений принимается 4Ø12 А – III.

Список литературы

1. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. М., 1989.

2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. М.,1985.

3. Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий. (Примеры расчета). М., 2002.

4. Байков В.Н. Железобетонные конструкции. М., 1991.

5. Улицкий И.И. Железобетонные конструкции. Киев, 1959.

6. Линович Л.Е. Расчет и конструирование частей гражданских зданий. Киев, 1972.