МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«Предупреждение и ликвидация разливов нефти при эксплуатации Мохтиковского месторождения ОАО Мохтикнефть»

г. Ханты-Мансийск, 2009

Содержание

Введение

1. Планирование по предупреждению разливов нефти

1.1 Возможные источники разлива

1.2 Описание мероприятий и принятых решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение выбросов нефти

2. Ликвидация загрязнений при разливах нефти

2.1 Технологии и способы сбора разлитой нефти, и порядок их применения

2.2 Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий

3. Экономическая оценка ущерба от загрязнения при разливах нефти на Мохтиковском месторождение

3.1 Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти

3.2 Ситуационные модели наиболее опасных разливов и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды

3.3 Оценка ущерба от загрязнения при розливе нефти

Выводы и предложения

Список использованной литературы

Введение

При освоении и эксплуатации нефтегазопромысловых месторождений существенной трансформации подвергаются все компоненты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, рельеф, почвенно-растительный покров, животный мир).

В связи с этим при проектировании нефтегазопромысловых объектов должны быть использованы современные технологии и технические средства, наиболее экологически приемлемые для конкретных природных условий территории размещения проектируемых объектов, направленные на повышение эксплуатационной надежности проектируемых объектов, предотвращение и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Так же при планировании следует учитывать экономические оценки наносимых ущербов при предупреждении и ликвидации аварийных разливов нефти.

Целью курсовой я поставил – планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефти на территориях размещения линейных нефтепроводов от Мохтиковского месторождения ОАО «Мохтикнефть», а так же экономическую оценку данных мероприятий.

Задачи данной курсовой:

- изучить теоретические аспекты, связанные со строительством и эксплуатацией нефтепровода;

- осветить воздействие данного проекта на окружающую среду при возможных разливах нефти;

- осветить мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти;

- рассчитать экономическую оценку данных мероприятий, а так же оценку воздействия на окружающую среду;

- сделать выводы по данному проекту.

1. Планирование по предупреждению разливов нефти

1.1 Возможные источники разлива

Возможными источниками разлива нефти могут быть:

- резервуары хранения нефти;

- технологические трубопроводы;

- запорная арматура, фланцевые соединения;

- нефтесборные трубопроводы;

- напорные трубопроводы;

- оборудование скважин.

Исходя из особенностей технологического процесса, на производственных площадках возможными причинами и факторами, способствующими возникновению и развитию аварий, могут быть:

  - Разгерметизация резервуаров.

  - Нарушение технологического режима, работы оборудования.

  - Повреждения технологических трубопроводов и арматуры.

  - Отказ вспомогательного оборудования (системы разгрузки, торцевых уплотнений, откачки утечек, смазки, охлаждения электродвигателей, приборов КИП и автоматики).

  - Коррозия металла внешних, внутренних стенок и днища резервуара, внутренняя коррозия металла.

  - Ошибки эксплуатационного персонала.

  - Несоблюдение правил технической эксплуатации.

Возможными причинами аварий и разливов нефти на нефтепроводах могут быть:

- Коррозия металла стенок трубопроводов во время эксплуатации.

- Внутренняя коррозия металла трубопроводов, запорной арматуры, вантузов, патрубков манометрических вентилей и т.д., связанная с браком завода изготовителя или следствие скрытых механических повреждений нанесённых во время строительства.

- Механические повреждения трубопроводов, запорной арматуры, вантузов, патрубков манометрических вентилей и т.д. в результате деятельности человека во время эксплуатации и вследствие постороннего вмешательства.

- Несанкционированные врезки с целью хищения нефти.

- Нарушение изоляции НП.

- Нарушение нормальной работы электро-химической защиты НП.

- Усталость, износ металла[3].

1.2 Описание мероприятий и принятых решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение выбросов нефти

Безопасность объектов обеспечивается соответствующими техническими решениями, принимаемыми и выполняемыми в процессе проектирования строительства и эксплуатации.

Технические решения по обеспечению безопасности направлены на исключение разгерметизации оборудования и линейной части трубопроводов, а в случае их разгерметизации – на предупреждение развития аварии, локализацию разливов нефти и обеспечение взрывопожаробезопасности объектов.

В процессе эксплуатации защиту трубопроводов и оборудования линейной части трубопроводов от разгерметизации и предупреждение аварийного выхода нефти обеспечивает выполнение следующих технических решений и мероприятий:

- контроль давления на выходе добывающих скважин;

- ежедневные осмотры состояния трассы закрепленных нефтепроводов с целью проверки отсутствия нарушений охранной зоны нефтепроводов, размыва, провисания, оголения, оползневых подвижек и принятием срочных мер по устранению выявленных нарушений;

- обслуживание нефтепроводов, проведение текущего ремонта;

- обследование состояния изоляции трубопроводов с последующей заменой дефектных участков изоляции;

- разработка и соблюдение технологического регламента работы нефтепроводов в соответствии с их техническим состоянием;

- по результатам оценки технического состояния нефтепроводов определение очередности выполнения капитального ремонта поврежденных участков;

- соблюдение технологической дисциплины и повышение квалификации обслуживающего персонала.

Для исключения разгерметизации объектов хранения, транспортировки нефти и предупреждения аварийных выбросов нефти приняты следующие инженерно-технические решения и проводятся следующие организационно-технические мероприятия:

- резервуары хранения оснащены дыхательными, предохранительными клапанами и огневыми преградителями, хлопушками;

- осуществляется постоянный контроль за уровнем жидкости в резервуарах;

- осуществляется контроль герметичности соединений трубопроводов и арматуры;

- осуществляется постоянный контроль за состоянием и исправностью технологического оборудования и трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, предохранительных клапанов;

- технологическим персоналом производятся технологические обходы каждые 2 часа в смену;

- управление технологическим процессом осуществляется с помощью запорной арматуры с автоматическим приводом;

- в конструкциях оборудования и технологических трубопроводов применены материалы высокой сопротивляемости к коррозии;

- оборудование на производственных площадках расположено с учетом безопасного подъезда и проезда;

- проведение периодических технических обслуживании, текущих ремонтов, технических освидетельствований резервуаров, фильтров, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры согласно графиков;

- строгое соблюдение норм технологического режима, предусмотренных технологическим регламентом;

- выполнение требований заводских инструкций по безопасной эксплуатации оборудования[1].

Для предупреждения развития аварий и локализации выходов нефти приняты инженерно-технические решения и проводятся следующие организационно-технические мероприятия:

- резервуар хранения нефти оснащен обвалованием;

- между технологическими блоками имеются отсекающие задвижки;

- при отклонениях технологического режима предусмотрены звуковая сигнализации и блокировка, которые срабатывают при превышении заданных параметров;

- проводится ежедневный наземный осмотр трасс нефтепроводов.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности на объектах ОАО «Мохтикнефть» приняты инженерно-технические решения и проводятся следующие организационно-технические мероприятия:

- производственные площадки оснащены системами охранно-пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения;

- насосы, применяемые для перекачки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефть, нефтепродукты, химагрегаты) оснащаются:

- обратными клапанами на линии нагнетания;

- средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров;

- блокировками, обеспечивающими отключение насосных агрегатов при достижении взрывопожароопасных значений технологических параметров работы;

- запорной арматурой, установленной на всасывающем и нагнетательном трубопроводе на максимальном приближении к трубопроводу;

- электрооборудование во взрывоопасных зонах применяется во взрывозащитном исполнении;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы созданы добровольные пожарные дружины (ДПД) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- технологическое оборудование и коммуникации заземлены для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- производственные площади оборудованы молниезащитой;

- обеспечен проезд по территории производственных площадок для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществляется постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории производственных площадок[13].

С целью обеспечения безопасности производственных объектов предусмотрены следующие организационно-технические мероприятия:

- Допуск на территорию нефтепромысла осуществляется через контрольно-пропускной пункт.

- Обеспечивается круглосуточная охрана объектов и порядок допуска на них посторонних лиц.

- Установлены периметральные ограждения охраняемых территорий и порядок допуска на них посторонних лиц.

- Систематически проводится проверка исправности защитного ограждения; круглосуточно проводится патрулирование производственных объектов; систематически проводятся проверки технических подполий подземных коммуникаций, чердачных, складских и других производственных помещений с целью выявления подозрительных предметов, содержащих взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества;

- Проводится периодическая разъяснительная работа с персоналом в целях повышения бдительности, мобилизации контролерского и инженерно-технического состава на содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий антитеррористического характера[13].

2. Ликвидация загрязнений при разливах нефти

2.1 Технологии и способы сбора разлитой нефти и порядок их применения

Сбор пролитой нефти производится сразу же после завершения работ по локализации разлива. Сбор (откачка) пролива осуществляется с использованием нефтесборного оборудования и привлекаемых организаций.

Сбор нефти с поверхности водоемов. Сбор нефти с поверхности акватории осуществляется нефтесборщиками.

Собранная смесь нефти с водой предварительно отстаивается в отстойнике нефтесборщика. Нефть и вода из отстойника выкачиваются насосом нефтесборщика. Нефть откачивается в разборные резервуары. Регулировка производительности сбора нефти, отстоя и выкачки производится в соответствии с Инструкцией по эксплуатации нефтесборщика.

Одновременно с работой по сбору нефти на воде проводятся работы по очистке берега водоема от замазученного грунта с помощью передвижных насосов в передвижные емкости (автоцистерны). Собранная нефть автоцистернами вывозится на очистные сооружения.

Сбор нефти с поверхности болот. Очистка поверхности болота от остатков нефти осуществляется путем ее смыва с поверхности болота.

Метод смыва нефти заключается в следующем: мотопомпой, гидромонитором, поливомоечной машиной или другими техническими средствами, обеспечивающими подачу воды под давлением, вода подается из ближайшего источника по направлению к месту аварии или повреждения. Вода с нефтью собирается в приямке, устроенном на границе разлитой нефти, откуда откачивается в котлован или обвалование. Нефть при помощи передвижных насосов закачивается в автоцистерны и перевозится на очистные сооружения ближайшей производственной площадки.

Сбор нефти с поверхности суши. После восстановления поврежденного участка трубопровода нефть из ям-накопителей (земляного амбара, обвалования и других емкостей) закачивается в отремонтированный трубопровод передвижными насосными агрегатами или перевозится автоцистернами на очистные сооружения ближайшей производственной площадки.

Закачка нефти в трубопровод производится через специально подготовленную обвязку с задвижкой с обратным клапаном. Обвязка предварительно спрессовывается на рабочее (проектное) давление трубопровода. После закачки задвижка демонтируется по специальной технологии. Разрешается оставлять задвижку, но в этом случае она должна быть заглушена, заключена в колодец (или ограждение), у которого выставляется постоянный предупредительный знак.

Параллельно с откачкой нефти из ям-накопителей производятся работы по уменьшению количества нефти, впитавшейся в грунт. Для этого на замазученную почву, оставшуюся после откачки нефти, наносится сорбент (торф и т.д.) из расчета 0,5 м3 на 10 м2 замазученности. Если сорбент не впитал с поверхности почвы всю нефть, операцию повторяют.

Сбор нефти на территории производственных площадок. Нефть из мест накопления собирается при помощи передвижных насосов в автоцистерны и перекачивается (вывозится) в емкость для ее дальнейшего применения.

С твердых покрытий (асфальт, бетон) в теплое время года нефть собирают с помощью сорбентов.

Сбор разлитой нефти осуществляется с использованием ручного шанцевого инструмента[4].

2.2 Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий

После завершения аварийных работ по приказу генерального директора создается комиссия по осмотру земель с участием заинтересованных сторон. При осмотре земель комиссия определяет географическое положение нарушенного участка, его площадь, источник и характер нарушения и загрязнения почв, делает заключение о возможных способах рекультивации.

Определяющими параметрами при выборе методов реабилитации загрязненных нефтью площадей являются:

- физико-химический состав разлитой нефти, ее поведение в окружающей среде;

- рельеф поверхности, на которой произошел разлив, структура подстилающего слоя почвы, ее механический состав;

- погодные условия по времени года;

- качество сбора нефти с подстилающей поверхности;

- наличие сохранившейся растительности, сухостоя и захламления;

- глубина проникновения нефти в грунт.

На основании материалов обследований назначается необходимый перечень рекультивационных мероприятий[2].

Запрещается планировать следующие экологически опасные способы ликвидации разливов:

- выжигание нефти на поверхности почвы;

- засыпка территории разлива песком.

Технология наиболее приемлемого способа реабилитации загрязненной территории:

- Смыв остаточных линз нефти в теплое время (лето) с последующей откачкой.

- Стимуляция микробиологического разложения нефти (фрезерование, известкование, внесении минеральных удобрений и т. д.).

- Фитомелиорация.

Смыв (орошение) применяется на грунтах с явно выраженным рельефом (на склонах) и на берегах водотоков и водоёмов. Он может быть применен при разливах на локализованных непроницаемой стенкой полосами боновых направляющих заграждений с контролируемым сбросом через проточные нефтесборщики (накопители) на грунтах и на болотах любого типа участков с надежной (жесткой) локализацией. В зависимости от площадей и объемов нефти допускается сооружение траншей-щелей.

Стимуляция микробиологического разложения остаточной нефти достигается путем последовательного проведения следующих мероприятий:

- фрезерование почвы;

- известкование;

- внесение минеральных удобрений;

- орошение аэрированной водой;

- создание искусственного микрорельефа;

- внесение культур нефтеокисляющих микроорганизмов;

- фитомелиорация.

Фрезерование почвы решает одновременно несколько задач: резко снижает концентрацию нефтепродукта в верхних слоях почвы путем разбавления более чистым грунтом из нижних горизонтов, увеличивает поверхность соприкосновения остаточной нефти с биологически активной средой, улучшает водно-воздушный режим почв, позволяет равномерно распределить по пахотному слою почвы, вносимые минеральные удобрения и известь.

Известкование применяется на кислых почвах, имеющих рН менее 5,5, и ставит целью поддержать реакцию почвенной среды близкой к нейтральной или слабощелочной (рН 6-8). Оно улучшает физические свойства почвы, облегчает потребление микроорганизмами азота и фосфора, снижает подвижность токсичных веществ нефти, нейтрализует накапливающиеся органические кислоты. Известкование является непременным условием эффективного применения минеральных удобрений и поддержания на максимальном уровне активности нефтеокисляющей микрофлоры. Через 2-3 месяца после внесения известковых удобрений определяют кислотность почвы и если рН меньше 5,4 проводят повторное известкование.

Внесение минеральных удобрений предполагает обеспечение нефтеокисляющих микроорганизмов и трав-мелиорантов усвояемыми формами азота, фосфора, калия. Потенциальная потребность в минеральных удобрениях (без учета повторной утилизации при отмирании микрофлоры), оптимальное соотношение азотных, фосфорных и калийных удобрений определяется на основе потребности углеводородоокисляющих микроорганизмов при утилизации конкретного количества углеводородного загрязнителя с учетом фракционного состава остаточных нефтепродуктов. Учитывая низкую обеспеченность лесных и болотных почв доступными формами азота, фосфора и калия, основной объем удобрений планируется на первое внесение и приурочен к фрезерованию почвы. Фрезерная заделка обеспечивает более равномерное распределение элементов питания в загрязненных слоях почвы, более легкую адаптацию к удобрениям почвенной микрофлоры. На бедных гумусом песках удобрения следует вносить невысокими дозами. В силу слабой поглотительной способности, низкой буферности и периодического пересыхания песчаных почв, более высокие дозы могут угнетать почвенную микрофлору и быстро вымываться осадками. При первом внесении предпочтение отдается удобным в применении комплексным удобрениям, содержащим азот, фосфор и калий в доступных для быстрого усвоения микроорганизмами форме и с минимальным количеством нитратного азота. При благоприятном водно-воздушном и тепловом режиме легко усвояемые азот, фосфор и калий быстро потребляются микроорганизмами и через 2-3 недели элементы минерального питания могут снова лимитировать биодеградацию нефти.

Для орошения аэрированной водой на участке устраивается коллекторная система канавок, обеспечивающая сток воды и нефти в специальные приемники, из которых вода, обогащенная кислородом и элементами минерального питания, необходимыми для нефтеокисляющих микроорганизмов, снова возвращается на участок по шлангам и садовым разбрызгивателям либо с помощью дальнеструйных тракторных установок, а нефть собирается нефтесборщиками. Непрерывное или периодическое орошение аэрированной водой в комплексе с внесением извести и минеральных удобрений значительно ускоряет микробиологическое окисление поверхностных загрязнителей.

Создание искусственного микрорельефа из чередующихся микроповышений (гребней) и микропонижений (борозд) целесообразно к применению для переувлажненных болотных почв, где процесс биодеградации нефтепродуктов тормозится плохой аэрацией, низкими температурами, высокой кислотностью торфа. За счет увеличения поверхности почвы ускоряется испарение легких фракций, улучшение аэрации и прогреваемости торфа создает в микроповышениях оптимальные условия для аэробных нефтеокисляющих бактерий и высших растений. Подвижная нефть вымывается в неглубокие хорошо прогреваемые борозды и разлагаются в водной среде значительно быстрее, чем в почве. Высеянные по микроповышениям травы застрахованы от вымокания в паводковый период.

Внесение культур нефтеокисляющих микроорганизмов в почву оправдано, если естественная нефтеокисляющая микрофлора бедна по видовому составу и не может быть стимулирована описанными выше приемами. Решение о целесообразности внесения микроорганизмов принимается после исследования почв на активность содержащейся в ней нефтеокисляющей микрофлоры. Однако внесенные в почву или водоемы не адаптированные к местным условиям чужеродные микроорганизмы вступают в конкурентные отношения с хорошо адаптированными к местным условиям членами аборигенных микробных сообществ и быстро вытесняются ими. Для применения бакпрепаратов необходимо наличие разрешительной документации:

- гигиенический сертификат;

- технические условия;

- инструкция по применению.

Технические условия на микробиологические и биохимические препараты должны иметь в своем составе следующие разделы:

  - технические требования (характеристик препарата, требования к упаковке и маркировке);

  - правила приемки;

  - методы испытаний (отбор проб, определение органолептических показателей, определение оксидазной активности);

  - условия транспортировки и хранения;

  - требования безопасности;

  - требования по охране окружающей среды;

  - гарантии изготовителя;

  - оптимальные условия эффективной работы препарата.

Инструкция к микробиологическим и биохимическим препаратам должна содержать исчерпывающую информацию:

- по приготовлению рабочей формы препарата к применению;

- описание способствующих процессу очистки технических приемов и агрохимических мероприятий;

- описание процесса обработки, нормы внесения препарата для различных целей и условий применения;

- перечень необходимых для проведения работ технических средств, соответствующих правовым и техническим нормам и правилам;

- перечень мероприятий по технике безопасности при подготовке к применению рабочей формы препарата;

- рекомендации по проведению контроля, за процессом деструкции углеводородов.

Фитомелиорация как завершающий этап реабилитации загрязненных территорий, является показателем относительного качества рекультивации земель, служит снижению концентрации углеводородов в почве до допустимых уровней и обеспечивает создание устойчивого травостоя из аборигенных или сеяных многолетних трав, адаптированных к соответствующим почвенно-гидрологическим условиям и способных к длительному произрастанию на данной площади. Травянистые растения улучшают структуру почвы, увеличивают ее воздухопроницаемость, поглощают мутагенные, канцерогенные и другие биологически опасные продукты, препятствуют вымыванию из рекультивируемого слоя почвы элементов минерального питания.

Достаточно простым и эффективным способом реабилитации загрязненных почв, при небольшой площади загрязнения является применение торфа в качестве потенциально плодородной породы. Достоинства торфа при его применении заключаются в:

- его высокой адсорбционной способности по отношению к нефтепродуктам;

- природных свойствах торфа как носителя микроорганизмов, способных окислять нефть, что исключает его утилизацию;

- потенциальной возможности торфа к самозарастанию высшими растениями, что способствует скорейшей деградации нефтепродуктов и препятствует размыванию торфа по поверхности обработанных площадей[3].

3. Экономическая оценка ущерба от загрязнения при разливах нефти на Мохтиковском месторождение

В административном отношении месторождение расположено в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ближайшим населенным пунктом является пос. Саранпауль, расположенный в 120 км к югу от базы.

Непосредственно в пределах участков недр сельскохозяйственные угодья (пахотные земли, сенокосы, оленьи пастбища) и промышленные сооружения отсутствуют.

В пределах месторождения и ближайших окрестностях особо охраняемые участки и территории, имеющие рекреационное значение отсутствуют[13].

3.1 Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти

Прогнозирование объёмов разливов нефти выполнено в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г. «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (в редакции от 15.04.2002 г.):

- разгерметизация резервуара – объем наибольшего резервуара;

- трубопровод при порыве – 25% максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на поврежденном участке трубопровода;

- трубопровод при проколе – 2% максимального объема прокачки в течение 14 дней;

- стационарные добывающие установки – 1500 т[13].

1. При порыве из расчета 25% максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на поврежденном участке трубопровода рассчитывался по формуле:

M∑ = Мн + Мнпор, т (1)

где

М∑ - масса разлившейся нефти, т;

Мн - масса нефти между задвижками определяется по формуле:

Мн = π х D2 х L / 4, т (2)

где

D - диаметр трубопровода, м (1,2 м)[13];

L - длина участка между задвижками, м.

Мнпор - масса нефти, вытекающей из отверстия «порыв», определяется по формуле:

Мнпор = Гзагр х 6 х 0,25 /24, т (3)

где

Гзагр - суточный объем прокачки, т/сут (1500 т/сут)[13].

2. При проколе из расчета 2% максимального объема прокачки в течение 14 дней рассчитывался по формуле:

Мнпрок= Гзагр х 14 х 0,02, т (4)

Средний дебит нефти на Мохтиковском месторождении нефти составляет 820 т/сут[13].

Максимально возможный разлив нефти при аварии на напорном нефтепроводе представлен в таблице 1.

В силу особенностей прокладки напорного нефтепровода (через водные преграды), большой протяженности, высокого рабочего давления и других факторов возможны существенные разливы нефти и загрязнение больших площадей. На основании вышеизложенного, наиболее потенциально-опасными объектами, представляющими опасность разлива значительного объема нефти и загрязнения больших территорий, является объекты транспортировки товарной нефти - напорный нефтепровод.

Таблица 1 - Максимально возможный разлив нефти при аварии на напорном нефтепроводе на участках между линейными задвижками

| Линейные задвижки |  | Максимально возможный разлив нефти при аварии на напорном нефтепроводе, т |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ задвижек | Расстояние между задвижками, м (L) | Мнпор (формула 3) | Мнпрок (формула 4) |  |
| Напорный нефтепровод 219x6 |  |  |  |  |
| № 6 - № 40 | 3000 | 152,16 | 229,62 | р. Мохтик |
| № 40 - № 43 | 5310 | 229,86 | 229,62 |  |
| № 43 - № 49 | 2850 | 147,12 | 229,62 |  |
| № 49 - № 1 | 2850 | 147,12 | 229,62 |  |

На размеры площади разлива нефти на суходолье и направление движения нефтяного пятна влияют:

- время года в момент разлива;

- объём разлитой нефти;

- рельеф, подстилающая поверхность и грунты в месте разлива;

- возможность попадания разлитой нефти в водотоки и водоемы;

- наличие и расстояние защитных сооружений от распространения разлива;

- уровень обводнённости местности, где произошёл разлив;

- наличие растительности;

- метеорологические условия;

- время локализации разлива нефти.

Растекание нефти будет происходить в сторону естественного уклона местности, попадая в ямы, канавы дорог, дренажные каналы.

В случае растекания нефти по открытой местности площадь разлива определяется исходя из предположения, что в любой момент времени пролившаяся жидкость имеет форму плоской круглой лужи постоянной толщины.

Таблица 2 - Площадь разлива нефти на суше

| Линейные задвижки |  | Масса разлива нефти, т (M) | Площадь разлива, м2(га) (формула 5) |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ задвижек | расстояние между задвижками, м |  |  |
| Напорный нефтепровод 0 219x6 |  |  |  |
| Порыв |  |  |  |
| №6 - №40 | 3000 | 152,16 | 3714,6 (0,37) |
| №40 - №43 | 5310 | 229,86 | 5611,4(0,56) |
| №43 - №49 | 2850 | 147,12 | 3591,4 (0,36) |
| №49 - №1 | 2850 | 147,12 | 3591,4 (0,36) |
| Прокол |  |  |  |
| Напорный нефтепровод 0 219x6 |  | 229,62 | 5605,4 (0,56) |

Площадь разлива на открытой местности (незащищенный рельеф) при свободном растекании, определяется по формулам:

π ∙ D2

S =  (5)

4

где: S - площадь, м2;

D - диаметр пятна разлива (м), определяемый по формуле:

D =  25,5 ∙ V (6)

где: V - объем разлившейся нефти, м3.

M

V =  (7)

ph

где: рн - плотность нефти, т/м3 (3.541 т/м3)[13];

М - количество вылившейся нефти, т.

В таблице 2 приведены значения площади разлива нефти на суше на участках напорного нефтепровода между задвижками.

3.2 Ситуационные модели наиболее опасных разливов и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды

Наиболее опасными разливами на объектах ОАО «Мохтикнефть» являются:

- разгерметизация (разрушение) резервуара с нефтью;

- разгерметизация нефтепровода;

- разгерметизация оборудования скважины.

Вероятными последствиями возможного разлива нефти при авариях на территории производственных площадок ОАО «Мохтикнефть» являются:

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ в результате испарения нефти с поверхности разлива;

- возгорание разлива нефти;

- выброс в атмосферу токсичных продуктов горения нефти при возгорании разлива;

- повреждение (разрушение) технологического оборудования, зданий и сооружений производственной площадки;

- гибель и травмирование персонала производственной площадки, находящегося в зоне действия поражающих факторов пожара разлива нефти;

- загрязнение территории производственной площадки;

- экономические потери, обусловленные нарушением нормальной работы производственного объекта.

Вероятными последствиями возможного разлива нефти при авариях на нефтепроводах являются:

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ в результате испарения нефти с поверхности разлива;

- загрязнение территории, прилегающей к трассе прохождения нефтепровода;

- загрязнение водных объектов (при попадании нефти в водотоки);

- возгорание разлива нефти;

- выброс в атмосферу токсичных продуктов горения нефти при возгорании разлива;

- экономические потери, обусловленные нарушением нормальной работы[9].

Ситуационные модели наиболее опасных чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти представлены ниже.

Наиболее опасным разливом, с точки зрения воздействия на персонал, окружающую среду и территорию, будет являться разлив нефти с последующим возгоранием.

В социально-экономические последствия ЧС(Н) включаются затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели и травмирования персонала (расчет потерь производится согласно РД 03-496-02).

Псэ= Пг.п + Пт.п (8)

Пг.п = Sпог + Sп.к (9)

Пт.п = Sв + Sи.п + Sм (10)

где: Псэ - социально-экономические потери, руб.;

Пг.п - затраты, связанные с гибелью персонала,

Пт.п - затраты, связанные с травмированием персонала, руб.;

Sпог - расходы по выплате пособий на погребение погибших, руб.;

Sп.к - расходы на выплату пособий в случае гибели кормильца, руб.;

Sв - расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.;

Sи.п - расходы на выплату пенсий лицам, ставшим инвалидам, руб.;

Sм - расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, руб.

Таблица 3 - Модель аварии на линейной части трубопровода

| Аварийная ситуация | Сценарий развития аварийной ситуации |
| --- | --- |
| Авария на линейной части трубопроводов | 1. Нарушение целостности нефтепровода → истечение нефти из разрушенного нефтепровода → образование пролива нефти на неограниченной территории → загрязнение ландшафта → возможное возгорание нефти → попадание в зону поражающих факторов людей, животных, оборудования; 2. Нарушение целостности нефтепровода на переходах через водные преграды → истечение нефти из разрушенного нефтепровода → попадание нефти в водотоки → распространение нефти по течению водотоков → загрязнение воды и береговой зоны → возможное возгорание нефти → попадание в зону поражающих факторов людей, оборудования, флоры и фауны водоема; |

Источниками информации для определения суммарных социально-экономических потерь от аварии могут служить материалы расследования технических причин аварии, листы временной нетрудоспособности, заявления пострадавших или членов семей погибших (пострадавших), приказы о выплате компенсаций и пособий.

Эколого-экономический ущерб от загрязнения окружающей среды нефтью складывается преимущественно из ущерба от:

- загрязнения атмосферы;

- загрязнения водных ресурсов;

- загрязнения почвенного покрова;

- уничтожения биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов.

3.3 Оценка ущерба от загрязнения при розливе нефти

Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при эксплуатации нефтегазопромысловых объектов. С целью сохранения естественного состояния земельных ресурсов и сведению к минимуму отрицательных последствий техногенного воздействия предлагаются следующие мероприятия:

- проведение основных строительных работ по прокладке трубопроводов в зимний период при установлении устойчивого снежного покрова;

- гидроизоляция кустовых площадок;

- снятие почвенного покрова перед проведением строительных работ;

- применение блочно и блочно-комплектного оборудования;

- при прохождении трасс по водоохранным зонам, автодорога прокладывается со стороны водоёма и является дамбой, препятствующей попаданию нефти в водоём в случае прорыва трубопроводов при аварии.

Плата за аварийный разлив нефти на рельеф при аварии нефтегазосборных трубопроводов определяется в каждом конкретном случае по результатам акта обследования с участием представителей Управления по охране окружающей среды ХМАО.

При расчете ущерба от загрязнения при розливе нефти учитывается ряд коэффициентов. Для Мохтиковского месторождения и ближайших к нему территориям, характерны следующие коэффициенты:

1. Коэффициент экологического состояния лесов, прочей растительности и т.д. (Кэкол) составляет 1,2, так как на территории прокладки нефтепровода произрастают освоенные леса III группы;

2. Коэффициент загрязнителя (Кз), прямым загрязнителям является нефть и данный коэффициент равняется 1,3 (сильное загрязнение);

3. Коэффициент восстановления почв (Кв), после розлива нефти почвенный покров восстанавливается в течение 8-10 лет, следовательно Кв равен 4,2;

4. (Кг), равняется 1.

Нормативный лимит (Нл) при загрязнении почв нефтью составляет 34,6 тыс. руб./га.

Используя данные по предполагаемым площадям розлива нефти из таблицы 2 рассчитаем ущерб от загрязнения, используя следующую формулу:

У=Нл*Кэкол*Кг*Кз*Кв*S (11)

В таблице 4 приведены значения ущерба от загрязнения при розливе нефти на суше на участках напорного нефтепровода между задвижками.

Таблица 4 – Ущерб от загрязнения при розливе нефти

| Линейные задвижки |  |  | Площадь разлива,га (из табл. 2) | Величина ущерба от загрязнения, тыс. руб. (формула 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ задвижек | Нл*Кэкол*Кг*Кз* *Кв, тыс. руб./га |  |  |  |
| Напорный нефтепровод 0 219x6 |  |  |  |  |
| Порыв |  |  |  |  |
| №6 - №40 | 226,7 |  | 0,37 | 83,88 |
| №40 - №43 | 226,7 |  | 0,56 | 126,95 |
| №43 - №49 | 226,7 |  | 0,36 | 81,61 |
| №49 - №1 | 226,7 |  | 0,36 | 81,61 |
| Прокол |  |  |  |  |
| Напор. неф-д 0 219x6 |  | 226,7 | 0,56 | 126,95 |

Общий ущерб от загрязнения при порывах и проколе на нефтепроводе будет составлять 501 тыс. руб.

Заключение

Проведенный анализа при планировании предупреждения и ликвидации разливов нефти, а так же оценки воздействия проектируемых объектов на компоненты окружающей природной среды позволяет сделать следующие выводы:

- мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти - спланированы Планом ликвидации разливов нефти и Планом ликвидации возможных аварий (ПЛВА);

- достаточный состав сил и средств ликвидации - определен настоящим;

- резервуары оборудованы обвалованиями, что обеспечивает локализацию разливов нефти на территории производственных площадок;

- совокупное время приведения в готовность и время прибытия к месту разлива АСФ ОАО «Мохтикнефть» – 130 минут, позволяет осуществить локализацию разливов нефти в сроки, установленные Постановлением Правительства РФ №613 от 21.08.2000 г. - 6 часов на суше, 4 часа на воде;

- при расчете прогнозируемых разливов нефти максимально возможный разлив нефти (при аварии на напорном нефтепроводе на участке между линейными задвижками) составил при порыве из расчета 25% максимального объема прокачки в течении 6 часов - 676,26 т., при проколе из расчета 2 % максимального объема прокачки в течение 14 дней – 918,48 т.;

- при расчете площадь разлива нефти на суше (на участках напорного нефтепровода между задвижками) при свободном растекании составила при порыве 1,65 га, при проколе – 0,56 га.

В период эксплуатации линейных нефтепроводов следует организовать экологический контроль за состоянием природно-технических систем, эффективностью защитных и природоохранных мероприятий и динамикой экологической ситуации.

Предлагается технология, которая обеспечивает минимальную нагрузку на экосистему за счет применения эффективных методов экологической безопасности, в частности:

- складирования обезвреженных до природоохранных норм отходов нефти производства на компактном основании хвостохранилища;

- организации разветвленной и действенной системы экологического мониторинга окружающей природной среды.

В целом, объем воздействия на окружающую среду по данному проекту оценивается как минимально возможный при создании объектов данного типа и допустимый. Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических и организационных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности трубопровода. Реализация намечаемой деятельности (при условии жесткого выполнения запроектированных природоохранных мероприятий) не окажет критических и необратимых изменений в окружающей среде оцениваемой территории.

Список использованной литературы

- В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Сиротина, С.А. Смирнов «Экономика и статистика нефтедобывающих предприятий», издательство «Финансы и статистика», Москва, 1996г.

- О.И. Волков «Экономика предприятия», Издательство «ИНФРА-М», Москва, 1999г.

- А.И. Егоров, Е.А. Егорова, Н.Т. Савруков и др. «Экономика регионального природопользования», издательство «Политехника», Санкт-Петербург, 1998г.

- В.П. Орлов «Экономика и управление геологоразведочным производством», издательство «Алматы», Москва, 1999г.

- Устав Ханты-Мансийского автономного округа.

- Экономика природопользования: Методические указания по написанию курсовой работы для студентов экономических специальностей очной и заочной форм обучения/ Дейкова И.В. – Ханты-Мансийск, Югорский гос. ун-т, РИЦ ЮГУ, 2008.

8. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 27.07.1997 г. № 116-ФЗ;

9. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ ;

10. ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ;

11. ФЗ «О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1 ;

12. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

13. План по предупреждению и ликвидации разливов нефти на Мохтиковском месторождении.