МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ПРИДНЕПРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Кафедра Основания и фундаменты

Курсовой проект

«Расчет и проектирование фундаментов мелкого заложения и

свайных фундаментов».

Выполнил студент 808 группы

Проверил ассистент

Днепропетровск

2007

# Исходные данные

(вариант 1/25)

Длина здания                                                                                                      48 м

Ширина здания                                                                                                   27 м

Количество пролётов                                                                                               3

Ширина пролётов                                                                                                  ---

АБ                                                                                                                9 м

БВ                                                                                                                 6 м

ВГ                                                                                                                12 м

Количество этажей                                                                                                  5

Высота этажа                                                                                                     3,6 м

Шаг колонн по рядам                                                                                            ---

А                                                                                                                 6 м

Б                                                                                                                  12 м

В                                                                                                                 12 м

Г                                                                                                                  6 м

Вид колонн (материал)                                                                                    ЖБК

Сечение колонн (база)                                                                             0,4 х 0,4 м

Нагрузка на фундаменты                                                                           10 кН/м3

Ряд А

N                                                                                                           2500 кН

Mx                                                                                                       290 кН/м3

Mу                                                                                                       120 кН/м3

Ряд Б:

N                                                                                                           4500 кН

Mx                                                                                                       350 кН/м3

Mу                                                                                                         160 кН/м3

Ряд В:

N                                                                                                           5400 кН

Mx                                                                                                       420 кН/м3

Mу                                                                                                          90 кН/м3

Ряд Г:

N                                                                                                           3500 кН

Mx                                                                                                       470 кН/м3

Mу                                                                                                          45 кН/м3

Планировочная отметка                                                                              – 0,15 м

Отметка пола подвала                                                                                          ---

Район строительства                                                                   г.Днепропетровск

Здание (тип)                                                                                    неотапливаемое

Физико-механические свойства грунтов

Таблица 1

| Наименование грунта | Мощность слоя, м | с, кН/м3 | сs, кН/м3 | W, | Wl, | Wp, | ц , ˚ | c, кг/см2 |  | м | Кф, см/сек |  | Р, кг/см2 |  | S, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернозем | 0.8 - 0.9 | 1,66 | - | 0,14 | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |
| Песок мелкозернистый | 6,0 - 5.6 | 1,93 | 2,65 | 0,2 | - | - | - | - |  | 0,27 | - |  | - |  | - |
| Супесь пылеватая | 4,5-3,8 | 1,5 | 2,66 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 17 | 7,0 |  | 0,3 |  |  | 0,1 |  | 0,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 1,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 1,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 2,8 |
| Глина четвертичная | неогрн. | 1,98 | 2,74 | 0,23 | 0,4 | 0,2 | - | - |  | 0.43 | - |  | - |  | - |
| Ур.Гор.Вод. 2,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ инженерно-геологических условий площадки

Геологический разрез

По основным физическим  характеристикам и классификационным показателям грунтов площадки определяются физико-механические характеристики грунтов площадки, обеспечивающие возможность определения расчетного сопротивления и деформации оснований, а именно:

1) песчаного грунта:

- коэффициент пористости е

где  - плотность минеральных частиц

W - природная влажность  - природная плотность

- степень влажности грунта

2) супеси пылеватой

- коэффициент пористости е

3) глина четвертичная

- коэффициент пористости е

- число пластичности грунта по значениям влажностей на пределе текучести и раскатывания

Ip   = Wl - Wp = 0,4 – 0,2 = 0,2

- показатель текучести грунта

По вычисленным физико-механическим характеристикам и классификационным показателям грунта по табл.1 прил.1 СНиП 2.02.01-83 определяются прочностные и деформационные характеристики грунта С, , Е,

Все вычисленные и определенные физико-механические характеристики грунтов заносятся в сводную таблицу физико-механических характеристик грунтов площадки.

Таблица 2

|  | , кН/м3 | s, кН/м3 | C, кПа |  | E, Мпа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернозем | 16,6 | - | - | - | - |
| Песок мелкозернистый | 19,3 | 26,5 | 2 | 32 | 28 |
| Супесь пылеватая | 15 | 26,6 | 7 | 17 | 9,52 |
| Глина четвертичная | 19,8 | 27,4 | 61 | 19,5 | 22,5 |

I. Проектирование фундамента мелкого заложения на естественном основании

- Выбор глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента зависит от:

- климатического района строительства (глубины промерзания грунта);

- технологических особенностей проектируемого здания (наличия подвалов, технологических каналов, расположенных в подземной части здания, технологических отстойников, водящих боровов, подводящих трубопроводов и др.);

- конструктивных особенностей проектируемого здания или сооружения;

- фактора инженерно-геологических условий.

1.1. С учетом глубины промерзания глубина заложения фундамента назначается по расчетной схеме глубины сезонного промерзания грунта df, которая устанавливается следующим образом:

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле:

м,

где Mt - безразмерный коэф., численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе по СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" (для Днепропетровска Mt = -13,3).

d0 - величина в метрах, принимаемая равной:

- для суглинков и глин - 0,23

- для супесей, песков мелких и пылеватых  - 0,25

- для песков средней крупности, крупных и гравелистых -  0,30

- для крупнообломочных грунтов - 0,34

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется: (м)

где kh - коэф., учитывающий влияние теплового режима сооружения принимаемый 0,8.

Глубина заложения фундаментов по первому фактору (глубине промерзания):

м

1.2. С учетом технологических особенностей проектируемого здания глубина заложения фундамента должна назначаться на 0,5 м ниже отметки технологических подвалов, т.е:

где dn  - отметка пола подвала или пола технологического пространства проектируемого объекта.

Подвала в данном здании нет.

1.3. С учетом конструктивных особенностей здания глубину заложения фундамента рекомендуется назначать в зависимости от действующих нагрузок и принимать при

1000 <  < 2000 кH	d = 1,5 м

2000 <  < 3000 кН	d = 2,0 м

3000 <  < 5000 кН	d = 2,5 м

 > 5000 кН              d = 3,0 м (при N = 5400 кН)

1.4. При анализе инженерно-геологических условий учитывают следующие факторы:

- фундамент должен быть заглублён в несущий слой грунта минимум на 0,5 м;

- фундамент должен прорезать верхние слои слабого грунта;

- под подошвой фундамента нельзя оставлять тонкий слой несущего грунта.

Вывод: Исходя из анализа инженерно-геологических условий, конструктивных особенностей здания, принимаем глубину заложения фундамента

При этом несущим слоем является песок мелкозернистый с характеристиками: C = 2 кПа, E = 28 МПа, ц = 32˚, =19,3 кН/м3.

- Расчет площади подошвы с проверкой контактных напряжений

Предварительно размеры фундамента в плане определяются по краевому расчетному сопротивлению R кр. при ширине фундамента b = 1м:

(1)

где  - коэффициенты условий работы оснований () и сооружений () принимаются по табл.3 СНиП 2.02.01-83;

К – коэффициент, принимаемый равным 1, если прочностные характеристики грунта ( и С) определены непосредственными испытаниями, К = 1,1, если  и С приняты по табл.1-3 прил.1 СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений";

- коэффициенты, принимаемые по табл.4 СНиП 2.02.01-83

kz – коэффициент влияния площади фундамента. Для фундаментов шириной

b < 10м,    кz = 1

b > 10м,    кz = Z0/ b+0,2    (Z0 = 8,0 м)

b - ширина фундамента (принятая нами b = 1м)

- расчетное значение удельного веса грунтов залегающих ниже  подошвы фундамента;

- расчетное значение удельного веса грунтов залегающих выше  подошвы фундамента,

кН/м3

- удельные весы грунтов, залегающих выше подошвы фундамента (см. рис.)

CII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

d1 - глубина заложения фундаментов без подвальных зданий (помещений) от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (если нет подвала, то d1 = d):

hs - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf -  толщина пола подвала, м.

- удельный вес конструкции пола подвала.

dв  - глубина подвала -  расстояние от уровня планировки до пола.

Определяется площадь фундамента в первом приближениям по формуле:

По определенной площади фундамента вычисляются размеры фундамента в плане:

где б- соотношение сторон фундамента   ( =  l/b) или сторон сечения колонны или сооружения. По вычисленным размерам фундамента в плане устанавливается сопротивление грунта основания по формуле (1):

I. 	1) При b = 1 м, R = 514,27 кПа

2) A =  м2

3) м

4)

II. 	1) При b = 3,45 м, R = 596,6 кПа

2) A =  м2

3) м

III. 	1) При b = 3,17 м, R = 587,26 кПа

2) A =  м2

3) м

Прекращаем подбор.

Вычисленные размеры фундамента в плане округляют в большую сторону до кратных 0,1м для гражданских зданий, т.е. принимаем b = 3,2 м, а  l = 3,2 м, соответственно A =  м2  R = 587,26 кПа.

2.1 Проверяем контактные напряжения.

1.   ;

2.  Проверяются контактные напряжения по подошве фундаментов по условию:

кПа

кПа

N, Mx, My - усилия, передаваемые на фундамент от сооружения (по заданию или расчету рамы)

Wx, Wy - момент сопротивления подошвы фундамента

м3

3. Конструирование фундамента

По заданию вид колонны – железобетонная, размерами 0,4 х 0,4 м.

  - Тип фундамента назначают из условия жесткости

мм

мм

Фундамент принимаем с подколонником.

  - Размеры подколонника в плане назначаются конструктивно и принимаются равными:

bпк= bк+0,6=0,4+0,6=1 м

lпк=lк+0,6 = 0,4+0,6 =1 м

Для выбранного типа фундаментов определяется высота конструкции фундамента или его плитной части по формуле:

,

м

где

l, b – размеры подошвы фундамента в плане;

- размеры сечения колоны (по заданию).

- расчётное сопротивление бетона на растяжение, кПа;

- среднее давление подошвы фундамента, кПа.

Реальная высота (с учётом защитного слоя) вычисляется по формуле:

Принимаем оптимальную высоту, равную 900 мм  (кратную 150 мм)

При данной высоте конструктивно целесообразно установить 3 ступени по – 300 мм.

4. Расчет фундамента на продавливание

Проверяем условие жесткости конструкции фундамента по условию:

- фундамент гибкий.

Продавливание происходит по поверхности усеченной пирамиды, верхним основанием которой является нижнее сечение основание подколонника или колонны, а грани расположены под углом 45

где: Aтр – площадь поверхности грани пирамиды продавливания;

Aпр – площадь продавливания – площадь подошвы фундамента за пределами пирамиды продавливания.

кПа – расчетное сопротивление бетона на растяжение.

м2

м2

где  м

кН

кн.

- условие выполняется.

5. Армирование конструкций фундамента (расчёт на изгиб)

При определении усилий в конструкции фундамента (подошвы фундамента) в заданном сечении, за расчетную схему принимается консольная балка с жесткой заделкой в заданном сечении - оставшейся части фундамента, на которую действует нагрузка.

Подбор рабочей арматуры производим по двум сторонам:

Сечение 1-1

кПа

кНм

см2

Площадь сечения одного стержня:

см2

Из сортамента выбираем арматуру диаметром 12 мм с As1 = 1,313 см2 , тогда As = 5х1,313 = 6,565 см2 .

Сечение 2-2

кПа

кНм

см2

Площадь сечения одного стержня:см2

Из сортамента выбираем арматуру диаметром 9 мм с As1 = 0,636 см2 , тогда As = 5х0,636 = 3,18 см2

Сечение 3-3

кПа

кНм

см2

Площадь сечения одного стержня:см2

Из сортамента выбираем арматуру Вр-1 диаметром 4 мм с As1 = 0,126 см2 , тогда As = 5х0,126 = 0,63 см2

Принимаем сетку С1 из арматуру А-400 диаметром 12 мм. По стороне l и b ее количество составит  шт.

6. Расчет осадки методом послойного суммирования

- Среднее давление подошвы фундамента Рср = 587,3 кПа

- Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента.

кПа

- Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента.

кПа

4. Разбиваем основание фундамента на элементарные слои  м

- Вычисляем и строим эпюру естественного давления

- Вычисляем и строим эпюру , где

 – коэффициент затухания напряжений. Зависит от соотношения сторон фундамента и относительной глубины, выбирается значение из таблицы СниПа.

- Находим нижнюю границу сжимаемой толщи:

- Считаем суммарную осадку по всем слоям:

Расчёты по данному алгоритму приведены ниже в таблице 3

Таблица 3

| № эл. | Z, м | о |  |  | б |  | у zg0, кПа |  | 0.2 у zg0, кПа | у zpi, кПа |  | у zpiср, кПа | Е, кПа | S, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  | 1.000 |  | 55,60 |  | 11,12 | 531,70 |  |  |  |  |
| 1 | 0,64 | 0,6 |  |  | 0.972 |  | 67,95 |  | 13,59 | 515,75 |  | 523,72 |  | 0,009 |
| 2 | 1,28 | 1,2 |  |  | 0.848 |  | 80,30 |  | 16,06 | 450,88 |  | 483,32 |  | 0,00884 |
| 3 | 1,92 | 1,8 |  |  | 0.682 |  | 92,654 |  | 18,53 | 362,62 |  | 406,75 |  | 0,0074 |
| 4 | 2,56 | 2,4 |  |  | 0.532 |  | 105,00 |  | 21,00 | 282,86 |  | 322,74 |  | 0,0059 |
| 5 | 3,2 | 3,0 |  |  | 0.414 |  | 117,36 |  | 23,47 | 220,12 |  | 251,49 |  | 0,00459 |
| 6 | 3,84 | 3,6 |  |  | 0.325 |  | 128,33 |  | 25,66 | 172,80 |  | 196,46 |  | 0,00359 |
| 7 | 4,48 | 4,2 |  |  | 0.260 |  | 137,93 |  | 27,59 | 138,24 |  | 155,52 |  | 0,00836 |
| 8 | 5,12 | 4,8 |  |  | 0.210 |  | 147,53 |  | 29,51 | 111,66 |  | 124,95 |  | 0,00672 |
| 9 | 5,76 | 5,4 |  |  | 0.173 |  | 157,13 |  | 31,43 | 91,98 |  | 101,82 |  | 0,00547 |
| 10 | 6,4 | 6,0 |  | 0.145 |  |  | 166,73 |  | 33,35 |  | 77,09 | 84,54 |  | 0,0045 |
| 11 | 7,04 | 6,6 |  | 0.123 |  |  | 176,33 |  | 35,27 |  | 65,39 | 71,24 |  | 0,0038 |
| 12 | 7,68 | 7,2 |  |  | 0.105 |  | 189,00 |  | 37,8 |  | 55,82 | 60,60 |  | 0,00138 |
| 13 | 8,32 | 7,8 |  |  | 0.091 |  | 201,67 |  | 40,33 |  | 48,38 | 52,10 |  | 0,0012 |
| 14 | 8,96 | 8,0 |  |  | 0,077 | 214,04 |  | 42,80 |  |  | 40,94 | 44,66 |  | 0,0010 |
| У= 0,0717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверяем выполнение условия S < Su . В нашем случае 7,14 см < 8 см, где Su =8см – предельное значение осадки. Условие выполнилось.

Эпюра распределения напряжений zp , zg

II. Фундаменты мелкого заложения на искусственном основании в виде грунтовой подушки

- Выбор глубины заложения фундамента

1.1. Глубина заложения фундамента зависит от:

- климатического района строительства (глубины промерзания грунта);

- технологических особенностей проектируемого здания (наличия подвалов, технологических каналов, расположенных в подземной части здания, технологических отстойников, водящих боровов, подводящих трубопроводов и др.);

- конструктивных особенностей проектируемого здания или сооружения;

- фактора инженерно-геологических условий.

Учитывая то, что данная расчётно-графическая работа – учебная, принимаем глубину заложения фундамента из предыдущем расчёте, т.е.

Под подошвой фундамента находится песок мелкозернистый, поэтому в учебных целях принимаем подушку из суглинка (гs = 26,3 кН/м3 , г = 20 кН/м3, W = 15 %) со следующими физико-механическими свойствами:

- определяем коэф. пористости

Принимаем гd = 16,52 кН/м3 ;

- определяем показатель текучести

Вывод: Исходя из анализа инженерно-геологических условий, конструктивных особенностей здания, принимаем глубину заложения фундамента d = 3,0 м. Грунтовую подушку выполняем из суглинка с характеристиками: C = 34 кПа, E = 24,5 МПа, ц = 24,5˚.

2. Расчет площади подошвы с проверкой контактных напряжений

2.1. Предварительно размеры фундамента в плане определяются по краевому расчетному сопротивлению R кр. при ширине фундамента b = 1м:

(1)

где  - коэффициенты условий работы оснований () и сооружений () принимаются по табл.3 СНиП 2.02.01-83;

К – коэффициент, принимаемый равным 1, если прочностные характеристики грунта ( и С) определены непосредственными испытаниями, К = 1,1, если  и С приняты по табл.1-3 прил.1 СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений";

- коэффициенты, принимаемые по табл.4 СНиП 2.02.01-83

kz – коэффициент влияния площади фундамента. Для фундаментов шириной

b < 10м,    кz = 1

b > 10м,    кz = Z0/ b+0,2    (Z0 = 8,0 м)

b - ширина фундамента (принятая нами b = 1м)

- расчетное значение удельного веса грунтов залегающих ниже подошвы фундамента;

- расчетное значение удельного веса грунтов залегающих выше  подошвы фундамента,

кН/м3

- удельные весы грунтов, залегающих выше подошвы фундамента (см. рис.)

CII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных (помещений) зданий от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (если нет подвала, то d1 = d):

hs - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf - толщина пола подвала, м.

- удельный вес конструкции пола подвала.

dв  - глубина подвала -  расстояние от уровня планировки до пола.

Определяется площадь фундамента в первом приближениям по формуле:

По определенной площади фундамента вычисляются размеры фундамента в плане:

где б- соотношение сторон фундамента   ( =  l/b = 1) или сторон сечения колонны или сооружения

По вычисленным размерам фундамента в плане устанавливается сопротивление грунта основания по формуле (1):

I. 	 1) При b = 1 м, R = 324,37 кПа

2) A =  м2

3) м

4)

II. 	1) При b = 4,5 м, R = 390,24 кПа

2) A =  м2

3) м

III. 	1) При b = 4,0 м, R = 380,83 кПа

2) A =  м2

3) м

Проверка целесообразности дальнейшего подбора:

Прекращаем подбор.

Вычисленные размеры фундамента в плане округляют в большую сторону до кратных 0,1м для, т.е. принимаем b = 4,1 м, а  l = 4,1 м, соответственно  м2 ; R = 380,83 кПа.

2.2. Проверяем контактные напряжения.

1.   ;

2. Проверяются контактные напряжения по подошве фундаментов по условию:

кПа

кПа

N, Mx, My - усилия, передаваемые на фундамент от сооружения (по заданию или расчету рамы)

Wx, Wy - момент сопротивления подошвы фундамента

м3

3. Конструирование фундамента

3.1. Размеры подколонника в плане назначаются конструктивно и принимаются равными:

bпк= bк + 0,6 = 1,0 м

lпк= lк + 0,6 = 1,0 м

Для выбранного типа фундаментов определяется высота конструкции фундамента или его плитной части по формуле:

,

м

где

l, b – размеры подошвы фундамента в плане;

- размеры сечения колоны (по заданию).

- расчётное сопротивление бетона на растяжение, кПа;

- среднее давление подошвы фундамента, кПа.

Реальная высота (с учётом защитного слоя) вычисляется по формуле:

Принимаем оптимальную высоту, равную 900 мм  (кратную 150 мм)

При данной высоте конструктивно целесообразно установить 3 ступени по–300 мм.

- Расчет на продавливание

Проверяем условие жесткости конструкции фундамента по условию:

- фундамент гибкий.

Продавливание происходит по поверхности усеченной пирамиды, верхним основанием которой является нижнее сечение основание подколонника или колонны, а грани расположены под углом 45

где: Aтр – площадь поверхности грани пирамиды продавливания;

Aпр – площадь продавливания – площадь подошвы фундамента за пределами пирамиды продавливания.

кПа – расчетное сопротивление бетона на растяжение.

м2

м2

где  м

кН

кн.

- условие выполняется.

5. Армирование конструкций фундамента

При определении усилий в конструкции фундамента (подошвы фундамента) в заданном сечении, за расчетную схему принимается консольная балка с жесткой заделкой в заданном сечении - оставшейся части фундамента, на которую действует нагрузка.

Подбор рабочей арматуры производим по двум сторонам:

Сечение 1-1

кПа

кНм

см2

Площадь сечения одного стержня:

см2

Из сортамента выбираем арматуру диаметром 12 мм с As1 = 1,313 см2 , тогда As = 5х1,313 =6,565 см2

Сечение 2-2

кПа

кНм

см2

Площадь сечения одного стержня:см2

Из сортамента выбираем арматуру диаметром 12 мм с As1 = 1,313 см2 , тогда As = 5х1,313 = 6,565 см2

Сечение 3-3

кПа

кНм

см2

Площадь сечения одного стержня:см2

Из сортамента выбираем арматуру диаметром 3 мм с As1 = 0,07 см2 , тогда As = 5х0,07 = 0,35 см2

Принимаем сетку С2 из арматуру А-400 диаметром 12 мм. По стороне l и b ее количество составит  шт.

6. Выбор размеров подушки

  - Определение высоты подушки.

Исходя из условия, что , принимаем в расчёт м. Т.к. размеры подушки должны быть кратны 10 см, то принимаем hпод = 2,5 м.

  - Определение размеров подушки в плане.

Используем формулы:

;

, где

б – угол естественного откоса. Для суглинка (окружающего грунта) он равен 40.

В – угол распределения напряжений. Для песка (материал подушки) он равен 30˚.

м. Для кратности принимаем

= 9,1 м;

м. Для кратности принимаем  = 15,1 м,

м.

м.

Итак, окончательно приняли следующие размеры грунтовой подушки:

- на уровне низа   м;

- на уровне верха   м.

7. Расчет осадки методом послойного суммирования

7.1. Среднее давление подошвы фундамента Рср = 381,23 кПа

7.2. Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента.

кПа

  - Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента.

кПа

7.4. Разбиваем основание фундамента на элементарные слои  м

7.5. Вычисляем и строим эпюру естественного давления

7.6. Вычисляем и строим эпюру , где

 – коэффициент затухания напряжений. Зависит от соотношения сторон фундамента и относительной глубины, выбирается значение из таблицы СниПа.

  - Находим нижнюю границу сжимаемой толщи:

  - Считаем суммарную осадку по всем слоям:

Расчёты по данному алгоритму приведены ниже в таблице 4.

Таблица 4

| № эл. | Z, м | о |  |  | б | у zg0, кПа | 0.2 у zg0, кПа | у zpi, кПа |  | у zpiср, кПа | Е, кПа | S, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  | 1,000 | 55,60 | 11,12 | 325,63 |  |  |  |  |
| 1 | 0,82 | 0,4 |  |  | 0,972 | 72,00 | 14,40 | 316,51 |  | 321,07 |  | 0,0086 |
| 2 | 1,64 | 0,8 |  |  | 0,848 | 88,40 | 17,68 | 276,13 |  | 296,32 |  | 0,00793 |
| 3 | 2,46 | 1,2 |  |  | 0,682 | 104,80 | 20,96 | 222,08 |  | 249,11 |  | 0,00667 |
| 4 | 3,28 | 1,6 |  |  | 0,532 | 120,63 | 24,12 | 173,24 |  | 197,66 |  | 0,00463 |
| 5 | 4,1 | 2,0 |  |  | 0,414 | 136,45 | 27,29 | 134,81 |  | 154,03 |  | 0,0036 |
| 6 | 4,92 | 2,4 |  |  | 0,325 | 152,28 | 30,45 | 105,83 |  | 120,32 |  | 0,0028 |
| 7 | 5,74 | 2,8 |  |  | 0,260 | 168,10 | 33,62 | 84,66 |  | 95,25 |  | 0,00223 |
| 8 | 6,56 | 3,2 |  |  | 0,210 | 183,93 | 36,79 | 68,38 |  | 76,52 |  | 0,0018 |
| 9 | 7,38 | 3,6 |  |  | 0,173 | 196,23 | 39,25 | 56,33 |  | 62,36 |  | 0,0043 |
| 10 | 8,2 | 4,0 |  | 0,145 |  | 208,53 | 41,71 |  | 47,22 | 51,78 |  | 0,0036 |
| 11 | 9,02 | 4,4 |  | 0,123 |  | 220,83 | 44,16 |  | 40,05 | 43,64 |  | 0,003 |
| У= 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверяем выполнение условия S < Su . В нашем случае 4,90 см < 8 см,  где Su =8см – предельное значение осадки. Условие выполнилось.

Эпюра распределения напряжений zp , zg

III Расчёт свайных фундаментов

  - Выбор глубины заложения ростверка

1.1. Определение глубины заложения ростверка зависит от нескольких факторов:

    - Глубины промерзания грунта. Из предыдущих расчётов мы уже определили эту величину

м;

    - Наличие конструктивных особенностей. В нашем случае подвальных помещений нет, поэтому

;

    - Глубина заложения ростверка. Исходя из условия, что

мм,

где

dр - глубина заложения ростверка, м;

hст - глубина стакана в фундаменте. Для наших фундаментов под ЖБК-колонны hст  = 0.

Учитывая все перечисленные условия, принимаем глубину заложения ростверка dр = 1,5 м, исходя из кратности ростверка по высоте 15 см.

Принимаем шарнирное соединение ростверка и сваи. Голова сваи заходит в тело ростверка на 5 – 10 см. принимаем для расчёта 10 см.

Тогда отметка головы сваи будет равна –1,4 м.

  - Выбор несущего слоя

Считаем, что несущим слоем будет глина четвертичная, поэтому, заглубляем сваю в слой глины на 3,6 м (для применения стандартной длины сваи). При этом длина сваи равна hсв = 13 м.

Под нижним концом сваи находится сжимаемый грунт (Е < 50 МПа). Дальнейший расчёт ведём как для висячей сваи. Принимаем железобетонную забивную сваю квадратного сечения. Для выбранной нами длины можно принять сечение 40 х 40 см.

  - Определение несущей способности сваи

,

где  n – количество слоёв с одинаковыми силами трения по длине сваи;

гс – коэффициент условий работы ( гс = 1);

гсr  и  гсf  - коэффициенты условий работы под подошвой сваи и по боковой поверхности, зависят от условий изготовления или погружения сваи. (гсr  =1 и  гсf  = 1);

А – площадь сечения сваи;

R – расчётное сопротивление под подошвой сваи, зависит от длины сваи и грунта. (R = 6900 кПа);

U – периметр сечения сваи;

l – расстояние от середины слоя до поверхности земли;

f  - расчётное сопротивление по боковой поверхности сваи, зависит от l (принимается из СниПа).

Таблица 5

| hi , м |  | li , м | fi , кПа | hi * fi , кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 |  | 2,25 | 31,25 | 46,88 |
| 1,5 |  | 3,75 | 37,25 | 55,88 |
| 1,5 |  | 5,25 | 40,5 | 60,75 |
| 1,5 |  | 6,75 | 31,75 | 47,63 |
| 1,5 |  | 8,25 | 33,25 | 49,88 |
| 1,5 | 9,75 |  | 33,875 | 50,81 |
| 1,5 | 11,25 |  | 66,75 | 100,13 |
| 1 | 12,5 |  | 68,5 | 68,5 |
| 480,50 |  |  |  |  |

кН

  - Определение расчетной нагрузки на сваю

Определяем по формуле:

кН.

гк  – коэффициент  запаса. Для расчёта он равен 1,4, если для полевых испытаний, то равен 1,25.

Определим  необходимое количество свай в фундаменте по формуле:

шт.,

где N – заданная нагрузка на фундамент.

  - Конструирование ростверка

Определяем фактическую нагрузку на сваю:

где y – расстояние от главной оси до оси самой нагруженной сваи

yi – расстояние до оси каждой сваи

кН

P > Nф;     843,50 > 768 – условие выполняется.

Расчёт на продавливание. Расчет не производим, так как конструкция ростверка жёсткая.

7. Расчет деформаций свайных фундаментов

м;

м;

м2 ;

м;

м3 ;

кН;

Выполняем проверку давления под нижним концом сваи:

,

где

;   кz = 1.

кПа.

кПа.

413,99 кПа. < 2375,52 кПа. – условие  выполняется.

8. Расчет осадки линейно деформированного пространства

  - Среднее давление подошвы фундамента Рср = 479,7 кПа

  - Вычисляем и строим эпюру естественного давления

  - Рассчитываем дополнительную вертикальную нагрузку

  - Высота рассчитываемых слоёв hi = 0,2 ' b = 0,2 ' 4,09 = 0,82 м

  - Вычисляем и строим эпюру , где

б – коэффициент затухания напряжений. Зависит от соотношения сторон фундамента и относительной глубины, выбирается значение из таблицы СниПа.

  - Находим нижнюю границу сжимаемой толщи:

В нашем случае   60.305 кПа > 49,977 кПа, условие выполняется.

  - Считаем суммарную осадку по всем слоям:

  - Проверяем выполнение условия S < Su . В нашем случае 3,37 см < 12 см,  где Su = 12 см – предельное значение осадки

Расчёты по данному алгоритму приведены ниже в таблице 6.

Таблица 6

| № эл. | Z, м | о |  | б | у zg0, кПа | 0.2 у zg0, кПа | у zpi, кПа | у zpiср, кПа | Е, кПа | S, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | 1,000 | 259,58 | 51,92 | 154,41 |  | 22,5х103 |  |
| 1 | 0,80 | 0,4 |  | 0,972 | 275,42 | 55,08 | 150,08 | 152,25 | 22,5х103 | 0,00433 |
| 2 | 1,60 | 0,8 |  | 0,848 | 291,26 | 58,25 | 130,94 | 140,51 | 22,5х103 | 0,00399 |
| 3 | 2,40 | 1,2 |  | 0,682 | 307,10 | 61,42 | 105,31 | 118,13 | 22,5х103 | 0,00336 |
| 4 | 3,20 | 1,6 |  | 0,532 | 322,94 | 64,59 | 82,15 | 93,73 | 22,5х103 | 0,00266 |
| 5 | 4,00 | 2,0 |  | 0,414 | 338,78 | 67,75 | 63,93 | 73,04 | 22,5х103 | 0,0020 |
| 6 | 4,80 | 2,4 |  | 0,325 | 354,62 | 70,92 | 50,18 | 57,05 | 22,5х103 | 0,00162 |
| 0,0153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эпюра распределения напряжений zp , zg

|  | Фундамент на естественном основании | Фундамент на искусственном основании | Свайный фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем земли м3 | 2747,52 | 14808,81 | 3432,36 |
| Объем бетона м3 | 165,63 | 295,66 | 662,48 |
| Объем обратной засыпки | 2581,89 | 113,63 | 2770,88 |
| Количество арматуры, кг | 792,12 | 1502,256 | 284,6 |
| Доп. работы | устройство гидроизоляции и дренажа | уплотнение грунтовой подушки | забивка и доставка свай |
| Осадка, мм | 66 | 49 | 15 |

IV. Технико-экономическое сравнение вариантов

Таблица 7

Считаю, что самый рациональный фундамент будет  фундамент мелкого заложения на естественном основании т.к. объем земляных работ и объем бетона меньше чем у других вариантов. Для дальнейшего расчета принимаем фундаменты мелкого заложения на естественном основании.

V. Расчет фундамента мелкого заложения на естественном основании по ряду Г

1. Выбор глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента зависит от:

- климатического района строительства (глубины промерзания грунта);

- технологических особенностей проектируемого здания (наличия подвалов, технологических каналов, расположенных в подземной части здания, технологических отстойников, водящих боровов, подводящих трубопроводов и др.);

- конструктивных особенностей проектируемого здания или сооружения;

- фактора инженерно-геологических условий.

1.1. С учетом глубины промерзания глубина заложения фундамента назначается по расчетной схеме глубины сезонного промерзания грунта df, которая устанавливается следующим образом:

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле:

м,

где   Mt - безразмерный коэф., численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе по СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" (для Днепропетровска Mt = -13,3).

d0 - величина в метрах, принимаемая равной:

- для суглинков и глин - 0,23

- для супесей, песков мелких и пылеватых  - 0,25

- для песков средней крупности, крупных и гравелистых -  0,30

- для крупнообломочных грунтов - 0,34

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется: (м)

где kh - коэф., учитывающий влияние теплового режима сооружения принимаемый 0,8.

Глубина заложения фундаментов по первому фактору (глубине промерзания):

м

1.2. С учетом технологических особенностей проектируемого здания глубина заложения фундамента должна назначаться на 0,5 м ниже отметки технологических подвалов, т.е:

где dn - отметка пола подвала или пола технологического пространства проектируемого объекта.

Подвал в данном здании нет.

1.3. С учетом конструктивных особенностей здания глубину заложения фундамента рекомендуется назначать в зависимости от действующих нагрузок и принимать при

1000 <  < 2000 кH	d = 1,5 м

2000 <  < 3000 кН	d = 2,0 м

3000 <  < 5000 кН	d = 2,5 м

 > 5000 кН              d = 3,0 м

1.4. При анализе инженерно-геологических условий учитывают следующие факторы:

- фундамент должен быть заглублён в несущий слой грунта минимум на 0,5 м;

- фундамент должен прорезать верхние слои слабого грунта;

- под подошвой фундамента нельзя оставлять тонкий слой несущего грунта.

Вывод: Исходя из анализа инженерно-геологических условий, конструктивных особенностей здания, принимаем глубину заложения фундамента

м

При этом несущим слоем является песок мелкозернистый с характеристиками: C = 2 кПа, E = 28 МПа, ц = 32˚, =19,3 кН/м3.

- Расчет площади подошвы с проверкой контактных напряжений

Предварительно размеры фундамента в плане определяются по краевому расчетному сопротивлению R кр. при ширине фундамента b = 1м:

(1)

где  - коэффициенты условий работы оснований () и сооружений () принимаются по табл.3 СНиП 2.02.01-83;

К – коэффициент, принимаемый равным 1, если прочностные характеристики грунта ( и С) определены непосредственными испытаниями, К = 1,1, если  и С приняты по табл.1-3 прил.1 СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений";

- коэффициенты, принимаемые по табл.4 СНиП 2.02.01-83

kz – коэффициент влияния площади фундамента. Для фундаментов шириной

b < 10м,    кz = 1

b > 10м,    кz = Z0/ b+0,2    (Z0 = 8,0 м)

b - ширина фундамента (принятая нами b = 1м)

- расчетное значение удельного веса грунтов залегающих ниже  подошвы фундамента;

- расчетное значение удельного веса грунтов залегающих выше  подошвы фундамента,

кН/м3

- удельные весы грунтов, залегающих выше подошвы фундамента (см. рис.)

CII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента;

d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных (помещений) зданий от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (если нет подвала, то d1 = d):

hs - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf -  толщина пола подвала, м.

- удельный вес конструкции пола подвала.

dв  - глубина подвала -  расстояние от уровня планировки до пола.

Определяется площадь фундамента в первом приближениям по формуле:

По определенной площади фундамента вычисляются размеры фундамента в плане:

где б- соотношение сторон фундамента (б =  l/b) или сторон сечения колонны или сооружения. По вычисленным размерам фундамента в плане устанавливается сопротивление грунта основания по формуле (1):

I. 	1) При b = 1 м, R = 273,14 кПа

2) A =  м2

3) м

4)

II. 	1) При b = 4,05 м, R = 352,14 кПа

2) A =  м2

3) м

III. 	1) При b = 3,46 м, R = 336,85 кПа

2) A =  м2

3) м

Прекращаем подбор.

Вычисленные размеры фундамента в плане округляют в большую сторону до кратных 0,1м для гражданских зданий, т.е. принимаем b = 3,6 м, а  l = 3,6 м, соответственно A =  м2  R = 336,85 кПа.

3. Проверяем контактные напряжения

3.1.  ;

3.2. Проверяются контактные напряжения по подошве фундаментов по условию:

кПа

кПа

N, Mx, My - усилия, передаваемые на фундамент от сооружения (по заданию или расчету рамы)

Wx, Wy - момент сопротивления подошвы фундамента

м3

4. Конструирование фундамента

По заданию вид колонны – железобетонная, размерами 0,4 х 0,4 м.

4.1. Тип фундамента назначают из условия жесткости

мм

мм

Фундамент принимаем с подколонником.

4.2. Размеры подколонника в плане назначаются конструктивно и принимаются равными:

bпк= bк+0,6=0,4+0,6=1 м

lпк=lк+0,6 = 0,4+0,6 =1 м

Для выбранного типа фундаментов определяется высота конструкции фундамента или его плитной части по формуле:

,

м

где

l, b – размеры подошвы фундамента в плане;

- размеры сечения колоны (по заданию).

- расчётное сопротивление бетона на растяжение, кПа;

- среднее давление подошвы фундамента, кПа.

Реальная высота (с учётом защитного слоя) вычисляется по формуле:

Принимаем оптимальную высоту, равную 900 мм  (кратную 150 мм)

При данной высоте конструктивно целесообразно установить 3 ступени по – 300 мм.

5. Расчет фундамента на продавливание

Проверяем условие жесткости конструкции фундамента по условию:

- фундамент гибкий.

Продавливание происходит по поверхности усеченной пирамиды, верхним основанием которой является нижнее сечение основание подколонника или колонны, а грани расположены под углом 45

где: Aтр – площадь поверхности грани пирамиды продавливания;

Aпр – площадь продавливания – площадь подошвы фундамента за пределами пирамиды продавливания.

кПа – расчетное сопротивление бетона на растяжение.

м2

м2

где  м

кН

кн.

- условие выполняется.

6. Армирование конструкции фундамента (расчёт на изгиб)

При определении усилий в конструкции фундамента (подошвы фундамента) в заданном сечении, за расчетную схему принимается консольная балка с жесткой заделкой в заданном сечении - оставшейся части фундамента, на которую действует нагрузка.

Подбор рабочей арматуры производим по двум сторонам:

Сечение 1-1

кПа

кНм

см2

Площадь сечения одного стержня:

см2

Из сортамента выбираем арматуру диаметром 12 мм с As1 = 1,313 см2 , тогда As = 5х1,313 = 6,565 см2 .

Сечение 2-2

кПа

кНм

см2

Площадь сечения одного стержня:см2

Из сортамента выбираем арматуру диаметром 8 мм с As1 = 0,503 см2 , тогда As = 5х0,503 = 4,024 см2

Сечение 3-3

кПа

кНм

см2

Площадь сечения одного стержня:см2

Из сортамента выбираем арматуру диаметром 6 мм с As1 = 0,283 см2 , тогда As = 5х0,283 = 1,415 см2

Принимаем сетку из арматуру А-400 диаметром 12 мм. По стороне l и b ее количество составит  шт.

7. Расчет осадки методом послойного суммирования

  - Среднее давление подошвы фундамента Рср = 336,85 кПа

  - Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента.

кПа

  - Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента.

кПа

7.4. Разбиваем основание фундамента на элементарные слои  м

Вычисляем и строим эпюру естественного давления

7.5. Вычисляем и строим эпюру , где

 – коэффициент затухания напряжений. Зависит от соотношения сторон фундамента и относительной глубины, выбирается значение из таблицы СниПа.

7.6. Находим нижнюю границу сжимаемой толщи:

7.7. Считаем суммарную осадку по всем слоям:

Расчёты по данному алгоритму приведены ниже в таблице 8

Таблица 8

| № эл. | Z, м | о | б | у zg0, кПа | 0.2 у zg0, кПа | у zpi, кПа | у zpiср, кПа | Е, кПа | S, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36,31 | 7,26 | 300,54 |  |  |  |
| 1 | 0,72 | 0,6 | 0.972 | 50,20 | 10,04 | 291,52 | 296,03 |  | 0,0061 |
| 2 | 1,44 | 1,2 | 0.848 | 64,10 | 12,82 | 254,86 | 273,19 |  | 0,0056 |
| 3 | 2,16 | 1,8 | 0.682 | 77,99 | 15,60 | 204,97 | 229,92 |  | 0,00473 |
| 4 | 2,88 | 2,4 | 0.532 | 91,89 | 18,37 | 159,89 | 182,43 |  | 0,00375 |
| 5 | 3,6 | 3,0 | 0.414 | 105,79 | 21,16 | 124,42 | 142,16 |  | 0,00292 |
| 6 | 4,32 | 3,6 | 0.325 | 119,68 | 23,94 | 97,67 | 111,05 |  | 0,00228 |
| 7 | 5,04 | 4,2 | 0.260 | 133,58 | 26,72 | 78,14 | 87,91 |  | 0,0018 |
| 8 | 5,76 | 4,8 | 0.210 | 147,48 | 29,50 | 63,11 | 70,63 |  | 0,00145 |
| 9 | 6,84 | 5,4 | 0.173 | 161,37 | 32,27 | 51,99 | 57,55 |  | 0,00118 |
| 10 | 7,2 | 6,0 | 0.145 | 172,17 | 34,43 | 43,58 | 47,79 |  | 0,00289 |
| 11 | 7,92 | 6,6 | 0.123 | 182,97 | 36,60 | 36,96 | 40,27 |  | 0,00244 |
| 12 | 8,64 | 7,2 | 0.105 | 193,77 | 38,75 | 31,55 | 34,26 |  | 0,0020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | У= 0,0371 |  |

Проверяем выполнение условия S < Su . В нашем случае 3,70 см < 8 см,  где Su =8см – предельное значение осадки. Условие выполнилось.

Эпюра распределения напряжений zp , zg