Производственный шум

Шум — сочетание различных по частоте и силе звуков

Звук — колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются органами слуха человека, в направлении их распространения.

Слышимый шум	— 20 - 20000 Гц,

ультразвуковой диапазон	— свыше 20 кГц,

инфразвук	— меньше 20 Гц,

устойчивый слышимый звук	— 1000 Гц - 3000 Гц

Вредное воздействие шума:

сердечно-сосудистая система;

неравная система;

органы слуха (барабанная перепонка)

Физические характеристики шума

интенсивность звука	J, [Вт/м2];

звуковое давление	Р, [Па];

частота	f, [Гц]

Интенсивность — кол-во энергии, переносимое звуковой волной за 1 с через площадь в 1м2, перпендикулярно распространению звуковой волны.

Звуковое давление — дополнительное давление воздуха, которое возникает при прохождении через него звуковой волны.

Учитывая протяженный частотный диапазон (20-20000 Гц) при оценки источника шума, используется логарифмический показатель, который называется уровнем интенсивности.

[дБ]

J	- интенсивность в точке измерения [Вт/м2]

J0	- величина, которая равна порогу слышимости 10-12 [Вт/м2]

При расчетах и нормировании используется показатель — уровень звукового давления.

[дБ]

Р	- звуковое давление в точке измерения [Па];

Р0	- пороговое значение 210-5 [Па]

При оценке источника шума и нормировании используется логарифмический уровень звука.

[дБА]

РА	- звуковое давление в точке измерения по шкале А прибора шумомера, т.е. на шкале 1000 Гц.

Спектр шума — зависимость уровня звукового давления от частоты.

Спектры бывают: - дискретные; - сплошные; - тональный.

В производственном помещении обычно бывают несколько источников шума.

Для оценки источника шума одинаковых по своему уровню:

L = Li + 10 lgn

Li	- уровень звукового давления одного из источников [дБ];

n	- кол-во источников шума

Если кол-во источников меняется от 1-100, а Li = 80 дБ

n = 1	L = 80 дБ

n = 10	L = 90 дБ

n = 100	L = 100 дБ

Для оценки источников шума различных по своему уровню:

L = Lmax + L

Lmax	- максимальный уровень звукового давления одного из 2-х источников;

L	- поправка, зависящая от разности между max и min уровнем давления

| Lmax - Lmin | 1 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 2,5 | 0,4 | 0 |

Звуковое восприятие человеком

|  | Т.к. органы слуха человека обладают неодинаковой чувствительностью к звуковым колебаниям различной частоты, весь диапазон частот на практике разбит на октавные полосы. |
| --- | --- |

Октава — полоса частот с границами f1 - f2, где f2/f1 = 2.

Среднегеометрическая частота — fСТ =

Весь спектр разбит на 8 октавных полос:

45-90;	90-180;	180-360	...	5600-11200.

Среднегеометрические частоты октавных

полос: 	63	125	250	...	8000

Звуковой комфорт	— 20 дБ;

шум проезжей части улицы	— 60 дБ;

интенсивное движение	— 80 дБ;

работа пылесоса	— 75-80 дБ;

шум в метро	— 90-100 дБ;

концерт	— 120 дБ;

взлет самолета	— 145-150 дБ;

взрыв атомной бомбы	— 200 дБ

Нормирование шума

Нормативным документом является ГОСТ 12.1.003-90 ССБТ.

1 метод. Нормирование по уровню звукового давления.

2 метод. Нормирование по уровню звука.

По 1 методу дополнительный уровень звукового давления на раб. местах (смена 8 ч) устанавливается для октавных полос со средними геом. частотами, т.е. нормируется с учетом спектра.

По 2 методу дополнительный уровень звука на раб. местах устанавливается по общему уровню звука, определенного по шкале А шумометра, т.е. на частоте 1000 Гц.

Нормы шума для помещений лабораторий

| Уровень зв. давления [дБ] окт. со среднегеом. част. [Гц] |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 44 | не более75 |

Доп. уровень звука в жилой застройке с 700-2300 не более 40 дБА, с 2300-700 — 30 дБА.

Мероприятия по борьбе с шумом

I группа	- Строительно-планировочная

II группа	- Конструктивная

III группа	- Снижение шума в источнике его возникновения

IV группа	- Организационные мероприятия

I группа. Строительно-планировочная

Использование определенных строительных материалов связано с этом проектирования. В ИВЦ — акустическая обработка помещения (облицовка пористыми акустическими панелями). Для защиты окружающей среды от шума используются лесные насаждения. Снижается уровень звука от 5-40 дБА.

II группа. Конструктивная

Установка звукоизолирующих преград (экранов). Реализация метода звукоизоляции (отражение энергии звуковой волны). Используются материалы с гладкой поверхностью (стекло, пластик, металл).

Акустическая обработка помещения (звукопоглощение).

Можно снизить уровень звука до 45 дБА.

Использование объемных звукопоглотителей (звукоизолятор + звукопоглотитель). Устанавливается над значительными источниками звука.

Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА.

III группа. Снижение шума в источнике его возникновения

Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. Используются композитные материалы 2-х слойные. Снижение: 20-60 дБА.

IV группа. Организационные мероприятия

Определение режима труда и отдыха персонала.

Планирование раб. времени.

Планирование работы значительных источников шума в разных источниках.

Снижение: 5-10 дБА.

Если уровень шума не снижается в пределах нормы, используются индивидуальные средства защиты (наушники, шлемофоны).

Приборы контроля: - шумомеры; - виброаккустический комплекс — RFT, ВШВ.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.cooldoclad.narod.ru/