Алматинский колледж строительства и менеджмента

Кафедра Архитектуры и дизайна

Пояснительная записка к курсовому проекту:

“Проект кинотеатра”

Выполнил: ст.гр. Арх06-3

Несипбаев А.

Проверил: Рахиева Б.Х.

Алматы 2009

Содержание

# Введение

# Перечень документов

# 1. Генеральный план

2. Объёмно-планировочное решение

3. Архитектурно-конструктивное решение

3.1 Несущие конструкции

3.2 Ограждающие конструкции

3.3 Оборудующие конструкции

4. Архитектурно-художественное решение

4.1 Наружная отделка

Литература

Приложения

Расчет видимости в зрительном зале

Расчет времени реверберации

Введение

В настоящее время для архитектуры характерны радикальные изменения в области градостроительства, вызванные современными требованиями научно- технического прогресса. Все большее внимание уделяется культурно-бытовому обслуживанию, повышению архитектурно-художественных качеств застройки и развитию индивидуальных особенностей.

Многие построцки прежних лет не отвечают всем современным требованиям. Поэтому характерной особенностью градостроительных работ являются реконструктивные мероприятия, связанные с требованиями быстро растущих новых технологий

В последнее несколько лет совершенствуются существующие виды крупных общественных зданий. Архитекторы также проводят большую работу и по проектированию новых типов сооружений. Наряду с традиционными начали строиться универсальные зрелищные здания большой вместимости.

В данном проекте разработан кинотеатр с общим числом на 648 мест.

Перечень документов

| № | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | АР-1 | Боковой фасад Перспектива План 1-го этажа(с экспликацией) Разрез 1-1 Разрез 2-2 Разрез 3-3 |
| 2 | АР-2 | Главный фасад План 2-го этажа(с экспликацией) План 3-го этажа(с экспликацией) План плит перекрытий Генеральный план |
| 3 | ПЗ |  |

1. Генеральный план

Данный кинотеатр размещается в жилом микрорайоне города. Место расположение кинотеатра удобно для подхода и эвакуации посетителей, изолировано и, в то же время, хорошо связано с общественным транспортом.

Вокруг здания имеются посадки деревьев, непосредственно к отмостке, кинотеатра, прилегает газон. Дорожки перед входом в кинотеатр заасфальтированы, имеются скамейки. Всё это способствует отдыху посетителей кинотеатра. Рядом с кинотеатром имеются удобные стоянки для машин. Проезды и пешеходные дорожки, связанные с городской сетью улиц и дорог.

Рядом с проектируемым кинотеатром расположены жилые дома.

Технико-экономические показатели:

- площадь участка 1.1га

- площадь застройки 0.2924га

- площадь озеленения 0.09га

- плотность застройки 0.48

- плотность озеленения 0.36

2. Объемно-планировочное решение

Проектируемый кинотеатр имеет три этажа: высота первого этажа 4,2м при этом высота помещений располагаемых на первом этаже составит 3,9м, высота второго этажа 4,5м, а высота помещений располагаемых на этом этаже составит 4,1м.

На первом этаже располагаются :

Площадь фойе предполагается использовать в качестве зон отдыха и ожидания для посетителей перед киносеансом. Фойе сообщается с буфетом, санузлами, лифтом и лестничными маршами.

Для связи первого и второго этажей используются лестницы и лифт.

На втором этаже располагаются:

3. Архитектурно-конструктивное решение

3.1 Несущие конструкции

а) фундаменты

Глубина заложения фундаментов должна быть не менее глубины промерзания грунта, т.е. в курсовом проекте не менее 1.5м.

В здании кинотеатра принимается фундамент сплошной. Фундамент заливается из цемента марки М500.

Так как здание кинотеатра без подвала, то для защиты помещений 1-го этажа от капиллярного проникновения влаги устраивается горизонтальная гидроизоляция, состоящая из 2-х слоев толя. Этот слой толщиной 20мм располагается на 150мм ниже уровня пола 1-го этажа и на 150мм выше отметки отмостки. Во внутренних стенах горизонтальная гидроизоляция укладывается на 100мм ниже пола 1-го этажа. Вертикальная гидроизоляция выполнена горячим битумом за 2 раза.

3.2 Ограждающие конструкции

а) стены

В кинотеатре наружные и внутренние несущие стены монолитные. Толщина наружных стен составляет 400 мм.. Внутри наружных стен устраивается утепляющий слой из жестких влагостойких плит, типа ROCKWUL.

Толщина внутренних стен составляет 400мм. Пилоны, предназначенные для операния на них ферм, выкладываются из керамического кирпича с поперечным их армированием прямоугольными арматурными сетками с диаметром стержней не более 4мм и расстоянием между стержнями не более 120мм и не менее 30мм изготавливаемых из стали классов А-I или Вр-I.

б) перегородки

В здании кинотеатра применяются следующие перегородки:

-прокатные гипсобетонные перегородки толщиной 250мм. Перегородки устанавливают из спаренных панелей с воздушным промежутком в 6см между ними. Используются в кинопроекционном комплексе. Крепление гипсобетонных перегородочных панелей к наружным и внутренним стенам, панелей перекрытий, а также соединение гипсобетонных перегородок между собой осуществляется скобами и накладками различной конструкции.

в) полы

В проекте применяются следующие типы полов:

Тип 1.

Тип 2.

Тип 3.

г) подвесные потолки

В здании кинотеатра подвесные потолки использованы в зрительном зале, чтобы скрыть плиты покрытия, устроить осветительную аппаратуру, расположить вентиляцию. Конструкция подвесного потолка состоит из несущих элементов в виде подвесок и несущих блоков. Подвеска выполняется из стали 10 мм, закрепляется в швы между панелями с шагом 3.0 м. К нижней части подвески привариваются несущие блоки, состоящие из уголков 4040 мм. К несущим блокам крепятся направляющие блоки из двутаврового алюминиевого профиля с шагом в зависимости от используемых плит подвесного потолка.

д) покрытия и перекрытия

Перекрытия кинотеатра выполняются из ж/б многопустотных плит толщиной 220мм, диаметр круглых пустот 159мм. Перекрытие зрительного зала осуществляется теми же плитами, опирающиеся по металлическим фермам и на несущие стены. К нижнему поясу ферм крепится конструкция подвесного потолка.

е) кровля

3.3 Оборудующие конструкции

а) окна

В проекте используются деревянные окна, размер которых зависит от назначения помещения. Применяются окна с нестандартными формами. В здании применяется двухкамерный стеклопакет.

б) двери

Входные двери в проектируемый кинотеатр выполняются двупольными из алюминиевого профиля со стеклопакетом.

Двери в зрительный зал, двери аварийного выхода выполняются двухпольными филёнчатыми из дерева с размером 20002200мм. Все двери административных и служебных помещений выполняются однодольными филёнчатыми из дерева с размерами проёма 9102100мм.

в) лестницы

В данном проекте используются лестницы с высотой подступенка равной 150мм и шириной проступи – 300мм.

Лестницы выполняются сборными из мелкоштучных элементов – отдельных ж/б элементов, площадок, балок и косоуров.

г) противопожарная защита

Кинотеатр снабжен автоматической системой пожаротушения.

д) инженерное оборудование

Здание кинотеатра оборудуется системами отопления, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, внутренней канализацией и водостоками. Система отопления принята двухтрубной, с нижней врезкой. Водоснабжение, централизованное с врезкой в городскую артерию питьевой воды. Система водоотведения принята раздельной, с централизованной очисткой хозяйственно-бытовых вод. Горячее водоснабжение следует предусматривать для туалетов и для буфета, устанавливая там местный электронагреватель. Здание кинотеатра оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением. Вентиляционные системы снабжены средствами автоматизации дистанционного управления и контроля.

4. Архитектурно-художественное решение

4.1 Наружная отделка

Наружные стены здания кинотеатра оштукатуриваются, а затем покрываются акриловой краской. Краска используется преимущественно пастельных тонов. Остекление наружной части спец.текло толщиной 1,5 см, с синеватым окрасом.

Литература

1. СНиП РК 3.02-02-2001 Общественные здания и сооружения.

2. СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

3. СНиП РК 3.01-01-2002 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

4. СНиП РК 3.02-20-2004 Культурно-зрелищные учреждения.

5. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Л.: Стойиздат,1981.

6. СНиП РК 3.02-29-2004 Изоляционные и отделочные покрытия.

7. Архитектура гражданских и промышленных зданий, т.4. Общественные здания.

8. Ковригин С.Д. Архитектурно-строительная акустика. М.: Высш. школа, 1980.

Приложения

Расчёт видимости зрительного зала

Параметры 2-го зрительного зала

Ш – ширина рабочего поля экрана

(22м)

В – высота рабочего поля экрана

(7,1м)

Т –глубина заэкранного пространства

с - превышение луча зрения

- высота сидящего человека –1.2м ;

- ширина ряда – 1.0м ;

- ширина прохода – 0.55м.

Расчет времени реверберации

| № | Поверхности и материалы | S,м2 | 125 |  | 500 |  | 2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S |  | S |  | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Постоянное звукопоглощение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Экран | 75.1 | 0.3 | 22.53 | 0.4 | 30.04 | 0.4 | 30.04 |
| 2. | Пол сцены - ковер на войлочн. подкладке | 67.58 | 0.11 | 7.434 | 0.37 | 25.005 | 0.27 | 18.427 |
| 3. | Подвесной потолок | 410.26 | 0.04 | 16.410 | 0.06 | 24.616 | 0.04 | 16.410 |
| 4. | Пол – ковер на войлочн. подкладке | 160.13 | 0.11 | 1.761 | 0.37 | 59.248 | 0.27 | 43.235 |
| 5. | Деревян. панель =5-10мм с воздушн. промежутком | 53.31 | 0.25 | 13.328 | 0.06 | 3.199 | 0.04 | 2.132 |
| 6. | Занавес(бархат) | 38.46 | 0.1 | 3.846 | 0.5 | 19.23 | 0.72 | 27.691 |
| 7. | Сухая штукатурка на расстоянии 5см от поверхности | 314.95 | 0.3 | 94.485 | 0.15 | 47.243 | 0.05 | 15.748 |
| 8. | Цилиндрич. сегменты из 3-х мм фанеры | 138.66 | 0.3 | 41.598 | 0.35 | 48.531 | 0.28 | 38.825 |
|  | Итого | 1258.45 |  | 201.392 |  | 257.110 |  | 192.328 |
| Переменное звукопоглощение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Зрители | 285 | 0.25 | 71.25 | 0.4 | 114 | 0.45 | 128.25 |
| 10 | Кресла | 95 | 0.15 | 14.25 | 0.2 | 19 | 0.3 | 28.5 |
|  | Итого | 380 |  | 85.5 |  | 133 |  | 156.75 |
|  | Аобщ. |  |  | 286.892 |  | 390.110 |  | 349.078 |
|  | Средний коэф-т звукопоглощения |  |  | 0.228 |  | 0.310 |  | 0.277 |
|  |  |  |  | 0.259 |  | 0.371 |  | 0.325 |
|  |  |  |  | 1.766 |  | 1.232 |  | - |
|  | Дополнит. звукопоглощение |  |  |  |  |  |  | 1.305 |