- Описание анализируемого опасного производственного объекта

  - Характеристика процесса

Процесс пиролиза (высокотемпературного распада) этановой фракции осуществляется в четырехпоточных трубчатых радиантно-конвекционных печах и предназначен для получения пирогаза, который дальше поступает на газоразделение и из которого в конечном счете выделяется этилен – основное сырье для тяжелого органического синтеза.

Данный процесс является взрыво- и пожароопасным. Взрыво- и пожароопасность связана с применением легко воспламеняющихся и взрывоопасных газов и жидкостей, образующих с воздухом взрывоопасные смеси. Кроме того при содержании газов и паров жидкостей в воздухе выше предельно-допустимых норм они оказывают вредное воздействие на организм человека и могут вызвать отравление. Также в цехе имеются различные по назначению и конструкции аппараты, работающие под большим давлением и высокой температурой

В связи с этим все оборудование, участвующее в технологическом процессе, представляет опасность и оценивается по показателям риска.

Оценка степени риска рассматриваемого объекта включает прогноз частоты аварийных ситуаций на узле пиролиза и оценку возможных потерь газа.

По полученным показателям риска планируются мероприятия по улучшению технологического состояния, обслуживания, диагностики и ремонта проектируемых сооружений анализируемого объекта.

  - Классификация объектов по взрывоопасности и санитарной характеристике

Согласно НПБ 107-97 по пожарной опасности установка относится к категории Ан, поскольку в ней перерабатываются горючие газы с температурой вспышки менее 28 оС.

Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ-98 – ВI-г (пространства у наружных технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ).

  - Основные физико-химические, токсические, взрывоопасные свойства веществ, обращающихся в технологическом процессе

Таблица 1.1 – Компонентный состав сырья – этановой фракции

| Компонент | Формула | Концентрация массовая, % |
| --- | --- | --- |
| Метан | СН4 | 1,978 |
| Этан | С2Н6 | 95,0 |
| Пропан | С3Н8 | 3,0 |
| Сероводород | Н2S | 0,02 |
| Диоксид углерода | СО2 | 0,002 |

Таблица 1.2 – Компонентный состав пирогаза

| Компонент | Формула | Концентрация массовая, % |
| --- | --- | --- |
| Газ: |  | 71,45 |
| Водород | Н2 | 2,71 |
| Метан | СН4 | 3,63 |
| Этилен | С2Н4 | 38,02 |
| Этан | С2Н6 | 24,63 |
| Ацетилен | С2Н2 | 0,032 |
| Пропилен | С3Н6 | 1,5 |
| Пропан | С3Н8 | 0,23 |
| Бутадиен | С4Н6 | 0,23 |
| Бутилен | С4Н8 | 0,082 |
| Бутан | С4Н10 | 0,14 |
| Пентен | С5Н10 | 0,13 |
| Бензол | С6Н6 | 0,04 |
| Оксид углерода | СО | 0,06 |
| Диоксид углерода | СО2 | 0,014 |
| Сероводород | Н2S | 0,002 |
| Водяной пар | Н2О | 28,55 |
| Итого |  | 100,00 |

1.4 Технологическая схема работы узла пиролиза этановой фракции

Процесс пиролиза этановой фракции осуществляется в четырехпоточных печах, укомплектованных акустическими горелками типа АГГ с вертикальными радиантными змеевиками.

Этановая фракция с температурой окружающей среды и давлением 10-20 кгс/см2 поступает по трубопроводу диаметром 200 мм в подогреватель Т-1а, где подогревается до температуры не более 80ºC водяным паром 7,0 кгс/см2 конденсат пара после которого поступает в деаэраторную колонну К-3.

Этановая фракция, выходящая из аппарата Т-1а дросселируется через регулирующий клапан поз.1017 до (6,5-8,5) кгс/см2 поступает в аппараты К-1, где происходит отделение механических примесей и жидких продуктов от этана.

Далее этан и этан-сырье поступает четырьмя потоками в змеевики предварительного нагрева конвекционной части, состоящие из 3-х труб каждый, где нагревается до температуры  209C. Для уменьшения коксообразования и снижения парциального давления углеводородных паров в змеевик конвекционной части, после секций предварительного нагрева этановой фракции, подается пар разбавления в количестве (30-40)% от подаваемого этана с температурой  195C и давлением 7,0 кгс/см2.

Таблица 1.3 - Основные физико-химические, токсические, взрывоопасные свойства веществ, обращающихся в технологическом процессе

| № п/п | Наименование вещества | Агрегатное состояние | Пределы воспламенения в смеси с воздухом, % об. |  | Температура, ОС |  | ПДК мг/м3 | Класс опасности | Характер воздействия на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний | Верхний | вспышки | самовоспл. |  |  |  |
| 1 | Метан | газ | 5,28 | 14,1 | -187,69 | 537 | 300 | 4 | Наркотическое и токсическое вещество. Действует на слизистые оболочки |
| 2 | Этан | газ | 3,3 | 12,5 | - | 515 | 300 | 4 |  |
| 3 | Пропан | газ | 2,3 | 9,4 | -96 | 466 | 300 | 4 |  |
| 4 | Водород | газ | 4,12 | 75 | -40 | 510 |  | 4 |  |
| 5 | Этилен | газ | 2,8 | 36,35 | - | 427 | 100 | 4 |  |
| 6 | Пропилен | газ | 2,3 | 11,1 | - | 410 | 100 | 4 |  |
| 7 | Бутан | газ | 1,8 | 9,1 | -69 | 405 | 300 | 4 |  |
| 8 | Бутилен | газ | 1,6 | 10,6 | - | 384 | 100 | 4 |  |
| 9 | Ацетилен | газ | 2,3 | 82 | - | 335 |  | 4 |  |

Газообразная смесь пара и этана с температурой  203C нагревается в (5-10)-м рядах четырехпоточного горизонтального змеевика конвекционной секции и с температурой  639C поступает в вертикальный четырехпоточный змеевик секции радиации, где происходит пиролиз этановой фракции при температуре (800-835)C.

Пирогаз с давлением на выходе из печи 1-1,2 кгс/см2 и с температурой до 835C объединяется на печи П-1 из всех потоков в один и поступает в трубное пространство закалочно-испарительного аппарата (ЗИА) первой ступени, а потом в ЗИА второй ступени, расположенных вертикально и конструктивно связанных по межтрубному пространству с сепаратором-паросборником Е-4. В ЗИА в трубном пространстве происходит охлаждение пирогаза до температуры (295-430)ºC с помощью питательной воды подаваемой в межтрубное пространство.

Питательная вода для охлаждения пирогаза в ЗИА подается насосом Н-1 в змеевик предварительного нагрева конвекционной части печей пиролиза, где нагревается от 105ºC до 182ºC.

Далее питательная вода из печи П-1 подается через паросборник Е-4 в межтрубное пространство ЗИА.

На печах пиролиза П-1 образовавшийся насыщенный пар 30 кгс/см2 из Е-4 подается в пароперегреватель конвекционной части печей, где нагревается до 240ºC, далее нагретый пар 30 кгс/см2 (3,0 МПа) подается двумя потоками в коллектор пара 30 кгс/см2 (3,0 МПа) цеха.

С целью удаления солей и других отложений схемой предусмотрены периодическая продувка с закалочно-испарительных аппаратов Т-2 и непрерывная продувка с паросборников Е-4.

В качестве топливного газа для печей используется метано-водородная фракция, поступающая из цехов газоразделения. При необходимости топливная сеть общества подпитывается этаном или природным газом, поступающим из ГРС-2 через ГРП.

- Исходные данные для анализа риска

пиролиз этановая фракция риск

При анализе риска аварий на анализируемом объекте использовались:

- Краткое описание технологической схемы работы узла пиролиза этановой фракции, см. раздел 1.4;

- Перечень основного технологического оборудования и количество опасного вещества, содержащегося в нем, см. таблицу 1.4.

Основные причины разрушения технологического оборудования

| Причины разрушения | Относительное количество(%) |
| --- | --- |
| Механические разрушения в результате гидроиспытаний, дефектов сварного шва, Концентраций напряжений в зоне упорного уголка, при осадках основания фундамента и др. | 46,2 |
| Хрупкие разрушения при низких температурах | 15,4 |
| Воздействие взрывной волны | 15,4 |
| Коррозия | 10,8 |
| Воздействие высоких температур при пожаре | 7,7 |
| Землетрясение | 3,0 |
| Диверсионный акт | 1,5 |

Основные причины аварий на напорных нефтепроводах

| Причины разрушения | Относительное количество(%) |
| --- | --- |
| Механические разрушения при постороннем воздействии | 16 |
| Разгерметизация в режиме промышленной эксплуатации | 20 |
| Несанкционированная врезка | 28 |
| Коррозионное разрушение металла | 14 |
| Разрушение вследствие некачественного проведения ремонтных работ, нарушения техники безопасности, ошибочных действий персонала | 22 |

Перечень основного технологического оборудования и условия содержания в нем опасного вещества

| Условное обозначение оборудования | Наименование технологического оборудования | Кол-во единиц оборудования | Техническая характеристика | Коэффициент заполнения аппарата, Ψ | Количество опасного вещества в оборудовании, т | Агрегатное состояние опасного вещества, образующегося в оборудовании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел пиролиза |  |  |  |  |  |  |
| П – 1 | Печь пиролиза | 6 шт | Четырехпоточная с акустическими горелками типа АГГ-3 по 24 шт. на каждой печи. Производительность по сырью – 8 т/час Давление сырья: на входе – 3,1 кгс/см2 (0,31 МПа); на выходе – 1,2 кгс/см2 (0,12 МПа); Температура сырья: на входе в печь - 45C; Температура пирогаза на выходе из печи - 825C; Длина – 14370 мм; Ширина – 4143 мм; Высота – 16000 мм; Поверхность теплообмена: А) радиантной камеры – 123,52 м2 Б) конвекционной камеры – 142,86 м2; | 1,0 | 8 | Газ Р = 0,31 МПа; t = 800 оС |
| Узел закалки пирогаза |  |  |  |  |  |  |
| Т-2 | Закалочно- испарительный аппарат | 12 шт | Теплообменник кожухотрубный, наклонный Трубное пространство: Среда – пирогаз Давление рабочее – 1,5 кгс/см2 (0,15 МПа) Давление расч. – 2,5 кгс/см2 (0,25 МПа) Рабочая температура на входе 650C на выходе - 420C Объем – 0,35 м3 Трубки – 38 х 3,5 мм Длина трубок – 3500 мм Количество – 127 шт. Межтрубное пространство: Среда – питательная вода Давление рабочее – 34 кгс/см2 (3,4 МПа) Давление расч. – 39 кгс/см2 (3,9 МПа) На выходе рабочая температура воды - 240C Объем – 2,6 м3 Диаметр аппарата – 800 мм Поверхность теплообмена – 51 м2 Длина – 5920 мм | 1,0 | 0,35 | Газ Р = 0,2 МПа; t = 500 оС |
| Узел водной промывки пирогаза |  |  |  |  |  |  |
| К -5 | Пенный аппарат | 1 шт | Вертикальный цилиндрический аппарат. В нижней части смонтирована насадка из уголков. В верхней части установлены ситчатые тарелки. Количество тарелок – 6. Давление: расчетное – 3 кгс/см2 (0,3 МПа) рабочее – (0,8-1,0) кгс/см2 (0,08-0,1) МПа Температура рабочая: на входе в аппарат - 115ºC на выходе из аппарата - 75ºC Объем – 185 м3. Диаметр нижней части - 4536 мм, верхней части - 2800 мм. Высота - 23925 мм. | 1,0 | 1,85 | Газ; Р = 0,1 МПа; t = 100 оС |
| К-6 | Циклонный промыватель | 1 шт | Вертикальный цилиндрический аппарат со смесительной трубой. Давление: расчетное - 3 кгс/см2 (0,3 МПа) рабочее - (0,8-1,0) кгс/см2 (0,08-0,1) МПа Температура рабочая на входе в аппарат - 75ºC на выходе из аппарата - 70ºC. Объем – 64 м3. Диаметр – 2200 мм, высота – 16829 мм | 1,0 | 0,64 | Газ Р = 0,1 МПа; t = 75 оС |

КАТЕГОРИРОВАНИЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности к категориям от высшей (Ан) к низшей (Дн), таким образом наружная установка гидроочистки керосиновой фракции относится к категории Ан.

Категория наружной установки

| Категория наружной установки | Категории отнесения наружной установки к той или иной категории по пожарной опасности |
| --- | --- |
| Ан | Горючи газы ЛВЖ с tвсп < 28 оС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные смеси при воспламенение которых развивается расчётное избыточное давление помещений превышающее 5 кПа. Установка относится к категории Ан, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы; легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28оС; вещества и/или материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и /или друг с другом; при условии, что величина индивидуального риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает 10-6 в год на расстоянии 30 м от наружной установки |

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК

### Выбор и обоснование расчетного варианта

В качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газопаровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов и паров.

Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газовоздушные или паровоздушные смеси, определили, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;

Расчетное время отключения трубопроводов - 300 с при ручном отключении.

б) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;

в) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

2.1 Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве

Масса газа m, кг, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

m = (Va +Vт)·pг,

где Va - объем газа, вышедшего из аппарата, м3; Vт - объем газа вышедшего из трубопровода, м3; pг - плотность газа, кгм-3.

где М — молярная масса, 21,8 кг/кмоль;

v0 — мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль;

tр — расчетная температура, 800 С.

При этом

для печи Va= Р1·V = 0,31∙45,8 = 14,2

для ЗИА Va= 0,2·2,6 = 0,52

для пенного аппарата Va = 0,1·185 = 18,5

для циклонного промывателя Va = 0,1·64 = 6,4

где Р1 - давление в аппарате, МПа; V -объем аппарата, м3;

Vт=V1т+V2т, м3

где V1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;

V2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;

V1т = q Т=3,4∙10-3∙300=1,02

где q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д., 3,4∙10-3 м3с-1; Т - 300 с при ручном отключении;

V2т=π∙Р2∙r2∙L, м3

для печи V2т = 3,14·0,5·0,142·50 = 1,54

для ЗИА V2т = 3,14·0,3·0,142·50 = 0,92

для пенного аппарата V2т = 3,14·0,2·0,142·50 = 0,62

для циклонного промывателя V2т = 3,14·0,2·0,142·50 = 0,62

где Р2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа; r - внутренний радиус трубопроводов, м; L - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

для печи Vт= 1,02+1,54 = 2,56 м3

для ЗИА Vт= 1,02+0,92 = 1,94 м3

для пенного аппарата Vт= 1,02+0,62 = 1,64 м3

для циклонного промывателя Vт= 1,02+0,62 = 1,64 м3

для печи m = (14,2+2,56)∙0,247 = 4,14 кг

для ЗИА т = (0,52+1,94)·0,247 = 0,61 кг

для пенного аппарата т = (18,5+1,64)·0,247 = 4,97 кг

для циклонного промывателя т = (6,4+1,64)·0,247 = 1,99 кг

2.2 Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве

Величину избыточного давления Р, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле

Р=Р0 (0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r 2+5mпр/r 3),

где Р0 - атмосферное давление, (101) кПа ; r- расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, на расстоянии 500 м; mпр - приведенная масса газа или пара, кг, вычисляется по формуле

mпр=(Qсг/Q0)mZ, кг

для печи тпр = (43692/4,52·103)·4,14·0,1 = 4,0

для ЗИА тпр = (43692/4,52·103)·0,61·0,1 = 0,59

для пенного аппарата тпр = (43692/4,52·103)·4,97·0,1 = 4,8

для циклонного промывателя тпр = (43692/4,52·103)·1,99·0,1 = 1,92

где Qсг - удельная теплота сгорания газа или пара, Джкг-1; Z- коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1; Q0 - константа, равная 4,52106 Джкг-1; m - масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

для печи Р=101(0,84,00,33/500+3 4,00,66/5002+54,0/5003) = 0,26 кПа

для ЗИА Р = 101 (0,8 0,590,33/500+3 0,590,66/5002+50,59/5003) = 0,14 кПа

для пенного аппарата Р = 101 (0,8 4,80,33/500+3 4,80,66/5002+54,8/5003) = 0,27 кПа

для циклонного промывателя Р = 101 (0,8 1,920,33/500+31,920,66/5002+51,92/5003) = 0,20 кПа

Величину импульса волны давления i, вычисляют по формуле

i =123mпр0,66/r, Па·с

для печи i = 1234,00,66/500 = 0,61 Пас

для ЗИА i = 1230,590,66/500 = 0,17 Пас

для пенного аппарата i = 1234,80,66/500 = 0,69 Пас

для циклонного промывателя i = 1231,920,66/500 = 0,38 Пас

2.3 Метод расчета интенсивности теплового излучения

Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара:

- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ или горение твердых горючих материалов;

- “огненный шар” - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

Так как, в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии, рассчитаем “огненный шар”.

Интенсивность теплового излучения q, кВтм-2, для пожара пролива жидкости или при горении твердых материалов вычисляют по формуле

q = Еf ·Fq,

Допускается принимать Еf равным 40 кВтм-2.

Значение Fq вычисляют по формуле

где Н - высота центра “огненного шара”, м; Ds - эффективный диаметр “огненного шара”, м; r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром “огненного шара”, 500 м.

Эффективный диаметр “огненного шара” Ds определяют по формуле

Ds=5,33m0,327, м

где m - масса горючего вещества, кг

для печи Ds =5,33∙4,00,327 = 8,39 м

для ЗИА Ds =5,33∙0,590,327 = 4,49 м

для пенного аппарата Ds =5,33∙4,80,327 = 8,90 м

для циклонного промывателя Ds =5,33∙1,920,327 = 6,60 м

Допускается принимать величину Н равной Ds/2, м.

для печи Fq=1.81*10-6

для ЗИА Fq=1.81*10-7

для пенного аппарата Fq=1.41*10-6

для циклонного промывателя Fq=5.75*10-7

Время существования “огненного шара” ts , с, определяют по формуле

ts=0,92m0,303=0,92∙4,00,303=1,4

Коэффициент пропускания атмосферы  рассчитывают по формуле

для печи =0.707

для ЗИА =0.706

для пенного аппарата =0.707

для циклонного промывателя =0.706

Интенсивность теплового излучения q, кВтм-2

для печи q = 40∙1.81*10-60,707 = 5.12*10-5 кВтм-2

для ЗИА q = 40∙1.81*10-70,706 = 5.11*10-6 кВтм-2

для пенного аппарата q = 40∙1.41*10-70,707 = 3.99*10-6 кВтм-2

для циклонного промывателя q=40∙5.75*10-70.706=1.62*10-5 кВтм-2

2.4 Оценка индивидуального риска

Настоящий метод предназначен для расчета величины индивидуального риска (далее по тексту - риска) на наружных установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей, и тепловое излучение при сгорании веществ и материалов.

Величину индивидуального риска  при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей рассчитывают по формуле

,

В формуле допускается учитывать только одну наиболее неблагоприятную аварию, величина  для которой принимается равной годовой частоте возникновения пожара на наружной установке по нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, 1/год, а значение  - условная вероятность поражения человека, находящегося на заданном расстоянии от наружной установки, избыточным давлением при реализации.

1 Условную вероятность  поражения человека избыточным давлением при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей на расстоянии  от эпицентра определяют следующим образом:

Исходя из значений  и , вычисляют величину "пробит"-функции  по формуле

для печиV=3,595*1040

для ЗИА V=6,517*1042

для пенного аппаратаV=2,619*1040

для циклонного промывателяV=3,257*1041

где  - избыточное давление, Па;  - импульс волны давления, Па·с.

для реактора = 5 – 0,26*ln(3,595*1040) = -19,28

для сепаратора = 5 – 0,26*ln(6,517*1042) = -20,632

для печи = 5 – 0,26*ln(2,619*1040) = -19,197

для колонны = 5 – 0,26*ln(3,257*1041) = -19,853

С помощью таблицы 3 определяют условную вероятность поражения человека. Например, при значении =3,45 значение = 6%=0,06, а при =8,09 значение =99,9% =0,999.

Таблица 3 - Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от величины

| Условная вероятность поражения, % | Величина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 55 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
| 0 | - | 22,67 | 22,95 | 33,12 | 33,25 | 33,36 | 33,45 | 33,52 | 33,59 | 33,66 |
| 10 | 33,72 | 33,77 | 33,82 | 33,90 | 33,92 | 33,96 | 44,01 | 44,05 | 44,08 | 44,12 |
| 20 | 44,16 | 44,19 | 44,23 | 44,26 | 44,29 | 44,33 | 44,36 | 44,39 | 44,42 | 44,45 |
| 30 | 44,48 | 44,50 | 44,53 | 44,56 | 44,59 | 44,61 | 44,64 | 44,67 | 44,69 | 44,72 |
| 40 | 44,75 | 44,77 | 44,80 | 44,82 | 44,85 | 44,87 | 44,90 | 44,92 | 44,95 | 44,97 |
| 50 | 55,00 | 55,03 | 55,05 | 55,08 | 55,10 | 55,13 | 55,15 | 55,18 | 55,20 | 55,23 |
| 60 | 55,25 | 55,28 | 55,31 | 55,33 | 55,36 | 55,39 | 55,41 | 55,44 | 55,47 | 55,50 |
| 70 | 55,52 | 55,55 | 55,58 | 55,61 | 55,64 | 55,67 | 55,71 | 55,74 | 55,77 | 55,81 |
| 80 | 55,84 | 55,88 | 55,92 | 55,95 | 55,99 | 66,04 | 66,08 | 66,13 | 66,18 | 66,23 |
| 90 | 66,28 | 66,34 | 66,41 | 66,48 | 66,55 | 66,64 | 66,75 | 66,88 | 77,05 | 77,33 |
| - | 00,00 | 00,10 | 00,20 | 00,30 | 00,40 | 00,50 | 00,60 | 00,70 | 00,80 | 00,90 |
| 99 | 77,33 | 77,37 | 77,41 | 77,46 | 77,51 | 77,58 | 77,65 | 77,75 | 77,88 | 88,09 |

Индивидуальный риск  = 0