Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Ивановский государственный химико-технологический университет

Кафедра Промышленной экологии

Расчетная работа по экологии.

"Оценка степени воздействия выброса загрязняющего вещества на атмосферу для одиночного источника"

Выполнил:

студент 3 курса

группы 29

Ивлев Павел Андреевич

Иваново 2011

Задание: оценить степень воздействия загрязняющего вещества на окружающую среду. При необходимости выбрать метод очистки и очистное оборудование. Рассчитать платежи за загрязнение окружающей среды.

Данные к расчету: условие: в результате проведения технического процесса из оборудования выделяется ЗВ, которое с помощью вентиляционной установки производительностью V удаляется через трубу, высотой H и диаметром D.

Загрязняющее вещество (ЗВ): этилацетат (пары);

Высота трубы: H = 52 м;

Диаметр трубы: D = 1,0 м;

Температура, удаляемых паров ЗВ: Tг = 65°C;

Производительность вентиляционной установки: М = 11000 м3ч;

Сред. концентрация загрязняющего вещества в удаляемом воздухе: Ccр =4,78 гм3;

Макс. концентрация загрязняющего вещества в удаляемом воздухе: Cmax =5,11 гм3;

Выброс в атмосферу происходит непрерывно (N = 24ч). Предприятие работает 365 дней в году.

Месторасположение предприятия: Чукотка*

ПДК м. р. = 0,1 мгм3;

Расчетная часть:

I. Определение максимального выброса загрязняющего атмосферу вещества (Мф):

Расчет проводится по формуле, г/с:

Мф=Сmax⋅V1,

где V1 - обьемная скорость выхода паров ЗВ из источника загрязнения атмосферы, м3c:

V1=k⋅V3600=0,85⋅110003600=2,597 м3с;

k - КПД вентиляционной установки (0,8 - 0,9);

Таким образом:

Мф=5,11⋅2,597=13,3 гс;

II. Расчет ПДВ для одиночного источника с круглым устьем:

Для выбора расчетной формулы норматива ПДВ необходимо определить величину ΔT:

ΔT=T−Tос,

где Tос - температура атмосферного воздуха в районе расположения источника (Tос = 24,3°C), в связи с отсутствием данных о температуре воздуха в районе расположения источника принимаем месторасположение предприятия - Ивановская область.

ΔT=65−24,3=40,7 С;

Т.к. ΔT>0, то для выбора конкретной формулы рассчитываем величину вспомогательного параметра f:

f=1000⋅ω02⋅DH2⋅ΔT=1000⋅3,312⋅1522⋅40,7=0,0996,

где ω0 - средняя скорость выхода из устья источника паров ЗВ, м/с;

ω0=4⋅V1π⋅D2=4⋅2,597π⋅12=3,31 мс,

f <100, то расчет ПДВ проводим по формуле для горячего источника.

Для горячего источника (ΔT>0 и f <100) значение ПДВ рассчитывается по формуле, г/с:

ПДВ=(ПДКм.р.−Сф)⋅H2⋅3V1⋅ΔTA⋅F⋅n⋅η⋅m,

где Сф = 0,3 ПДК м. р. = 0,3 * 0,1 = 0,03 мгм3; A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, A=140; F - коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, F=1; η - коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, η = 1; n и m - коэффициенты, учитывающие условия выхода паров ЗВ из устья источника загрязнения атмосферы. Для расчета коэффициента n определяем значение вспомогательного параметра Vм для нагретого выброса:

VМ=0,65⋅3V1⋅ΔTH=0,65⋅32,597⋅40,752=0,82;

Таким образом,

n=0,532⋅VМ2−2,13⋅VМ+3,13=0,532⋅0,822−2,13⋅0,82+3,13=1,74;

m=10,67+0,1f+0,34⋅3f=10,67+0,10,0996+0,34⋅30,0996=1,16;

Расчет ПДВ:

ПДВ=(0,1−0,03)⋅522⋅32,597⋅40,7140⋅1⋅1,74⋅1⋅1,16=3,16 гс;

III. Определение степени экологической опасности выброса в атмосферу ЗВ:

Мф > ПДВ, (13,3 > 3,16) - выброс является экологическим опасным. Поэтому нужно предусмотреть систему очистки от ЗВ.

Необходимую степень очистки находим по формуле, %:

x=(Мф−ПДВ)⋅100Мф=(13,3−3,16)⋅10013,3=76,2 %;

Выбираем абсорбционный метод очистки - поглощение парообразных примесей, содержащихся в загрязненном воздухе, жидким поглотителем (абсорбентом). Степень очистки данного метода: x’ = 70 - 85 %;

Продажный этилацетат обычно содержит воду, спирт и уксусную кислоту. Для удаления этих примесей его промывают равным объёмом 5% -ного карбоната натрия, сушат хлоридом кальция и перегоняют. При более высоких требованиях к содержанию воды несколько раз (порциями) добавляют фосфорный ангидрид, фильтруют и перегоняют, защищая от влаги.

Масса выброса ЗВ после первой ступени очистки:

Мф'=(100−x')⋅Мф100=(100−77,5)⋅13,3100=2,99 гс;

Т.к. Мф’ ПДВ, то выброс можно считать экологически безопасным, при данной степени очистки.

IV. Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха:

Расчет платежей до установления очистных сооружений:

ПДО=i=1rПДВri⋅PДНВi+Bri⋅PЛИМi⋅KЭ⋅KИНФ,

где r = 1;

ПДВri - масса годового выброса ЗВ в пределах допустимого нормативного выброса:

ПДВri=ПДВ⋅3600⋅N⋅τ⋅10−6=3,16⋅3600⋅ 24⋅365⋅10−6=99,65 т/год;

PДНВi= 21 руб. /т, - норматив платы за выброс одной тонны ЗВ в пределах установленных нормативов выбросов;

B - масса годового выброса ЗВ сверх допустимого нормативного значения в пределах лимитов: Bri=(Cср⋅V1−ПДВ)⋅3600⋅N⋅τ⋅10−6= =(4,78⋅2,597−3,16)⋅3600⋅24⋅365⋅10−6=291,8 т/год;

PЛИМi= 105 руб. /т, - норматив платы за выброс одной тонны ЗВ сверх допустимого нормативного значения в пределах установленных лимитов;

KЭ= 1,9, - коэффициент экологической значимости Центрального региона;

загрязняющее вещество очистка атмосфера

KИНФ=1,93 - коэффициент инфляции на 2011 год (источник - http://www.ecoschet.ru/news/137-plata.html);

Таким образом

ПДО=ПДВ⋅PДНВ+B⋅PЛИМ⋅KЭ⋅KИНФ=3,16⋅21+291,8⋅105⋅1,9⋅1,93=112419,6руб. /год;

Расчет платежей после установления очистных сооружений:

ППО=i=1rMфr'⋅PДНВi⋅KЭ⋅KИНФ,

где Mфr' - масса годового фактического выброса ЗВ после n-ой ступени очистки: Mфr'=Mф,⋅3600⋅N⋅τ⋅10−6=2,99⋅3600⋅24⋅365⋅10−6=94,3 т/год;

Таким образом

ППО=Mфr'⋅PДНВi⋅KЭ⋅KИНФ=94,3⋅21⋅1,9⋅1,93=7261,8 руб. /год;

Расчет предотвращенных платежей за счет установки очистных сооружений:

ΔП=ПДО−ППО=112419,6−7261,8=105157,8 руб. /год;

# Заключение

В ходе выполнения данной расчетной работы, были определены:

степень воздействия ЗВ (паров этилацетата) на окружающую среду: ПДВ = 3,16 г/с; Мф = 13,3 г/с; данный выброс является экологическим опасным; выбран абсорбционный метод очистки; рассчитаны платежи за загрязнение окружающей среды: ППО = 7261,8 руб. /год, ПДО = 112419,6 руб. /год, ΔП= 105157,8 руб. /год.