# Дисперсия в волоконных световодах

В световодах при передачи импульсных сигналов после прохождения некоторого расстояния импульсы искажаются, расширяются и наступает момент, когда соседние импульсы перекрывают друг друга.

Данное явление в теории световодов носит название дисперсии. В курсе физики дисперсией называется распространение синусоидальных волн разных частот с различными фазовыми скоростями.

Расширение импульсов устанавливает предельные скорости передачи информации по световоду при импульсно-кодовой модуляции и при малых потерях ограничивают длину участка регенерации. Дисперсия также ограничивает ширину полосы пропускания световода.

Рассмотрим явление дисперсии более подробно. Распространение импульса электромагнитной энергии по световоду может быть представлен в виде ряда лучей, как показано на рис.1.

Аксиальный луч (1) распространяется вдоль оптической оси и проходит расстояние l. Время пробега при этом составит

t1=lu=ln1c

где u - фазовая скорость электромагнитной волны.

Время пробега того же расстояния l наклонным лучом с максимально возможным значением угла j

t2=ln1c⋅sinj.

Так как максимальное значение j определяется углом полного внутреннего отражения jс, то

t2=ln1c⋅sinjc=ln12cn2

Когда эти два луча, переносящие электромагнитную энергию, складываются вместе, наклонный луч по сравнению с аксиальным лучом имеет временное запаздывание

Dt=t2−t1=lcn12n2−n1=ln1cn2n1−n2

Это приводит к тому, что форма выходного импульса по сравнению со входным импульсом искажается, импульс расширяется во времени (рис.1).

Такое явление называется межмодовой (модовой) дисперсией (t) и проявляется в многомодовых световодах. Однако данный вид дисперсии не единственный в волоконных световодах.

Дисперсия определяется тремя главными составляющими:

межмодовой;

волноводной;

материальной.

дисперсия волоконный световод волна

Волноводная (t) характеризуется зависимостью групповой скорости моды от длины волны, а материальная (t) - зависимостью коэффициента преломления материала световода от длины волны.

Результирующая дисперсия может быть рассчитана по формуле:

tð=t2+t+t2.

Различные виды дисперсии проявляются по-разному в различных типах волоконных световодов. В ступенчатых многомодовых оптических волокнах доминирует межмодовая дисперсия, которая рассчитывается по формуле:

t=lcn1n1−n2n2»ln1cD=NA2l2n1c,

где D=n12−n222n12.

В реальных ступенчатых волоконных световодах расширение импульса составляет t=20 нс/км. В градиентных волоконных световодах модовая дисперсия практически отсутствует. Это объясняется параболическим профилем показателя преломления сердечника стекловолокна (рис.2).

Рис. 2

Аксиальный луч (1) проходит меньший путь, но в среде с большим показателем преломления.

Периферийный луч (2) проходит больший путь, но в среде с меньшим показателем преломления.

В результате время пробега лучей выравнивается и расширение импульса за счет модовой дисперсии практически отсутствует, т.к. составляет t=50 пс/км, что в 400 раз меньше, чем в аналогичных по размерам ступенчатых многомодовых световодах.

Тем не менее расчет межмодовой дисперсии d в градиентных световодах производится по формуле:

t=NA4l8n13c.

В одномодовых световодах модовая дисперсия отсутствует и расширение импульса определяется внутримодовой дисперсией, т.е. уширение импульса в пределах каждой моды, которая вызвана материальной и волноводной дисперсиями,.

Для определения внутримодовой дисперсии необходимо воспользоваться понятиями фазовой и групповой скоростями распространения электромагнитных волн.

В соответствии с основными положениями электродинамики в однородных средах плоская электромагнитная волна распространяется с фазовой скоростью

u=cn=vβ и групповой скоростью uð=¶v¶β=1¶β¶v.

Для недисперсионной среды фазовая скорость не зависит от частоты, и тогда групповая скорость равна фазовой скорости.

Подставим в выражение для групповой скорости β=vu, продифференцируем и получим uð=u.

Однако, в дисперсионных средах, где фазовая скорость электромагнитной волны является функцией частоты, uф иuгр имеют разные значения.

uð=1¶β¶v=¶v¶vu−v¶uu2=u2¶vu¶v1−vu¶u¶v=u1−vu¶u¶v

Для дисперсионной среды, где показатель преломления зависит от частоты, вводится групповой показатель преломления

Nð=cuð=c¶β¶v=c¶¶vvu=c¶¶vvnc=¶vn¶v=n+v¶n¶v.

Учитывая, что

¶n¶v=¶n¶λ¶λ¶v,v=2pf=c=fλ2pcλ¶v¶λ=-2pcλ2,

выражение для группового показателя преломления можно записать в виде

Nð=n+2pcλ¶n¶λ−λ22pc=n−λ¶n¶λ

и групповую скорость

uð=cNð=cn−λ¶n¶λ

Тогда можно определить время распространения импульса электромагнитной энергии через дисперсионную среду длиной l:

t=luð=Nðlc=lcn−λ¶n¶λ.

Если среда обладает дисперсией и ширина спектра излучения составляет Dλ, то световые импульсы при распространении расширяются:

DtDλ=¶t¶λ,Dt=¶t¶λDλ=¶¶λNðlc=lc¶Nð¶λDλ=lc¶n¶λ−¶n¶λ−λ¶2n¶λ2Dλ=-lcλ¶2n¶λ2Dλ.

Ширину спектра излучения обычно определяют по уровню половинной мощности. Удобно ввести относительную величину спектра излучения

g=Dλλ.

Тогда после распространения импульса в дисперсионной среде на расстояние l ширина его на уровне половинной мощности определится следующим соотношением:

t=lcgλ2¶2n¶λ2.

Для оценки уширения импульса вводится понятия среднеквадратического отклонения, которое принимается на уровне 0,6 от максимальной мощности импульса гауссовой формы (рис3).

Рис. 3

Тогда уширение импульса за счет волоконного световода определится:

sc=s2−s2.

Среднеквадратическое уширение импульса, обусловленное внутримодовой дисперсией рассчитывается по формуле:

s=sλlλλ¶t¶λ=sλlλMλ+N2DcV¶2Vb¶V2

где sλ - километрическое среднеквадратическое отклонение длины волны основной моды;

М - коэффициент удельной материальной дисперсии;

N2 - групповой показатель преломления в материале оболочки;

V - нормированная частота;

¶Vb¶V - нормированное время пробега.

Первый член приведенного выражения определяется дисперсией материала, второй - волноводной дисперсией.

Для определения материальной дисперсии воспользуемся трехчленной дисперсионной формулой Селмейера, которая характеризует спектральную зависимость показателя преломления стекол в диапазоне 0,6 - 2 мкм

n2(λ)=1+i=13Aiλ2λ2−li2,

где коэффициенты Аi и li (i=1,2,3) определяются экспериментально.

Возьмем производную от приведенного выражения по λ.

2n¶n¶λ=¶¶λA1λ2λ2−l12+A2λ2λ2−l22+A3λ2λ2−l32

Производная от первого слагаемого

¶¶λA1λ2λ2−l12=A12λ(λ2−l12)−λ22λλ2−l122=-A12λl12λ2−l122

Аналогично для i-го члена

¶¶λAiλ2λ2−li2=-Ai2λli2λ2−li22

Тогда производная определится

¶n¶λ=-λn(λ)i=13Aili2λ2−li22

Возьмем вторую производную по λ.

¶2n¶λ2n+¶n¶λ2=-¶¶λA1l12λλ2−l122+A2l22λλ2−l222+A3l32λλ2−l322

Производная от первого слагаемого

¶¶λA1l12λλ2−l122=A1l12λ2−l122−λ2λ2−l122λλ2−l124=A1l12λ2−l12−4λ2λ2−l123==-A1l123λ2+l12λ2−l123

Аналогично для i-го члена

¶¶λAili2λλ2−li2=-Aili23λ2+li2λ2−li23

Тогда коэффициент удельной материальной дисперсии определится

M=λc¶2n¶λ2=λci−13Aili23λ2+li2λ2−li23−¶n¶λ2n(λ)

Таким образом, материальная дисперсия представляет собой расширение импульса при прохождении электромагнитной волны в большом объеме стекла.

Определяется зависимостью показателя преломления от длины волны и это означает, что различные длины волн распространяются с различной скоростью. Волноводная дисперсия представляет собой расширение импульса, которое происходит вследствие того, что электромагнитная волна, заключенная в некоторую среду, зависит от ее волноводной структуры. Действительно, с увеличением длины волны возрастает диаметр поля моды, а так как в одномодовых световодах волна распространяется не только в сердечнике, но и частично в оболочке, все большая часть мощности импульса сосредотачивается в оболочке, показатель преломления которой относительно мал.

Скорость распространения такой волны меняется, что и приводит к расширению импульса.

Рис.4

Рассмотрим действие материальной и волноводной дисперсий в одномодовой волоконном световоде (рис.4).

С увеличением длины волны удельная материальная дисперсия уменьшается и на длине волны 1,3 мкм принимает отрицательные значения. Длина волны, при которой дисперсия равна нулю, называется длиной волны нулевой дисперсии (λ0).

Волноводная дисперсия несмещенных волокон представляет собой относительно небольшую величину и находится в области положительных чисел.

Создавая стекловолокна со смещенной дисперсией, основу которой составляет ее возросшая волноводная компонента, появляется возможность скомпенсировать материальную дисперсию и сдвинуть нулевую дисперсию в длинноволновую область, т.е. к третьему окну прозрачности (λ=1,55 мкм). Данный сдвиг осуществляется уменьшением диаметра сердечника, увеличением D и использованием треугольной формы профиля показателя преломления сердечника.