Задание

| номер интервала | границы интервалов t |  | частота m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | свыше | до(включительно) |  |
| 1 | 57,997 | 57,999 | 2 |
| 2 | 57,999 | 58,001 | 2 |
| 3 | 58,001 | 58,003 | 8 |
| 4 | 58,003 | 58,005 | 25 |
| 5 | 58,005 | 58,007 | 33 |
| 6 | 58,007 | 58,009 | 50 |
| 7 | 58,009 | 58,011 | 65 |
| 8 | 58,011 | 58,013 | 71 |
| 9 | 58,013 | 58,015 | 32 |
| 10 | 58,015 | 58,017 | 37 |
| 11 | 58,017 | 58,019 | 26 |
| 12 | 58,019 | 58,021 | 6 |
| 13 | 58,021 | 58,023 | 3 |

- Определение теоретической функции плотности распределения. Графическое изображение эмпирического и теоретического распределений

плотность распределение доверительный математический ожидание

При построении гистограмм и полигонов по оси абсцисс откладывают значения результатов измерений (середины интервалов xi), по оси ординат – частности появления результатов измерения в каждом i-м интервале.

Из-за ограниченности числа результатов измерений при обработке вместо математического ожидания и дисперсии получают их приближенные оценки– соответственно эмпирическое среднее  и эмпирическую дисперсию S2, характеризующие средний результат измерений и степень разброса измерений.  и S2 определяются из выражений:

Значения вероятности попадания результата измерения в конкретный интервал можно определить, используя значения функции:

,

где zi=xi−xS.

Тогда вероятность попадания результата в i-й интервал величиной h

.

Внесем все вычисления в таблицу и на основании полученных результатов построим кривую теоретического распределения, а так же гистограмму и полигон эмпирического распределения:

|  | Середина интервала xi | Эмпирич. частости P’i | mixi | xi- | zi | mixi2 | φi(z) | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57,998 | 0,006 | 115,996 | -0,01285 | 2,874965 | 6727,536 | 0,006399 | 0,002863 |
|  | 58 | 0,006 | 116 | -0,01085 | 2,4275 | 6728 | 0,020956 | 0,009377 |
|  | 58,002 | 0,022 | 464,016 | -0,00885 | 1,980034 | 26913,86 | 0,056179 | 0,025138 |
|  | 58,004 | 0,069 | 1450,1 | -0,00685 | 1,532569 | 84111,6 | 0,123277 | 0,055162 |
|  | 58,006 | 0,092 | 1914,198 | -0,00485 | 1,085103 | 111035 | 0,221427 | 0,099081 |
|  | 58,008 | 0,139 | 2900,4 | -0,00285 | 0,637638 | 168246,4 | 0,325553 | 0,145674 |
|  | 58,01 | 0,181 | 3770,65 | -0,00085 | 0,190173 | 218735,4 | 0,391793 | 0,175314 |
|  | 58,012 | 0,197 | 4118,852 | 0,00115 | 0,257293 | 238942,8 | 0,385954 | 0,172701 |
|  | 58,014 | 0,089 | 1856,448 | 0,00315 | 0,704758 | 107700 | 0,311212 | 0,139257 |
|  | 58,016 | 0,103 | 2146,592 | 0,00515 | 1,152223 | 124536,7 | 0,20541 | 0,091914 |
|  | 58,018 | 0,072 | 1508,468 | 0,00715 | 1,599689 | 87518,3 | 0,110976 | 0,049658 |
|  | 58,02 | 0,017 | 348,12 | 0,00915 | 2,047154 | 20197,92 | 0,049077 | 0,02196 |
|  | 58,022 | 0,008 | 174,066 | 0,01115 | 2,494619 | 10099,66 | 0,017765 | 0,007949 |
| Сумма |  |  | 20883,91 |  |  | 1211493 |  |  |

| = | 58,01085 |
| --- | --- |
| S2= | 1,99775E-05 |
| S= | 0,00446962 |

- Критерий согласия эмпирического и теоретического распределений

Считают, что эмпирическое распределение хорошо согласуется с теоретическим, если (1 - ) больше 0,1. Согласно критерию Колмогорова, сравнивают эмпирические и теоретические значения, но уже не плотности распределения, а интегральной функции. Значение максимальной (по абсолютной величине) разности между ними DN подставляют в выражение:

,

где N – объем выборки.

Вычисление эмпирических F’i и теоретических Fi значений интегральной функции производим путем последовательного суммирования соответственно значений P’i и Pi. Результаты вычислений сведены в таблицу:

| Номер интервала | Pi | P’i | Fi | F’i | Fi-Fi' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,002863 | 0,005556 | 0,002863 | 0,005556 | 0,002692 |
| 2 | 0,009377 | 0,005556 | 0,01224 | 0,011111 | -0,00113 |
| 3 | 0,025138 | 0,022222 | 0,037379 | 0,033333 | -0,00405 |
| 4 | 0,055162 | 0,069444 | 0,092541 | 0,102778 | 0,010237 |
| 5 | 0,099081 | 0,091667 | 0,191622 | 0,194444 | 0,002823 |
| 6 | 0,145674 | 0,138889 | 0,337295 | 0,333333 | -0,00396 |
| 7 | 0,175314 | 0,180556 | 0,512609 | 0,513889 | 0,00128 |
| 8 | 0,172701 | 0,197222 | 0,68531 | 0,711111 | 0,025801 |
| 9 | 0,139257 | 0,088889 | 0,824566 | 0,8 | -0,02457 |
| 10 | 0,091914 | 0,102778 | 0,91648 | 0,902778 | -0,0137 |
| 11 | 0,049658 | 0,072222 | 0,966138 | 0,975 | 0,008862 |
| 12 | 0,02196 | 0,016667 | 0,988098 | 0,991667 | 0,003568 |
| 13 | 0,007949 | 0,008333 | 0,996048 | 1 | 0,003952 |

DN= F'8 – F 8= 0,025801,

N=mi=360,

Тогда получаем:

λ= 0,48953

Для N=0,52   0,05  (1 – 0,05)=0,95 >0,1.

Отсюда можно сделать вывод: согласие эмпирического распределения с нормальным теоретическим можно считать хорошим.

- Определение доверительных интервалов

В ряде задач, особенно при малом числе измерений, требуется не только найти эмпирическую оценку для того или иного параметра, но и определить доверительный интервал, в котором с доверительной вероятностью будет находиться теоретическое значение параметра.

Доверительный интервал для математического ожидания определяем из выражения:

интегральный доверительный интервал математический ожидание

Значения tγ табулированы и равняется tγ = 2,18 для N=13 и γ*=0,95.

58,00814756 <M< 58,01355244

Доверительный интервал для среднего квадратического отклонения определяем из выражения:

Значения χ12, χ22 табулированы и определяется в зависимости от числа измерений N и односторонних вероятностей γ1, γ2:

Значение χ12 определяем при вероятности (1- γ1), χ22 – при γ2.

χ12=24,1	χ22=4,18

И тогда

| 0,003024897 | <σ< | 0,008194587 |
| --- | --- | --- |

4. Определение диапазона рассеивания значений

Определение границ диапазона рассеивания значений по результатам измерений, при вероятности риска 0,0027 .

М  x=58,01085

σ S =0,00446962

М-3σ 57.997442

М+3σ 58.024258

Определение границ диапазона рассеивания значений по результатам измерений, при допускаемом значении вероятности риска 2β=0,001

М±zσ

Ф0z=12π⋅e−z22dz

Ф0z=1−2β2

Ф0z=0,4995 при этом z=3,29 (по справочнику)

М-3,29σ=57,996146

М+3,29σ=58,025554

Список использованной литературы

- Зябрева Н.Н. и др. Пособие к решению задач по курсу "Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения". Учеб. Пособие для вузов. М., "Высш. школа", 1977.