- Министерство Образования и Науки Украины

- Харьковская Национальная Академия Городского Хозяйства

- Пояснительная записка

по предмету: “Железобетонные конструкции”

к курсовому проекту на тему: “Поперечник одноэтажного железобетонного промышленного здания”

2011

Задание

| № | Схема | Пролеты |  | Шаг колонн | Длина здания | Отметка верха подкрановой балки | Грузоподъемность крана | Сопротивление грунта | Тип кровли | Место строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 18 | 24 | 6 | 132 | 9,6 | 100/30 | 150 | Хол | Луцк |

Расчетная схема

| Грузоподъемность,Q,кН | Пролет крана | Габариты крана,мм |  |  | Максимальное давление колеса Р,кН | Вес,кН |  | Тип рельса | Высота рельса, мм/вес 1 п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | База | Высота |  | тележки | Крана с тележкой |  |  |
| 150/30 | 16,5 | 6300 | 4400 | 2300 | 175 | 70 | 265 | КР-70 | 120/ 0,527 |

1. Компоновка поперечной рамы

Выбор типа колонн и их привязка:

hниза = (9600 - 800 - 120-20) + 150 = 8810 мм

hверх = 12000 -9600 +1400 + 800 = 3340 мм

hкол= hниза + hверх = 8810 + 3340 = 12150 мм

Конструкция колонны:

1.1 Расчёт нагрузок

От покрытия:

- постоянная:

σ1 = γf1 · σ2+gплиты⋅B⋅L2 + γf2 · (gстяжки + gпар + gкровли) · B⋅L2 = 1,1 · 902+2,3⋅6⋅182 + 1,3 · (0,02 · 20 + 0,04 · 3 + 0,04) · 6⋅182 = 225,4 кН

- полезная (снег):

S1 = γf · S0 · B · L2 = 1,04 · 1,04 · 6 · 182 = 70 кН

- Эксцентриситеты сил σ1 и S1:

е1 = 380/2 – 175 = 15 мм = 0,015 м

Изгибающие моменты:

М1 = σ1 · e1 = 225,4 · 0,015 ≈ 3,4 кН·м

Мснег1 = S1 · е1 = 70 · 0,015 = 1,7 кН·м

- Эксцентриситеты сил σ1 и S1 для подкрановой части:

e1 = 300 - 205 = 95 мм = 0,095 м

Изгибающие моменты:

М2 = σ1 · е2 = -225,4 · 0,095 = - 21,4 кН·м

Мснег2 = S1 · e2 = -70 · 0,095 = -6,7 кН·м

- Собственный вес колонны:

- Надкрановая часть:

σ2 = 1 · 1 · (0,38 · 0,4 · 3,34) · 25 = 14 кН

- Подкрановая часть:

σ3 = 1,1·(0,6·0,4·8,81)·25 = 58 кН

Эксцентриситет силы σ2 относительно подкрановой части:

е3 = 600/2 – 380/2 = 110 мм = 0,11 м

М3 = - σ2 · е3 = - 14 · 0,11 = - 1,5 кН·м

- Вес подкрановой балки и рельса:

е4 = 750 – 300 = 450 мм = 0,45 м

σ4 = 1,1·(42 + 1,05·0,527·6 = 49,5 кН

Изгибающие моменты:

M4 = σ4 · е4 = 49,5 · 0,45 = 22,3 кН·м

- Крановые нагрузки:

Dmax = γf · Fn · Σyi = 1,1·175·( 1 + 0,638+0,267)=1,1*175*1,905 = 367 кН

Dmin = Dmax · FnminFnmax, где Fnmin = 33 кН

Dmin =367 · 33175 = 69 кН

- Изгибающие моменты от давления крана:

Мmax = Dmax · e4 = 367 · 0,45= 165 кН·м

Мmin =- Dmin · e5 = -69 · 0,75 = -52 кН·м

- Горизонтальная сила торможения тележки крана:

Tmax = ± γf · 0,05⋅(Q+Gтел)n· Σyi = ± 1,1 · 0,05⋅(130+70)2· 1,905 = ± 10,5 кН

- Ветровая нагрузка:

Давление ветра: W = γf · W0 · к · С · В

- на высоте 5 м:

W1 = 1,035 · 0,48 · 0,4 · 0,8 · 0,9· 6 = 0,86кН/м (W1’ = 0,86 · 0,60,8 = 0,65 кН/м)

- на высоте 12,0 м:

W2 = 1,035 · 0,48 · 0,8· 0,9 · 0,64 · 6 = 1,37 кН/м (W2’ = 1,37 · 0,60,8 = 1,03 кН/м)

- на высоте 14,4 м:

W3 = 1,035 · 0,48 · 0,71 · 0,9· 0,8 · 6 = 1,52 кН/м (W3’ = 1,5 · 0,60,8 = 1,14 кН/м)

W = W2+W32⋅2,4 = 1,52+1,372⋅2,4 = 3,5 кН

W’ = W2'+W3'2⋅2,4 = 1,14+1,032⋅2,4 = 2,6 кН

- Изгибающий момент в заделке от распределённой ветровой нагрузки на крайней колонне по оси А:

M = 0,86 · 12 · (122 + 0,15) + [1,37−0,862 · (12 – 5)] · [23 · (12 – 5) + 5,15] = 81 кН·м

- Эквивалентная равномерно-распределённая нагрузка будет равна:

M = qW⋅H22 → qW = 2⋅MH2 = 2⋅8112,152 = 1,1 кН/м

- На правой колонне (по оси В): qW’ = 1,1 · 0,60,8 = 0,83 кН/м

Нагрузки действующие на колонну по оси А:

2. Расчёт поперечной рамы

2.1 Геометрические характеристики колонны

I1 = b⋅h312 = 40⋅38312 = 1,8 · 105 см4; I3 = I2 =7,2 · 105 см4

I2 = 40⋅60312 = 7,2 · 105 см4; I4 = 40⋅80312= 17,1 · 105 см4

- Коэффициенты:

α = а / L = 3,34 / 12,15 = 0,275

к = α3 · IнизаIверха−1; к1 = 0

Для крайней колонны:

ккр = 0,2753 · 7,21,8−1 = 0,06; к1 = 0

Для средней колонны:

ккр = 0,2753 · 17,17,2−1 = 0,03; к1 = 0

2.2 Реакции колонн и рамы в целом на смещение Δ=1

Бетон – В20 (Eb = 2700 кН/см2); RΔ = 3⋅Eb⋅IнизаL3⋅(1+к+к1)

RАΔ = RгΔ = 3⋅3000⋅7,2⋅10512153⋅(1+0,06) = 3,4 кН

RБΔ = RВΔ = 3⋅3000⋅17,1⋅10512153⋅(1+0,03) = 8,3 кН

r11 = RАΔ + RБΔ + RВΔ + RГΔ = 23,4+2*8,3 = 23,4 кН

2.3 Определение усилий в колонне от постоянных нагрузок

От постоянных нагрузок рама не смещается (т.к. нагрузки симметричны)

R = 3⋅М1⋅1+кα2⋅1+к+к1 + 3⋅М2+М3+М4⋅(1−α2)2⋅L⋅1+к+к1 = 3⋅3,4⋅1+0,060,2752⋅12,151+0,06+ +3⋅−21,4−1,5+22,3⋅(1−0,2752)2⋅12,15⋅1+0,06 = 0,48-0,06 = 0,41 кН

Определение усилий в стойке от собственного веса.

М1 = 3,4 кН·м; М2 = -21,4 кН·м; М3 = -1,5 кН·м; М4 = 22,3 кН·м

а) Изгибающие моменты:

М1-1 = 3,4 кН·м

М2-2 = 3,4 – 0,4 · 3,34 = 2,03 кН·м

М3-3 = 2,03-21,4-1,5+22,3 = -0,6 кН·м

М4-4 = 3,4 -21,4-1,5+22,3– 0,41 · 12,15 = -2,2 кН·м

б) Продольные силы:

N1-1 = G1 = 225,4 кН

N2-2 = G1 + G2 = 225,4+ 14 = 239,4 кН

N3-3 = G1 + G2 + G4= 239,4 + 49,5 = 288,9 кН

N4-4 = N3-3 + G3 = 288,9 + 58 = 346,9 кН

в) Поперечная сила:

Q4-4 = R = 0,41 кН

Определение усилий в стойке от снеговой нагрузки.

R = 3⋅МСН1⋅1+кα2⋅L⋅1+к+к1 + 3⋅МСН2⋅1−α22⋅L⋅1+к+к1 = 3⋅1,1⋅1+0,060,2752⋅12,15⋅1+0,06 + 3⋅(−6,7)⋅1−0,27522⋅12,15⋅1+0,06 = = -0,6 кН

а) Изгибающие моменты:

М1-1 = 1,1 кН·м

М2-2 = 1,1 + 0,6 · 3,34 = 3,1 кН·м

М3-3 = 3,1-6,7 = -3,4 кН·м

М4-4 = 1,1 -6,7 + 0,6 · 12,15 = 1,69 кН·м

б) Продольные силы:

N1-1 = N2-2 = N3-3 = N4-4 = S1 = 70 кН

в) Поперечная сила:

Q4-4 = R = -0,6 кН

Определение усилий в стойке от давления кранов.

Рама смещается под действием внешних сил. Если бы смещения не происходило, то возникли бы следующие реакции:

RA = 3⋅MMAX⋅1−α22⋅L⋅(1+к+к1) = 3⋅165⋅1−0,27522⋅12,15⋅(1+0,06) = 17,8кН

RБ = 3⋅MMIN⋅1−α22⋅L⋅(1+к+к1) = 3⋅−52⋅1−0,27522⋅12,15⋅(1+0,03) = - 5,8 кН

Так как количество пролетов равняется трем, то смещение верха колонны не учитываем.

Рассмотрим нагружение на крайнюю колонну по оси А силой Дмах,а на среднюю колонну по оси Б силой Дmin.Такое нагружение несимметричное.

Усилия в колонне:

а) Изгибающие моменты:

М1-1 = 0

М2-2 = - 17,8 · 3,34 = - 59,5 кН·м

М3-3 = - 59,5 + 165 = 105,5 кН·м

М4-4 = - 17,8 · 12,15 + 165 = -51,3 кН·м

б) Продольные силы:

N1-1 = N2-2 = 0

N3-3 = N4-4 = Dmax = 165 кН

в) Поперечная сила:

Q4-4 = R = 17,8 кН

Загрузим крайнюю колонну по оси А силой Дmin,а среднюю колонну по оси Б силой Дмах.

МА = Dmin · eкр = 69 · 0,45= 31,1 кН·м

МБ =- Dmax · eкр = -367 · 0,75 = -275,3 кН·м

RA = 3⋅MА⋅1−α22⋅L⋅(1+к+к1) = 3⋅31,1⋅1−0,27522⋅12,15⋅(1+0,06) = 3.4кН

RБ = 3⋅MБ⋅1−α22⋅L⋅(1+к+к1) = 3⋅−275,3⋅1−0,27522⋅12,15⋅(1+0,03) = - 30.5 кН

а) Изгибающие моменты:

М1-1 = 0

М2-2 = - 3.4 · 3,34 = - 11.4 кН·м

М3-3 = - 11.4 + 31.1 = 19.7 кН·м

М4-4 = - 3.4 · 12,15 + 31.1 = -10.2 кН·м

б) Продольные силы:

N1-1 = N2-2 = 0

N3-3 = N4-4 = Dmax = 69 кН

в) Поперечная сила:

Q4-4 = R = 3.4 кН

Определение усилий в стойке от торможения тележек кранов

Если бы рама не смещалась от действия внешних сил, то реакция стойки была бы следующей:

R = T⋅1−α+к11+к+к1 = 10,5⋅1−0,2751+0,06 = 7,2 кН

Усилия в стойке:

а) Изгибающие моменты:

М1-1 = 0

М2-2 = 7.2 · 3,34 – 10.5 · 1,0 = 13.6 кН·м

М3-3 = М2-2 = 13.6 кН·м

М4-4 = 7.2·12,15-10.5·(12.15-2.4)= -14.9кН·м

б) Продольные силы:

N1-1 = N2-2 = N3-3 = N4-4 = 0

в) Поперечная сила:

Q4-4 = ± (7.2– 10.5) = ± 3.3 кН

Определение усилий в стойке от ветра.

### Ветровое нагружение

- нагружение от действия ветра по направлению слева направо

Значения нагрузок waкт=1.1кН/м,wпасс=0.83кН/м,W=3.5кН.

Реактивное усилие в верхнем узле от действия активного ветра на колонну по оси А:

ВА=3⋅WAKTH⋅1+α⋅k+1,33⋅(1+α)⋅k18⋅(1+к+к1)=3⋅1,1⋅12,15⋅1+0,275⋅0,068⋅(1+0,06)=4,8кН

Реактивное усилие от действия пассивного ветра по оси Г:

ВГ=4,81⋅0,831,1=3,6кН

Rip=ВА+ВГ+W=4.8+3.6+3.5=11.9кН

Δ1=-11,9⋅1794⋅1,0612⋅EIH

ВупрА =4,8−11,9⋅1794⋅1,0612EIH×3EIH1794⋅1,06=1,83кН

ВупрГ=3,6−11,94=0,63кН

-строим эпюры М,N и Q от нагружения ветром слева направо

М1-1=0 М2-2= М3-3 =1,1⋅3,3422−1,83⋅3,34=0,02кН⋅м

М4-4=1,1⋅12,1522−1,83⋅12,15=59,0кН⋅м

При нагружении колонны по оси В реакцией ВпрВ=0.63кН и равномерно распределенной нагрузкой wпасс=0.83кН/м.

М1-1=0 М2-2= М3-3 =0,83∗3,3422−0,63⋅3,34=2,5кН⋅м

М4-4=0,83⋅12,1522−0,63⋅12,15=53,6кН⋅м

Ось А: Q1-1=-1.83кН Q2-2=Q3-3=1.1∙3.34-1.83=1.84кН

Q4-4=1.1∙12.15-1.83=11.55кН

Ось Г: Q1-1=-0.63кН Q2-2=Q3-3=0.83∙3.34-0.63=2.14кН

Q4-4=0.83∙12.15-0.63=9.46кН

нагружение ветром справа налево

Значения усилий будут такие:

Ось А: М1-1=0 М2-2= М3-3 =-2.5 кН∙м

М4-4=-53.6кН∙м

Q1-1=0.63 кН Q2-2=Q3-3=-2.14кН Q4-4=-9.46кН

N1-1=N2-2=N3-3=N4-4=0

Ось Г: М1-1=0 М2-2= М3-3 =-0.02кН∙м

М4-4=-59.0кН∙м

Q1-1=1.83кН Q2-2=Q3-3=-1.84кН

Q4-4=-11.55кН

3. Расчёт внецентренносжатой колонны

Бетон В25, Арматура класса А400с, армирование – симметричное.

3.1 Надкрановая часть

- Комбинация усилий:

M = -71.07 кН·м; Me = 2.03+(-59.5-13.6)/2=-34.57 кН·м; N = 239.4 кН

- Расчётная длина: L0 = 2 · Ннадкр = 2 · 3,34 = 6.68 м

- Эксцентриситет: e0 = M / N = 71.07 / 239.4 = 0,3 м = 30 см

- Определяю коэффициент влияния длительного действия нагрузки:

φL = 1 + β · MeM, где β принимается равной 1 (для тяжёлого бетона)

φL = 1 + 1 · 34,5771,07 = 1.49

- Определение коэффициента δ:

δ1 = е0 / h = 30 / 38 = 0,789

δ2 = 0,5 – 0,01 · L0h - 0,01 · Rb= 0,5 – 0,01 · 66838 - 0,01 · 14,5 = 0,178

Принимаю: δ = δmax = 0,789

- ν = ES / Eb = 20000 / 3000 = 6,67

Ncr = 6,4⋅EbL02 · IbϕL⋅0,110,1+δ+0,1+ν⋅μ⋅b⋅h⋅h2−a2,

где μ – коэффициент армирования (предварительно принимается = 0,005)

Ncr = 6,4⋅30006682 · 40⋅38312⋅1,49⋅0,110,1+0,789+0,1+6,67⋅0,005⋅40⋅38⋅382−4 = 1673 кН

- Коэффициент влияния прогиба при продольном изгибе:

η = 11−NNcr = 11−239,41673 = 1,17 (должен находится в пределах 1 ÷1,4)

- Расчётная величина эксцентриситета: η · e0 = 1,17 · 30 = 35 см

- Определение случая внецентренного сжатия для симметричного армирования

x=N/Rb·b=239.4/1,45·40=4.1 см; ξy·h0 =0,594·34=20.2 см, что > х=4.1 см

(если х > 20.2 – случай больших эксцентриситетов

x < 20.2 – случай малых эксцентриситетов)

Т.к. используется симметричное армирование, вследствие чего х < 20.2 → мы имеем дело со случаем малых эксцентриситетов )

- е = η · е0 + h2 - а = 1,17 · 30 + 382 - 4 = 50 см

- AS = AS’ = N⋅e−h0+N2⋅Rb⋅bRS⋅h0−a= 239,4⋅50−34+239,42⋅1,45⋅4037,5⋅38−4 = 3.4 см2

Армирование принимаем конструктивно: 6Ø16А400с(AS=12,06см2)

Хомуты и шпильки: Ø5Вр-I Примем Sw=40 см.

3.2 Подкрановая часть

- Комбинация усилий:

M = 118,5 кН·м

Me = -0,6+(105,5+13,6)/2=58,95 кН·м

N = 453,9 кН

- Расчётная длина: L0 = 1,5 · Нподкр = 1,5 · 8,81 = 13,215 м

- Эксцентриситет: e0 = M / N = 118,5 / 453,9 = 0,26 м = 26 см

- Определяю коэффициент влияния длительного действия нагрузки:

φL = 1 + β · MeM, где β принимается равной 1 (для тяжёлого бетона)

φL = 1 + 1 · 58,95118,5 = 1,5

- Определение коэффициента δ:

δ1 = е0 / h = 26 / 60 = 0,433

δ2 = 0,5 – 0,01 · L0h - 0,01 · Rb= 0,5 – 0,01 · 1321,560 - 0,01 · 14,5 = 0,13

Принимаю: δ = δmax = 0,433

- ν = ES / Eb = 20000 / 3000 = 6,67

Ncr = 6,4⋅EbL02 · IbϕL⋅0,110,1+δ+0,1+ν⋅μ⋅b⋅h⋅h2−a2,

где μ – коэффициент армирования (предварительно принимается = 0,005)

Ncr = 6,4⋅30001321,52 · 40⋅60312⋅1,5⋅0,110,1+0,433+0,1+6,67⋅0,005⋅40⋅60⋅602−42 = 2212 кН

- Коэффициент влияния прогиба при продольном изгибе:

η = 11−NNcr = 11−453,92212 = 1,26 (должен находится в пределах 1 ÷1,4)

- Расчётная величина эксцентриситета: η · e0 = 1,26 · 26 = 32,7 см

- Определение случая внецентренного сжатия для симметричного армирования

x=N/Rb·b=453,9/1,45·40=7,8 см; ξy·h0 =0,594·56=33,3 см, что > х=7,8 см

(если х > 33,3 – случай больших эксцентриситетов

x < 33,3 – случай малых эксцентриситетов)

Т.к. используется симметричное армирование, вследствие чего х < 33,3 → мы имеем дело со случаем малых эксцентриситетов )

- е = η · е0 + h2 - а = 1,26 · 26 + 602 - 4 = 58,7 см

- AS = AS’ = N⋅e−h0+N2⋅Rb⋅bRS⋅h0−a = 453,9⋅58,7−56+453,92⋅1,45⋅4037,5⋅56−4 = 1,54

Армирование принимается конструктивно исходя из:

(AS + AS’)min = 0,004 · b · h = 0,004 · 40 · 60 = 9,6 см2

6Ø16А400с(AS=12,06см2)

Хомуты и шпильки: Ø5Вр-I Примем Sw=35 см.

4. Расчёт внецентренно нагруженного фундамента

М=-101,02кН∙м

N=495,4кН

Q=10,9кН

N6=38,6кН – вес фундаментной балки и стенового ограждения.

Переводим все нагрузки в нормативные:

М4ser=−101,021,15=−87,8кН⋅м

N4ser=495,41,15=430,8кН

Q4ser=10,91,15=9,5кН

N6=38,61,1=35,1кН

На уровне подошвы фундамента:

Nfser=430,8+35,1=465,9кН

Мfser=−87,8+9,5⋅1,8−35,1⋅0,6=−91,76кН⋅м

## 4.1 Определение размеров подошвы фундамента

Аф=1,05⋅NfserR0−γ⋅hф

R0 – расчетное сопротивление грунта (из задания R0=0,15МПа=150кН/м2)

Аф=1,05⋅465,9150−20⋅1,95=4,41м2

Определяем ширину фундамента:

b=4,41=2,1м          a=2,10,8=2,65м

Принимаю: b=2,1м; а=2,7м.

Аф=2,1⋅2,7=5,67м2

Определяем момент сопротивления:

Wф=b⋅a26=2,1⋅2,726=2,55м3

Проверка давления под подошвой фундамента

Palignlmaxmin=γ⋅d+NserAф±MserWф

R=150кН/м2 – расчетное сопротивление грунта

Аф=5,67м2; Wф=2,55м3; Nser=465,9кН; Мser=-91,76кН∙м; d=1,95

Pmax=20⋅1,95+465,95,67+91,762,55=157,2≤1,2∗R=180

Pmax=20⋅1,95+465,95,67−91,762,55=85,2>0

Рсредн = Pmax+Pmin2 = 157.2+85.22 = 121,2 кПа < R0 = 150 кПа

4.2 Расчет фундамента на продавливание

Проекция площади среза на продавливание:

Апрод=0,15*2,1+1,0+2,12⋅0,45=1,057м2=10570см2

Прочность на скалывание:

Rbt Апрод=0.0910570=952 kH

Продавливающая сила:

F= Pmax0,152.1=157,20.152.1=49,5кН<952кН

Прочности на продавливание достаточно!

4.3 Принятие формы и размеров фундамента

4.4 Расчёт арматуры подошвы фундамента в направлении А

а) Давление на грунт в расчётных сечениях:

P1 = Pmax−Pmin⋅C1a + Pmin =157,2−85,2⋅1,652,7 + 85,2 = 129,2 кПа

P2 = Pmax−Pmin⋅C2a + Pmin = 157,2−85,2⋅1,952,7 + 85,2 = 137,2 кПа

P3 = Pmax−Pmin⋅C3a + Pmin = 157,2−85,2⋅2,352,7 + 85,2 = 147,9 кПа

б) Изгибающие моменты в расчётных сечениях:

M1-1 = b · L12 · 2⋅Pmax+P16 = 2,1 · 1,052 · 2⋅157,2+129,26 = 171,17 кН·м

M2-2 = b · L22 · 2⋅Pmax+P26 = 2,1 · 0,752 · 2⋅157,2+137,26 = 88,9 кН·м

M3-3 = b · L32 · 2⋅Pmax+P36 = 2,1 · 0,452 · 2⋅157,2+147,96 = 32,77 кН·м

в) AS1-1 = M1−10,9⋅RS⋅h01 = 171170,9⋅28⋅180−7 = 3,93 см2

AS2-2 = M2−20,9⋅RS⋅h02 = 88900,9⋅28⋅60−7 = 6,66 см2

AS3-3 = M3−30,9⋅RS⋅h03 = 32770,9⋅28⋅30−7 = 3,94 см2

Минимальный процент армирования для изгибаемых элементов равен 0,05%.

Коэффициент армирования μ=0,05100=0,0005

As=μ⋅b⋅h0

Сечение 1-1: As=0,0005⋅210⋅173=18,17см2

Сечение 2-2: As=0,0005⋅210⋅53=5,57см2

Сечение 3-3: As=0,0005⋅210⋅23=2,31см2

Сечение 1-1 является наиболее опасным.

Принимаю армирование: 14 Ø 14 А300с (AS = 21,55 см2), шаг 150 мм

4.5 Расчёт арматуры подошвы фундамента в направлении Б

а) Изгибающие моменты в расчётных сечениях:

М4-4 = 0,125 · РСР · а · (b – bкол)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 0,6)2 = 92,03 кН·м

М5-5 = 0,125 · РСР · а · (b – b1)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 1)2 = 49,5 кН·м

М6-6 = 0,125 · РСР · а · (b – b2)2 = 0,125 · 121,2 · 2,7 · (2,1 – 1,6)2 = 10,2 кН·м

в) AS4-4 = M1−10,9⋅RS⋅h01 = 92030,9⋅28⋅173 = 2,11 см2

AS5-5 = M2−20,9⋅RS⋅h02 = 49500,9⋅28⋅53 = 3,71 см2

AS6-6 = M3−30,9⋅RS⋅h03 = 10200,9⋅28⋅23 = 1,76 см2

Принимаю: 18 Ø 10 А300с (AS = 14,13 см2), шаг 150 мм

4.6 Расчёт продольной вертикальной арматуры

M7-7 = M + Q · hст+ = 101,02 – 10,9 · 0,65+38,6*0,6 = 117,1 кН·м

N7-7 = N + γf · Vст · ρж.б. = 495,4+38,6 + 1,1 · (1,2 · 1,0 · 0,65) · 25 = 555,45 кН

е0 = M7-7 / N7-7 = 117,1 / 555,45 = 0,21 м = 21 см

е = е0 + h2 - а = 21 + 1202 - 5 = 76 см

- Определяем положение нейтральной оси:

Rb · bf’ · hf’ = 1,15 · 100 · 25 = 2875 кН > N = 555,45 кН → нейтральная ось проходит в полке;

х = N / Rb · b = 555,45 / 1,15 · 100 = 4,83 см → имеет место первый случай внецентренного сжатия.

AS = AS’ = N⋅e−h0+N2⋅Rb⋅bfRS⋅h0−a = 555,45⋅76−115+555,452⋅1.15⋅10028⋅115−5 = < 0

Армирование принимается конструктивно из условия:

ASmin = 0,0005 · bf’ · h = 0,0005 · 120 · 100 = 6 см2

Принимаю: 5 Ø 16 А300с (AS = 10.05 см2)

4.7 Расчёт поперечной арматуры стакана фундамента

ASW = M+Q⋅hСТRSW⋅ΣZSW, где

ΣZSW – сумма расстояний от дна стакана до каждой ниже лежащей сетки;

M + Q · hст + N6*е= 101,02 – 10,9 · 0.65+38,6*0,6 = 117.1 кН·м

ΣZSW = 15 + 35 + 55 + 75 = 180 см

ASW = 1171022,5⋅180 = 2.9 см2

Принимаю: 4 Ø 10 А300с (AS = 3.14 см2)

Прочности на продавливание достаточно!

5. Расчет предварительно напряженной подкрановой балки

Мостовой кран грузоподъёмностью 150/30 кН, L=16.5.Группа режима работы 5 к.База крана 4400 мм,ширина 6300 мм.

Расчётная схема подкрановой балки.

при ширине сечения колонн 400 мм и ширине опорной закладной детали балки 200 мм определяем расчётный пролёт:

l0=6,0−0,25=5,75м

М=kg⋅g⋅l02+ns⋅kf⋅k1⋅P⋅l0

kg=18=0,125

ns=0,85 – коэффициент сочетания усилий, зависит от количества кранов;

kf – коэффициент, определяющий положение сечения (для середины пролета kf=1)

k1 – определяется по таблице (прилож. 5 Барашиков)

α=kl0=44005750=0,765

β=B−kl0=6300−44005750=0,330

g=gп.б.+gп.р.=42:5,75+0,69=7,994≃8 кН/п.м.

gнорм=(gп.б.+gп.р.)1,1=(42:5,75+0,69)1,1=7,9941,1≃7,3 кН/п.м.

Pmaxser=175кН;        Pmaxрасч=175⋅1,1=192,5кН

k1=0,35

М=0,125⋅8⋅5,752+0,85⋅1⋅0,35⋅192,5⋅5,75=362,4кН⋅м

Мser=362,41.1=329.5кН⋅м

Q0=0,5⋅g⋅l0+k0⋅Pmaxрасч=0,5⋅8⋅5,75+1,68⋅192,5=346,4кН

k0=1,68 – из таблицы.

Расчёт прочности по нормальным сечениям

исходные данные:

Бетон В 40 R=22МПа,Rbt=1.4МПа,Еb=36⋅103МПа

Арматура ø 15 К-7R=1080МПа,RSSER=1295МПа,ЕS=18⋅104МПа,ASP=1,416см2

Рабочая высота h0=1000-120=880 мм,hf'=120мм

Аs=MRs⋅h0−hf'2=362,4⋅100108⋅88−122=4,1см2

Исходя из условий трещиностойкости и деформативности, полученную площадь арматуры увеличивают на 30%.

As=4,1+0,3⋅4,1=5,33см2

1 ø15 К-7 – Аsp=1,416см2;

4 ø15 К-7 – Аsp=5,66см2;

Asp’=0,2∙ Аsp=0,2∙5,66=1,13 см2;

Принимаем: 2 ø15 К-7 – Аsp’=2,83см2;

Геометрические характеристики сечения:

- Площадь бетона:

Ab=60⋅12+25+202⋅88=720+1980=2700см2

- Площадь всей арматуры:

Asобщ=As+Asp+Asp'=4,71+3,14+1,57+5,66+2,83=17,91см2

Ared=Ab+ν⋅Asобщ=2700+5,55⋅17,91=2799,4см2

ν=EsEb=200003600=5,55

- Статический момент инерции относительно нижней грани:

SAb=60⋅12⋅94+25+202⋅88⋅883⋅2⋅25+2025+20=67680+1980⋅45,63=67680+90346,7=158026,7см3

Sred=SAb+ν⋅ASi⋅yi=158026,7+5,55⋅2,83⋅94+5,66⋅10+4,71⋅94+1,57⋅4+3,14⋅50=158026,7+5154=163180,7cм3

- Координаты центра тяжести сечения:

y0=SredAred=163180,72799,4=58,3cм

- Осевой момент инерции приведенного сечения:

Ib=60⋅12312+60⋅12⋅35,72+883252+4⋅25⋅20+2023625+20+25+202⋅88⋅12,52=2508150см4

Ired=Ib+ν⋅ASi⋅yi2=2508150+5,55⋅2,83⋅35,72+5,66⋅48,32+4,71⋅35,72+1,57⋅54,32=2660458,3см4-

Моменты сопротивления приведенного сечения:

- Относительно нижней грани

Wred=Iredy0=2660458,358,3=45634см3

- Относительно верхней грани

Wred'=Iredy0'=2660458,341,7=63800см3

- Расстояние до ядровых точек:

r=Wred'Ared=638002799,4=22,8см≈23см, r'=WredAred=456342799,4=16,3см≈16см

Определение потерь предварительного напряжения

Потери могут быть первые и вторые. Первые потери учитывают кратковременное их проявление, а вторые учитывают длительное проявление.

К первым потерям относятся:

- Потери от релаксации арматуры (σ1);

- Потери от температурного перепада (σ2);

- Потери от обжатия шайбы (σ3);

- Потери от трения арматуры в каналах (σ4);

- Потери от деформации форм (σ5).

σlos=σlos1+σlos2

σ1=0,22⋅σspRsser−0,1⋅σsp=0,22⋅12301295−0,1⋅1230=134МПа

σsp=Rsser−0,05⋅Rs=1295−0,05⋅1295=1230МПа

σ2=1,25⋅Δt=1,25⋅65=81,3МПа       σ2=σ2'

σ3=1,25+0,15⋅dlп.б.+500⋅Еs=1,25+0,15⋅156500⋅18⋅104=97МПа σ3=σ3'

σ4=σ4'=0

σ5=σ5'=30МПа

σ6 – потери от быстро натекающей ползучести.

Для вычисления потерь от быстро натекающей ползучести необходимо определить усилие предварительного обжатия, а затем вычислить значение напряжений в бетоне в уровне верхней и нижней грани.

P0=σsp'⋅Asp'+σsp⋅Asp−σs'⋅As'−σs⋅As

Р01 – первые потери;

Р02 – с учетом всех первых потерь;

Р03 – с учетом всех потерь;

σ=PA±MW

W=Iredy;       M=P0⋅e0

σ6=40⋅σbpRbp при σbpRbp≤α

σ6=40⋅α+85⋅β⋅σbpRbp−α при σbpRbp>α

α=0,25+0,025⋅Rbt,но≤0,8

σbp – напряжение на уровне арматуры;

Rbp – «отпускная» прочность бетона (прочность, при которой отпускается арматура) Rbp=(0,7…0,9)R. Класс бетона В40 Rbp=0,9∙40=36МПа.

Суммарные напряжения в арматуре после учета первых пяти потерь.

σsp1=1230−134−81,3−97−30=887,7МПа     σsp1'=σsp

Усилие предварительного обжатия P01:

P01=σsp'⋅Asp'+σsp⋅Asp=887,7⋅10−15,66+887,7⋅10−1⋅2,83=753,7кН

Эксцентриситет этой силы относительно центра тяжести:

eop=σsp1⋅Asp⋅ysp−σsp1⋅Asp'⋅ysp'P1=88,77⋅5,66⋅48,3−88,77⋅2,83⋅35,7753,7=15299753,7=20,3см

Напряжение обжатия в бетоне на уровне арматуры Asp:

σbp=P1Ared+P1⋅eop⋅yspIred=753,72799,4+753,7⋅20,3⋅48,32660458,3=0,547кнсм2

Напряжение обжатия в бетоне на уровне арматуры Asp':

σbp=P1Ared−P1⋅eop⋅ysp'Ired=753,72799,4−753,7⋅20,3⋅35,72660458,3=0,06кнсм2≈0

- Потери от быстронатекающей ползучести

Предварительно определим коэффициент α:

α=0,25+0,025Rbp=0,25+0,025⋅36=1,115>0,8, примем α=0,8

Rbp=0,9⋅R−=0,9⋅40=36МПа - передаточная прочность бетона

R−=40МПа - кубиковая прочность бетона

Так как σbpRbp=0,5473,6=0,152<α=0,8, σ6=0,85⋅40⋅σbpRbp=0,85⋅40⋅0,152=5,2МПа

0,85- коэффициент учитывающий тепловую обработку бетона

σ6'=0

Первые потери с учетом быстронатекающей ползучести:

- Внизу

σ1los=σ1+σ2+σ3+σ5+σ6=134+81,3+97+30+5,2=347,5МПа

- Вверху

σ1los'=σ1'+σ2'+σ3'+σ5+σ6'=134+81,3+97+30+0=342,7МПа

Напряжение в арматуре с учетом первых потерь:

σsp1=1230−347,5=882,5МПа

σsp1'=1230−342,7=887,3МПа

Напряжение в ненапрягаемой арматуре:

Ненапрягаемая арматура первоначально испытывает напряжение только от ползучести:

σs=σ6=5,2МПа

σs'=σ6'=0

Усилие обжатия бетона с учетом первых потерь:

P2=σsp1⋅Asp+σsp1'⋅Asp'−σs⋅As−σs'⋅As'=88,25⋅5,66+88,25⋅2,83−−0,52⋅1,57−4,71⋅0=499,5+249,72−0,82−0=748,4кн

Считаем, что эксцентриситет этой силы не изменился и остался равным eop=20,3см

Напряжение обжатия в бетоне на уровне арматуры Asp:

σbp=P2Ared+P2⋅eop⋅yspIred=748,42799,4+748,4⋅20,3⋅48,32660458,3=0,543кнсм2

Напряжение обжатия в бетоне на уровне арматуры Asp':

σbp=P2Ared−P2⋅eop⋅ysp'Ired=748,42799,4−748,4⋅20,3⋅35,72660458,3=0,06кнсм2≈0

Вторые потери предварительного напряжения:

- От усадки бетона

σ8=σ8'=40МПа

(при натяжении на упоры и бетоне класса В40)

- От ползучести бетона

При σbpRbp=0,5433,6=0,151<0,75

σ9=150α⋅σbpRbp=150⋅0,85⋅0,5433,6=19,2МПа

σ9'=150α⋅σbp'Rbp=150⋅0,85⋅0,063,6=2,1MПа

0,85- коэффициент учитывающий тепловую обработку бетона

Окончательно вторые потери:

- Внизу

σ2los=σ8+σ9=40+19,2=59,2МПа

- Вверху

σ2los'=σ8'+σ9'=40+2,1=42,1МПа

Полные потери:

σlos=σ1los+σ2los=347,5+59,2=406,7МПа

σlos'=σ1los'+σ2los'=342,7+42,1=384,8МПа

Напряжение в ненапрягаемой арматуре:

σs=σ6+σ8+σ9=5,2+40+19,2=64,4МПа

σs'=σ6'+σ8'+σ9'=0+40+2,1=42,1МПа

Усилие обжатия бетона с учетом всех потерь:

P3=σsp1⋅Asp+σsp1'⋅Asp'−σs⋅As−σs'⋅As'=(123−40,67)⋅5,66+(123−38,48)⋅2,83−−6,44⋅1,57−4,21⋅4,71=466+239,2−10,1−19,8=675,3кн

Усилие обжатия бетона с учетом коэффициента γsp=0,9,

учитывающий неточность натяжения арматуры:

P3=0,9⋅σsp1⋅Asp+σsp1'⋅Asp'−σs⋅As−σs'⋅As'=0,9⋅82,33⋅5,66+84,52⋅2,83−−6,44⋅1,57−4,21⋅4,71=0,9⋅466+239,2−10,1−19,8=604,8кн

Расчет прочности балки от тормозных сил:

Примем что на изгиб от силы торможения работает только верхняя полка подкрановой балки.

Максимальный момент при торможении:

Мт=n⋅кf⋅k1⋅T⋅l0=0,85⋅1⋅0.35⋅6,05⋅5,75=10,4кн⋅м

Тser=Q+Qтел40=150+7040=5,5кН

T=1.1*5.5=6.05кН

Определим относительную высоту сжатой зоны бетонаξ:

ξ=Rs⋅As+Rsp⋅AspRb⋅b⋅h0=37,5⋅1,57+108⋅1,4162,42⋅12⋅55=211,81597,2=0,133⇒ξ=0,933

Определим максимальный момент, который может воспринять полка от действия горизонтальных сил:

Msec=RsAs+RspAsp⋅ξ⋅h0=211,8⋅0,933⋅55=10868,5кн⋅см=108,67кн⋅м

Msec=108,67кн⋅м>Tт=10,4кн⋅м

(Прочность обеспечена)

Расчет прочности наклонного сечения подкрановой балки

поперечный рама колонна нагрузка

Опорная реакция:

RА=ql02+Pyi=8⋅5,752+192,5⋅0,843+0,513=284кн

Определим поперечную силу для двух сечений:

Q1−1=RA−qc2=284−8⋅0,92=284−3,6=280,4кн

Q2−2=RA−qc12−P=284−8⋅2,82−192,5=284−11,2−192,5=80,3кн

В сечении 1-1

Расчет элементов на действие поперечной силы по наклонной

трещине производится по следующей формуле:

Qb+Qsw≥Q

Определим поперечное усилие воспринимаемое бетоном в сечении I-I:

Qb=ϕb3⋅1+ϕn+ϕf⋅Rbt⋅b⋅h0=0,6⋅1,361⋅0,154⋅22,5⋅90=254,7кн<280,4кн

(значит, прочности бетона недостаточно для восприятия поперечного усилия и поперечная арматура требуется по расчету)

Определим коэффициент ϕf, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых сечениях:

ϕf=0,75bf'−bhf'bh0=0,75⋅60−22,5⋅1222,5⋅90=0,75⋅4502025=0,167<0,5

Определим коэффициент ϕn, учитывающий влияние продольных сил

(сил предварительного напряжения):

ϕn=0,1NRbt⋅b⋅h0=0,1⋅604,80,154⋅22,5⋅90=0,194

Сумма 1+ϕn+ϕf=1+0,167+0,194=1,361<1,5

Примем хомуты 2φ10А400с, с шагом стержней h3=1003=33cм⇒Sw=300мм

Определим погонную несущую способность хомутов:

qsw=Asw⋅RswSw=1,57⋅2930=1,52кнсм

Для хомутов установленных по расчету должно выполнятся условие:

qsw=1,52>0,6⋅1,361⋅0,154⋅22,52=1,42кнсм

Определим проекцию наклонной трещины:

с0=ϕb2⋅1+ϕn+ϕf⋅Rbt⋅b⋅h02qsw=2⋅1,361⋅0,154⋅22,5⋅9021,52=224,2cм>2h0=180cм

Примем с0=180см

Определим поперечное усилие воспринимаемое хомутами в сечении I-I:

Qsw=qsw⋅c0=1,52⋅180=273,6кн

Qsec=Qb+Qsw=254,7+273,6=528,3кн>Q1−1=280,4кн

В сечении 2-2

Определим поперечное усилие воспринимаемое бетоном в сечении II-II:

Qb=ϕb3⋅1+ϕn+ϕf⋅Rbt⋅b⋅h0=0,6⋅1,361⋅0,154⋅22,5⋅90=254,7кн>80,3кн

(значит, прочности бетона достаточно для восприятия поперечного усилия и поперечная арматура принимается конструктивно)

Т.е. конструктивно устанавливаем хомуты 2φ10А400сс принятым шагом Sw=300мм

Расчет подкрановой балки на трещиностойкость

M≤Mcrc,где

- М=362,4кн⋅м - момент внешних сил

- Mcrc- момент воспринимаемый сечение при образовании трещины

Mcrc=Rbt,ser⋅Wpl+Mrp=0,21⋅68451+21954,2=363,29кн⋅м

-Rbt,ser=0,21кнсм2- расчетное сопротивление бетона растяжению поIIгруппе

-Wpl- момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна

Wpl=1,5Wred=1,5⋅45634=68451cм3

-Mrp- момент от усилия P=604,8кн(усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь предварительного напряжения) относительно нейтральной оси и проходящей через ядровую точку наиболее удаленную от растянутой зоны.

Mrp=Peop+r'=604,8⋅20,3+16=21954,2кн⋅см

M=362,4кн⋅м<Mcrc=363,29кн⋅м

Т.е. трещины не образуются

Расчет подкрановой балки по деформациям

Расчет подкрановой балки на прогиб производится при γf=1и γsp=1

Деформации (прогибы) элементов железобетонных конструкций следует вычислять по формулам строительной механики, определяя входящие в них значения кривизны.

Определим изгибающий момент от постоянной нагрузки:

Mпост=qпостнорм⋅l028=7,3⋅5,7528=30,2кн⋅м

Определим изгибающий момент от крановой нагрузки:

Mкран=Mmax−Mпост=329.5−30.2=299.3кн⋅м

Определим кривизну от кратковременной нагрузки:

1r1=Mкранϕb1⋅Eb⋅Ired=299300,85⋅3600⋅2660458.3=3.68⋅10−61см

ϕb1=0,85- коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести бетона и принимаемый для тяжелого бетона.

Определим кривизну от длительной нагрузки:

1r2=Mпостϕb1⋅Eb⋅Ired=3020⋅20,85⋅3600⋅2660458.3=0.74⋅10−61см

ϕb2=2- коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести бетона при влажности воздуха окружающей среды 40÷75%.

Определим кривизну от предварительного напряжения:

1r3=N⋅eop0,85⋅Eb⋅Iredϕsϕb2−1+1=675.3⋅20.30,85⋅3600⋅2660458.3⋅0,887+1=3.18⋅10−61см

ϕs=1e40μ=1e40⋅0,003=1e0,12=0,887

μ=Asp+Asp'Abred=5.66+2.832799.4=0,003

Определим прогиб для случая кратковременного раскрытия трещин от полной расчетной нагрузки, увеличив значения кривизн на20%:

fm=1,2⋅S1⋅1r1+S2⋅1r2−S3⋅1r3⋅l02=1,2⋅110⋅3.68⋅10−6+548⋅0.74⋅10−6−18⋅3.18⋅10−6⋅5752=0,0189см

При соотношении lh<10, учитывается влияние поперечных сил

lh=61=6<10

ftot=fm1+khl02=0,0189⋅1+4,63⋅15,752=0,0216cм

k=0,5Sсред=0,50,108=4,63

Sсред=S1⋅M1+S2⋅M2+S3⋅M3M=110⋅299.3+548⋅30.2+18⋅137.1299.3+30.2+137.1=0,108

Относительный прогиб составит:

ftotl0=0,0216575=126620<1600

Расчет подкрановой балки на выносливость

Расчет ведем от одного крана при γf=1

Момент от собственного веса балки и рельса:

Mf=30.2кн⋅м

Момент от одного крана в середине пролета:

M1=n⋅kf⋅k1⋅Pl=0,6⋅1⋅0,33⋅192,5⋅5,75=219,2кн⋅м

Суммарный момент:

M=Mf+M1=30,2+219,2=249,4кн⋅м

Усилит обжатия бетона при γsp=0,9

N=604,8кн, eop=20,3см

Напряжение обжатия в бетоне в крайнем нижнем волокне:

σbp=NAred+N⋅eop⋅yIred=604,82799,4+604,8⋅20,3⋅58,32660458,3=0,485кнсм2

Напряжение обжатия в бетоне в крайнем верхнем волокне:

σbp=NAred−N⋅eop⋅y'Ired=604,82799,4−604,8⋅20,3⋅41,72660458,3=0,024кнсм2

Напряжение в бетоне от внешней нагрузки с учетом предварительного напряжения:

- при наличии крана внизу:

σb=σbp−M1⋅yIred=0,485−24940⋅58,32660458,3=−0,06кнсм2

- при наличии крана вверху:

σb=σbp'−M1⋅y'Ired=0,024+24940⋅41,72660458,3=0,415кнсм2

- при отсутствии крана внизу:

σb=σbp−Mf⋅yIred=0,485−3020⋅58,32660458,3=0,419кнсм2

- при отсутствии крана вверху:

σb=σbp'−M1⋅y'Ired=0,024+3020⋅41,72660458,3=0,071кнсм2

Определим коэффициент ассиметрии циклов напряжений:

ρb1=σbminσbmax=0,060,415=0,145

ρb2=σbminσbmax=0,0710,419=0,179

Согласно СНиП табл.16 коэффициент условий работы при многократно повторяющейся нагрузки: γb1=0,78, для тяжелого бетона при естественной влажности.

Определим максимально допустимое напряжение в бетоне:

σbmax=γb1⋅Rb=0,78⋅2,2=1,72кнсм2>σbmax=0,419кнсм2

Выносливость по бетону достаточна.

Напряжения в растянутой арматуре после окончания обжатия бетона:

σsp=σsp1−10⋅NAred+N⋅eop⋅yspIred=82,33−10⋅604,82799,4+604,8⋅20,3⋅48,32660458,3=77,94кнсм2

10- коэффициент приведения напряжений в бетоне к напряжениям в арматуре с учетом неупругих деформаций бетона.

Определим напряжение в арматуре от внешней нагрузки учетом предварительного напряжения:

- при наличии крана:

σs=σsp+10⋅M1⋅yspIred=77,94+10⋅24940⋅48,32660458,3=82,83кнсм2

-при отсутствии крана:

σs=σsp+10⋅Mf⋅yspIred=77,94+10⋅3020⋅48,32660458,3=78,49кнсм2

Определим коэффициент ассиметрии цикла:

ρs=σsminσsmax=78,4982,83=0,95

Согласно СНиП табл.25 коэффициент условий работы арматуры при многократно повторяющейся нагрузки: γs3=1, для арматуры К-7.

Определим максимально допустимое напряжение в арматуре:

σsmax=γs3⋅Rs=1⋅108=108кнсм2>σsmax=82,83кнсм2

Выносливость по арматуре обеспечена

6. Расчёт балки покрытия

Балка изготавливается из бетона М500 с тепловой обработкой. Армирование выполняется из канатов К−7φ15. Поперечная арматура А300. Сварные сетки из стали Вр-1. Конструктивная арматура А 400с.

φ5Вр−II - Rs=1030мПа Еа=2⋅105мПа

Расчетный пролет балки L0=L−2Δ−2aоп=18000−160−2⋅150=17540мм

Где Δ- расстояние от оси здания до торца балки, aоп-расстояние от торца балки до середины опоры.

Сбор нагрузки на плиту покрытия:

| № п/п | Вид нагрузки: | Норм-ая, кН/м2 | γf | Расчётная, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | А. Постоянная: покрытия: 2,6х6 собственный вес балки: 91:18 Вентиляционные короба и трубопроводы (масса 50 кг/м2) 0,5х6 Итого: | 15,6 5,06 3 gn =23,66 | - 1,1 1,2 | 15,6 5,56 3,6 g=24,76 |
|  | Б. Временная: Снеговая Длительная 1,04х6 | 6,24 | 1,04 | 6,50 |
|  | В. Полная нагрузка: Постоянная и длительная | 29,9 | - | 31,26 |

Всего: gn =29,9 g=31,26

Максимальный момент в середине пролета от полной расчетной нагрузки:

Me=ql28=31,26⋅17.5428=1202,2кН⋅м

Максимальный момент в середине пролета от полной нормативной нагрузки:

Men=ql28=29,9⋅17.5428=1149,9кН⋅м

Наибольшая поперечная сила от полной расчетной нагрузки:

Qe=ql2=31,26⋅17.542=274,2кН

Определяем изгибающий момент в расчетном сечении балки на расстоянии 0.37l от опоры x1=0.37⋅17,54=6,49м

Mp=q⋅x(l0−x1)2=31,26⋅6,49⋅(17.54−6,49)2=1120,9кН⋅м

Предварительный расчет сечения арматуры. Из условия обеспечения прочности, сечение напрягаемой арматуры должно быть:

As≥M10.9⋅h0⋅Ra=1202200.9⋅155⋅1030=0,84см2

В сечении на расстоянии 0.37l пролета:

As≥M10.9⋅h0⋅Ra=1120900.9⋅135⋅1030=0,90см2

где h0=h−a=164−9=155см h1=hоп+h−hопl2x=890+1640−89090006640=1440мм

где x=x1+aоп=6490+150=6640мм -расстояние от торца балки до сечения хр=0.37l h01=144−9=135см

Ориентировочное сечение напрягаемой арматуры из условия обеспечения трещеностойкости:

As=Meβ⋅σ0⋅h0=1202200.6⋅112⋅155=11,54см2

σ0- предварительно контролируемое напряжение назначается 0,7х1600=1120мПа=112кН\см2

β=0.5...0.6

Применяем канаты класса 15 К-7. Rs=1060мПа

As=Meβ⋅σ0⋅h0=1202200.6⋅106⋅155=12,20см2

Количество канатов:

n=Asts=12,201.41≈9

Армирование балки:

Верхнюю полку армируют сварными каркасами К-3 и К-4, состоящими из 2-х продольных стержней φ18A300c и поперечных φ5Вр−Iс шагом 200мм. Стенку армируют каркасами К-1 и К-2, в два ряда, перепуск сеток в местах стыков равен 300мм.

Для обеспечения трещеностойкости и прочности опорного узла поставлены сетки К-5 из проволоки φ5Вр−I. Сетки К-5 приняты длиной 50 см.

Закладные детали М-1 и М-2 выполняют из листовой стали класса с38/23, марки В ст3 со штырями из арматуры класса А240.

##### Литература

- Нешумова К.А. «Электронные вычислительные машины системы». Учебник для техникумов спец. ЭВТ - 2е издание дополненное и переработанное. М.: высшая школа, 1989-366 стр.

- «Программирование микропроцессорных систем». Учебник П78 пособие для вузов. В.Ф. Шальгин, А.Е Костин, В.М. Илюшенко, П.А Гимодеев. Под редакцией В.Ф. Шальгина – М.: Высшая школа, 1990-303 стр.

- В.П. Горбунов, Д.И. Панфилов, Д.Л. Преснухин «Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ». М: Высшая школа 1988-271 стр.

- Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Справочник: 2 том/Н.М. Аверьянов, А.И. Березенко и д.р. Под редакцией В.А. Шахнова 1988-Т.2-368 стр. 64-70.

- «Микропроцессорные средства и системы» Журнал: 1988 г., стр. 76-78.