Вихідні дані

| Місце |  | Луцьк |
| --- | --- | --- |
| Температура найбільш холодної п’ятиденки |  | -20 оС |
| Середня температура опалювального сезону |  | -0,2 оС |
| Тривалість опалювального сезону |  | 187 діб |
| Зона вологості для даного сезону |  | Н (нормальна) |
| Кліматична зона |  | І І |
| Висота поверху від підлоги до стелі |  | 2,8 м |
| Орієнтація зовнішньої стіни сходової клітини |  | Пн |
| Температура води на вводі тепломережі: |  |  |
| – tгор |  | 150 оС |
| – tзвор |  | 70 оС |
| Будинок |  | 5-поверховий, має горище та підвал |
| Перекриття міжповерхові |  | Завтовшки 300 мм |
| Система водяного опалення |  | Однотрубна, тупікова з верхньою разводкою, з проточно-регульова-ними стояками (з 3-х ходовими кранами) |
| Перепад води в системі опалення: |  |  |
| – tгор |  | 95 оС |
| – tзвор |  | 75 оС |
| Конструкція стіни |  | одношарова панель з ніздрюватого бетону 350 мм |

- Підбір огороджуючих конструкцій житлового будинку

Згідно з додатком 1 температурна зона ІІ, згідно завдання, приймаємо нормальну зону вологості.

Приймаємо умови експлуатації – Б.

1. Зовнішні стіни

Згідно з дод. 3 опір теплопередачі заданої конструкції

Rзаг = 0,9 м2 0С / Вт

За додатком 2 нормативний опір теплопередачі стін в температурній зоні, де знаходиться район будівництва, R норзаг = 2,5 м2 0С / Вт.

Товщину шару утеплювача (пінополістирол, за умов експлуатації Б λут =0,045 Вт/м2 0С табл. 3) розраховується за формулою

δут=λут(Rон -Rст)=0.045(2.5−09)=0.072

приймаємо δут=0.08м і знаходимо повний опір теплопередачі зовнішньої стіни з утеплювачем із пінополістиролу.

Rо=Rст+δутλут=0.9+0.080.045=2.68

2. Горищне перекриття

Згідно з дод. 2 нормативний опір теплопередачі

R но = 3,0 м2 0С / Вт

За дод. 5 приймаємо тришарову панель з важкого бетону з утеплювачем із мінераловатних плит товщиною 380/210, ут = 200 кг/м2, опір теплопередачі Rзаг = 2,33 м2 0С / Вт; товщина шару утеплювачаδут=λут(Rон -Rст)=0.062(3.0−2.33)=0.048, приймаємо δут=0.05м і знаходимо повний опір теплопередачі перекриття з утеплювачем.

Rо=Rст+δутλут=2.33+0.050.062=3.14

3. Перекриття над підвалом

Згідно з дод. 2 нормативний опір теплопередачі

R но = 2,3 м2 0С / Вт

За дод. 4 приймаємо таку конструкцію перекриття: паркет δ=17мм на мастиці, стяжка з легкого бетону δ=50мм, гідроізоляція, утеплювач із пінополістиролу, пароізоляція, багатопустотна залізобетонна панель δ=220мм, опір теплопередачі Rзаг = 2,61 м2 0С / Вт.

4. Вікна та балконні двері

Згідно з дод. 2 нормативний опір теплопередачі

R но =0,5 м2 0С / Вт

За додатком 7 приймаємо віконні блоки із ПВХ з однокамерними склопакетами з тепло відбиваючим покриттям.

Rзаг = 0,51 м2 0С / Вт

5. Зовнішні двері

Згідно з дод. 2 нормативний опір теплопередачі

R но = 0,41 м2 0С / Вт

За додатком 8 приймаємо дерев’яні подвійні двері з тамбуром між ними, для яких Rзаг = 0,43 м2 0С / Вт.

Результати розрахунку та підбору огороджуючи конструкцій зводимо у таблицю 1.

Таблиця 1 – Характеристика огороджуючи конструкцій житлового будинку

| № | Найменування огороджуючої конструкції | Опір теплопередачі Rо, (м2 оС)/Вт |  | Коефіцієнт теплопередачім: К=1/R0о, Вт/(м2*оС) | Товщина конструкції δ,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rнзаг | Rзаг |  |  |
| 1 | Зовнішня стіна | 2,5 | 2,68 | 0,38 | 440 |
| 2 | Горищне перекриття | 3,0 | 3,14 | 0,33 | 620 |
| 3 | Перекриття над підвалом | 2,3 | 2,61 | 0,38 | 297 |
| 4 | Вікна та балконні двері | 0,5 | 0,51 | 1,96 | - |
| 5 | Зовнішні двері | 0,41 | 0,43 | 2,33 | - |

- Розрахунок тепловтрат приміщень житлового будинку

Розрахунок основних тепловтрат через огороджуючи конструкції виконаємо за формулою

Qo=kА(tв−tн)n(1+Σβ),

Витрати тепла на нагрівання вентиляційного повітря:

Qв = (tв - tзовн)* Аn

Тепло надходження в приміщенні:

Qп = F * 21

Загальні тепловтрати для кожного приміщення:

Qп = Qо + Qв

Результати розрахунку заносимо в таблицю 2.

Таблиця 2 – Розрахунок тепловтрат по приміщенням

| Приміщення |  |  | Огородження |  |  |  |  | (tв-tр),oС | Швид-кість вітру м/с | Множник, + Σβ | Тепловтрати и тепло надходження, Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Найменування і tв, oС | Аn, м2 | Позначення | Орієнта-ція по сторонам світу | Розміри і кількість (а х b) n, м | А, м2 | К=1/R, вт/м2 oC |  |  |  | Qогр | Qв | Qп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 101 | Житлова кімната | 24 | ЗС | З | 6х3,1 | 18,6 | 0,38 | (20+20)·1=40 | 6,3 | 1+0,1=1,1 | 311 |  |  |
|  | tв = 20 oС |  | ЗС | Пн | 4х3,1 | 12,4 | 0,38 | (20+20)·1=40 | - | 1 | 207 |  |  |
|  |  |  | ПВ | Пн | 1,2х1,5 | 1,8 | 1,96–0,38=1,58 | (20+20)·1=40 | - | 1 | 125 |  |  |
|  |  |  | ПП | - | 4х6 | 24 | 0,38 | (20+20)·0,75=30 | - | - | 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=917 | 960 | 1877 |
| 102 | Житлова кімната | 21 | ЗС | Пн | 3,5х3,1 | 10,85 | 0,38 | (20+20)·1=40 | - | 1 | 181 |  |  |
|  | tв = 20 oС |  | ПВ | Пн | 1,2х1,5 | 1,8 | 1,96–0,38=1,58 | (20+20)·1=40 | - | 1 | 125 |  |  |
|  |  |  | ПП | - | 3,5х6 | 21 | 0,38 | (20+20)·0,75=30 | - | - | 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=545 | 840 | 1385 |
| 103 | Житлова кімната | 15,7 | ЗС | З | 4,5х3,1 | 13,95 | 0,38 | (20+20)·1=40 | 6,3 | 1+0,1=1,1 | 233 |  |  |
|  | tв = 20 oС |  | ЗС | Пд | 3,5х3,1 | 10,85 | 0,38 | (20+20)·1=40 | 4,9 | 1+0,05=1,05 | 165 |  |  |
|  |  |  | БД | З | 0,7х2,2 | 1,54 | 1,96–0,38=1,58 | (20+20)·1=40 | 6,3 | 1+0,1=1,1 | 107 |  |  |
|  |  |  | ПП | - | 3,5х4,5 | 15,75 | 0,38 | (20+20)·0,75=30 | - | - | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=685 | 628 | 1313 |
| 104 | Житлова кімната | 18 | ЗС | Пд | 4х3,1 | 12,4 | 0,38 | (20+20)·1=40 | 4,9 | 1+0,05=1,05 | 188 |  |  |
|  | tв = 20 oС |  | БД | Пд | 0,7х2,2 | 1,54 | 1,96–0,38=1,58 | (20+20)·1=40 | 4,9 | 1+0,05=1,05 | 97 |  |  |
|  |  |  | ПП | - | 4х4,5 | 18 | 0,38 | (20+20)·0,75=30 | - | - | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=490 | 720 | 1210 |
| 105 | Кухня | 10,5 | ЗС | Пд | 3,5х3,1 | 10,85 | 0,38 | (16+20)·1=36 | 4,9 | 1+0,05=1,05 | 148 |  |  |
|  | tв = 16 oС |  | ПВ | Пд | 1,2х1,5 | 1,8 | 1,96–0,38=1,58 | (16+20)·1=36 | 4,9 | 1+0,05=1,05 | 102 |  |  |
|  |  |  | ПП | - | 3,5х3 | 10,5 | 0,38 | (16+20)·0,75=27 | - | - | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=358 | 378 | 756 |
| А | Сходова клітка |  | ЗС | Пн | (3,5х3,1) х5 | 54,3 | 0,38 | (16+20)·1=36 | - | 1 | 817 |  |  |
|  | tв = 16 oС |  | ПВ | Пн | (1,2х1,5) х4 | 7,2 | 1,96–0,38=1,58 | (16+20)·1=36 | - | 1 | 450 |  |  |
|  |  |  | ВД | Пн | 1,2х2,3 | 2,8 | 1,96–0,38=1,58 | (16+20)·1=36 | - | (0,27х15,5)·1=4,2 | 844 |  |  |
|  |  |  | ГП | - | 6х3,5 | 22,75 | 0,33 | (16+20)·0,9=32,4 | - | - | 243 |  |  |
|  |  |  | ПП | - | 6х3,5 | 22,75 | 0,38 | (16+20)·0,75=27 | - | - | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=2587 | - | 2587 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Q | 9128 |

Теплова потужність системи опалення Qсо житлового будинку визначається на основі розрахунку тепловтрат всіх окремих приміщень за формулою

Qсо = Q1 b1 b2 - Qз + Q2

де b1, – коефіцієнт, який враховує додатковий тепловий потік від опалювальних приладів за рахунок округлення їх потужностей (типорозмірів); можна прийняти для секційних радіаторів висотою 500 мм b1= 1,06, висотою 300 мм b1 =1,02, для конвекторів «Акорд» b1 = 1,04;

b2 – коефіцієнт, який враховує додаткові тепловтрати зарадіаторними ділянками зовнішніх стін, можна прийняти b2 = 1,01; Qз – теплонадходження від людей, побутових приладів, персональних комп'ютерів та ін., які визначаються за формулою

Qз = 10Азп = 10·89=890

де Азп – загальна площа будинку, в яку включають площу квартир і площі сходових кліток на рівні кожного поверху. В загальну площу квартир також включають площі всіх приміщень, вбудованих шаф, а також 0,5 площ лоджій, 0,3 площ балконів і веранд. Площу горищ і ліфтових шахт в загальну площу будинку не включають.

Q2 – втрати теплоти трубопроводами, прокладеними через неопалювані приміщення. Втрати Q2 не повинні перевищувати 4% втрат Q1 тобто

Q2=0.04 Q1 =0.04·9128=365

Тоді:

Qсо = Q1 b1 b2 - Qз + Q2 =9128·1,06·1,01–890+365=9247

- Конструювання систем водяного опалення житлового будинку

Тепловий розрахунок опалювальних пристроїв

Попередньо вибираємо установку конвекторів у два ряди по вертикалі та один ряд у глибину за послідовною схемою руху води в опалювальному приладі.

Обчислюємо витрату води, що надходить із теплової мережі і проходить через опалювальний прилад сходової клітки

Gт.м = 0,86 (32930+2245)/(150–70) = 372 кг/г

За формулою визначаємо розрахунковий тепловий потік опалювального приладу сходової клітки

Qоп=(Q1-0.9Qтр) b2 b3=2587х1х1=2587 Вт,

де b2 – (установка опалювального приладу біля внутрішньої стіни); b3=1 (установка опалювального приладу вільно біля стіни); тепловіддачею трубопроводів 0,9 Отр нехтуємо через їхню відносно незначну довжину.

За формулою обчислюємо перепад температур води в опалювальному приладі сходової клітки

Δtоп = 0,86Qоп / Gоп=0,86х2587/327=6,8 °С

За формулою обчислюємо температурний напір в опалювальних приладах

Δtт = 150–6,8/2–16 °С=131 °С

Коефіцієнт φ1,

ϕ1=Δt701+n=131701.2=2.12

де n=0,2 – за табл. 9.

Коефіцієнт φ 2

ϕ2=Gоп3601+n=3723600.03=1

Коефіцієнт ψ2 на дворядну установку конвекторів «Акорд» по вертикалі згідно із поясненням до формули:

ψ2=0,92.

Згідно із поясненнями до формули коефіцієнти С=1. ψ1=1 (схема руху води в опалювальному приладі «зверху – донизу»), ψ3=1 (однорядна установка опалювального приладу в глибину).

Потрібний тепловий потік опалювального приладу, зведений до нормованих умов, за формулою:

Qнпотр=25872,12⋅1⋅1⋅1⋅0,92⋅1=1326Вт

Аналіз номенклатурного ряду та теплотехнічних характеристик конвекторів «Акорд» за даними показує, що у даному прикладі можна взяти дворядну установку по висоті та дворядку установку в глибину конвекторів К2А – 0,7 із змішаною схемою руху води в опалювальному приладі.

Витрата води в кожному вертикальному ряду конвекторів при цьому становить:

Gоп=Gтм2=3722=186кггод

Отже, необхідно уточнити значення поправочного коефіцієнта φ 2

ϕ2=Gоп3601+n=1863600.03=0,98

Крім того, згідно з поясненнями до формули треба ввести поправочний коефіцієнт на установку конвекторів у два ряди в глибину:

ψ3=0,94

Потрібний тепловий потік опалювального приладу, зведений до нормованих умов, за формулою:

Qнпотр=25872,12⋅0,98⋅1⋅0,92⋅0,94=1440Вт

Виконані розрахунки показують, що в даному прикладі доцільно за активними та монтажними вимогами взяти установку двох дворядних конвекторів, розташованих у два ряди по глибині. Величина Qнпотр при цьому складає^

Qнпотр=25872,12⋅0,98⋅1⋅1⋅0,94=1324Вт

Остаточно беремо до установки два дворядні конвектори типу 2КА-0.7 (Qн 700 Вт), сумарний тепловий потік яких становить:

ΣQн= 700*2=1400 Вт,

що на 3% перевищує потрібний тепловий потік.

Гідравлічний розрахунок трубопроводів

Розрахунок розрахункового циркуляційного тиску в системі опалення

Витрата води системи

Gсис = 0,86 Qт/(95–70) = 0,86*9247/15 = 398 кг/г

Фактична температура охолодження води:

Тф.ох = Тo - 0,1 ((0,86 Qт)/ Gсис) = 75 – 0,1 * 19,8 = 73 0С

Коефіцієнт. змішування елеватора:

U = (Tф - tг) / (tг – tф.ох) = (150–95) / (95–70) = 55 / 22 = 2,5

Тиск, який спричиняється елеватором:

Δpел.= Δpв*103/(0,54u2+2,12 u+1,58) = 65000/(3,38+5,3+1,58)=6335 Па

Природний тиск в системі опалення:

Δpе.= 3,2*n*hпов. (ро-рг) = 9,82*5*3,1*(977,81–961,92) = 992 Па

Розрахунковий циркуляційний тиск в системі опалення:

Δpp = Δpел+ Δpе = 6335 + 992 = 7327 Па

4. Конструювання систем вентиляції житлового будинку

Розрахунок систем вентиляції

F = L / (3600*Vp)

Таблиця 3

|  |  |  |  | Повітропровід |  |  |  |  | Вентиляційна решітка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № прім. | L, m3/ч | Vp, м/с |  | F, м2 |  | A*b, мм | Fд, м2 | Vд, м/с | A*b, мм | Fж, м2 | Vд, м/с |
| Кухня 105 | 60 |  | 1,0 |  | 0,017 | 140*140 | 0,02 | 0,85 | 150*200 | 0,017 | 0,98 |
| Кухня 205 | 60 |  | 0,9 |  | 0,018 | 140*140 | 0,02 | 0,85 | 150*250 | 0,022 | 0,76 |
| Кухня 305 | 60 |  | 0,8 |  | 0,021 | 140*140 | 0,02 | 0,85 | 150*250 | 0,022 | 0,76 |
| Кухня 405 | 60 |  | 0,7 |  | 0,024 | 140*140 | 0,02 | 0,85 | Вентилятор «Самал» |  |  |
| Кухня 505 | 60 |  | 0,6 |  | 0,028 | 140*140 | 0,02 | 0,85 | Вентилятор «Самал» |  |  |
| Горищний короб | 300 |  | 0,8 |  | 0,1 | 300*300 | 0,09 | 0,92 | - | - | - |
| Витяжна шахта | 600 |  | 1,2 |  | 0,14 | 400*400 | 0,16 | 1,04 | - | - |  |
| Ванна і туалет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-го поверху | 50 |  | 1,0 |  | 0,014 | 140*140 | 0,02 | 0,7 | 150*200 | 0,017 | 0,82 |
| 2-го поверху | 50 |  | 0,9 |  | 0,015 | 140*140 | 0,02 | 0,7 | 150*200 | 0,017 | 0,82 |
| 3-го поверху | 50 |  | 0,8 |  | 0,017 | 140*140 | 0,02 | 0,7 | 150*250 | 0,022 | 0,63 |
| 4-го поверху | 50 |  | 0,7 |  | 0,020 | 140*140 | 0,02 | 0,7 | 150*250 | 0,022 | 0,63 |
| 5-го поверху | 50 |  | 0,6 |  | 0,023 | 140*140 | 0,02 | 0,7 | 150*300 | 0,027 | 0,51 |
| Горищний короб | 250 |  | 0,8 |  | 0,09 | 400*200 | 0,08 | 0,87 | - | - | - |
| Витяжна шахта | 500 |  | 1,2 |  | 0,16 | 400*400 | 0,16 | 0,87 | - | - | - |

Шахти витяжної системи В1 і В2 оборудуються дефлектором ЦАГИ №4.

Перелік використаної літератури

будинок опалення вентиляція тепловтрата

1. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Опалення і вентиляція житлового будинку» для студентів спеціальностей 7.092104 «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція»/ Укл. Є.С. Зайченко. – К.: КДТУБА, 2008.

2. Методические указания по выполнению курсовой работы «Отопление и вентиляция жилого или общественного здания» для студентов специальностей 1202-ПГС и 1220-СТАЭ всех форм обучения/ Сост. Е.С. Зайченко, В.И. Голубенков. – Киев: КИСИ, 1987.

3. Методические указания к выполнению расчета систем отопления и вентиляции для студентов всех форм обучения/ Сост. Е.С. Зайченко, В.И. Голубенков. – Киев: КИСИ, 1988.

4. Методичні рекомендації до практичних занять, курсового та дипломного проектування з курсу «Опалення» на тему: «Теплотехнічний розрахунок і підбір огороджуючи конструкцій будинків різного призначення» для студентів спеціальностей 7.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція»/ Укл. Є.С. Зайченко. – К.: КДТУБА, 1998.

5. Теплогазопостачання і вентиляція: Навчальний посібник. / За заг. ред. Степанова М.В., Росковшенка Ю.К – К.: КНУБА, 2004.