Ремонт велосипедных колес

Запасная камера являются обязательным и зачастую самым необходимым аксессуаром на велосипеде, если случается прокол, но она бесполезна, если у вас нет необходимого инструмента и опыта по замене камеры.

Для многих не проблема, если спустило колесо и в запасе есть запасная камера и насос. Такое часто происходит после прогулки по тернистой дороге, или в результате неправильного обслуживания колеса.

Некоторые велосипедисты предпочитают самостоятельно выполнять ремонт велосипедов, воспользовавшись комплектом от проколов и насосом, но это занимает много времени.

Основные шаги по ремонту велосипедных шин:

Поверните велосипед вверх колесами

Разъедините тормоза в случае необходимости (не требуется в случаи с дисковыми тормозами.

Снимите колесо, освободив эксцентрики на оси втулки колеса, или болты, воспользовавшись гаечным ключом.

Выпустите оставшийся воздух в камерах, открутив клапан.

Положить конец плоской монтировка под шину обода, отогните покрышку и зацепите 2 конец монтировки за спицу. Второй монтировкой, подцепите покрышку рядом с первой монтировкой и медленно двигайте по кругу, пока шина не освободится на одной стороне.

Выньте камеру.

Удалите из покрышки шип, гвоздь, проколовший камеру и все посторонние предметы, включая песок.

Поместите новую камеру в покрышку, и слегка ее накачайте.

Осторожно, чтобы не порвать новую камеру, нажмите на другой стороне шины в сторону обода. Когда шина становится жесткой, пользуйтесь монтировкой, чтобы окончательно установить покрышку на место

Накачайте колесо.

Если нет запасной камеры, необходимо найти место прокола, для этого накачайте камеру и поднесите ее к уху. Небольшие отверстия можно обнаружить, погрузив накачанную камеру в воду, где выходят пузыри, там прокол.

Место прокола обрабатывают наждачной бумагой, после наносят клей вокруг отверстия. После приклейте кусок резины на место прокола и крепко прижмите, дайте высохнуть в течении нескольких минут.

Поставьте колесо на место и закрепите тормоза, если необходимо.

Если вы решили купить велосипед, необходимо позаботиться и об инструменте для ремонта проколов шин:

Запасная камера и насос.

Велоаптечка.

Набор шестигранных ключей

Подсказка: опытные велосипедисты используют мягкие (например, кевларовые шины), которые гораздо легче снять с обода, чем жесткие и нет необходимости использования монтировок.

Самоклеящиеся заплатки, которые можно применять без клея.

Для бескамерных покрышек необходим специальный гель, который сам находит и заделывает прокол.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.brodyaga.org/