|  | «СИ» | Несистемные | Перевод |
| --- | --- | --- | --- |
| Ударная волна (изб. давление и скоростной напор) | кПа | кгс/см2 | 1кгс/см2=100кПа |
| Световое излучение (светов. импульс) | Дж/м2 | кал/см2 | 1кал/см2=4,2*104 Дж/м2 |
| Экспозицион. (по -рад в воздухе) | Dэ=q/m=Кл/кг | Рентген | 187,7 эрг 1р=0,877 рад |
| Поглощенная доза | Dп=W/m=Дж/кг=Грэй | Рад (радиационно-адсорбированная доза) | 1грей=100рад 1г100эрг |
| Эквивалентная доза | Dэкв=Dп/К=Зиверт | Бэр (биологич. эквивалент рада) | 1зв=100рад 1рад=0,01зв |
| Активность (кол-во распадов за единицу времени) | Беккерель=1расп/сек | Кюри (37млрд. расп/сек) | Активность 1 грамма радия=1Кюри=37млрд. расп/сек. |
| Поверхностная актив. | Бк/м2 | Ки/м2 Ки/км2 |  |
| Объемная акт. | Бк/л Бк/м3 | Ки/л |  |
| Удельная акт. | Бк/кг | Ки/кг |  |

Рентген – это такая доза, под воздействием которой в 1см3 сухого воздуха при н.у. (0оС, 760 мм. рт. столба при сечении ___) образ. 2 млрд. пар ионов.

Рентген – это такая доза, при которой 1 грамм воздуха поглощает энергию равную 87,7 эрго (эрг)