ТЕМА3: Воздействие поражающих факторов аварии на АЭС и ядерного взрыва на объекты, людей, животных растения

- Поражающие факторы аварий на АЭС, ядерного взрыва. Их краткая характеристика.

- Особенности радиоактивного заражения местности при аварии на АЭС.

Мощность ядерного взрыва характеризуется тротиловым эквивалентом, то есть массой тротила, энергия взрыва которого эквивалентна энергии взрыва данного ядерного боеприпаса. И выражается эта мощность в тоннах, КТ (кило), МТ (мега).

Условно ядерные боеприпасы делятся (по мощности) на:

- сверхмалой мощности (менее 1 килотонны) - нейтронные боеприпасы;

- малой мощности (от 1 до 10 килотонн);

- средней мощности (от 10 до 100 килотонн);

- крупной мощности (от 100 килотонн до 1 мегатонны);

- сверхкрупной мощности (свыше 1ой мегатонны).

Типы ядерных боеприпасов: ядерные (основаны на делении тяжелых ядер урана 233, 335 и плутония 239. При делении 1 гр. урана выделяется энергия равная взрыву 20 тонн тротила), термоядерные (деление плюс синтез легких ядер водорода: дейтерия и  трития. При синтезе 1го гр. смеси выделяется энергия равная взрыву 80ти тонн тротила), комбинированный нейтронный боеприпас (это малогабаритный термоядерный боеприпас. Проникающая радиация).

Поражающими факторами ядерного взрыва являются:

- ударная волна (50% энергии воздушного взрыва);

- световое излучение (30% энергии взрыва);

- проникающая радиация (5%);

- радиоактивное заражение местности (15%);

- электромагнитный импульс.

Ударная волна – это область резкого сжатия воздуха, которая распространяется от эпицентра со скоростью 350м/с. (измеряется в «СИ» в «КПа», в несистемных единицах в «кгс/см2». 1кгс/см2=100кПа).

Основные параметры, характеризующие ударную волну:

- избыточное давление во фронте ударной волны (разность между максимальным давлением и нормальным (760 мм ртутного ст. при d=1см));

- скоростной напор воздуха;

- время действия ударной волны в секундах.

УДАРНАЯ ВОЛНА ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ ВЫЗЫВАЯ ПОРАЖЕНИЯ И ТРАВМЫ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ:

(они могут быть): легкие (20-40 кПа), средние (40-60 кПа), сильн. или тяжел. (60-100 кПа) (лопаются все сосуды на открытой местности), крайне тяжелые (свыше 100 кПа).

Световое излучение – это поток видимых инфракрасных и ультрафиолетовых излучений, исходящих из зоны взрыва. Время действия зависит от мощности взрыва (от 1 до 30 сек). (Измеряется в «СИ» в «Дж/м2», в несистемных единицах в «кал/см2». 1кал/см2=4,2104Дж/м2).

Световое излучение характеризуется световым импульсом, то есть количеством {лучистой} энергии падающей на единицу площади. Воздействуя на людей свет. импульс вызывает ожоги.

При воздействии на строения световое излучение вызывает следующие виды пожара:

- отдельные пожары (горит одно или несколько зданий);

- массовые пожара (неск. отдельных пожаров на площади 1 гектар или в нас. пункте горит 25% зданий);

- сплошные пожары (это массовый пожар, при котором в нас пункте горит 90% зданий);

- огненный шторм (это массовый пожар при сильном ураганном ветре, дующем к эпицентру взрыва).

Проникающая радиация – это поток -излучений и нейтронов, исходящих из облака взрыва. (основным параметром проник. радиации явл. доза облучения).

Источники проникающей радиации:

- продукты деления урана или плутония;

- вновь образованные радионуклиды. (200 радиоактивных изотопов 36ти хим. элементов таблицы Менделеева).

Радиоактивными излучениями являются , , -излучения и поток нейтронов.

- -излучение – поток положительно заряженных ядер гелия со скоростью 10.000-20.000 км/с;

- -излучение – поток отрицательно заряженных электронов со скоростью  скор. света.

- -излучение – коротковолновые электромагн. волны (похожи на рентгеновские лучи), кот. распространяются со скоростью света.

- нейтроны – при воздействии на некоторые хим. элементы вызывает изменение их кристаллической решетки и эти элементы станов. радиокативными.

Доза облучения – это количество радиоактивных веществ, поглощенных единицей массы.

Уровень радиации – доза за время (рад/час).

Дозы облучения: экспозиционная (по -рад. в воздухе), поглощенная (для всех излучений во всех средах), эквивалентная (для биологической ткани человека или животного).

Допустимые дозы облучения в мирное время:

- допустимое разовое облучение. 10 рад;

- допустимая доза облучения персоналом АЭС в н.у. – 5 рад/год;

- допустимое аварийное облучение персоналом АЭС и ликвидаторов последствий ЧАЭС (разовое) – 25 рад.

Степени лучевой болезни у людей:

- легкая, 100-200 (бэр);

- средняя, 200-400 (бэр);

- тяжелая, 400-600 (бэр);

- крайне тяжелая, свыше 600 (бэр).

Зоны радиоактивного заражения местности: умеренного заражения (А) (доза излуч. 40 рад, уровень радиации 8 рад/год), сильного (Б) (доза излуч. 400 рад, уровень радиации 80 рад/год), небезопасного (В) (доза излуч. 1200 рад, уровень радиации 240 рад/год), чрезвычайно небезопасного (доза излуч. 4000 рад, уровень радиации 800 рад/год)

ЗАРАЖЕНИЕ МЕСТНОСТИ ПРИ АВАРИИ НА АЭС ИМЕЕТ РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ

- Снижение уровня радиации происходит медленнее, чем при ядерном взрыве. А при ядерном взрыве спад. осуществляется по принципу: через час – уровень исходный, 7 часов – 10 раз, 49 часов – в 100 раз, 14 суток – 1000 раз. Причина медленного спада – неоднократно повторяющиеся выбросы из реактора.

- Иным изотопным составом облака. Меньшим количеством короткоживущих радиоизотопов.