Содержание

1.История создания и задачи ГО.	1

2.Аварийные ситуации и действия, приводящие к загрязнению окружающей среды и возникновению очагов поражения СДЯВ.	2

3. Характеристика наиболее распространенных СДЯВ. Необходимые действия в очаге поражения.	3

4.Способы и средства защиты населения.	17

4.1.Порядок оповещения населения	17

4.2.Основные способы защиты населения. Правила поведения в очаге поражения.	18

4.3. Соблюдение общественного порядка. Участие	20

населения в ликвидации последствий аварий и	20

катастроф.	20

5.Средства индивидуальной защиты.	21

5.1. Средства защиты органов дыхания.	21

5.2. Медицинские средства защиты и профилактики.	22

6. Санитарная обработка.	22

7. ГО - всенародное дело.	23

# 1.История создания и задачи ГО.

Гражданская оборона (ГО) – составная часть общегосударственных социальных и оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное время для защиты населения и народного хозяйства от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств поражения – была создана 4 октября 1932 года и называлась местной противовоздушной обороной (МПВО).

В настоящее время на ГО возлагается решение трех основных задач: защита населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных объектов народного хозяйства, проведение спасательных и других неотложных работ в зонах аварий, катастроф, стихийных бедствий и в очагах поражения.

Выполнение этих задач относится к числу важнейших социальных мер, направленных на обеспечение жизнедеятельности граждан, преследует в высшей степени гуманные цели и является всенародным делом.

# 2.Аварийные ситуации и действия, приводящие к загрязнению окружающей среды и возникновению очагов поражения СДЯВ.

Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) – это химические вещества, которые предназначаются для применения в народнохозяйственных целях и обладают токсичностью, способной вызывать массовые поражения людей, животных и растений.

На ряде объектов народного хозяйства осуществляется производство, использование, хранение и перевозка СДЯВ. Нарушение правил технологии их производства, хранения и перевозок, недисциплинированность обслуживающего персонала являются причиной создания аварийных ситуаций, катастроф, приводящих к трагическим последствиям. Аварии с загрязнением окружающей среды могут происходить и в результате разрушения объектов народного хозяйства при ведении военных действий или диверсий к тем же результатам могут привести землетрясения, наводнения, оползни, пожары и т.п. стихийные бедствия.

При выливах (выбросах) СДЯВ образуются очаги поражения. Причем во время военных действий или стихийных бедствий, происходящих в районах нахождения предприятий, изготовляющих, использующих или транспортирующих СДЯВ, вероятность возникновения таких очагов поражения сильно возрастает. Они обычно делятся на участки непосредственного вылива (выброса) СДЯВ, и зоны распространения их паров.

Важной характеристикой очагов поражения, образуемых СДЯВ, является продолжительность существования участков непосредственного вылива (выброса) веществ, т.е. стойкость заражения. Большинство СДЯВ, имеющих температуру кипения до 20 С  (хлор, сероводород, аммиак), как правило, быстро испаряются, поэтому стойкость заражения на участках их вылива (выброса) небольшая. Однако пары таких веществ, в том числе в опасных концентрациях, могут обнаруживаться на больших расстояниях (до нескольких километров) от места их вылива (выброса).

Поражающее действие СДЯВ проявляется в результате попадания их в капельножидком состоянии на кожу человека, а также при вдыхании их паров.

На испарение паров СДЯВ большое влияние оказывает ветер, по этому, в населенных пунктах, лесах, на пересеченной местности стойкость заражения ими будет выше, чем на открытой.

Кроме того, в таких местах, а так же в подвалах, туннелях возможный застой воздуха и образование относительно высоких концентраций паров.

# 3. Характеристика наиболее распространенных СДЯВ. Необходимые действия в очаге поражения.

Очагом поражения СДЯВ называется территория, в пределах которой произошли массовые поражения СДЯВ людей, сельскохозяйственных животных и растений. Зоной заражения называется территория, зараженная сильнодействующими ядовитыми веществами.

Поражающее действие СДЯВ проявляется в результате попадания их в капельножидком состоянии на кожу человека, а так же при вдыхании их паров.

Таким образом, чтобы избежать поражения, или ослабить поражающее воздействие СДЯВ, каждому по сигналу «Химическая тревога» или при малейших признаках начинающегося отравления необходимо немедленно:

- промыть водой глаза и надеть средства индивидуальной защиты;

- удалить все капли (частицы) отравляющих веществ с поверхности кожи и одежды;

- при необходимости принять соответствующий медицинский     препарат из аптечки;

- оказать помощь потерявшим сознание;

- поспешить в ближайшее убежище или укрытие, а при отсутствии их - в загерметизированое жилое помещение;

- двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;

- не касаться зданий и окружающих предметов, не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные россыпи неизвестных веществ;

- по прибытию в убежище следует полностью подчиняться распоряжениям командира звена по обслуживанию убежищ, соблюдать установленный порядок;

- после выхода из зоны заражения под командованием вышеуказанного пройти санитарную обработку;

- при остром отравлении обратиться за помощью к медицинским работникам.

.

Наиболее распространенными СДЯВ являются хлор, сероводород, аммиак, хлористый водород, соляная и азотные кислоты, хлористый метил, нитрилакриловая кислота, мышьяковистый водород. Их основные свойства, опасность для человека, признаки отравления, средства защиты, меры первой помощи и другие необходимые действия при возникновении очагов поражения с их участием перечислен ниже;

НАИМЕНОВАНИЕ: СЕРОВОДОРОД

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц, растворим в воде, температура кипения –60.8 С, пары тяжелее воздуха.

ВЗРЫВО - И ПОЖАРООПАСНОСТЬ: Горючий газ, пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

ОЧАГ: Нестойкий, быстродействующий. Пары скапливаются в нижних этажах зданий, подвалах, низинах, оврагах.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: Вдыхание низких и средних концентраций паров вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, появляются резь в глазах, слезотечение, светобоязнь, насморк, металлический вкус во рту, кашель, боли в груди, одышка, боли при мочеиспускании. При вдыхании высоких концентраций паров – судороги, кома, токсический отек легких.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:

Изолирующий и фильтрующие промышленные противогазы марок В, М, КД, респиратор РПГ-67КД, защитный костюм типа Яа, резиновые сапоги, перчатки.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: удалить посторонних, держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварий входить только в полной защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить.

ПРИ УТЕЧКЕ И РАЗЛИВЕ: Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить источники огня, искр. Устранить течь. Для осаждения газов использовать распыленную воду, изолировать район, оповестить об опасности отравления местные органы власти. Эвакуировать людей из зоны, подвергнувшейся опасности заражения ядовитым газом. Места разлива залить известковым молоком, раствором соды или каустика.

ПРИ ПОЖАРЕ: Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горения, ока не устранена утечка. Тушить тонко распыленной водой, воздушно-механической пеной с максимального расстояния.

ПРИ ВОЗГОРАНИИ: Сбить пламя водой. Действовать, как при утечке.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляемая в порядке само- и взаимопомощи: обильно промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, открытые участки кожи обильно промыть водой, немедленно покинуть очаг.

НАИМЕНОВАНИЕ: АММИАК (СЖИЖЕННЫЙ)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Бесцветный газ с резким удушливым запахом, температура кипения –33,4С, пары легче воздуха, взрывоопасен в смеси с кислородом.

ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ: горючий газ. Горит при наличии постоянного источника огня. Емкости могут взрываться при нагревании.

ОЧАГ: Нестойкий, быстродействующий. Зараженное облако распространяется в верхних слоях атмосферы.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: Опасен при вдыхании. При высоких концентрациях возможен смертельный исход. Вызывает сильный кашель, удушье. Вдыхание паров вызывает сильное раздражение глаз и дыхательных путей, при высокой концентрации паров – возбуждение, бред. При контакте с кожей – жгучая боль, отек, ожег с пузырями.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: Изолирующий и фильтрующие противогазы марок М, КД, респиратор РПГ-67КД, при их отсутствии – ватно-марлевая повязка, смоченная 5% раствором лимонной кислоты, защитный костюм типа Яа, резиновые сапоги, перчатки.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: Удалить посторонних. Держаться с наветренной стороны. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности, не курить.

ПРИ УТЕЧКЕ И РАЗЛИВЕ: Устранить источники открытого огня. Устранить течь. Для осаждения газов использовать распыленную воду. Оповестить об опасности отравления местные органы власти. Эвакуировать людей из зоны, подвергшейся опасности заражения ядовитым газом. Не допускать попадания вещества в водоемы, тоннели, подвалы, канализацию. В случае загрязнения воды сообщить СЭС.

ПРИ ПОЖАРЕ: Убрать из зоны пожара, если это не представляет опасности, и дать возможность догореть. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной с максимального расстояния.

ПРИ ВОЗГОРАНИИ: Сбить пламя струей воды. Действовать как при утечке.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляемая в порядке само- и взаимопомощи: промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раствором лимонной кислоты, открытые участки кожи обильно промыть водой, немедленно покинуть очаг.

НАИМЕНОВАНИЕ: ХЛОР

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Зеленовато-желтый газ с резким запахом, температура кипения  -34,1 С, пары тяжелее воздуха.

ВЗРЫВО - И ПОЖАРООПАСНОСТЬ: Не горит. Емкости могут взрываться при нагревании.

ОЧАГ: Нестойкий, быстродействующий. Пары скапливаются в нижних этажах зданий, подвалах, низинах, оврагах.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: Возможен смертельный исход при вдыхании. Вдыхание концентрированных паров вызывает химический ожог дыхательных путей. При низких и средних концентрациях – резь в глазах, слезотечение, насморк, сухой мучительный кашель, иногда с рвотой. Резкая загрудинная боль, головная боль. При контакте с кожей жидкого хлора – ожог.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: Изолирующий и фильтрующие промышленные противогазы марок В, М, БКФ, при их отсутствии – ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором лимонной кислоты, защитный костюм типа Яа, резиновые сапоги, перчатки, шлем с нагрудником.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Пострадавшим оказать первую доврачебную помощь.

ПРИ УТЕЧКЕ И РАЗЛИВЕ: Не прикасаться к пролитому веществу. Удалить из зоны разлива горючие вещества. При наличии специалистов устранить течь. Для осаждения газов использовать распыленную воду. Оповестить об опасности отравления местные органы власти и штабы ГО. Эвакуировать людей из зоны, подвергшейся опасности заражения ядовитым газом. Не допускать попадания вещества в водоемы. Место разлива залить известковым молоком, раствором соды или каустика.

ПРИ ПОЖАРЕ: Надеть полную защитную одежду, не приближаться к емкости. Охлаждать емкости с максимального расстояния. Тушить всеми подручными средствами.

ПРИ ВОЗГОРАНИИ: Не горит.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляемая в порядке само- и взаимопомощи: промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, открытые участки кожи промыть водой с мылом, немедленно покинуть очаг.

НАИМЕНОВАНИЕ: КИСЛОТА СОЛЯНАЯ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Бесцветная жидкость с острым запахом. Легко испаряется и дымит на воздухе. Хорошо растворяется в воде. Коррозионна для большинства металлов. Температура кипения 110 С, пары тяжелее воздуха.

ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ: Не горюча. При взаимодействии с металлами выделяется легко воспламеняющийся газ.

ОЧАГ: Нестойкий, быстродействующий. Пары скапливаются в нижних этажах зданий, подвалах, оврагах.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: Вдыхание концентрированных паров вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Появляются слезо- и слюнотечение, насморк, першение в горле, осиплость голоса, кашель, удушье, затрудненное клокочущее дыхание, возможный спазм и отек гортани, отек легких. При попадании внутрь – ожог губ с характерной сероватой каймой и ожог слизистой пищеварительного тракта, рвота с кровью, резь в животе. При соприкосновении с кожей – ожоги с изъязвлениями.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: Изолирующий и фильтрующие промышленные противогазы марок В, М, БКФ, респиратор РПГ-67КД, при их отсутствии – ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором питьевой соды, защитный костюм типа ТоКК, резиновые сапоги, перчатки.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону в радиусе 50м. В зону аварии входить только в полной защитной одежде.

ПРИ УТЕЧКЕ И РАЗЛИВЕ: При наличии специалистов устранить течь. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Использовать известковый раствор для осаждения паров. Разлитое вещество нейтрализовать каустической содой, содовым порошком, известью, дробленым известняком или другими щелочными смесями. Не допускать попадание вещества в водоемы и сточную канализацию. В случае загрязнении воды сообщить СЭС. Небольшие утечки смыть большим количеством воды с максимального расстояния или известковым раствором.

ПРИ ПОЖАРЕ: Надеть полную защитную одежду. Тушить огонь большим количеством воды с максимального расстояния.

ПРИ ВОЗГОРАНИИ: Не горюча.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляемая в порядке само- и взаимопомощи: промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, открытые участки кожи промыть водой с мылом, немедленно покинуть очаг поражения.

НАИМЕНОВАНИЕ: ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Бесцветный газ с резким запахом, температура кипения –84 С, пары тяжелее воздуха.

ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ: Негорюч. При соприкосновении с металлами выделяет горючий газ. Емкости могут взрываться при нагревании.

ОЧАГ: Нестойкий, быстродействующий. Пары скапливаются в нижних этажах зданий, подвалах, оврагах.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: Вдыхание концентрированных паров вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, насморк, кашель, приступ удушья, загрудинную боль. В тяжелых случаях – развитие токсического отека легких. При контакте с кожей – серозное воспаление с пузырями, изъязвления.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: Изолирующий и фильтрующие промышленные противогазы марок В, БКФ, защитный костюм типа ЯаКК, резиновые сапоги, перчатки.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварии входить только в полной защитной одежде.

ПРИ УТЕЧКЕ И РАЗЛИВЕ: Не прикасаться к пролитому веществу, устранить течь. Для осаждения паров использовать распыленный раствор кальцинированной соды. Оповестить об опасности отравления местные органы власти. Эвакуировать людей из зоны, подвергнувшейся опасности заражения ядовитым газом. В случае заражения воды сообщить СЭС. Место разлива залить известковым молоком, аммиачной водой или раствором кальцинированной соды.

ПРИ ПОЖАРЕ: Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить всеми подручными средствами.

ПРИ ВОЗГОРАНИИ: Не горит.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляемая в порядке само- и взаимопомощи: промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, открытые участки кожи промыть водой с мылом, немедленно покинуть очаг поражения.

НАИМЕНОВАНИЕ: МЕТИЛ ХЛОРИСТЫЙ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Бесцветный газ со слабым раздражающим запахом, температура кипения –24,1 С, пары тяжелее воздуха.

ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ: Легко воспламеняется от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Опасность взрыва газа на воздухе и в помещении.

ОЧАГ: Нестойкий, быстродействующий. Пары скапливаются в нижних этажах зданий, подвалах, низинах, оврагах.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: Вдыхание паров вызывает головокружение, сонливость, тошноту, рвоту, боли в желудке, нарушение зрения и координации, в тяжелых случаях – потерю сознания. При контакте с кожей – ожоги с образованием пузырей.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: Изолирующий и фильтрующий промышленный противогаз марки А, при его отсутствии – ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором питьевой соды, защитный костюм типа Яа, резиновые сапоги, перчатки.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности, не курить.

ПРИ УТЕЧКЕ И РАЗЛИВЕ: Не прикасаться к пролитому веществу, устранить источники огня, искр, устранить течь. Для осаждения газов использовать распыленную воду. Вызвать на место аварии пожарную и газоспасательную службы. Оповестить об опасности взрыва и отравления местные органы власти. Эвакуировать людей из зоны возможного заражения.

ПРИ ПОЖАРЕ: Если не представляет опасности, дать догореть. Не приближаться к горящим емкостям. Не прекращать горение, пока не устранена утечка. Тушить тонко распыленной водой, воздушно-механической пеной с максимального расстояния.

ПРИ ВОЗГОРАНИИ: Сбить пламя водой. Действовать как при утечке.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляемая в порядке само- и взаимопомощи: обильно промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, открытые участки кожи обильно промыть водой, немедленно покинуть очаг поражения.

НАИМЕНОВАНИЕ: НИТРИЛ-АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Бесцветная жидкость со слабым запахом, растворима в воде, температура кипения 77,3 C, пары тяжелее воздуха.

ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ: Легко воспламеняется от искр и пламени. Разлитая жидкость выделяет воспламеняющиеся пары. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Опасность взрыва паров на воздухе и в помещении.

ОЧАГ: Нестойкий, быстродействующий. Пары скапливаются в нижних этажах зданий, подвалах, низинах, оврагах.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: При вдыхании паров или попадании внутрь возникает головокружение, тошнота, рвота, одышка, слабость, потливость, в тяжелых случаях – цианоз, потеря сознания, судороги. При соприкосновении с кожей – жжение, ожоги.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: Изолирующий и фильтрующие промышленные противогазы марок А, М, БКФ, респиратор РПГ-67А, при их отсутствии – ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором питьевой соды, защитный костюм типа Яж ТоО, резиновые сапоги, перчатки, шлем, нагрудник.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности, не курить.

ПРИ УТЕЧКЕ И РАЗЛИВЕ: Не прикасаться к пролитому веществу, устранить источники огня, искр, устранить течь. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Для осаждения газов использовать распыленную воду. Оповестить об опасности взрыва и отравления местные органы власти. Эвакуировать людей из зоны возможного заражения. В случае заражения воды сообщить СЭС. Небольшие утечки обработать смесью: 2 объема 10% раствора железного купороса и 1 объемом 10% раствора гашеной извести. Произвести нейтрализацию оставшегося вещества.

ПРИ ПОЖАРЕ: Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости с максимального расстояния тонко распыленной водой, воздушно-механической или химической пенами.

ПРИ ВОЗГОРАНИИ: Использовать сухой песок, кошму, покрывало, другие подручные средства.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляемая в порядке само- и взаимопомощи: обильно промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз, промыть пораженные участки кожи большим количеством воды, немедленно покинуть очаг поражения.

НАИМЕНОВАНИЕ: КИСЛОТА  АЗОТНАЯ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Бесцветная дымящаяся на воздухе жидкость с едким запахом, температура кипения 86 С, пары тяжелее воздуха.

ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ: Негорюча. Воспламеняет все прочие вещества. Взрывается в присутствии минеральных растительных масел, спирта, скипидара.

ОЧАГ: Полустойкий. Замедленного действия. Пары скапливаются в нижних этажах зданий, подвалах, низинах, оврагах.	ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: Вдыхание паров вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Появляются слезо- и слюнотечение, насморк, першение в горле, осиплость голоса, кашель с обильной пенистой мокротой, удушье, затрудненное клокочущее дыхание, возможны спазм и отек гортани, отек легких. При попадании внутрь -  ожог губ и языка с характерной желтой окраской, специфический едкий запах изо рта, ожог слизистой, пищевода, рвота с кровью, резь в животе. При соприкосновении с кожей – ожог с изъязвлениями.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: Изолирующий и фильтрующие промышленные противогазы марок А, М, БКФ, респиратор РПГ-67А, при их отсутствии – ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором питьевой соды, защитный костюм типа ТоКк, резиновые сапоги, перчатки.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварии входить только в полной защитной одежде.

ПРИ УТЕЧКЕ И РАЗЛИВЕ: Не прикасаться к пролитому веществу. Вызвать на место аварии пожарную и газоспасательную службу района. Оградить земляным валом, использовать известковый раствор для осаждения паров. Разлитое вещество нейтрализовать каустической содой, содовым порошком, известью, дробленным известняком или другими щелочными смесями. В случае загрязнения воды сообщить СМЭС. Небольшую утечку смыть большим количеством воды или известковым раствором с максимального расстояния.

ПРИ ПОЖАРЕ: Надеть полную защитную одежду. Тушить огонь большим количеством воды с максимального расстояния.

ПРИ ВОЗГОРАНИИ: Негорюча.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляемая в порядке само- и взаимопомощи: обильно промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, открытые участки кожи обильно промыть водой, немедленно покинуть очаг поражения.

НАИМЕНОВАНИЕ: ВОДОРОД МЫШЬЯКОВИСТЫЙ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Бесцветный газ без запаха, температура кипения 62,4 С, пары тяжелее воздуха.

ОЧАГ: Нестойкий, замедленного действия. Пары скапливаются в нижних этажах зданий, подвалах, низинах, оврагах.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: Вдыхание паров после скрытого периода (3-24 часа) появляется общая слабость, жажда, сухость во рту и носоглотке, озноб, чувство страха, парестезии, боли в поджелудочной области, тошнота, неукротимая рвота с примесью желчи и крови, удушье, желтушность склер и кожных покровов, носовые кровотечения, кровоизлияния в различных частях тела.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: Изолирующий и фильтрующие промышленные противогазы марок Е, БКФ, при его отсутствии – ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором питьевой соды, защитный костюм типа Яа, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Первая медицинская помощь в очаге поражения, осуществляемая в порядке само- и взаимопомощи: обильно промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, при попадании на кожу обильно промыть водой, немедленно покинуть очаг.

# 4.Способы и средства защиты населения.

## 4.1.Порядок оповещения населения

Одним из главных условий максимального сокращения потерь среди населения при чрезвычайных ситуациях является его своевременное оповещение средствами радио и телевидения. Для того, чтобы население вовремя включило эти средства оповещения, используют сигналы транспортных средств, а также прерывистые гудки предприятий.

Примерный текст объявления при аварии на химическом объекте приведен на следующей странице:

«ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДА!

ГРАЖДАНЕ! ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ НА

______________________________________________________

(наименование объекта)

С ВЫБРОСОМ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА. ОБЛАКО ЗАРАЖЕННОГО ВОЗДУХА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ

______________________________________________________

(наименование хорошо известного населенного пункта)

В ЗОНУ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ПОПАДАЮТ :

______________________________________________________

(идет перечисление улиц, кварталов, районов)

Людям, оказавшимся в зоне возможного заражения, немедленно покинуть дома, учреждения, предприятия, учебные заведения и выходить, наденьте ватно-марлевые повязки, предварительно смочив их водой или 2% раствором питьевой соды.

Если вы не успели до подхода зараженного воздуха покинуть квартиру, дом, то укройтесь в нем – плотно закройте все двери, окна, форточки и предотвратите доступ воздуха в помещение извне.

В подвалах и нижних этажах не укрываться, ______________________________________________________(наименование СДЯВ)                                                                   тяжелее воздуха и затекает во все низменные места, в том числе и в подвалы.

### Проинформируйте о случившемся и порядке действий соседей

В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба гражданской обороны и местной Администрации.

При обнаружении химического заражения или его угрозе для населенного пункта в течение ближайшего часа подается сигнал «Химическая тревога» в течение 5 минут с интервалом 30 секунд.

Услышав дома сигнал об опасности химического заражения в результате выброса СДЯВ, следует немедленно надеть средства индивидуальной защиты (противогаз, простейшие средства защиты кожи), произвести герметизацию жилища: плотно закрыть окна и двери, заделать в них щели, используя различные пленки, лейкопластырь, бумагу, зашторить плотными тканями, завесить одеялами.

Если сигнал застал вас на улице, необходимо выйти из района возможного заражения, двигаясь в сторону перпендикулярную направлению ветра, пользуясь указаниями постов милиции.

## 4.2.Основные способы защиты населения. Правила поведения в очаге поражения.

Основными способами защиты населения от СДЯВ являются:

Своевременное и умелое применение средств индивидуальной защиты;

Умелое использование защитных свойств местности и местных предметов, защитных сооружений и простейших укрытий;

Своевременный вывод (вывоз) населения из зон возможного заражения. Ориентировочные возможности некоторых транспортных средств приведены ниже:

| Марки транспортных средств | Наличие специальных приспособлений | # Количество мест |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Комбинированных |  |  | Только сидячих | Только носилочных |
|  |  | Носилочных | сидячих | всего |  |  |
| Автобусы: |  |  |  |  |  |  |
| КААЗ-685(685Б) | ТСО 1 компл. | 6 | 8 | 14 | 21 | 9 |
| ЛИАЗ-667(667М). | ТСО 3 компл. | 18 | 24 | 42 | 25 | 24 |
| ЛАЗ-4202. | ТСО 2 компл. | 12 | 16 | 28 | 25 | 18 |
| ЛАЗ-697 | ТСО 2 компл. | 12 | 16 | 28 | 33 | 18 |
| «Икарус-280» |  | - | - | - | 29 | 15 |
| ЛАЗ-699-Н | ТСО 2 компл. | 12 | 16 | 28 | 41 | 18 |
| ЛАЗ-695-Н | ТСО 2 компл. | 12 | 16 | 28 | 34 | 18 |
| ПАЗ-3201 | ТСО 2 компл. | 12 | 10 | 22 | 26 | 18 |
| «Санитарный»-42031 |  | 12 | 10 | 22 | 22 | 18 |
| УАЗ-452 |  | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| РАФ-22031 |  | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 |
| ПАЗ-672 | ТСО 2 компл. | 12 | 10 | 22 | 26 | 18 |
| Грузовые автомашины: |  |  |  |  |  |  |
| ГАЗ-66 | УСП-Г 1компл. | 8 | 2 | 10 | 20 | 6 |
| ЗИЛ-131 | УСП-Г 1компл. | 8 | 2 | 10 | 25 | 8 |
| ЗИЛ-130 | УСП-Г 1компл. | 8 | 5 | 13 | 28 | 8 |
| КамАЗ-16 | УСП-Г 2компл. | 16 | 6 | 22 | 32 | 18 |
| Урал-375(376) | УСП-Г 1компл. | 8 | 5 | 13 | 28 | 8 |

При передвижении по зараженной территории надо соблюдать следующие правила:

- избегать перехода через овраги, лощины, болота, тоннели и другие заглубленные места, где наиболее вероятен застой отравляющих веществ;

- двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли, не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов, не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости;

- не снимать средства индивидуальной защиты до указания представителей органов ГО.

## 4.3. Соблюдение общественного порядка. Участие

## населения в ликвидации последствий аварий и

## катастроф.

Важным условием быстрой ликвидации последствий аварий и катастроф является соблюдение общественного порядка. Для этого организуется комендантская служба, которая ограничивает доступ в опасную зону, регулирует движение, организует охрану государственных учреждений, торговых предприятий, ведет борьбу с нарушителями общественного порядка и расхитителями имущества. Население может бить привлечено к патрулированию в районах бедствий. При производственных авариях население участвует в проведении спасательных работ и оказании помощи пострадавшим.

# 5.Средства индивидуальной защиты.

## 5.1. Средства защиты органов дыхания.

Для защиты органов дыхания используются фильтрующие противогазы, респираторы, защитные камеры детские, принцип защитного действия которых основан на очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха. Простейшими средствами индивидуальной защиты органов дыхания являются противопылевые тканевые маски и ватно-марлевые повязки, изготавливаемые из куска марли размером 100 х 50 см и слоя ваты размером 30 х 20 см и толщиной 1-2 см.

При повреждении противогаза в условиях зараженного воздуха придется какое-то время пользоваться им. При повреждении соединительной трубки противогаза следует отвинтить ее и привинтить фильтрующе-поглащающую коробку непосредственно к клапанной коробке противогаза. Проколы (пробоины) в фильтрующе-поглащающей коробке можно заменить глиной, землей, мякишем хлеба. При небольшом порыве маски можно ладонью плотно прижать ее к лицу. При большом ее повреждении, повреждении стекол, клапанов следует задержать дыхание, закрыть глаза, снять маску и отвинтить соединительную трубку от фильтрующей коробки, затем взять горловину коробки в рот, зажать пальцами нос и дышать через коробку (не открывая глаз).

Средства защиты кожи состоят из специальной защитной одежды (защитный комплект, защитный костюм, защитный комбинезон, защитная фильтрующая одежда), применяемой только личным составом формирований ГО, и предметов повседневной одежды, обуви, приспособляемых для этой цели (производственная спецодежда, бытовые сапоги, зимние пальто и куртки, халаты с капюшонами, рукавицы).

Надевают защитную одежду, как правило, на незараженной местности (в укрытиях, помещениях) непосредственно перед выходом в зараженную зону. В условиях заражения воздуха это делается при надетом противогазе. Снимают ее также на незараженной местности.

## 5.2. Медицинские средства защиты и профилактики.

К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся аптечка индивидуальная (ПИ-2), пакет перевязочный медицинский (ППМ). Они предназначены для оказания само- и взаимопомощи и содержат медицинские средства, предназначенные для профилактики и оказанию первой помощи населению.

# 6. Санитарная обработка.

Санитарная обработка- это обезвреживание и удаление ОВ с кожного покрова людей, а также средств индивидуальной защиты одежды и обуви. Она может быть полной или частичной.

Частичную санитарную обработку проводят сразу же после выхода из зоны заражения, отряхивая и очищая одежду, промывая или протирая обувь, моя лицо, руки, шею, все открытые участки тела теплой водой с мылом, стирке или проветривании (естественной дегазации) одежд, обуви, средств индивидуальной защиты. Так же поступают в случае необходимости с техникой и другими предметами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# 7. ГО - всенародное дело.

Гражданская оборона является делом всенародным. Каждый человек должен уметь защищать себя и членов своей семьи от последствий аварий, катастроф или нападения противника, оказать самопомощь и помощь пораженным. Для этого необходимо изучить и практически овладеть основными способами и средствами защиты от поражающих факторов.

Необходимо быть подготовленным к проведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР) в очагах поражения. Главными целями СНАВР ставятся, прежде всего, спасение пострадавшего населения, оказание ему необходимой помощи, а также создание благоприятных условий для восстановления жизнедеятельности в пострадавших районах.

# Используемая литература:

- А.М. Костров “Гражданская оборона” Москва, “Просвещение” 1991

- “Это должен знать и уметь каждый” Москва, “Военное издательство” 1985

3.Сычев В.А. “Наставление по действиям спецформирований в очагах комплексного поражения”  Москва  “Воениздат”1994

4.Курганский М. К. “Допризывная подготовка” Воронеж “Воронеж” 1994

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Муниципальная общеобразовательная языковая

гимназия имени А.В.Кольцова.

11 класс ”Г”

РЕФЕРАТ

на тему:

«Характеристика очагов поражения СДЯВ.

Способы и средства защиты населения в зонах заражения СДЯВ.»

Работу выполнил: Малютин Павел Сергеевич

Руководитель: Сычёв Владимир Алексеевич

г. Воронеж.

1999 г.