Дано:

  = 2,5 

вв  = 0,5 рад/с

Мн  = 0,8 Нм

Jн  = 0,3 Нмс²

# н  = 0,7 рад/с²

 = 30 %

tпп  = 0,3 с

Найти:

- Составляющие    для определения добротности и коэффициент усиления усилителя.

- Выбрать тип измерительного элемента и привести его характеристики , крутизну К1 и число каналов измерительной части .

- Выбрать тип исполнительного элемента и привести его характеристики ,определить СΩ ,См ,Тм с учетом нагрузки , определить передаточное отношение редуктора .

- Определить коэффициент усиления усилителя .

- Начертить функциональную и структурную схемы нескорректированой системы , составить передаточные функции отдельных звеньев и системы в целом .

- Построить ЛАЧХ нескорректированой системы и желаемую ЛАЧХ.

- Определить вид и параметры корректирующего устройства (коррекция с обратной связью).

- По ЛАЧХ  скорректированой системы определить запас устойчивости по модулю и фазе , приблизительно оценить время переходного процесса в системе и величину перерегулирования при единичном ступенчатом воздействии на входе.

- Начертить структурную схему скорректированой системы  и записать ее передаточную функцию.

- Построить переходной процесс одним из численных методов с приме-нением ЭВМ.

- Определить время переходного процесса и величину перерегулирования и сравнить со значениями , полученными приближенно в пункте 8.

## Расчетная часть

1.

 = иэ + +зз +л +мш +ск +уск

       – суммарная погрешность;

иэ – погрешность измерительного элемента ( должна быть           меньше либо равна половине суммарной погрешности ) ;

    – погрешность, вносимая усилителем – преобразователем ( в маломощных системах работающих на переменном токе , погрешность усилителя связанная с дрейфом нуля отсутствует ) ;

зз   – погрешность зоны застоя ( зависит от конструкции  двигателя и коэффициента усиления усилителя и в целом от коэффициента усиления разомкнутой системы ) ;

1

зз   =  Ку

л    – погрешность люфта кинематической передачи ( используя разрезанные шестерни стянутые пружинами, а так же специальные двухдвигательные схемы для выборки люфта, т.е. два двигателя один из которых выполняет роль исполнительного, а второй создает тормозной эффект. Они связаны с выходной первичной шестерней и выполняют роль распорного устройства, т.е. поддерживает положение шестерни редуктора в одном из выбранных крайних положений. Эту погрешность можно принять равной нулю);

мш – механическая погрешность шестерен ( присутствует обязательно. Для высокоточных систем в лучшем случае ее можно считать равной одной угловой минуте ) ;

ск   – скоростная  погрешность ( для ее устранения используем комбинированную систему , т.е. на входную ось ставится тахогенератор );

Н

П

Д

###### ИД





Т Г

уск – погрешность по ускорению , требующегося , по заданию ,              обеспечить на выходном валу.

н                       1

уск =  К    ( Ту + Тм – К )

Из выше изложенного следует :

 = иэ +зз +мш +уск

2.

### Так как  0,5 ≥ иэ  в качестве измерительного элемента используем синусно-косинусный вращающийся трансформатор типа ВТ-5.

### Параметры ИЭ:

### Uп = 40 В ;           иэ  = 1 ;

f = 500 Гц ;         m = 600 г ;

К1 = 5 мВ/угл. мин.

3.

#### В качестве исполнительного элемента используем двухфазный асинхронный двигатель переменного тока , который обладает малой инерционностью и малой постоянной времени.

Для определения типа исполнительного двигателя рассчитаем требуемую мощность:

Мн  вв        0,8 Нм  0,5 рад/с

Ртр     =                 =              0,9               = 0,43 Вт

### Так как мощность реального двигателя в 2-3 раза больше Ртр выбираем двигатель из семейства двигатель-генератор типа ДГ-2ТА.

### Параметры ИД:

Рном = 2 Вт ;                   Uу = 30 В ;

Пном = 16000 об/мин ;    Тм = 0,05 с ;

Мном = 18  10ˉ Нм ;      Jд = 1,4  10ˉ Нм ;

Мп = 34  10ˉ Нм ;         Uтр = 0,5 В .

Проверим этот двигатель на выполнение условия по перегрузке:

Мн +Jнн           0,8 Нм + 0,3 Нмс²·0,7 рад/с²

iо =        Jдн       =           1,4  10ˉ Нм ·0,7 рад/с²     = 10300

Мн          Jн                               0,8 Нм           0,3Нмс²

Мтр =  iо  +      iо   + Jд iо        н   =   10300 ·0,9   +    10300     + 1,4  10ˉ 

 Нмс² 10300   0,7 рад/с² = 2,05  10ˉ Нм

Проверка :         Мтр             2,05 10ˉ Нм

- Мном   =  18  10ˉ Нм   = 0,11 < 2   условие выполнено

2.  тр = н iо = 0,5 рад/с  10300  = 5150 рад/с

 пном          3,14  16000

ном =     30     =             30          = 1675 рад/с

ном<тр

1675<5150

условие не выполнено

Случай , когда выполняется требование по моменту (ускорению), характерен для двигателей переменного тока . Очевидно, если двигатель , имеющий запас по мощности , не удовлетворяет требованию по скорости, то , изменяя передаточное отношение редуктора, можно согласовать соотношение между требуемой и располагаемой мощностями. Новое передаточное отношение можно определить по выражению:

ном              1675

i =  вв    =   0,5   =  3350

Если при найденном значении i выполняется условие Мтр/Мном ≤ 2 , то выбор ИД можно считать законченным , т.к. этот двигатель удовлетворяет обоим условиям по обеспечению требуемой скорости и ускорения выходного вала.

Проверка:

Мн          Jн                               0,8 Нм           0,3Нмс²

Мтр =    i  +      i    + Jд i        н   =      3350 ·0,9   +      3350     + 1,4  10ˉ 

 Нмс² 3350   0,7 рад/с² = 2,78  10ˉ Нм

Мтр              2,78 10ˉ Нм

Мном    =   18  10ˉ Нм   = 0,15 < 2   условие выполнено

##### Определение коэффициентов СΩ ,См ,Тм  с учетом нагрузки:

Мп           34 10ˉ Нм

См =  Uу  =       30 В       = 1,13 10ˉ Нм/В

30(Мп –Мном)	         30 ( 34 10ˉ Нм - 18 10ˉ Нм )

вдв =          пном          =             3,14 16000 об/мин             =  9,6 10ˉ Нм

См	      1,13 10ˉ Нм/В

СΩ =    вдв      =              9,6 10ˉ Нм     =  117 рад/В с

Найдем количество ступеней редуктора:

iред = 3350 = i12 i34 i56 i78 = 4  5  12  14 = 3360

Н

ИД

i12

i34

i56

i78

4.

Для питания обмоток управления асинхронного двигателя целесообразно применить усилитель переменного тока на полупроводниковых элементах. Передаточную функцию усилителя запишем так:

Ку      _

Wу(Р) = ТуР + 1     , где Ту = 0,02 с

Найдем Ку исходя из заданной суммарной погрешности:

 = иэ +зз +мш +уск  ,

где

 = 2,5'	      иэ = 1,0'		мш= 1,0'

зз+уск  =  - (иэ+мш)= 2,5' - 1' – 1' = 0,5'

н                      1

уск =  К    ( Ту + Тм – К )

1

зз   =  Ку

#### Пусть добротность К = 600  1/с , тогда

0,7·3438'                           1

уск =      600      · ( 0,02 + 0,1 – 600 ) = 0,47'

Отсюда вычислим Ку:

1_

К = К1 · Ку · С · Кред , где  Кред =  iред

( К iред  )                                         ( 600  1/с · 3350 )                 _

Ку = ( К1· С ) = ( 5 · 10ˉ³ В/угл.мин · 117 · 3438'/В · с )  = 1000

1 _

зз = 1000 = 0,001

Σ = 1' + 1' + 0,001' + 0,47' = 2,471'

Σр < Σз

условие выполнено

5.

Передаточные функции отдельных звеньев:

Так как в параллель измерительному элементу ставим тахогенератор,

в системе будет отсутствовать скоростная ошибка если:

К1            5 мВ/угл.мин

КТГ =  К  =       600 1/с        =  0,008 мВ·с / угл.мин

Крутизна тахогенератора :

КТГ = 1 5 мВ/об/мин

3 мВ·с_

Выберем КТГ = 3 мВ/об/мин =  0,1·3438΄ = 0,008 мВ·с/ угл. мин

WТГ

W1

Wу

Wдв

Wред

W1(Р) = К1 ;

WТГ(Р)= КТГР ;

1000    _

Wу(Р) = (0,02Р + 1)    ;

С         _                       117    _

Wдв(Р) = Р(ТмР + 1)  =  Р(0,1Р + 1)    ;

Передаточная функция исходной системы:

К                         _                                          600              _

Wисх(Р) = Р(ТмР + 1)(ТуР + 1)      =  Р(0,1Р + 1)(0,02Р + 1)

Проверка на устойчивость системы:

1      1

К ≤ Ту + Тм

600 ≤ 1/0,02 + 1/0,1

600 ≤ 60

условие не выполняется

( система не устойчива )

6.

L/W(jω)/:

20 lgК = 20 lg600 = 20 · 2,7782 = 55

ωу = 1/Ту = 1/0,02 = 50  1/с ;

lg50 = 1,7

ωд = 1/Тм = 1/0,1 = 10  1/с ;

lg10 = 1,0

L/Wж (jω)/:

4	      4  3,14

ωср =   tпп   =      0,3     = 42  1/с ;

lg42 = 1,6

ω3 = 3  42 = 126  1/с ;

lg126 = 2,1

ω2 = ω3/10 = 126/10 = 12,6  1/с ;

lg12,6 = 1,1

ω1 = lg1,15 = 0,06

К                                _

Wисх(jω) = jω (Тм jω + 1)(Ту jω + 1)

К(Т2 jω + 1)       _

Wж(jω) = jω (Т1 jω + 1)(Т3 jω + 1)²

Φ/Wисх (jω)/:

φисх = -90˚- arctgTy·ω - arctgTM·ω

φисх(ω1) = -90˚- arctg0,02· 1,15 – arctg0,1· 1,15 = - 98˚

φисх(ω2) = -90˚- arctg0,02· 12,6 – arctg0,1· 12,6 = - 156˚

φисх(ωср) = -90˚- arctg0,02· 42 – arctg0,1· 42 = - 207˚

Φ/Wж(jω)/:

φж = -90˚- arctgT1·ω –2· arctgT3·ω + arctgT2·ω

T1=1/ω1=1/1,15=0,87с;  T2=1/ω2 =1/12,6= 0,08с;                        T3=1/ω3 =1/126= 0,008с

φж(ω1) = -90˚- arctg0,87·1,15 – 2· arctg 0,008· 1,15 + arctg0,08· 1,15 = - 131˚

φж(ω2) = -90˚- arctg0,87·12,6 – 2· arctg 0,008· 12,6 + arctg0,08· 12,6 = - 139˚

φж(ωср) = -90˚- arctg0,87· 42 – 2· arctg 0,008· 42 +  arctg0,08· 42 = - 140˚

φж(ω3) = -90˚- arctg0,87· 126 – 2· arctg 0,008· 126 + arctg0,08· 126 = - 186˚

Δφ = - 180˚- φж(ωср) = - 180˚- (- 140˚) = 40˚

ΔL = 14дБ

7.

Требуемая ЛАЧХ должна быть получена при введении корректирующего устройства в виде обратных связей ( по заданию ) .

Применение отрицательных обратных связей в качестве корректирующих устройств имеет ряд преимуществ . Они снижают влияние нелинейных характеристик тех участков цепи регулирования , которые охватываются обратными связями, снимают чувствительность к изменению параметров звеньев , уменьшают постоянные времени звеньев, охваченных обратной связью. На практике при проектировании следящих систем обратной связью чаще охватываются усилитеьные и исполнительные устройства.

Передаточная функция части системы , охваченной обратной связью, имеет вид:                                                      Wохв(P)       _

Wобщ(P) =  (Wохв(P) Wос(P) + 1)

Передаточная функция всей скорректированной системы определяется выражением:

Wск(P) =  Wобщ(P) Wн(P)

где Wн(P) – произведение передаточных функций последовательно включенных звеньев основного канала , не охваченных обратной связью;

Найдем передаточную функцию обратной связи Wос(P) с использованием передаточной функции системы с последовательным корректирующим устройством.



Тг

Пр

Дв

Тг

Д



Н

М

КУ

ДМ

1           1 _                                                 Ky С                       _

Wос(P) = Wохв(P)   Wк(P) – 1     ;   Wохв(P) = Р(TyP + 1) (TмP + 1)

L/Wк (jω)/ = L/Wж (jω)/ - L/Wисх (jω)/

По разности этих характеристик определяется тип корректирующего устройства и выбираются его параметры .

В нашем случае используем часто применяемый в следящих системах с последовательным корректирующим устройством интегродифференци-рующий контур с передаточной функцией:

(Т1Р + 1)(Т2Р + 1)

Wк(P) = (Т3Р + 1)(Т4Р + 1)

Известно, что для коррекции обратной связью на основании интегродифференцирующего контура существует передаточная функция:

Т'Р _

Wос(P)= (Т1Р + 1)

Эта передаточная функция соответствует передаточной функции дифференцирующего контура.

10.

Построим переходной процесс одним из численных методов с приме-нением ЭВМ.

Х

1,28

tпп,c

0,3 с

По этому графику переходного процесса проведем анализ качества следящей системы с выбранным корректирующим устройством.

Переходной процесс характеризуется перерегулированием δ = 28 %                                                                                  и заканчивается за время    tрег = 0,02 с

# Список литературы

- А.А. Ахметжанов, А.В. Кочемасов «Следящие системы и регуляторы» для студентов вузов. - М. : Энергоатомиздат, 1986г.

- Смирнова В.И., Петров Ю.А., Разинцев В.И. «Основы проектирования и расчета следящих систем». - М. : Машиностроение, 1983г.

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. «Теория систем автоматического регулирования». – М. : Наука, 1972г.