ВВ – это химические соединения или химические смеси, сплавы, в которых под влиянием сравнительно небольших воздействиях самопроизвольно протекают химические реакции, сопровождающиеся выделением большого количества энергии, температуры, газов. Три вида взрывных превращений – это горение, взрыв, детонация. Горение – это процесс с передачей тепловой энергии от слоя к слою с выделением продуктов газообразования и скоростью протекания равной 10-20 метров в секунду. Взрыв характеризуется большей резковозрастающей скоростью взрывного превращения (100-1000м/с). Причиной взрыва могут быть удар, надкол, воспламенение. Требования к ВВ:

1.)Наибольшая возможность использования мощности взрыва для производства разрушительных действий.

2.)Определенные пределы чувствительности к внешним воздействиям, обеспечение безопасности в обращении.

3.)Достаточная стойкость – сохранение всех параметров при длительном хранении.

4.)Обеспечение безопасности производства и дешевизна.

5.)Возможность механизации, и безопасность технологии снаряжения, и обеспечение контроля качества снаряжения.

По составу:

1.)ВВ с количеством кислорода, достаточного для полного сгорания горючих элементов (нитроглицерин).

2.)ВВ, у которых кислорода недостаточно для полного сгорания горючих элементов, но достаточного для полного газообразования. При взрыве образуется дым (пироксилин, гексаген).

3.)ВВ, содержащие кислород у которых недостаточно для полного сгорания и газообразования. При взрыве образуются твердые вещества, которые воспламеняются при соприкосновении с воздухом (токсины).

По скорости взрывного превращения:

1.)С быстрым горением;

2.)Взрыв;

3.)Детонация.

По практическому применению в военном деле:

1.)Инициирующие;

2.)Бризантные;

3.)Метательные (пороха);

4.)Пиротехнические составы.

Инициирующие ВВ обладают большой чувствительностью к внешним воздействиям (трению, удару, надколу, форсу огня). Они применяются для снаряжения капсюлей-детонаторов, эл-детонаторов, запалов, запалов и передаточных детонаторов. К ним относятся: гремучая ртуть, азид свинца, ТНРС, тетразен.

Бризантные ВВ детонируют от взрыва инициирующих ВВ, обладают малой чувствительностью к внешним воздействиям, но большой мощностью. Они, как правило, применяются для снаряжения боеприпасов.

1-я группа – пониженной мощности (аммиачная селитра);

2-я группа – нормальной мощности (тротил, пластическая);

3-я группа – повышенной мощности (гексаген, ТЭН);

ТГ-40 = 60%тротил + 40%гексаген.

ТГА = тротил + гексаген + алюминиевая пудра.

МС – морская смесь.

Метательные ВВ (пороха) чувствительные к воспламенению, форсу огня, обладают небольшой мощностью. Основным видом химических превращений является горение (дымный и бездымный пороха). Дымный порох – пираксилиновый механическая смесь 75%калиевой селитры + 10%сера + 15%древесный уголь. Бездымный порох – нитраты целлюлозы. Он применяются в огнепроводных шнурах, патронах-выбрасывателях, ГБ, ракетных и торпедных двигателях.

СВ-ВА ВВ.

1.Инициирущие

2.Бризантные

3.Пороха

(1,)Гремучая ртуть (фульминант ртути) - мелкокристалическое сыпучее в-во белого или серого цвета. Она ядовита, плохо раств. Наиб чувствит к удару, трению, тепловому воздействию. При увлажнении чуствительность уменьш. Для снар. к-д и к-воспламенителей. Не взаим с медью, поэт капсуля из меди, не из аллюм.

- Азид свинца (азотистоводородный свинец) - мелкокрист в-во белого цвета, плохо раствор в воде. К удару, трению, теплу менее чуствит. Не теряет св-в при увлажнении и низких темп. Прим в к-д. Гильзы аллюмин.

- Тенрес (ТНРС) - мелкокрист несыпучее темно-желт. Рстворимость незначительная. Чуствит к удару ниже ост, к трению - между. При возд солн света темнеет и разлагается. С мет не реагирует. В виду низк инициирущей способности не имеет самост прим, исп с целью обеспечения безотказности.

- Капсульные составы - исп для снаряжения к-восплам, - мех смесь ряда в-в (грем ртуть, хлорат калия, трехсернистая сурьма. Под действием удара и накола к-воспл происх восплам с образ луча огня, спос воспламенить порох и вызвать детонацию инициирущего ВВ.

(2.)ТЭН (тетранитропентаэритрит, пентрит) - белое крист в-во, негигроскоп, нерастворимое. По чуствит к удару самое чувствит из бриз. С мет не реагирует. Прим для снаряж детонир шнуров, к-д.

- Гексоген - мелкокрист в-во белого цв, не имеет ни вкуса ни запаха, негигроскопичен, в воде не раств. Чуств к удару ниже, с мет не реагирует. Для снар к-д.

- Тетрил - крист в-во ярко-желтого цвета без запаха, солоноватый на вкус. Негигроскопичен, нерастворим, легко прессуется. Чуств к удару ниже. С мет не реагирует. Прим для снаряж промежут детонаторов в различных боеприпасах и для снаряжения некоторых к-д.

- Тротил - крист в-во от св-жел до св-кор цвета, горьковатое на вкус. Негигроскопичен, нерастворим в воде, в пр-ве получ в виде порошка, емлких чешуек или гранул. Горение в замкнутом порстр-ве переходит в детонацию. К удару, трению, тепловому возд малочуствителен, с мет не взаим.

- Пикриновая к-та (тринитрофенол, мелинит) - крист в-во желтого цв, горьк на вкус. В хол воде раств плохо, в теплой лучше. Чуств к удару, трению, тепл возд выше тротила. Вз-ет с мет. кроме олова, образуя соли - пикраты. Прим для снаряж некоторых боеприпасов.

- Пластичное ВВ (пласти-4) - однородная тестообразная масса св-крем цвета. Сост из порошкообразного гексогена (80%) и спец пластификатора (20%). Негигроскопичен и нераств в воде, легко деформируется усилием рук. К удару, трению, тепл возд малочуствителен. С мет не вщаим.

- Аммиачноселитренные - мех взр смеси из аммиачной селитры, кроме селитры в смеси входят взр или горюч добавки.

- Аммиачная селитра - крист в-во бел или бл-желт цв. Сильно гигроскоп и оч хорошо раств в воде, активно реагирует с окислами мет.

- Аммиачноселитренные ВВ в зав от характ  добавок дел на: -аммониты - ВВ, в сот кот кром амм селитры вх взр добавки (обычно тротил); - динамоны - ВВ, сост из амм селитры и горючих добавок; - аммоналы - аммониты и динамоны с примесью аллюминия.

- Аммониты такие же как и селитра.

(3,)Пороха дымные - прим для изгот вышибных зарядов в оскол и сигн минах, а также для изг огнепров шнура и восплам реакт зарядов. Это смесь калиевой селитры (75%), древесного угля (15%) и серы (10%). Сильно гигроскоп, выс спос к восплам.

- Бездымные пороха прим изг заряд исп в разл реакт-метательных уст-ках, а также в арт и стрелковых боеприпасов.

- ЗАРЯДЫ

- Заряд - опред кол-во ВВ, подгот для пр-ва взрывов. По форме бывают: сосредоточ, удлиненные, фигурные и кумулятивные. По располжо относит подрываемых объектов дел на внутр и наружные. В зав от укладки - вплотную или на расст от объекта дел на контактные и неконтактные.

- Сосредоточ - по форме дол приближатся к кубу или параллелепипеду, длина кот не прев его наим попер измерения более чем в 5 раз.

- Удлиненные - в форме вытянутых параллелепипедов или цилиндров, длина кот более чем в 5 раз превыш их миним попер размер.

- Фигурные прим.для подрывания различных фигурных эл-ов конструкции; имеют разнообразную форму и сост.так, чтобы против более толстых частей подрыв.эл-ов приходилось большее кол-во ВВ.

Кумулятивные прим.для пробивания больших толщин броневых и Ж/Б сооружений, перерезания толстых мет-их листов. При взрыве образ.напр. узкая струя с высокой кон-ей энергии, обеспеч. усиленное пробивное или режущее действие на значит глубину.

Табл.

СПОСОБЫ ВЗРЫВАНИЯ

(1)Огневой способ: применяется при подрывании одиночных зарядов, а также нескольких зарядов или их групп, когда взрыв одного из зарядов не может повредить взрыву др заряда. Не применяется для уничтожения боеприпасов и подрыва особо важных объектов.

Достоинства: 1.менее трудоемкий; 2.меньшее время подготовки; 3.дешивизна;

Недостатки: 1.нельзя прекратить взрывание, если зажжен труд; 2. Нужно вести подсчет кол-ва взрывов.

Средства: ВВ и ср-ва взрывания СВ.

Осн. эл-ты – зажигательная трубка: 1.)стандартная ЗТП-50, -150, -300; Она сост из капсюля-детон.с муфтой, отрезка огнепроводного шнура и мех. или терочного воспламенителя. 2.)изгот.в войсках – отрезок огнепроводного шнура не < 50 см и капсюля детонатор.

Для пр-ва взрыва необх. принадлежности: саперный нож, обжимы, спички обыкн., спички водолазные, изолента, также может быть исп. тлеющий фитиль. Капсюль-детон КД №8А, КД№8М. Огнепроводные шнуры ОША, ОШДА, ОШП.

(2)Электрический способ прим для подрыва больш.кол-ва зарядов в строго установленное время.

Достоинства: 1.воз-ть подрывания больш.кол-ва зарядов; 2.воз-ть произвести взрыв в строго ус-ое время.

Недостатки: 1.большая трудоемкость; 2.необх-ть использ-ия проверочных приборов.

Для взрыва необходимо: ВВ; ср. взрывания СВ; источник электр. энергии, провода и контр.-измерит. приборы .

Способы взрыва: электродетонаторы ЭДП, ЭДПР (имеет муфту). Сост из капс-детон и электр.воспламенителя.

Ист.тока: подрывание машинки КПМ – 1А, КПМ-2, ПМ-4; щелочные, серебренные и свинцовые аккумуляторы.

Провода саперные СП-1 и СП-2, СПП-1 и СПП-2.

Контр.-измерит.приборы: малый омметр М-57, линейный мост ЛМ, пункты – пробники подрывных машин.

(3.)Взрывание с помощью детонирующего шнура сост из оплетки пластик.кр.цвета, ВВ ТЭН и 3-х направляющих.

Ср-ва применяемые при огневом способе взрывания.

Назнач.ус-во и принцип действия огнепроводн.шнура, капсюля-детон., стандарт.зажигат.трубок, тлеющего фителя. П-к изгот. Зажигат.трубки.

Огнепроврдный шнур предн.для возбуждения взрыва капсюлей-детон.в зажигат трубках и воспламенения зарядов дымного пороха. Он сост из пороховой серцевины с одной направляющей нитью в середине и ряда внутр.и наружных оплеток и оболочек d=5-6м, Vгорения на воздухе=1см/с, под водой горит на глубине до 5м, горение под водой быстрее  чем на воздухе.

Капсюль-детон. применяется для инициирования(возбуждения детонации) зарядов ВВ.

КД№8А – открытая с одного конца цилиндр.алюм.гильзу, в нижней части кот.заприсовано бризантное ВВ повыш.мощ-ти, а сверху – инициирующие ВВ.Заряд покрывается сверху алюмин.чашечкой с круглым отверстием в центре, закрытым шелковой сеткой.

КД взрывается: от пучка искр огнепроводного шнура (при огневом способе) , от пламени электровоспл.(при электрич) или от взрыва детон.шнура(при огневом или электр.)

Зажигательные трубки стандартные имеют 3 срока замедления:Табл.2

При применении зажигат трубки с терочным восплам.: - ввинтить капс-детон.в запальное гнездо заряда; - отвинтить кнопку терочного воспл.; держа восплам. левой рукой за корпус, правой выдернуть рывком пробку с теркой. При выдергивании терки загорается терочн.восплам., который зажигает огнепроводный шнур. Искры огнепр.шнура после сгорания его по всей длине вызывает взрыв капс-детон.

При применении зажигат трубок с мех восплам.: - убедится что чека находится в глубокой прорези; - навинтить восплам.на ниппель восп-ия узла зажиг.трубки; - ввинтить капс-детон.в запальное гнездо заряда; - приподнять и поворотом на 90* переставить чеку из глубокой прорези в мелкую; - держа восплам.левой рукой за корпус, правой выдернуть чеку за кольцо(шток воспл.при этом направить от себя). При выдергивании чеки ударник под действ.пружины накалывает капс.-восплам, кот зажигает огнепроводный шнур. Пучек искр огнепров.шнура после сгорания его по всей длине вызывает взрыв капс-детон.

Тлеющий фитиль примен.для зажигания огнепроводного шнура и предст.собой пучок хлопчатобум.или льняных нитей, сплетенных в шнур d=6-8мм и пропитаных калиевой селитрой. Фитиль тлеет с V= 1см в 1-3 мин в завис от силы ветра.

П-к изгот.зажигат трубки.  Чистым острым ножом на дерев.подкладке отрезают под углом 90* кусо огнепров.шнура необх.длины и вводят в гильзу капс-детон. до упора в чашечку. После этого для закрепления капс-детон.на огнепров.шнуре, его зажимают спец.обжимом или изолентой.

СР-ВА ВЗРЫВАНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРИЧ.СПОСОБЕ

Электродетон.ЭДП сост.из капс-детон.№8А и электровосплам., собранных в общей гильзе

Электровосплам.предст собой мостик (короткая проволочка d=22-26 микрон), припаянный к концам жил двух изолиров.проводов и окруж. восплам. составом в виде твердой капельки, покрытой водоизолиров.слоем. Предн.для взрывания зарядов как в воздухе, так и под водой.

Провод саперный, прим для пр-ва подрывных работ, с изолиров.медной жилой: - одножильный – СП – 1 и СПП-1; 1 двухжильный – Сп-2 и СПП-2;

КПМ-1 сост из индуктора(маломощ генератора перемен.тока), трансформатора, двух селеновых выпрямителей, двух конденсаторов, сигнальной неоновой лампы, двух сопротивлений, 7 разл. контактов, метал. каркаса, привода с ручкой и пластм корпуса. U=1500B? Габариты 103*87*166, вес = 1,6кг. Машинка переносится на плечевом ремне в брезентовом футляре вместе с дополнительными принадлежностями (пульт, соед кабель, запасн приводн.ручки).

Принцип действия основан на постепенном заряде накопит. конденсатора от маломощного источника эл.энергии(конденсатора) с послед. мгновенной отдачей накопленной энергии во внешнюю сеть.

Линейный мост ЛМ-48 служит для измер. сопротивлений от 0,2 до 5000 Ом; размеры 106*145*80 мм, вес 1,5  кг. Мост помещается в мет(силуминовом) корпусе, крышка кот.снабжена ремнем для переноски прибора и двумя замками. Измери. Мех-м моста расположен на панели, которая крепится к корпусу при помощи винтов.

Малый омметр М-57 служит для проверки проводимости (исправности) проводов, электродетон. и электровзрывных сетей, а также для приближенного измерения их сопротивления в пределах от 0 до 5000 Ом. Ист. тока – батарея карманного фонаря, расположенного в нижней части корпуса под перегородкой.

| Наимен | Тип заряда | Вес ВВ | Вес заряда | Тип ВВ | Размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗ-1 | Сосредоточ. | 1 | 1,4 | Тротил | 65*116*126 |
| СЗ-3 | -//- | 3 | 3,7 | -//- | 65*171*337 |
| СЗ-3а | -//- | 2,8 | 3,7 | -//- | 98*142*200 |
| СЗ-6 | -//- | 5,9 | 7,3 | -//- | 98*142*395 |
| СЗ-6м | Удлин-ый | 6 | 6,9 | Пластит | D=82,длин=1200 |
| КЗ-2 | Сосред.кумул. | 9 | 14,7 | -//- | -*350*570 |
| КЗУ | Удл.кумул. | 12 | 18 | -//- | 500*225*195 |

|  | ЗТП-50 | ЗТП-150 | ЗТП-300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Время замедл. взрыва,сек: На воздухе | 50 | 150 | 360 |
| В воде на глубине 5м | 40 | 100 | 300 |
| Длина, см | 55 | 150 | 100 |
| Вес,г | 50 | 75 | 65 |
| Цвет шнура | Серовато-белый |  | Голубой |