ВВ – это химические соединения или химические смеси, сплавы, в которых под влиянием сравнительно небольших воздействиях самопроизвольно протекают химические реакции, сопровождающиеся выделением большого количества энергии, температуры, газов. Три вида взрывных превращений – это горение, взрыв, детонация. Горение – это процесс с передачей тепловой энергии от слоя к слою с выделением продуктов газообразования и скоростью протекания равной 10-20 метров в секунду. Взрыв характеризуется большей резковозрастающей скоростью взрывного превращения (100-1000м/с). Причиной взрыва могут быть удар, надкол, воспламенение. Требования к ВВ:

- Наибольшая возможность использования мощности взрыва для производства разрушительных действий.

- Определенные пределы чувствительности к внешним воздействиям, обеспечение безопасности в обращении.

- Достаточная стойкость – сохранение всех параметров при длительном хранении.

- Обеспечение безопасности производства и дешевизна.

- Возможность механизации, и безопасность технологии снаряжения, и обеспечение контроля качества снаряжения.

По составу:

- ВВ с количеством кислорода, достаточного для полного сгорания горючих элементов (нитроглицерин).

- ВВ, у которых кислорода недостаточно для полного сгорания горючих элементов, но достаточного для полного газообразования. При взрыве образуется дым (пироксилин, гексаген).

- ВВ, содержащие кислород у которых недостаточно для полного сгорания и газообразования. При взрыве образуются твердые вещества, которые воспламеняются при соприкосновении с воздухом (токсины).

По скорости взрывного превращения:

- С быстрым горением;

- Взрыв;

- Детонация.

По практическому применению в военном деле:

- Инициирующие;

- Бризантные;

- Метательные (пороха);

- Пиротехнические составы.

Инициирующие ВВ обладают большой чувствительностью к внешним воздействиям (трению, удару, надколу, форсу огня). Они применяются для снаряжения капсюлей-детонаторов, эл-детонаторов, запалов, запалов и передаточных детонаторов. К ним относятся: гремучая ртуть, азид свинца, ТНРС, тетразен.

Бризантные ВВ детонируют от взрыва инициирующих ВВ, обладают малой чувствительностью к внешним воздействиям, но большой мощностью. Они, как правило, применяются для снаряжения боеприпасов.

1-я группа – пониженной мощности (аммиачная селитра);

2-я группа – нормальной мощности (тротил, пластическая);

3-я группа – повышенной мощности (гексаген, ТЭН);

ТГ-40 = 60%тротил + 40%гексаген.

ТГА = тротил + гексаген + алюминиевая пудра.

МС – морская смесь.

Метательные ВВ (пороха) чувствительные к воспламенению, форсу огня, обладают небольшой мощностью. Основным видом химических превращений является горение (дымный и бездымный пороха). Дымный порох – пираксилиновый механическая смесь 75%калиевой селитры + 10%сера + 15%древесный уголь. Бездымный порох – нитраты целлюлозы. Он применяются в огнепроводных шнурах, патронах-выбрасывателях, ГБ, ракетных и торпедных двигателях.