| СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 Вариант 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По предмету: |  | Волоконно-оптические линии связи |  |  |  |  |  |
| Фамилия: |  | Ерофеева |  |  |  |  |  |
| Имя: |  | Елена |  |  |  |  |  |
| Отчество: |  | Геннадьевна |  |  |  |  |  |
| Шифр: |  | Е971С016 |  |  |  |  |  |
| Домашний адрес студента: |  |  |  | Г. Ревда, 623270, Свердловской обл., ул. Мира 14, кв. 14 |  |  |  |
| Дата отправки контрольной работы: |  |  |  |  |  | 15 марта 1999г. |  |
| Контрольная работа поступила на ФУПС СибГУТИ-УрКСИ |  |  |  |  |  |  |  |
| «___»__________199__г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Методист: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата рецензии: |  | «___»__________199__г. |  |  |  |  |  |
| Оценка: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись рецензента: |  |  |  |  |  |  |  |

Задание.

Рассчитать параметры двухслойных оптических волокон оптического кабеля.

Выбрать в соответствии с вариантом конструкцию оптического кабеля и нарисовать эскиз поперечного сечения в масштабе 1:10.

Исходные данные взять из табл. 1, 2.

Расчету подлежат:

- числовая апертура;

- нормированная частота V;

- число мод, распространяющихся в волокне N;

- коэффициент затухания , дБ/км;

- уширение импульса , мкс;

- длина регенерационного участка для системы передачи ИКМ-120 (Fт = 8,5 Мбит/с).

Таблица 1, 2

| Наименование параметра | Обозначение | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр сердцевины | 2 | мкм | 10 |
| Диаметр оболочки | 2b | мкм | 125 |
| Потери на поляризацию | tg1010 |  | 0,8 |
| Длина волны |  | мкм | 1,3 |
| Коэффициент рассеяния | Кр | мкм4дБ/км | 1,05 |
| Тип световода | Ступенчатый |  |  |
| Коэффициент преломления сердцевины | n1 |  | 1,5 |
| Коэффициент преломления оболочки | n2 |  | 1,47 |
| Потери в разъемном соединении | рс | Дб | 1,3 |
| Потери в неразъемном соединении | нс | Дб | 0,31 |
| Энергетический потенциал аппаратуры | Q | Дб | 49 |
| Строительная длина кабеля | сд | км | 1 |
| Зоновый кабель с числом волокон |  |  | 4 |

Решение.

- Числовая апертура определяет условия ввода излечения в оптическое волокно. Она вычисляется по формуле:

Увеличение NA повышает эффективность ввода лазерного излучения в волокно. Но с другой стороны это связано с увеличением диаметра сердцевины и возрастанием модовой дисперсии. Обычно величина  NA = 0,150,25.

Результаты расчетов приведены в таблице 3. Все расчеты выполнялись при помощи электронных таблиц Excel.

- Нормированная частота определяется по формуле:

По этой величине можно судить о режиме работы оптического волокна. Если V  2,045, то в нем распространяется только одна основная мода HEII. Если V > 2,045, то имеет место многомодовый режим работы.

- Число мод при этом зависит от типа волокна. Для ступенчатого многомодового световода:

- Коэффициент затухания складывается из затухания поглощения и затухания рассеяния:

- Уширение импульсов зависит от типа световода (ступенчатый, градиентный), а также от режима его работы. В многомодовом ступенчатом волокне:

- Определение длины регенерационного участка производится из двух условий:

- межсимвольной интерференции

- допустимого затухания регенерационного участка

Таблица 3

| Наименование параметра | Обозначение | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Числовая апертура | NA |  | 0,298 |
| Нормированная частота | V |  | 7,209 |
| Число мод | N |  | 26 |
| Коэффициент затухания |  | дБ/км | 0,37 |
| Уширение импульса |  | с/км | 9,910-8 |
| Длина регенерационного участка | р | км | 68,8 |

При выборе конструкции кабеля следует учитывать, что зоновые кабели имеют конструкцию с фигурным сердечником.

Зоновые кабели предназначены для связи областного центра с районами и городами области. Дальность связи находится как правило в пределах сотни километров.

Кабель зоновой связи (марка ОЗКГ) содержит 8 градиентных волокон, расположенных в пазах профилированного пластмассового сердечника. Так как кабель предназначен для непосредственной прокладки в грунт, он имеет защитный броневой покров из стальных проволок диаметром 1,2 мм. Дистанционное электропитание регенераторов осуществляется по четырем медным изолированным проводникам, расположенным в броневом покрове кабеля. Снаружи кабель имеет полиэтиленовую оболочку.

Изготавливаются также оптические кабели зоновой связи, в которых цепи дистанционного питания отделены от броневых проволок алюминиевым экраном и расположены внутри кабеля. Кабель может содержать 4 или 8 волокон.

Как наиболее подходящий выберем кабель марки ОЗКГ-01.

Основные характеристики приведены в таблице 4, 5.

Таблица 4

| Марка кабеля | Количество волокон | , дБ/км | , мкм | р, км | Система передачи | F, МГцкм | ТУ | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗКГ-01 | 4-8 | 0,7 | 1,3 | 30 | ИКМ-120 | 800 | ТУ-16, 705, 455, 85 | Зоновые сети |

Таблица 5

| Параметр | ЗС |
| --- | --- |
| Размеры волокна, мкм: |  |
| сердечник | 50 |
| оболочка | 125 |
| покрытие | 500 |
| Температурный диапазон, С | -40до +50 |
| Число волокон | 4…8 |
| Длина волны, мкм | 1,3 |
| Коэффициент затухания, дБ/км | 0,7…1,5 |
| Полоса пропускания, Мгцкм | 500-800 |
| Тип волокна | Многомодовое |
| Система передачи | ИКМ-120 ИКМ-480 |
| Строительная длина, м | 2200 |
| Регенерационный участок, км | 30 |
| Диаметр кабеля, мм | 17 |
| Масса, кг/км | 370 |
| Допустимое растягивающее усилие, Н | 3000 |
| Радиус изгиба | 20 |
| Стоимость кабеля, т.р./км |  |
| ОК-4 | 7,3 |
| ОК-8 | 12,0 |

Разрез оптического кабеля зоновой связи

Список литературы

- Гроднев И.И. Волоконно-оптические линии свзяи. - М. Радио и связь, 1990э

- Гроднев И.Ию, Верник С.М. Линии связи. - М. Радио и связь, 1988.

- Методические указания по курсу ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ.

- Конспект лекций.

12 Марта 1999 г. _______________Е.Г. Ерофеева