Вариант №. 8 					Контрольная № 2.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО  ПЕРЕПИСАТЬ ВРУЧНУЮ!!!

Задание 1.

Привести описание принципа действия с временной диаграммой и расчет схемы автоколебательного мультивибратора транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ).

Исходные данные:

tи1 = 0,4  мкс ; 			Т =  0,7 мкс  ;

Uп ф/Uз ф = 0,78 B; 		Серия ИС : К531.

Основные параметры :

U0n – пороговое входное напряжение соответствующее переходу элемента из единичного  состояния  в нулевое;

U1n – пороговое входное напряжение соответствующее переходу элемента из состояния нулевого в единичное;

I1 вх, R1 вх, = dUвх/diвх, U1вых , Е1вых, R1вых = dUвых/diвых –

входной ток,  дифференциальное  входное сопротивление,  входное сопротивление нагруженной схемы,  дифференциальное  выходное сопротивление соответствующие  единичному состоянию ИЛЭ

I( ) вх, R( ) вх, U( ) вх, E( ) вых, R( ) вых – входной ток,  дифференциальное  входное сопротивление, входное напряжение ненагруженной схемы, выходное сопротивление ненагруженной схемы, дифференциальное  выходное сопротивление соответствующие  нулевому состоянию ИЛЭ:

К = dUвых/dU вх – коэффициент  усиления ИЛЭ врежиме усиления.

РЕШЕНИЕ :

1). Описание принцыпа действия.

В состав мультивибратора входят: два инвертора на двухвходовых ИЛЭ

И-НЕ DD1.1, DD1.2, резисторы R1, R2 и конденсаторы C1, C2 времязавдающие цепи (ВЗЦ), защитные (демпфирущие) диоды VD1, VD2.

При работе мультивибратора в автоколебательном режиме инверторы DD1.1, DD1.2,   поочередно находятся  в единичном  и нулевом состояниях. Время прибывания инверторов  в нулевом или единичном состоянии определяется временем заряда одного из конденсаторов С1 или С2.Если ИЛЭ DD1.1 находится в единичном состоянии, а DD1.2 в нулевом (t = 0), то конденсатор С1 заряжен током, протекающим  через выход  ИЛЭ DD1.1 и резистор R1. К как диод VD1 при этом закрыт, то ток,  протекающий через него , как и входной ток ИЛЭ DD1.2, пренебрежимо мал  и не оказывает существенного влияния  на процесс заряда конденсатора . По мере заряда конденсатора С1 входное напряжение U(2 ) вх инвертора DD1.2 уменшается по экспотенциальному закону с постоянной τ1  , стремясь  к нулевому  уровню.

Когда напряжение U(2 ) вх  достигает порогового напряжения U(1) n  ниже которого дальнейшее уменьшение  входного напряжения  приводит к уменьшению выходного  напряжения инвертора ТТЛ, в мультивибраторе  развивается регенеративный процесс,  при  котором состояние элементов DD1.1, DD1.2 изменяются на противоположные (t = t1). Скачкообразное уменьшение выходного  напряжения U(1 ) вых  ИЛЭ DD1.1 вызывает уменьшение выходного напряжения U(2 ) вх , что приводит к быстрому разряду конденсатора  С2 с постоянной  времени τ2 в противоположной ветви мультивибратора  (t = t2).

При периодически повторяющихся процессах , на выходах  ИЛЭ DD1.1, DD1.2 формируются два изменяющихся в противофазе импульсных напряжения с длительностями tU1  и tU2  .

2). Расчет устройства.

Определим длительность выходного импульса :

tИ2 = 0,3 мкс;

Так как  tИ1 ≠ tИ2,  мультивибратор несиметричен и С1≠ С2.

Выходные  импульсы мультивибратора по форме близки к прямоугольным.

Отношение амплитуд переднего и заднего фронтов выходного напряжения определяется соотношением:





1

.

.





ВХ

Ф

З

Ф

П

R

R

R

U

U

Где R = R1 для выходных импульсов ИЛЭ DD1.1, R = R2 для выходных импульсов ИЛЭ DD1.2

Вычислим значения  резисторов R1, R2:

R = R1 = R2 =  35,455 кОм;

Вычислим значения  конденсаторов C1, C2:

Из выражений для длительности импульсов  на выходах мультивибратора:

Откуда:

С1 = 0,008 пкФ;		С2 = 0,006 пкФ;

Принципиальная схема мультивибратора:

R2

R1

C2

C1

VD2

VD1

DD1.2

DD1.1

&

&

UВЫХ1

UВЫХ2

Временная диаграмма:

UВХ(tU)

U1ВХ

UП.Ф

UЗ.Ф

U1n

U1ВХ

UВЫХ1

0

-UD

ЕMAX

UВХ2

0

t

tU1

tU2

t

t1

t2

Задание №  2.

Привести описание принципа действия с временной диаграммой и расчет схемы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ).

Исходные данные:

tи2 =   мкс;

Uп ф/Uз ф =   В;

РЕШЕНИЕ:

Заторможенного мультивибратора с резисторно-емкостной обратной связью на ИЛЭ И-НЕ ТТЛ получим из автоколебательного мультивибратора путем исключения, конденсатора С2, резистора  R1 и диода VD2. При этом исключенная резистивно-емкостная обратная связь заменяется непосредственной связью выхода ИЛЭ DD1.2. В качестве запускающего сигнала используется отрицательный перепад потенциалов значений

UВХ  = ЕВЫХ, который подается на свободный от тригерного включения вход ИЛЭ DD1.1.

&

&

UВЫХ1

UВЫХ2

UВХ

R

C

VD

DD1.2

DD1.1

В исходном состоянии и ИЛЭ ТТЛ DD1.1 DD1.2 находятся в нулевом  и единичном состояниях соответственно . Под действием запускающего импульса (в момент t = t1) логические элементы изменяют свои состояния на противоположные , времязадающий конденсатор начинает заряжатся через выход ИЛЭ ТТЛ DD1.2  и резистор R.

Напряжение UВХ2 на выходе ИЛЭ ТТЛ DD1.2 экспотенциально изменяется от Emax, стремясь к нулю . Формирование рабочего импульса  длительностю tU заканчивается при UВХ2(tU) = U1n , так как дальнейшее уменшение входного напряжения приводит к увеличению выходного напряжения ИЛЭ ТТЛ DD1.2.

При t > t1 в мультивибраторе развивается регенеративный процесс, по окончании которого ИЛЭ возвращается в исходное состояние , а напряжение UВХ2 уменшается скачком от UВХ2  до (U1n -Е1вых). Далее мультивибратор в два этапа возвращается в исходноое состояние . Сначала конденсатор С разряжается через смещенный в прямом направлении диод VD, а затем после запирания диода перезаряжается входным вытекающим током ИЛЭ, DD1.2, а напряжение UВХ2 стремится к значению U1ВХ.

Для получения прямоугольной формы выходных импульсов заторможенного мультивибратора сопротивление времязадающего резистора R должно удовлетворять условию:

R<RВХ1IВХ1RВХ1Un0−1−1;

Реальные значения найдем из соотношения:





1

.

.





ВХ

Ф

З

Ф

П

R

R

R

U

U

;

1

1

;

1

1

.

.

1

1

.

.

1

1

1

1

.

.











































































Ф

З

Ф

П

ВХ

Ф

З

Ф

П

ВХ

ВХ

ВХ

Ф

З

Ф

П

U

U

R

R

U

U

R

R

R

R

R

R

R

U

U





1

.

.





ВХ

Ф

З

Ф

П

R

R

R

U

U

R = 0,532  кОм;

tB≈R||RВЫХ1С⋅ln10+UD0.1⋅IВХ1R||RВЫХ1Время востановления мултивибратора :

R||RВЫХ1

## Где :                           -- паралельное соединение резисторов

UD – падение напряжения на открытом диоде VD, равное 0,6 В.

tB = 0,357 мкс;.

Длительность импульса:

tИ≈R+RВЫХ1C⋅lnEВЫХ1R+IВХ1R⋅RВЫХ1R+RВЫХ1Un1R+RВЫХ1

C=tu(R+RВЫХ1)⋅lnEВЫХ1R+IВХ1(R‖RВХ1)(R+RВЫХ1)(R+RВЫХ1)Un1

С = 0,44 пкФ.

Чтобы мультивибратор успевал востанавливатся период повторения запускающих импульсов выберем следующим образом:

T > tИ + tВ > 0,757 мкс;

tВ

tU

UП.Ф

UЗ.Ф

Т

U1n

-UD

ЕMAX

UВХ2

UВЫХ1

UВХ

ЕВЫХ

U1ВХ

t1

t2

t3

t

t

t

0

0

0

Временная диаграмма: