РРТ-01.3804

Лист

Изм Лист № докумен.  Подпись дата

3. Расчёт эмиттерного повторителя, работающего на кабель.

- Находим необходимый размах эмиттерного тока:

Iэ = Uвых / Rн;

Iэ = 0,25 / 50 = 0,005 А = 5 мА;

- Максимальный ток коллектора:

iк мах = 3Iэ;

iк мах = 35 = 15 мА;

- Необходимая граничная частота усиления:

fh21б  (10…20)Fв;

fh21б  206 = 120 МГц;

- Выбираем транзистор для оконечного каскада: ГТ 308Б

Табл.4

| h21э | 50-120 | fT | 120МГц | ik max | 50 мА | CK | 8пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rб | 50 Ом | rэ | 2.6 Ом | Uкэ мах | 12 В | Uкб мах | 20 В |
| Pk max | 150 мВт | Тп | 55 С |  |  |  |  |

- Определим напряжение источника коллекторного питания 2,8 В:

Ек  i k maxRн + ек ост;

Ек  1550 + 0,7 = 1,45 В;

Принимаем стандартное значение напряжения источника ЕК=1,5 В

13.  Определяем средний ток коллектора:

Icр = Ек / 2Rн ;

Icр = 1,5 / 100 = 0,015 А = 15 мА;

14.  Максимальная рассеиваемая мощность на коллекторе:

Рк = Iк ср Ек ;

Рк = 0,0151,5 = 0,0225 Вт ;

- Строим статические характеристики транзистора и определяем режим работы (см. приложение).

- По статическим характеристикам определяем токи коллектора:

I к max = 15 мА;

I k min = 5 мА ;

Iк 0 = 10 мА;

РРТ-01.3804

Лист

Изм Лист № докумен.  Подпись дата

17.  По выходным статическим характеристикам определяем токи базы и напряжения эмиттер – база :

I б max = 0,3 мА ;

I б min = 0,1 мА ;

I б0 = 0,2 мА ;

Uбэ max = 0,2 В;

Uбэ min = 0,12 В;

Uбэ0 = 0,15 В;

- Рассчитываем параметры эквивалентной схемы транзистора в рабочей точке:

С к = Ск спр3 U кэ опр / U кэ0 ;

С к = 8 3 12 /0,7 = 20,6 пФ ;

rэ = 26 / I к0 ;

rэ = 26 / 14 = 1,8 Ом;

18.  Определяем диффузионную ёмкость:

С эд = 1 / 2f h21бrэ ;

С эд = 1 / 23,141201062,6 = 5,110-10 Ф;

19.  Определим время обратной связи:

к = rб Ск ;

к = 508 = 400 пс;

20.  Входное сопротивление транзистора по схеме с общим эмиттером:

Rвх оэ = rб + rэ(1 + h21э ) ;

Rвх оэ = 50 +2,6(1 + 77) = 252,8 Ом ;

- Крутизна характеристики эмиттерного тока:

Sэ = 1 + h21э / rб + rэ(1 + h21э ) ;

Sэ = 78 / 252,8 = 0,301 А/В;

22. Определяем величину сквозной характеристики эмиттерного тока:

Sэ скв = 1 + h21э / Rиэ + rб + rэ(1 + h21э ) ;

Sэ скв = 78 / 1000 + 252,8 = 0,06 А/В ,

считаем , что эквивалентное сопротивление источника Rиэ = Rк пр = 1000 Ом ;

- Определяем коэффициент передачи эмиттерного повторителя:

Кэп = SэRн / 1 + SэRн ;

Кэп = 0,30150 / 1 + (0,30150) = 0,94 ;

РРТ-01.3804

Лист

Изм Лист № докумен.  Подпись дата

23.  Входное сопротивление ЭП:

Rвх эп = Rвх оэ (1 + SэRн) ;

Rвх эп = 252,8(1 + 0,30150) = 4057,44 Ом ;

24.  Рассчитываем выходное сопротивление :

Rвых = 1 / Sэ скв ;

Rвых = 1 / 0,06 = 17 Ом ;

- Строим входную вольт-амперную характеристику транзистора и отмечаем рабочую точку (см приложение).

26.  Рассчитываем цепь температурной стабилизации режима :

T n max = Т0 окр max + РрасRпс ;

T n max = 30 + 15010-30,225 = 30,03С ,

Если T n max  T n спр , то радиатор не нужен.

- Принимаем температуру переходов минимальную T n min = 10С ;

27.  Рассчитываем максимальное и минимальное значение напряжения база-эмиттер :

Uбэ max = Uбэ0 + 0,0022(20 - T n min) ;

Uбэ max = 0,15 + 0,0022(20 - 10) = 0,172 В ;

Uбэ min = Uбэ0 - 0,0022(T n max - 20 ) ;

Uбэ min = 0,15 – 0,0022(30,03 - 20) = 0,13 В ;

28.  Принимаем сопротивление резистора в цепи базы :

R д2 = (3 – 5)Rк пр = 4000 Ом ;

29.  Рассчитываем сопротивление делителя R д1 :

R д1 = R д2 (h21э min / (1 + h21э min))(Е ист - Uбэ max ) – Rэ ст I k min

(Rэ ст + R д2 )I k min–(h21э min /1+h21э min)( I k0 min R д2-Uбэ max) R д1

R д1 =(4000(50/51)(1,5–0,172) -50510-3)/(4050510-3-(50 /51)19,58) =5190 Ом ;

30.  Определяем эквивалентное сопротивление делителя :

R д = R д1R д2 / R д1 + R д2 ;

R д = 51904000 / 5190 +4000 = 2260 Ом ;

31.  Так как Rвх эп R д , то коллекторная цепь ПОК включается в ОК без разделительного конденцатора и делителя в цепи базы..

РРТ-01.3804

Лист

Изм Лист № докумен.  Подпись дата

4.Расчёт ПОК видео усилителя

32.  Определяем напряжения эмиттер - земля и база - земля электронного прибора в точке покоя , то есть проверяем возможность получения от предыдущего каскада напряжения и тока видеосигнала :

U эз0 = Iк 0Rн ;

U эз0 = 1010-350 = 0,5 В ;

U бз0 = -( U эз0 + Uбэ0 ) ;

U бз0 = - (0,5 + 0,15) = -0,65 В ;

33.  Размах тока базы электронного прибора :

I б = I э / 1 + h21э ;

I б = 510-3 / 78 = 64 мкА ;

34.  Размах тока в цепи коллектора :

I к пр = I б(Rвх эп / Rкпр) ;

I к пр = 6410-6 (4057 / 1000) = 0,026 мА ;

35.  Определяем ток покоя транзистора ПОК :

I к0 пр = 2I к пр ;

I к0 пр = 20,0026 = 0,052 мА ;

36.  Определяем падение напряжения на резисторе Rк :

URк пр = I к0 пр Rк пр ;

URк пр = 0,05210-31000 = 0,052 В ;

37.  Е ист = 1,5 В, то напряжение на резисторе развязывающего фильтра :

URф пр = Еист -  U кз пр + URк пр  ;

URф пр = 1,5 - -0,65 + 0,052 = 0,9 В ;

38.  Определяем сопротивление резистора фильтра :

Rф пр = URф пр / I э0 пр ;

Rф пр = 0,9 / 0,05210-3 = 17307 Ом ;

Принимаем стандарт ОМЛТ – 0,125  Rф пр=18 кОм ;

РРТ-01.3804

Лист

Изм Лист № докумен.  Подпись дата

5.Рассчёт и построение сквозной динамической    характеристики

39.  Рассчитываем сквозную динамическую характеристику транзистора :

U вых = f(Е иэ) ;

U вых = f(U вх) ;

Данный расчёт сведём  в таблицу.

Рассчитываем токи эмиттера :

i э1 = i к1 + i б1 = 3 + 0,08 = 3,08 мА ;

i э2 = i к2 + i б2 = 5 + 0,1 = 5,1 мА ;

i э3 = i к3 + i б3 = 10 + 0,2 = 10,15 мА ;

i э4 = i к4 + i б4 = 13 + 0,25 = 13,17 мА ;

i э5 = i к5 + i б5 = 15 + 0,3 = 15,2 мА ;

i э6 = i к6 + i б6 = 16 + 0,35 = 16,22 мА ;

Рассчитываем напряжения эмиттер-земля :

U эз1 = i э1Rэ = 0,0030850 = 0,154 В;

U эз2 = i э2Rэ = 0,005150 = 0,256 В;

U эз3 = i э3Rэ = 0,0101550 = 0,507 В;

U эз4 = i э4Rэ = 0,0131750 = 0,658 В;

U эз5 = i э5Rэ = 0,015250 = 0,76 В;

U эз6 = i э6Rэ = 0,0162250 = 0,81 В;

Рассчитываем входные напряжения :

U вх1 = U бэ1 + U эз1 = 0,254 В;

U вх2 = U бэ2 + U эз2 = 0,376 В;

U вх3 = U бэ3 + U эз3 = 0,66 В;

U вх4 = U бэ4 + U эз4 = 0,83 В;

U вх5 = U бэ5 + U эз5 = 1,06 В;

U вх6 = U бэ6 + U эз6  = 1,03 В;

Рассчитываем напряжения источник-земля :

Е из1 = U вх1 + iб1  R из = 0,334 В;

Е из2 = U вх2 + iб2  R из = 0,476 В;

Е из3 = U вх3 + iб3  R из = 0,86В;

Е из4 = U вх4 + iб4  R из = 1,08 В;

Е из5 = U вх5 + iб5  R из = 1,36 В;

Е из6 = U вх6 + iб6  R из = 1,38 В;

РРТ-01.3804

Лист

Изм Лист № докумен.  Подпись дата

Табл. 5

| N точек | I к, мА | i б ,мА | Uкэ, В | U бэ , В | i э , мА | U эз , В | U вх , В | Е из, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0,08 | 1,25 | 0,1 | 3,08 | 0,154 | 0,254 | 0,334 |
| 2 | 5 | 0,1 | 1,15 | 0,12 | 5,12 | 0,256 | 0,376 | 0,476 |
| 3 | 10 | 0,2 | 0,6 | 0,15 | 10,15 | 0,507 | 0,66 | 0,86 |
| 4 | 13 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 13,17 | 0,658 | 0,83 | 1,08 |
| 5 | 15 | 0,3 | 0 | 0,2 | 15,2 | 0,760 | 1,06 | 1,36 |
| 6 | 16 | 0,35 | 0 | 0,22 | 16,22 | 0,811 | 1,03 | 1,38 |

40.  По сквозной динамической характеристике определяем коэффициент передачи транзистора :

К’ср эп = U вых  max - U вых  рт / U вх  max - U вх  рт ;

К’ср эп = 0,811 – 0,507 / 1,06 – 0,66 = 0,76

К’ср эп = U вых  рт  - U вых  min / U вх  рт - U вх  min ;

К’ср эп = 0,507 - 0,154 / 0,66 – 0,254 = 0,869 ;