МАТИ - Российский Государственный Авиационный Технологический

Университет им. К. Э. Циолковского

Кафедра “Микропроцессорные системы, электроника и электротехника”

Курсовая работа

“Расчет полупроводникового выпрямителя с фильтром и транзисторного усилителя”

по дисциплине “Схемотехника”

Группа: 6ПВК-II-28

Студент: Гаврилин Дмитрий

Вариант: А-4

Выполнил                          “    “              199     г.

Сдано на кафедру             “     “              199     г.

Проверил                          “     “              199     г.

Группа: 6ПВК-II-28

Студент: Гаврилин Дмитрий

Вариант: А-4

1.1 Расчет полупроводникового выпрямителя с фильтром.

1.2 Расчётная схема согласно варианту:

1.3 Исходные данные согласно варианту:

Примечание: Uнср - среднее напряжение  на нагрузке; Iнср - средний ток через нагрузку; qф - коэффициент пульсации выпрямителя с фильтром.

Значения коэффициентов расчета электрических величин.

|  | Коэффициенты расчета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид выпрямителя | К1 | К2 | К3 | К4 | m | q |
| Двухполупериодный | 1.57 | 1.57 | 1.10 | 0.80 | 2.00 | 0.67 |

Примечание. К1 - коэффициент расчета Uдmax; К2 - коэффициент расчета Iдmax; К3 - коэффициент расчета U2; К4 - коэффициент расчета Pp; m - номер основной гармоники (гармоники наинизшей частоты) выпрямленного тока; q - коэффициент пульсации выпрямителя без фильтра.

1.4 Расчёт сопротивления нагрузки RН  и средней мощности Pн, выделяемой на нагрузке.

1.5 Расчёт максимального обратного напряжения на диоде Uдmax и максимального прямого тока через диод Iдmax.

1.6  Расчёт действующих значений напряжений на первичной U1 и вторичной U2 обмотках трансформатора, коэффициента трансформации по напряжению nU, потребляемой мощности трансформатора Pp.

1.7 Расчёт коэффициента фильтрации Sкф и ёмкости фильтра Сф.

1.8 Расчёт постоянной времени ф  переходного процесса в фильтре

1.9 Выбор полупроводникового диода по результатам расчета.

В соответствии с полученными результатами был выбран выпрямительный диод (кремниевый)  из «Справочника по электронике»

|  | Ток, мА |  | Напряжение, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип выпрямительного диода | максимальный средний выпрямительный Iвп.ср.ma, мА | постоянный обратный ток Iорб, мА | максимальное постоянное обратное Uобр.max, В | постоянное прямое Uпр, В | Диапазон рабочих температур |
| КД202А | 5*103 | 0.8 | 35 | 0.9 | -60  +130 |

1.10 Графики работы выпрямителя с фильтром по расчётным данным в масштабе.

Группа: 6ПВК-II-28

Студент: Гаврилин Дмитрий

Вариант: А-4

2.1 Расчёт транзисторного усилителя

2.2 Расчётная схема транзисторного усилителя .

На схеме обозначены:

Uп - постоянное напряжение питания усилителя;

Rк - резистор в цепи коллектора;

Rэ - резистор в цени обратной отрицательной связи по току;

Cэ - конденсатор, шунтирующий резистор Rэ по переменному ток;

RБ1,RБ2 - резисторы делителя напряжения а цепи базы;

CР1,CР2 - разделительные конденсаторы в цепях входного и выходного сигналов, соответственно;

Rн - резистор нагрузки;

Eвх - действующее значение ЭДС источника входного сигнала;

Uвх - действующее входное синусоидальное напряжение (входной сигнал);

Uвых - действующее выходное синусоидальное напряжение (выходной сигнал);

iк  - ток коллектора;

iБ  - ток базы;

iЭ  - ток эмиттера;

iн  - ток нагрузки.

2.3 Исходные данные для расчёта согласно варианту.

Uп= 20 В (напряжение питания), В= 3. 104 Гц (высшая частота полосы частот усиливаемого сигнала) ,  I км= 0.03 А; Евх=0.01 в;

R н= 800 Ом

2.4 Предварительный выбор транзистора по таблице 6.

Используются неравенства

Iкм <  I’ км  ; Uп  < U’ кэм  ; в <   гр

(где Iкм - максимальный ток коллектора транзистора; Uп - постоянное напряжение питания усилителя; в - верхняя рабочая частота усилителя.)

Так как для транзистора КТ-801 , который имеет параметры

I’ км = 2 ; U’ кэм  =60 ;   гр =107 , неравенства выполняются  , то

выбираем транзистор КТ-801 (0.03 < 2; 20 < 60; 3 . 104 < 107)

Значения параметров транзистора

(справочные данные)

|  | Тип | I’км, А | U’кэм, В | P’км, Вт | r, Гц | h11, Ом | h21, - | h12, - | h22, См |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | КТ801 | 2.00 | 60 | 5.00 | 107 | 100 | 60 | 0.005 | 10-1 |

2.5 Расчет параметров режима покоя

а) Коллекторный ток покоя;

Iкп = 0.5 Iкм = 0.5 . 0.03 = 0.015 А

б) Ток покоя базы

где  h 21 - коэффициент усиления по току из таблицы 6.

в) Ток покоя эмиттера;

IЭП = IКП +  IБП  = 0.015 + 0.00025 = 0.01525 А

г)  Напряжение покоя эмиттера (эмиттер - масса);

UЭП = (0.1  0.2) / UП = 0.2 / UП = 0.2 / 20 = 0.01 В

д) Напряжение покоя коллектора - эмиттера;

UКЭП=0.5*UП - UЭП=10-0.01=9.99 В

е) Мощность, выделяемая на транзисторе в режиме покоя(мощность рассеяния);

PТП=UКЭП*IКП=9.99*0.015=0.149 Вт

2.6 Расчёт цепи RЭ, СЭ обратной отрицательной связи по  постоянному току;

а) Расчёт Rэ (сопротивление резистора в цепи обратной отрицательной связи)

б) Расчёт   Сэ (емкость конденсатора в цепи обратной отрицательной связи)

2.7 Проверка правильности выбора трансформатора по мощности рассеяния, используя неравенство PТП < P’ КМ ( где  P’ КM =5 Вт из таблицы  6  для транзистора КТ-801, а PТП = 0.149 из расчетов)

0.149< 5.00

неравенство выполняется следовательно транзистор выбран правильно .

2.8 Расчёт  сопротивления RK в цепи коллектора.

2.9 Расчёт  сопротивлений RБ1, RБ2  делителя напряжения в цепи базы и напряжения смещения UБЭП

Rб1 = h21 . RК = 60 . 1300= 78000 = 78 кОм

Rб2  0.25 . Rб1 = 0.25 . 78000 = 19.5 кОм

Напряжение смещения на базе

UБЭП = URБ1 - UЭП = 4 - 0.01 = 3.99 В

2.10 Расчёт коэффициентов усиления усилителя .

а) По напряжению

где , h21=60 - коэффициент усиления по току транзистора

h11=100 - входное сопротивление транзистора

h22=10-1 - выходная проводимость транзистора из таблицы 6.

б) По току

K i = h21 = 60

в) По мощности

2.11 Расчёт входного RВХ и выходного RВЫХ сопротивлений усилителя

Ом

2.12 Расчёт выходного напряжения

2.13 Построение входной   , выходной

и переходной    характеристик в масштабе

2.14 Построение в масштабе временных графиков процесса усиления с использование исходных и расчетных данных и характеристик, построенных в п. 2.10.

При этом