Аннотация.

В данном дипломном проекте рассматриваются пути оптимизации перевозочного процесса, выполняемого транспортным цехом Алексинского завода тяжелой промышленной арматуры. Итогом оптимизации стало значительное сокращение затрат на перевозки. А также увеличилось значение коэффициента использования пробега и коэффициента использования грузоподъемности автомобиля. Чертежи по тел. 8-(08754)46-992 Макс.

Содержание

Стр.

Введение____________________________________________________________

Анализ деятельности предприятия_______________________________________

Мероприятия по оптимизации перевозочного процесса_____________________

Расчет калькуляции затрат на перевозки на маршрутах

Алексин-Пенза__________________________________

Алексин-Липецк________________________________

Алексин-Тамбов________________________________

Оптимизированный маршрут

Алексин-Пенза-Тамбов-Липецк____________________

Алексин-Курск_________________________________

Алексин-Белгород______________________________

Оптимизированный маршрут

Алексин-Белгород-Курск_________________________

Алексин-Загорск________________________________

Алексин-Ярославль_____________________________

Оптимизированный маршрут

Алексин-Загорск-Ярославль______________________

Алексин-Новгород______________________________

Алексин-Старая Русса___________________________

Оптимизированный маршрут

Алексин-Новгород-Старая Русса__________________

Сравнительная характеристика оптимизированных и существующих маршрутов___________________________________________________________

Охрана труда

Требования к помещениям и площадкам для обслуживания, ремонта и хранения автомобилей_________________________________________________________

Требования пожарной безопасности_____________________________________

Отопление, вентиляция и освещение_____________________________________

Заключение__________________________________________________________

Список литературы____________________________________________________

Введение.

На современном этапе практики во всех сферах производственно-хозяйственной деятельности автомобильный транспорт является одним из основных перевозчиков грузов.

За последнее десятилетие кардинально изменились геополитическое положение России и экономическая ситуация в стране. Директивные методы управления уступают рыночным отношениям. Грузовой автомобильный транспорт стал работать в условиях развивающейся конкуренции и отсутствии указаний и помощи “сверху”. Стремительно увеличивается число автотранспортных связей, повышаются требования к срокам доставки грузов. Система управления грузовыми автомобильными перевозками из многоуровневой превратилась практически в одноуровневую.

В этой ситуации практически каждое предприятие (АТП) должно стремиться минимизировать затраты на транспортные перевозки, получая при этом максимум прибыли.

Анализ деятельности предприятия.

Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры был основан в 1728 году на реке Мышега, неподалеку от впадения ее в реку Оку, как обычный для того времени “водяной железный завод”.

В XIX веке завод специализировался на изготовлении фигурного художественного литья. Вершиной мастерства заводских умельцев являются архитектурные украшения Триумфальной арки, установленной в г.Москве в 1834г., ограда Александровского сада у Московского Кремля, Тарутинский памятник в ознаменование победы над Наполеоном в 1812г.

В настоящее время предприятие является одним из ведущих по проектированию, изготовлению и сбыту запорной арматуры для газовой, нефтяной, химической и энергетической отраслей промышленности. Выпускаемая продукция используется во всех регионах СНГ, а также экспортируется во многие страны мира.

При данном заводе существует транспортный цех N28, в задачи которого входит обеспечение транспортом, как для работ в заводе, так и для выполнения внешних перевозок.

Проведем анализ существующей системы организации перевозок грузов, а также использования материальных, энергетических и трудовых ресурсов, финансовых показателей, исходя из данных предприятия за 1998 год.  (табл.1)

Таблица 1.

Наличие отдельных типов подвижного  состава.

| Наименование показателя | Количество автомобилей (с точностью до 1 штуки) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего (Кобщ) | Технически исправных (Кис) |
| Грузовые автомобили | 69 | 60 |
| Пассажирские автобусы | 3 | 3 |
| Пикапы и легковые фургоны | 11 | 10 |
| Специальные автомобили | 21 | 18 |
|  | 104 | 91 |

По данным таблицы подсчитаем коэффициент технической готовности подвижного состава т для каждого типа подвижного состава. Подвижной состав разделяется на три основных типа:

а) грузовой;

б) пассажирский;

в) специальный.

Коэффициент технической готовности подвижного состава находится по формуле:

Кисп

т  =

Кобщ

Тогда для грузового транспорта

60

тг  =                      = 0,86

69

для пассажирского транспорта

13

тп  =                      = 0,92

14

для специализированного транспорта

18

тс  =                      = 0,85

21

для всего подвижного состава

91

общ  =                      = 0,875

104

Как видно из этих данных максимальное значение данный коэффициент имеет для пассажирского транспорта. Основная проблема – недостаточная материальная база.

Группировка автомобилей, находящихся на балансе хозяйства, по времени их пребывания в эксплуатации. (табл.2)

Таблица 2.

| Наименование показателей | Число грузовых Автомобилей (штук) | Число автобусов, включая пикапы и легковые автомобили | Специализированная техника |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобили, пребывающие в эксплуатации менее 2-х лет (с момента выпуска заводом-изготовителем) | - | 3 | - |
| От 2-х лет до 5-ти лет включительно | 9 | 4 | 3 |
| От 5-ти лет до 8-ми лет включительно | 16 | 2 | 5 |
| От 8-ми лет до 10-ти лет включительно | 15 | 3 | 6 |
| От 10-ти лет до 13-ти лет включительно | 14 | 2 | 6 |
| Свыше 13-ти лет | 15 | - | 1 |

Отчет по труду и зарплате (данные за последний квартал 2001 года) табл.3.

Таблица 3

| показатели | Единицы измерений | 4 квартал 2001 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Численность всего В том числе Рабочих служащих | человек | 195 | 191 | 188 |
|  | человек | 180 | 176 | 173 |
|  | человек | 15 | 15 | 15 |
| Фонд оплаты труда всего в том числе Рабочих служащих | Тысяч рублей | 146 | 146,5 | 187 |
|  | тысяч рублей | 138 | 138,5 | 176,4 |
|  | тысяч рублей | 8 | 8 | 10,6 |
| средняя заработная плата одного работающего | рублей | 748 | 767 | 994 |

Финансовые показатели работы автотранспорта (табл.4).

Таблица 4.

| Наименование показателя | Грузовые автомобили | Автобусы | Легковые автомобили | Специальные автомобили |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от эксплуатации (т. руб.)* | 9,2 | 62,5 | 2,5 | 3,6 |
| Затраты на эксплуатацию (т. руб.) | 3986,3 | 810,5 | 146,4 | 461,7 |

*Доходы от эксплуатации (коммерческие заказы)

Теперь рассмотрим поподробнее работу транспортного цеха по внешним перевозкам.

Существуют различные методы организации перевозок грузов, которые применяются в зависимости от характера грузопотоков, расстояния перевозок и типа подвижного состава. Одним из таких методов являются маршрутные перевозки, которые используются в транспортном цехе АЗТПА.

Внедрение маршрутной перевозки грузов позволяет улучшить ритмичность работы автомобилей, высвободить значительное количество автомобилей и обслуживающего персонала; повысить производительность труда и снизить себестоимость перевозок.

Маршрутом движения называется путь следования подвижного состава при выполнении перевозок от начального до конечного пункта. Длина маршрута Lм есть длина этого пути. Время на маршруте tм – время прохождения маршрута подвижным составом.

Маршруты движения подразделяются на маятниковые и кольцевые. Маятниковым называется такой маршрут, при котором путь следования подвижного состава в прямом и обратном направлениях проходит по одной и той же трассе.

Маятниковые маршруты, применяемые транспортным цехом:

__  __  __  __      нулевой пробег (Lн)

__  __  __  __     холостой (порожний) пробег (Lх)

___________     пробег с грузом  (Lгр)

схема 1

С обратным порожним пробегом, на котором один погрузочный и один разгрузочный пункт.

схема 2

С оборотным груженым пробегом, в котором завод является заказчиком (покупателем) и выделяет транспорт для доставки груза.

Достоинством маятниковых маршрутов  = является простота их организации.

Маршрут с обратным порожним пробегом носит название простого маятникового. При работе на нем за оборот совершается только одна ездка, то есть коэффициент использования пробега  = 0,5. Время оборота подвижного состава на простом маятниковом маршруте составляет:

2Lм          Lм

tоб  = tдв + tп-р =              =             + tп-р, где

т            т

tдв – время движения подвижного состава, включая остановки, связанные с регулированием движения (г)

tп-р – время простоя подвижного состава под погрузкой-разгрузкой за оборот

т  -  средняя техническая скорость на маршруте

Проанализировав данные таблиц 1-4 и схем 1-2 можно дать краткую характеристику деятельности транспортного цеха, выявив при этом как положительные, так и отрицательные стороны вопроса.

- Поданным таблицы 1 можно сделать вывод: коэффициент технической готовности т = 0,875, при максимальном значении данного коэффициента мах = 1. Основной причиной такого значения данного коэффициента является недостаточная материальная база, которая ведет к неполному финансированию цеха.

Но на сегодняшний день, учитывая экономический кризис как на производстве, так и в целом по стране данное значение т является вполне приемлемым для работы данного предприятия.

- По данным таблицы 2 составим график (1) зависимости числа автомобилей, находящихся на балансе хозяйства от времени их пребывания в эксплуатации.

График 1.

- Грузовой транспорт

- Пассажирский транспорт

- Специализированный транспорт

- Общий показатель транспорта

Примерный график нормального состояния подвижного состава по времени их пребывания на АТП.

Как видно из графика 1, показатели как по отдельным типам так и в целом далеки от нормативного показателя. А показатели общего и грузового транспорта (поскольку грузовой транспорт занимает 67% всего подвижного состава) вообще являются обратно пропорциональными нормальному показателю. Это лишь часть данной проблемы. Необходимо также создавать новую структуру парка транспортных средств и оптимизировать тенденции ее развития.

Совершенствование основных эксплуатационных параметров технических средств транспорта, определяющих организацию транспортного процесса и тенденции изменения в перспективе, предопределяют эффективность перевозок. Необходимо, чтобы структура выпуска новых автомобилей по группам грузоподъемности, специализации кузова и другим конструктивным особенностям соответствовала бы структуре грузооборота по размерам партий грузов, видам грузов, дорожным и другим условиям, характеризующим перевозки.

Кроме того, необходимо, чтобы автотранспортные средства отвечали общим требованиям, предъявляемым к техническим средствам транспорта: имеем высокие показатели безопасности и экологической чистоты, надежность в эксплуатации, низкую энергоемкость перевозок, длительные сроки службы между ремонтами, малую трудоемкость ремонта и другие.

Сопоставление соответствующих показателей отечественных и зарубежных транспортных средств показывает, что машиностроительная промышленность далеко не полностью использует достижения фундаментальных наук, и практически по всем параметрам отечественные транспортные средства уступают зарубежным аналогам. Причем по разряду показателей, например, гарантированным межремонтным пробегам автомобилей, это отставание весьма существенно.

Обязательным условием, обеспечивающим формирование оптимальной структуры марочного и количественного состава автомобильного парка, является наличие связи между потребностью перевозок и производством автомобилей. В зарубежных странах такой вопрос не возникает, так как каждое автотранспортное предприятие (или фермер) приобретает и использует такие разновидности автомобилей, которые обеспечивают ему минимальную стоимость перевозок. В итоге структура парка предприятия (или фермы) складывается автоматически.

- Из данных таблицы 3 видно, что за последний квартал 2001 года произошло сокращение численности рабочих, увеличился фонд оплаты. Все это ведет к выбору оптимальной численности работающего персонала, повышению средней заработной платы каждого работающего. Например, средняя заработная плата по транспортному цеху за октябрь 2002 года составила 1280 рублей.

- Данные по таблице 4 определяют действие внутреннего хозрасчета по заводу, а транспортному цеху было так же разрешено принимать заказы от частных лиц и соответствующих других предприятий (соседствующих с заводом). Эти доходы позволяют вернуть часть денег, вкладываемых в транспортный цех.

- Данная система по внешним грузовым перевозкам малоэффективна. Применение данных видов маятниковых маршрутов имеет низкий коэффициент использования пробега  = 0,5, на маршруте занято количество автомобилей, превышающее оптимальный выбор подвижного состава.

Также неэффективно используются маршруты, связанные с дальними расстояниями седельными тягачами марки МАЗ-54321-031.

Мероприятия по оптимизации перевозочного процесса, выполняемого транспортным цехом АЗТПА.

Основным мероприятием по оптимизации перевозочного процесса, по моему мнению, является составление рациональных маршрутов. Критерием оптимальности является: минимум холостых пробегов и максимум коэффициента использования пробега при перевозке заданного объема груза. Составление рациональных маршрутов будем проводить на базе данных по перевозкам грузов на сегодняшний день. Для этого составим масштабную карту с основными маршрутами. Необходимо будет провести анализ по каждому из рассматриваемых маршрутов и определить:

- Общий пробег на маршруте;

- Пробег с грузом;

- Холостой пробег;

- Объем перевозок.

По марке автомобиля составить характеристическую таблицу, в          которую должны входить:

- Марка прицепа (полуприцепа)

- Грузоподъемность

- Колесная формула

- Количество колес

- Линейная норма расхода топлива

- Двигатель.

На основе этих данных определить значения основных показателей работы грузового транспорта, в которые входят:

- Техническая скорость                       Lм

т =

tД

- Эксплуатационная скорость               Lобщ

эк =

tн

- Коэффициент использования пробега

Lгр

 =

Lм

- Коэффициент использования грузоподъемности

К

 =

Кавт

По окончании провести сравнительную характеристику затрат на маршруте и изменений показаний работы грузового транспорта.

Повысить коэффициент использования пробега  можно за счет изменения ирационализации маршрутов.

Маршрут с полным использованием пробега обеспечивает полное использование пробега подвижного состава за оборот; то есть  = 1.

За один оборот на этом маршруте совершается 2 ездки. Время оборота подвижного состава составляет:

2Lм        2              Lм              2

t0 =           +   tп-р =             +      t п-р, где

т               i=1           т             i=1

 tп-р – суммарное время простоя подвижного состава под погрузкой-разгрузкой на грузовых пунктах за оборот (включая время на перемещение транспортного средства с фронта разгрузки на фронт погрузки).

Также можно использовать маршрут с неполным использованием пробега, который может иметь различные формы. При работе на таком маршруте за один оборот совершается две ездки, и использование пробега подвижного состава на данном маршруте составляет более 50%, но менее 100%, то есть    0,5        1

Время оборота подвижного состава определяется по формуле

Кольцевым маршрутом называется путь следования подвижного состава по замкнутому контуру, соединяющему несколько пунктов погрузки-разгрузки. В кольцевом маршруте начальный пункт является конечным.

Виды кольцевых маршрутов:

а) развозочный маршрут

б) сборный маршрут

в) сборно-развозочный маршрут

Определим составляющие себестоимости перевозок. При любых методах хозяйствования себестоимость перевозок (в том числе и грузовых) была и является важнейшим показателем, характеризующим затратную деятельность предприятий различных форм собственности.

В современных условиях перехода к рынку формирование себестоимости грузовых перевозок происходит, в основном, по фактическому принципу, а не по нормативному, как было в период планового ведения экономики.

Себестоимость вообще и грузовых перевозок в частности отражает как положительные, так и отрицательные тенденции действующих в стране экономических и правовых законов. В себестоимости отражаются результаты деятельности собственно трудового коллектива и косвенно - деятельность всего хозяйственно-правового комплекса страны. В себестоимости проявляются: результаты внедрения новой техники и современных технологий; степень использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; уровень организации труда и перевозного процесса; совершенство управления на всех стадиях оборота продукта и, как следствие, качество продукции и спрос на нее. Себестоимость перевозок, как один из экономических показателей эффективности работы предприятий, общепринято измерять в денежной форме. В автотранспортных хозяйствах суммарные денежные затраты на перевозки называются эксплуатационными расходами.

В целях организационного учета и возможности последующего анализа производственной деятельности любых хозяйственных подразделений все затраты классифицируются по определенным признакам. На грузовых перевозках в калькуляцию себестоимости включаются следующие статьи расходов:

- Основная и дополнительная заработная плата водителей

- Затраты на топливо автомобилей

- Затраты на восстановление износа и ремонт авторезины

- Затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава

- Накладные (общехозяйственные расходы).

Расчет калькуляции затрат будем проводить на основе калькуляции данного предприятия, в которую входят:

  - Расход на топливо

  - Расход масла

  - Амортизационные затраты

  - Расходы на резину

  - Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание

  - Заработная плата водителей

  - Накладные расходы

Необходимо дать формулы, применяемые в калькуляции:

  - расход топлива в литрах

Lм * NL  +  Lгр  *  G  *  1,3

, где

100

Lм – общий пробег

NL – линейная норма расхода топлива на данный авто

Lгр – пробег с грузом

G   -  количество перевезенного груза за 1 ездку

1,3  - добавочный коэффициент (при подсчете тонны на километры) для дизельных марок МАЗ и КАМАЗ

Цена 1 литра дизельного топлива принимаем 6 рублей.

  - Расход масла принимается по данным предприятия в размере 2% от расходуемого топлива. Цена 1 литра масла – 7 рублей.

  - Амортизационные затраты  Lм * 0,37

*   Sбал,   где

1000

Lм – общий пробег

Sбал – балансовая стоимость автомобиля

0,37

-  постоянный коэффициент

  - расходы на резину

Sкол  *  nк  * Lм       ,    где

D

Sкол – стоимость одного колеса

Nк  - количество колес

D  -  средний пробег одного колеса

  - расходы на материалы, запасные части и техобслуживание по данным предприятия принимается – 200 рублей

  - заработная плата водителей

Зв = Зосн  +  П  + С   ,  где

Зосн – основная заработная плата на данном маршруте, разработанная отделом труда и заработной платы

П – премии в размере 70% от Зосн

С – страховка в размере 38,5% от суммы Зосн  + П

- Накладные расходы, по данным предприятия, принимаются в размере 30% от суммы всех вышеперечисленных затрат.

Рентабельность принято считать, по данным предприятия, в размере 9-10%/

П = Д -  З  , где

П – прибыль

Д – доходы

З – затраты

Для оптимизации мною были выбраны несколько маршрутов по ввозу и вывозу продукции (табл. 1)

Таблица 1.

| Маршруты | Действие с грузом |
| --- | --- |
| Алексин – Старая Русса | Ввоз |
| Алексин- Ярославль | Ввоз |
| Алексин – Липецк | Ввоз |
| Алексин – Тамбов | Ввоз |
| Алексин – Курск | Ввоз |
| Алексин – Новгород | Ввоз |
| Алексин – Белгород | Ввоз |
| Алексин – Загорск | Ввоз |
| Алексин – Пенза | Ввоз |

Данные маршруты разобьем на 4 схемы, учитывая географическое положение этих городов:

схема 1                                                                                          схема 2

Схема 3                                                                                           схема 4

Как видно из данных схем 1-4 все маршруты выполняются маятниковым способом, на каждой схеме присутствует маршрут как по ввозу так и по вывозу продукции. Поэтому необходимо:

- рассчитать затраты на каждом из действующих маршрутов

- составить рациональный оптимизированный маршрут

- рассчитать затраты на оптимизированном маршруте

Расчет калькуляции затрат на перевозки на маршрутах.

Рассмотрим маршруты схемы

Алексин – Пенза, Алексин – Липецк, Алексин – Тамбов

Проанализируем маршрут

Алексин – Пенза – Алексин

Для этого составим таблицы, характеризующие:

а) данный маршрут

б) подвижной состав, используемый на данном маршруте.

А также рассчитаем калькуляцию затрат на грузовую перевозку.

Таблица 1.

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 1400 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 700 |
| Частота ездок в месяц | Количество раз | Nезд | 2 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 40 |
| Грузопоток за ездку | q | т | 20 |
| Время в наряде | tн | час | 36,8 |
| Время на маршруте | tм | час | 36 |

Таблица 2.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте.

| Наименование показателя |  |  | Условные обозначения | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  |  | - | - | Сдельный тягач МАЗ-54321-031 |
| Марка (полу) прицепа |  |  | - | - | Полуприцеп МАЗ-9397 |
| Общая грузоподъемность |  |  | Кавт. | Т | 20 |
| Общее количество колес |  |  | nк | штук | 17 |
| Средний пробег одного колеса |  |  | D | км | 75000 |
| Стоимость одного колеса |  |  | Sкол | Руб. | 1400 |
| Вид двигателя по используемому топливу |  |  | - | - | дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  |  | Литров | 46 |
|  | С грузом NL |  |  | =литров | 46 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  | - |  | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  | Sбал. |  | Руб. | 400 |

По данным таблиц 1-2 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей:

- коэффициент использования пробега ()              Lгр         700

 =            =            =  0,5

Lм          140

- коэффициент использования грузоподъемности

q            20

 =            =              =  1

Кавт         20

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку шиберных задвижек на маршруте Алексин – Пенза – Алексин.

- Расход на дизельное топливо

1400 * 46 + 700 * 20 * 1,3              64400 + 18200             82600

100                         =                  100            =       100       =  826л

Стоимость одного литра 6 рублей

1119 * 6 = 6715 рублей

- Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

826 * 0,02 = 16,52л

# Стоимость одного литра 12 рублей

22,38 * 12 = 335,7 рублей

- амортизационные затраты

1400 * 0,37

* 400000 =  207,2 рубля

1000

- Расходы на резину

1400 * 17 * 1400

= 444,26 рублей

75000

- Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 руб. (по данным предприятия).

- Заработная плата водителей. Ввиду дальности рейса выделяют водителей в составе 2 человек.

Основная зарплата 1 водителя 171,47 рублей

премия    70% - 120 рублей

Социальное страхование 38,5% - 112,2 рубля

Заработная плата 1 водителя 403,6 рублей

Заработная плата 2 водителя 807,2 рубля

- Накладные расходы приняты в размере 30% (по данным предприятия).

6539,5 * 0,3 = 2861,9 рублей

- общие затраты на маршруте за одну ездку

6539,5 + 1961,85 = 8501,35 рублей

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

2 * 8501,35 = 17002,7 рублей

# Проанализируем маршрут

#### Алексин – Липецк – Алексин

Для этого составим таблицы, характеризующие:

а) данный маршрут

б) подвижной состав, используемый на данном маршруте.

А также рассчитаем калькуляцию затрат на грузовую перевозку.

Таблица 3.

Характеристика маршрута.

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 740 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 370 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 3 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 21 |
| Грузопоток за 1 ездку | q | т | 7 |
| Время в наряде | tн | час | 18,6 |
| Время на маршруте | tм | час | 17 |

Таблица 4.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте.

| Наименование показателя |  |  | Условные обозначения | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  |  | - | - | МАЗ-5334 |
| Марка (полу) прицепа |  |  | - | - | - |
| Общая грузоподъемность |  |  | Кавт. | т | 8 |
| Общее количество колес |  |  | nк | штук | 11 |
| Средний пробег 1 колеса |  |  | Sкол. | Руб. | 75000 |
| Вид двигателя по используемому топливу |  |  | - | - | дизельный |
| Средний пробег 1 колеса |  |  | D | - | 1400 |
| Расход топлива на 100 км | Без груза |  |  | Литров | 27 |
|  | С грузом |  |  | литров | 27 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  | - |  | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  | Sбал. |  | Руб. | 230000 |

По данным таблиц 3-4 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей

  - коэффициент использования пробега ()

Lгр        370

 =                 =            =   0,5

Lм         740

  - коэффициент использования грузоподъемности

q             7

 =           =           =   0,9

Кавт.        8

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку станков и запасных частей для станков на маршруте Алексин – Липецк – Алексин.

- расход на дизельное топливо

740 * 27 + 370 * 7 * 1,3       19980 + 3367

=                             =  234л

- 100

## Цена 1 литра – 6 рублей

234 * 6 = 1404 рубля

- Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

234 * 0,02 = 4,68л

### Цена 1 литра – 12 рублей

4,86 * 12 = 56,16 рублей

- Амортизационные затраты

740 * 0,37

* 230000    =  629,74 рубля

1000

- Расходы на резину

1400 * 11 * 740             11396000

=                           =   151,95 рублей

- 75000

- Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 рублей (по данным предприятия).

- Заработная плата водителя.

Основная заработная плата – 128  рублей

Премия – 70% - 89,6 рублей

Социальное страхование – 38,5% - 83,7 рубля

Общая заработная плата на маршруте – 303,3 рубля

- Накладные расходы приняты в размере 30%  от сумм всех расходов (по данным предприятия).

2251,75 * 0,3 = 675, 525 рублей

- Общие затраты на маршруте за 1 ездку

2251,75 + 675,525 = 2927,275 рублей

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

2927,275 * 3 = 8781,825 рублей

Проанализируем маршрут

Алексин – Тамбов – Алексин.

Для этого составим таблицы, характеризующие:

а) данный маршрут

б) подвижной состав, используемый на данном маршруте.

А также рассчитаем калькуляцию затрат на грузовую перевозку.

Таблица 5.

Характеристика маршрута.

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | Км | 900 |
| Пробег с грузом | Lгр | Км | 450 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 3 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 18 |
| Грузопоток за одну ездку | q | т | 6 |
| Время в наряде | tн | час | 24,8 |
| Время на маршруте | Tм | час | 24 |

Таблица 6.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте.

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | - | - | МАЗ-5334 |
| Марка (полу) прицепа | - | - | - |
| Общая грузоподъемность | Кавт. | т | 8 |
| Общее количество колес | nк | штук | 11 |
| Средний пробег 1 колеса | D | км | 75000 |

| Наименование показателя |  | Условные обозначения | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол | руб. | 1400 |
| Вид двигателя по используемому топливу |  | - | - | Дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  | литров | 27 |
|  | С грузом NL |  | литров | 27 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  | Sбал. | руб. | 230000 |

По данным таблицы 5-6 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

- коэффициент использования пробела ()

Lгр          450

 =           =             =   0,5

Lм          900

- Коэффициент использования грузоподъемности ()

q            6

  =            =          =  0,75

### Кавт        8

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку вспомогательных материалов для испытательного цеха на маршруте Алексин – Тамбов – Алексин.

- Расход на дизельное топливо.

900 * 27 + 450 * 6 * 1,3               24300 + 3510

=                                  =  279,1 литров

- 100

Цена 1 литра 6 рублей.

278,1 * 6 = 1668,4 рубля

- Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

278,1 * 0,02 = 5,5 литра

Цена 1 литра –12 рублей

5,5 * 12 = 66 рублей

- Амортизационные затраты

900 * 0,37

=  230000 = 765,9 рубля

1000

- Расходы на резину.

1400 * 11 * 900           13860000

=                        = 184,8 рубля

75000                    75000

- Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 рублей (по данным предприятия).

- Заработная плата водителя.

Основная заработная плата – 121,44 р.

Премия – 70% - 85 р.

Социальное страхование – 38,5% - 79,46 р.

Общая заработная плата на маршруте – 286 р.

- Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия).

2587,6 8 0,3  =  776,28  рублей

- Общие затраты на маршруте за одну ездку

2587,6 + 776,28 = 3363,88 рублей

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

3363,88 * 3 = 10091,64

Рассмотрим затраты на оптимизированном маршруте.

Составим схему оптимизированного маршрута:

Схема 1.

Как видно из данной схемы, оптимизированный маршрут представляет собой один из типов кольцевых маршрутов, в котором один объект является и начальным, и конечным пунктом маршрута. А также, на данном типе маршрутов происходит захват нескольких объектов с полным числом отгрузки и разгрузки.

Рассмотрим подробнее маршрут

Алексин – Пенза – Тамбов – Липецк – Алексин

Разобьем маршрут на этапы, как показано на схеме

- Алексин – Пенза

- Пенза – Тамбов

- Тамбов- Липецк

- Липецк – Алексин

Оптимизированный маршрут повлечет за собой:

- изменение общего пробега

- изменение пробега с грузом

- изменение грузопотока

- изменение времени в движении

- изменение времени в наряде.

А, следовательно, изменится калькуляция затрат, поэтому необходимо сделать перерасчет калькуляции с учетом известных нам данных.

Для начала составим эпюру грузопотока оптимизированного маршрута.

Как видно из данной эпюры, холостой пробег занимает расстояние от Пензы до Тамбова.

Таблица 7.

Характеристика маршрута.

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 1500 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 1200 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 2 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 79 |
| Грузопоток за одну ездку | q | т | 39,5 |
| Время в наряде | tн | час | 40,5 |
| Время на маршруте | tм | час | 40 |

.

Таблица 8.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте.

| Наименование показателя |  | Условные обозначения | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  | - | - | Седельный тягач МАЗ-54321-031 |
| Марка (полу) прицепа |  | - | - | ПолуприцепМАЗ- 9397 |
| Общая грузоподъемность |  | Кавт. | т | 20 |
| Общее количество колес |  | nк | штук | 17 |
| Средний пробег одного колеса |  | Sкол. | км | 75000 |
| Вид двигателя по используемому топливу |  | - | - | дизельный |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол. | руб. | 1400 |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  | литров | 46 |
|  | С грузом NL |  | литров | 46 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  | Sбал. | руб. | 400000 |

По данным 7-8 таблиц подсчитываем основные показатели работы грузовых автомобилей.

- Коэффициент использования пробега

Lгр        1200

 =           =               = 0,8

Lм          1500

- Коэффициент использования грузоподъемности
          q        
 =

Кавт

Алексин – Пенза  (1)

20

 =           =  1

20

Пенза – Алексин  (2)

19,5

 =             = 0,975

20

Составим расчет калькуляции затрат на маршруте Алексин – Пенза – Тамбов – Липецк – Алексин

- Расход на дизельное топливо

1500 * 46 + (700 * 20 * 1,3 + 130 * 9 * 1,3 + 370 * 19,5 * 1,3)

=  981,7л

100

Цена 1 литра - 6 руб.

981,7 * 6 = 5890,2 рублей

- Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

981,7 * 0,02 = 19,6л

Цена 1 литра – 12 рублей

19,6 * 12 = 235,2 рубля

- Амортизационные затраты

1500 * 0,37

* 400000 = 2220 рублей

1000

- Расходы на резину

1400 * 17 * 1500

=  446,25 рублей

75000

- Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 рублей (по данным предприятия).

- Заработная плата водителей

Ввиду дальности рейса, выделяют водителей в составе2-х человек.

Основная заработная плата

Алексин – Пенза – 171,47 руб.

Алексин – Липецк – 128 руб.

Алексин – Тамбов – 121,44 руб.

171,47 + 128 + 121,44 = 420,91 рубль

Премия – 70% - 294,63 рубля

Социальное страхование – 38,5%- 275,48 рублей

Общая заработная плата – 992 руб.

Заработная плата 2-х водителей – 1984 руб.

- Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия).

8914,25 * 0,3 = 2674,275

- Общие затраты на маршруте за 1 месяц:

11588,525 * 2 = 23177,05 рублей

Проанализируем маршрут

Алексин – Курск - Алексин

Для этого составим таблицы, характеризующие:

а) данный маршрут

б) подвижной состав, используемый на данном маршруте

А также рассчитаем калькуляцию затрат на грузовую перевозку.

Таблица 9.

Характеристика маршрута

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 860 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 430 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 4 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 56 |
| Грузопоток за одну ездку | q | т | 14 |
| Время в наряде | tн | час | 21 |
| Время на маршруте | tм | час | 20,4 |

Таблица 10.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте.

| Наименование показателя |  | Условные обозначения | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  | - | - | КАМАЗ-5320 |
| Марка полу (прицепа) |  | - | - | ГКБ-8350 |
| Общая грузоподъемность |  | Кавт | Т | 16 |
| Общее количество колес |  | nк | Штук | 19 |
| Средний пробег 1 колеса |  | D | км | 80000 |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол | руб. | 1400 |
| Вид двигателя по используемому топливу |  | - | - | дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  | литров | 28 |
|  | С грузом NL |  | литров | 28 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  | Sбал | руб | 245000 |

По данным таблицы 9-10 рассчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

- Коэффициент использования пробега ()

Lгр         430

 =               =              = 0,5

Lм         860

- Коэффициент использования грузоподъемности ()

Q           14

  =             =           = 0,9

Кавт        16

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку огнеупорного кирпича на маршруте Алексин – Курск – Алексин.

- Расход на дизельное топливо

860 * 28 + 430 * 14 * 1,3          24080 + 7826

=                              =  319л

- 100

Цена 1 литра  - 6 рублей

319 * 6 = 1914 рублей

- Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

319 * 0,02 = 6,38л

Цена 1 литра – 12 рублей

6,38 * 12 = 76,56 рублей

- Амортизационные затраты

860 * 0,37

* 245000 = 779,59 рублей

1000

- Расходы на резину

1400 * 19 * 860

= 285,95 рублей

80000

- Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 р. (по данным предприятия).

- Заработная плата водителя

Основная заработная плата – 102,96 р.

Премия – 70% - 72 р.

Социальное страхование – 38,5% - 67,35 р.

Общая  заработная плата на маршруте – 242,3 р.

- Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия).

2828,5 * 0,3 =  848,55 руб.

- Общие затраты на маршруте за 1 ездку

2828,5  + 848,55 = 3677,05 рублей

Общие затраты на маршруте за1 месяц

367,05 * 4 = 14708,2

Проанализируем маршрут

Алексин – Белгород – Алексин

Для этого составим таблицы, характеризующие

а) данный маршрут

б) подвижной состав, используемый на данном маршруте

А также рассчитаем калькуляцию затрат на грузовую перевозку.

Таблица 11.

Характеристика маршрута

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 1108 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 554 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 3 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 60 |
| Грузопоток за 1 ездку | q | т | 20 |
| Время в наряде | tн | час | 27,2 |
| Время на маршруте | tм | час | 26,6 |

Таблица 12.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте.

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | - | - | МАЗ-54321-031 |
| Марка (полу) прицепа | - | - | МАЗ-9397 |
| Общая грузоподъемность | Кавт | т | 20 |
| Общее количество колес | nк | штук | 17 |
| Средний пробег 1 колеса | D | км | 75000 |

| Наименование показателя |  | Условные обозначения | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол | руб | 1400 |
| Вид двигателя по используемому топливу |  | - | - | дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  | литров | 46 |
|  | С грузом NL |  | литров | 46 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  | Sбал | руб. | 400000 |

По данным таблиц 11-12 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

- Коэффициент использования пробега ()

Lгр                554

   =                  =                    =  0,5

Lм                 1108

- Коэффициент использования грузоподъемности ()

q               20

  =                =              =  1

Кавт           20

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку шаровых кранов и задвижек на маршруте Алексин – Белгород – Алексин.

- Расход на дизельное топливо

1108 * 46 + 554 * 20 *1,3        50968 + 14404

=                              = 653,8л

- 100

Цена 1 литра – 6 рублей

653,8 * 6 = 3922,8 руб.

- Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

653,8 * 0,02 = 13л

Цена 1 литра – 12 рублей

13 * 12 = 156 рублей

- Амортизационные затраты

1108 * 0,37

= * 400000 = 1639 рублей

100

- Расходы на резину

1400 * 17* 1108

=  351,6 рублей

75000

- Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 р. (по данным предприятия).

- Заработная плата водителя

Основная заработная плата – 128 рублей

Премия – 70% 89,6 рублей

Социальное страхование – 38,5% - 83,7 рубля

Общая заработная плата на маршруте – 301,3 р.

- Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия).

5198,1 *0,3 = 1559, 43

8)Общие затраты на маршруте за 1 ездку

5198,1 + 1559,43 = 6757,53 рубля

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

6757,53 * 3 = 20279,59 рублей

Рассмотрим затраты на оптимизированном маршруте.

Составим схему оптимизированного маршрута:

Схема 2.

Как видно из данной схемы, оптимизированный маршрут представляет собой один из типов кольцевых маршрутов, в котором один объект является и начальным, и конечным пунктом маршрута. Это маятниковый маршрут с организацией на обратном пути попутного груза в Курске.

Рассмотрим подробнее маршрут

Алексин –Белгород – Курск – Алексин.

Разобьем маршрут на этапы, как показано на схеме

- Алексин – Белгород

- Белгород – Курск

- Курск – Алексин

Оптимизированный маршрут повлечет за собой:

- Изменение общего пробега

- Изменение пробега с грузом

- Изменение грузопотока

- Изменение времени в движении

- Изменение времени в наряде.

А, следовательно, изменится калькуляция затрат, поэтому необходимо сделать перерасчет калькуляции с учетом известных нам данных.

Для начала составим эпюру грузопотока оптимизированного маршрута.

Как видно изданной эпюры, холостой пробег занимает расстояние от Белгорода до Курска.

Таблица 13.

Характеристика маршрута

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 1108 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 984 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 3 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 116 |
| Грузопоток за 1 ездку | q | т | 39 |
| Время в наряде | tн | час | 28,5 |
| Время на маршруте | tм | час | 28 |

Таблица 14.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте

| Наименование показателя |  | Условные обозначения | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  | - | - | МАЗ-54321-031 |
| Марка (полу) прицепа |  | - | - | МАЗ-9397 |
| Общая грузоподъемность |  | Кавт | т | 20 |
| Общее количество колес |  | nк | штук | 17 |
| Средний пробег 1 колеса |  | Dкол | км | 75000 |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол | руб. | 1400 |
| Вид двигателя по использованному топливу |  | - | - | дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  | литров | 46 |
|  | С грузом NL |  | литров | 46 * 1,3 |

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Число автомобилей, используемых на маршруте | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля | Sбал | руб. | 400000 |

По данным таблиц 13-14 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

- Коэффициент использования пробега

Lгр              984

 =              =                 =   0,888

L м             1108

- Коэффициент использования грузоподъемности

q

- =

Кавт

Алексин – Белгород (1)

1=  1

Белгород – Алексин (2)

2 = 0,93

Составим расчет калькуляции затрат на маршруте

Алексин – Белгород – Курск – Алексин.

- Расход на дизельное топливо

1108 *46 + (554 *20 * 1,3 + 430 * 18,6 * 1,3)

=  758л

100

Цена 1 литра – 6 руб.

758 * 6 = 4548 рубля

- Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

758, * 0,02 = 15,16л

Цена 1 литра – 12 рублей

15,16 * 12 = 181,92 рублей

- Амортизационные затраты

1108 *0,37

*  400000 = 1639 рублей

1000

- Расходы на резину

1400 *17 * 1108

= 351,6 рубль

75000

- Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 р. (по данным предприятия).

- Заработная плата водителя

102,96 + 128 = 230,96

Премия – 70%  - 161 рубль

Социальное страхование – 156 рублей

Основная заработная плата – 547 рублей

- Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия)

5875,72 * 0,3 = 1762,716

- Общие затраты на маршруте за 1 ездку

5875,72 + 1762,16 = 7638,436

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

12838,436 * 3 = 21900 рублей.

Проанализируем маршрут

Алексин – Загорск – Алексин

Для этого составим таблицы, характеризующие:

а) данный маршрут

б) подвижной состав, используемый на данном маршруте.

А также рассчитаем калькуляцию затрат на грузовую перевозку

Таблица 15.

Характеристика маршрута

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 674 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 337 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 2 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 14 |
| Грузопоток за 1 ездку | Q | т | 7 |
| Время в наряде | Tн | час | 16,5 |
| Время на маршруте | Tм | час | 16 |

Таблица 16.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте

| Наименование показателя |  | Условные обозначения |  | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  | - |  | - | КАМАЗ-5320 |
| Марка (полу) прицепа |  | - |  | - | - |
| Общая грузоподъемность |  | Кавт |  | т | 16 |
| Общее количество колес |  | Nк |  | штук | 19 |
| Средний пробег 1 колеса |  | Dкол |  | км | 80000 |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол |  | руб. | 1400 |
| Вид двигателя по использованному топливу |  | - |  | - | Дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  |  | литров | 28 |
|  | С грузом NL |  |  | литров | 28 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  |  | Sбал | штук | 245000 |

По данным таблиц 15-16 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

- Коэффициент использования пробега

Lгр              337

 =              =                 =   0,5

L м             674

- Коэффициент использования грузоподъемности

q

- =

Кавт

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку

шиберных задвижек на маршруте Алексин- Загорск - Алексин

- Расход на дизельное топливо

674 *28 +  337 * 7 * 1,3            18872 + 3066,7

=                                     =  220л

100                                            100

Цена 1 литра – 6 руб.

220 * 6 = 1320 руб.

2) Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

220 * 0,02 = 4,4л

Цена 1 литра – 12 рублей

4,4 * 12 = 52,8 рублей

3)Амортизационные затраты

674 *0,37

*  245000 = 611 рублей

1000

4)Расходы на резину

1400 *11 * 674

= 130 рублей

80000

5)Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 р. (по данным предприятия).

6)Заработная плата водителя

Основная заработная плата – 80,66 руб.

Премия – 70%  - 56,462 руб.

Социальное страхование – 38,5% - 52,79 руб.

Общая заработная плата на маршруте – 190 рублей

7)Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия)

2941,8 * 0,3 = 612,54 рублей

8)Общие затраты на маршруте за 1 ездку

2041,8 + 612,54 = 2654,34 рубля

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

2654,34 * 3 = 5308,63 рубля.

Проанализируем маршрут

Алексин – Ярославль – Алексин.

Для этого составим таблицы, характеризующие:

а) данный маршрут

б) подвижной состав, используемый на данном маршруте.

А также рассчитаем калькуляцию затрат на грузовую перевозку.

Таблица 17.

Характеристика маршрута

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 1108 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 554 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 1 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 20 |
| Грузопоток за 1 ездку | q | т | 20 |
| Время в наряде | tн | час | 27,2 |
| Время на маршруте | tм | час | 26,6 |

Таблица 18.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте

| Наименование показателя |  | Условные обозначения |  | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  | - |  | - | МАЗ-54321-031 |
| Марка (полу) прицепа |  | - |  | - | МАЗ – 9397 |
| Общая грузоподъемность |  | Кавт |  | т | 20 |
| Общее количество колес |  | Nк |  | штук | 17 |
| Средний пробег 1 колеса |  | Dкол |  | км | 75000 |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол |  | руб | 1400 |
| Вид двигателя по использованному топливу |  | - |  | - | Дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  |  | литров | 46 |
|  | С грузом NL |  |  | литров | 46 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  |  | Sбал | штук | 400000 |

По данным таблиц 17-18 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

1)Коэффициент использования пробега

Lгр              554

 =              =                 =   0,5

L м             1108

2)Коэффициент использования грузоподъемности

q                20

- =               =            = 1

Кавт           20

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку

Комплектующих деталей для шаровых кранов на маршруте Алексин- Ярославль - Алексин

1)Расход на дизельное топливо

1108 *46 +  554 * 20* 1,3

=      653,8л

100

Цена 1 литра – 6 руб.

653,8 * 6 = 3922,8 руб.

2) Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

653,8 * 0,02 = 13л

Цена 1 литра – 12 рублей

13 * 12 = 156 рублей

3)Амортизационные затраты

1108 *0,37

*  400000 = 1639 рублей

1000

4)Расходы на резину

1400 *17 * 1108

= 351,6 рублей

75000

5)Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 р. (по данным предприятия).

6)Заработная плата водителя

Основная заработная плата – 128 рублей

Премия – 70%  - 89,6 рублей

Социальное страхование – 38,5% - 83,7 рублей

Общая заработная плата – 301,3 рубля.

7)Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия)

5198,1 * 0,3 = 1559,43 рублей

8)Общие затраты на маршруте за 1 ездку

5198,1 + 1559,43 = 6757,43 рубля

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

6757,43 рубля.

Рассмотрим затраты на оптимизированном маршруте.

Составим схему оптимизированного маршрута:

Схема 3.

Как видно из данной схемы, оптимизированный маршрут представляет собой один из типов кольцевых маршрутов, в котором один объект является и начальным, и конечным пунктом маршрута. Это маятниковый маршрут с организацией на обратном пути.

Рассмотрим подробнее маршрут

Алексин – Загорск – Ярославль – Алексин

Разобьем маршрут на этапы как показано на схеме:

- Алексин – Загорск

- Загорск – Ярославль

- Ярославль – Алексин

Оптимизированный маршрут повлечет за собой:

- изменение общего пробега

- изменение пробега с грузом

- изменение грузопотока

- изменение времени в наряде.

А, следовательно, изменится калькуляция затрат, поэтому необходимо сделать перерасчет калькуляции с учетом известных нам данных.

Для начала составим эпюру грузопотока оптимизированного маршрута.

Как видно из данной эпюры, холостой пробег занимает расстояние от Загорска до Ярославля.

Таблица 19.

Характеристика маршрута

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 1108 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 891 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 1 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 1 |
| Грузопоток за 1 ездку | q | т | 34 |
| Время в наряде | tн | час | 28,4 |
| Время на маршруте | tм | час | 27,8 |

Таблица 20.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте

| Наименование показателя |  | Условные обозначения |  | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  | - |  | - | МАЗ-54321-031 |
| Марка (полу) прицепа |  | - |  | - | МАЗ – 9397 |
| Общая грузоподъемность |  | Кавт |  | т | 20 |
| Общее количество колес |  | Nк |  | штук | 17 |
| Средний пробег 1 колеса |  | Dкол |  | км | 75000 |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол |  | руб. | 1400 |
| Вид двигателя по использованному топливу |  | - |  | - | Дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  |  | литров | 46 |
|  | С грузом NL |  |  | литров | 46 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  |  | Sбал | штук | 400000 |

По данным таблиц 19-20 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

1)Коэффициент использования пробега

Lгр              891

 =              =                 =   0,8

L м             1108

2)Коэффициент использования грузоподъемности

q

- =

Кавт

Алексин – Загорск (1)

1 = 0,7

Ярославль – Алексин (2)

2 = 1

Составим расчет калькуляции затрат на маршруте Алексин- Загорск - Ярославль - Алексин

1)Расход на дизельное топливо

1108 *46 +  (337 * 14* 1,3  + 554 * 20 * 1,3)

=      715л

100

Цена 1 литра – 6 рублей

715 * 6 = 4290 рублей

2) Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

715 * 0,02 = 14,3л

Цена 1 литра – 12 рублей

14,3 * 12 = 171,6 рублей

3)Амортизационные затраты

1108 *0,37

*  400000 = 1639 рублей

1000

4)Расходы на резину

1400 *17 * 1108

= 351,6 рублей

75000

5)Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 р. (по данным предприятия).

6)Заработная плата водителя

301,3 + 190 = 491,3 руб.

Основная заработная плата – 491,3 рубля

7)Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия)

5641,9 * 0,3 = 1692,57 рублей

8)Общие затраты на маршруте за 1 ездку

5641,9 + 1692,57 = 7334,47 рублей

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

7334,47 рубля.

Проанализируем маршрут

Алексин – Ярославль – Алексин.

Для этого составим таблицы, характеризующие:

а) данный маршрут

б) подвижной состав, используемый на данном маршруте.

А также рассчитаем калькуляцию затрат на грузовую перевозку.

Таблица 21.

Характеристика маршрута

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 1640 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 820 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 1 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 20 |
| Грузопоток за 1 ездку | q | т | 20 |
| Время в наряде | tн | час | 41,5 |
| Время на маршруте | tм | час | 41 |

Таблица 22.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте

| Наименование показателя |  | Условные обозначения |  | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  | - |  | - | МАЗ-54321-031 |
| Марка (полу) прицепа |  | - |  | - | МАЗ – 9397 |
| Общая грузоподъемность |  | Кавт |  | т | 20 |
| Общее количество колес |  | Nк |  | штук | 17 |
| Средний пробег 1 колеса |  | Dкол |  | км | 75000 |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол |  | руб. | 1400 |
| Вид двигателя по использованному топливу |  | - |  | - | Дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  |  | литров | 46 |
|  | С грузом NL |  |  | литров | 46 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  |  | Sбал | штук | 400000 |

По данным таблиц 21-22 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

1)Коэффициент использования пробега ()

Lгр              820

 =              =                 =   0,5

L м             1640

2)Коэффициент использования грузоподъемности

q                20

- =               =            = 1

Кавт           20

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку клиновых задвижек

на маршруте Алексин- Новгород - Алексин

1)Расход на дизельное топливо

1640 *46 +  820 * 20* 1,3

=      968л

100

Цена 1 литра – 6 рублей

968 * 6 = 5808 рублей

2) Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

968 * 0,02 = 19,36л

Цена 1 литра – 12 рублей

19,36 * 12 = 232,3 рубля

3)Амортизационные затраты

1640 *0,37

*  400000 = 2427 рублей

1000

4)Расходы на резину

1400 *17 * 1640

= 520 рублей

75000

5)Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 р. (по данным предприятия).

6)Заработная плата водителей. Ввиду дальности рейса выделяют водителей в составе 2-х человек.

Основная заработная плата – 191,52 руб.

Премия – 70%  - 134 руб.

Социальное страхование – 38,5% - 125,32 руб.

Общая заработная плата 1 водителя – 450,84 руб.

Заработная плата 2-х водителей – 901,68 руб.

7)Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия)

8056,2 * 0,3 = 2416,86 рублей

8)Общие затраты на маршруте за 1 ездку

8056,2 + 2416,86 = 10473,06 рублей

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

10473,06 рублей.

Проанализируем маршрут

Алексин – Старая Русса – Алексин.

Для этого составим таблицы, характеризующие:

а) данный маршрут

б) подвижной состав, используемый на данном маршруте.

А также рассчитаем калькуляцию затрат на грузовую перевозку.

Таблица 23.

Характеристика маршрута

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 1680 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 840 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 3 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 19,5 |
| Грузопоток за 1 ездку | q | т | 6,5 |
| Время в наряде | tн | час | 40 |
| Время на маршруте | tм | час | 39,5 |

Таблица 24.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте

| Наименование показателя |  | Условные обозначения |  | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  | - |  | - | КАМАЗ-5320 |
| Марка (полу) прицепа |  | - |  | - | - |
| Общая грузоподъемность |  | Кавт |  | т | 16 |
| Общее количество колес |  | Nк |  | штук | 19 |
| Средний пробег 1 колеса |  | Dкол |  | км | 80000 |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол |  | руб. | 1400 |
| Вид двигателя по использованному топливу |  | - |  | - | Дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  |  | литров | 28 |
|  | С грузом NL |  |  | литров | 28 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  |  | Sбал | штук | 245000 |

По данным таблиц 23-24 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

1)Коэффициент использования пробега

Lгр              840

 =              =                 =   0,5

L м             1680

2)Коэффициент использования грузоподъемности

- =   0,8125

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку металла

на маршруте Алексин- Новгород - Алексин

1)Расход на дизельное топливо

1680 *28 +  840 * 6,5* 1,3

=      542л

100

Цена 1 литра – 6 рублей

542 * 6 = 3252 рубля

2) Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

542 * 0,02 = 10,84л

Цена 1 литра – 12 рублей

10,84 * 12 = 130,08 рублей

3)Амортизационные затраты

1680 *0,37

*  245000 = 1522 рубля

1000

4)Расходы на резину

1400 *17 * 1680

= 345 рублей

75000

5)Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 р. (по данным предприятия).

6)Заработная плата водителей. Ввиду дальности рейса выделяют водителей в составе 2-х человек.

Основная заработная плата – 195 руб.

Премия – 70%  - 136,5 руб.

Социальное страхование –  127,6 руб.

Общая заработная плата 1 водителя – 459,1 руб.

Заработная плата 2-х водителей – 918,2 руб.

7)Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия)

5229,08 * 0,3 = 1568,724 рублей

8)Общие затраты на маршруте за 1 ездку

5229,08 + 1568,724 = 6797,8 рублей

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

6797,8 * 3 = 20393,4 рубля

Рассмотрим затраты на оптимизированном маршруте.

Составим схему оптимизированного маршрута:

Схема 4.

Как видно из данной схемы, оптимизированный маршрут представляет собой один из типов кольцевых маршрутов, в котором один объект является и начальным, и конечным пунктом маршрута. Это маятниковый маршрут с организацией на обратном пути.

Рассмотрим подробнее маршрут

Алексин – Новгород –Старая Русса – Алексин

Разобьем маршрут на этапы, как показано на схеме:

- Алексин – Новгород

- Новгород – Старая Русса

- Старая Русса – Алексин

Оптимизированный маршрут повлечет за собой:

- изменение общего пробега

- изменение пробега с грузом

- изменение грузопотока

- изменение времени в движении

- изменение времени в наряде.

А, следовательно, изменится калькуляция затрат, поэтому необходимо сделать перерасчет калькуляции с учетом известных нам данных.

Для начала составим эпюру грузопотока оптимизированного маршрута

Как видно из данной эпюры, холостой пробег занимает расстояние от Новгорода до Старой Руссы.

Таблица 25

Характеристика маршрута

| Наименование показателя | Условные обозначения | Единицы измерения | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег | Lм | км | 1750 |
| Пробег с грузом | Lгр | км | 1660 |
| Частота ездок в месяц | Nезд | Количество раз | 1 |
| Грузопоток в месяц | Q | т | 39,5 |
| Грузопоток за 1 ездку | q | т | 39,5 |
| Время в наряде | tн | час | 41,5 |
| Время на маршруте | tм | час | 41 |

Таблица 26.

Характеристика подвижного состава на данном маршруте

| Наименование показателя |  | Условные обозначения |  | Единицы измерений | Характеристические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля |  | - |  | - | МАЗ-54321-031 |
| Марка (полу) прицепа |  | - |  | - | МАЗ – 9397 |
| Общая грузоподъемность |  | Кавт |  | т | 20 |
| Общее количество колес |  | Nк |  | штук | 17 |
| Средний пробег 1 колеса |  | Dкол |  | км | 75000 |
| Стоимость 1 колеса |  | Sкол |  | руб. | 1400 |
| Вид двигателя по использованному топливу |  | - |  | - | Дизельный |
| Расход топлива на 100 км | Без груза NL |  |  | литров | 46 |
|  | С грузом NL |  |  | литров | 46 * 1,3 |
| Число автомобилей, используемых на маршруте |  |  | - | штук | 1 |
| Балансовая стоимость автомобиля |  |  | Sбал | штук | 400000 |

По данным таблиц 25-26 подсчитаем основные показатели работы грузовых автомобилей.

1)Коэффициент использования пробега

Lгр            1660

 =              =                 =   0,948

L м             1750

2)Коэффициент использования грузоподъемности

q

- =

Кавт

Алексин – Новгород

 1 = 1

Новгород – Алексин

 2 = 0,975

Составим расчет калькуляции затрат на перевозку металла

на маршруте Алексин- Новгород – Старая Русса - Алексин

1)Расход на дизельное топливо

1750 *46 +  (820 * 20 * 1,3  + 840 * 19,5 * 1,3)

=      1231л

100

Цена 1 литра – 6 рублей

1231 * 6 = 7386 рублей

2) Расход масла принимаем в размере 2% (0,02) от расходуемого топлива (по данным предприятия).

1231 * 0,02 = 24,62л

Цена 1 литра – 12 рублей

24,62 * 12 = 295,44 рубля

3)Амортизационные затраты

1750 *0,37

*  400000 = 2590 рублей

1000

4)Расходы на резину

1400 *17 * 1750

= 555 рублей

75000

5)Расходы на материалы, запасные части и техобслуживание приняты в размере 200 р. (по данным предприятия).

6)Заработная плата водителей. Ввиду дальности рейса выделяют водителей в составе 2-х человек.

459,1 + 450,84 = 909,94 рублей

Общая заработная плата 1 водителя – 909,94 руб.

Заработная плата 2-х водителей – 909,94 * 2 = 1819,88 рублей

7)Накладные расходы приняты в размере 30% (0,3) от сумм всех расходов (по данным предприятия)

10261,22 * 0,3 = 3078,366 рублей

8)Общие затраты на маршруте за 1 ездку

10261,22 + 3078,366 = 13339,586 рублей

Общие затраты на маршруте за 1 месяц

13339,586 рублей

Сравнительная характеристика оптимизированных и существующих маршрутов.

По данным калькуляции затрат составим сравнительную таблицу существующих маршрутов

Алексин – Пенза

Алексин – Липецк

Алексин –Тамбов

и оптимизированного маршрута

Алексин – Пенза – Тамбов – Липецк Алексин

Таблица 1.

| Наименование маршрута | Коэф-т использования пробега | Коэф-т использования грузоподъемности |  | Общие затраты на 1 ездку (тыс. руб.) | Общие затраты за месяц (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До объекта | Обратный путь |  |  |
| Алексин – Пенза | 0,5 | 1 | 0 | 8,5 | 1 |
| Алексин –Тамбов | 0,5 | 0 | 0,75 | 3,3 | 9,9 |
| Алексин – Липецк | 0,5 | 0 | 0,875 | 3 | 9 |
| Алексин – Пенза – Тамбов – Липецк – Алексин | 0,8 | 1 | 0,975 | 11,6 | 23,2 |

По данным калькуляции затрат составим сравнительную таблицу существующих маршрутов

Алексин – Курск

Алексин –Белгород

и оптимизированного маршрута

Алексин – Белгород – Курск – Алексин

Таблица 2.

| Наименование маршрута | Коэф-т использования пробега | Коэф-т использования грузоподъемности |  | Общие затраты на 1 ездку (тыс. руб.) | Общие затраты за месяц (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До объекта | Обратный путь |  |  |
| Алексин – Курск | 0,5 | 0 | 0,875 | 3,7 | 14,8 |
| Алексин –Белгород | 0,5 | 1 | 0 | 6,8 | 20,4 |
| Алексин – Белгород – Курск - Алексин | 0,88 | 1 | 0,93 | 7,3 | 21,9 |

По данным калькуляции затрат составим сравнительную таблицу существующих маршрутов

Алексин – Загорск

Алексин – Ярославль

и оптимизированного маршрута

Алексин – Загорск  - Ярославль – Алексин

Таблица 3.

| Наименование маршрута | Коэф-т использования пробега | Коэф-т использования грузоподъемности |  | Общие затраты на 1 ездку (тыс. руб.) | Общие затраты за месяц (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До объекта | Обратный путь |  |  |
| Алексин – Загорск | 0,5 | 0,875 | 0 | 2,6 | 5,2 |
| Алексин – Ярославль | 0,5 | 0 | 1 | 6,8 | 6,8 |
| Алексин – Загорск – Ярославль - Алексин | 0,8 | 0,7 | 1 | 7,4 | 7,4 |

По данным калькуляции затрат составим сравнительную таблицу существующих маршрутов

Алексин – Новгород

Алексин – Старая Русса

и оптимизированного маршрута

Алексин – Новгород – Старая Русса  - Алексин

Таблица 4.

| Наименование маршрута | Коэф-т использования пробега | Коэф-т использования грузоподъемности |  | Общие затраты на 1 ездку (тыс. руб.) | Общие затраты за месяц (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До объекта | Обратный путь |  |  |
| Алексин – Новгород | 0,5 | 1 | 0 | 10,5 | 10,5 |
| Алексин – Старая Русса | 0,5 | 0 | 0,8125 | 7 | 21 |
| Алексин – Новгород – Старая Русса - Алексин | 0,948 | 1 | 0,975 | 13,4 | 13,4 |

По данным таблиц 1-4 можно сделать следующие выводы.

Коэффициент использования пробега на оптимизированных маршрутах возрастает, в среднем, на 0,3 (по сравнению с существующими), что говорит о более усовершенствованной системе перевозок на оптимизированных маршрутах. Коэффициент использования грузоподъемности 1 (до объекта) и 2 (обратный путь) равен примерно 1, тогда как в существующих маршрутах 1 равно либо 1, либо 2. Что также свидетельствует о более рациональном проведении погрузки- разгрузки на оптимизированных маршрутах.

Ну и, естественно, наблюдается значительное снижение общих затрат.

Все это обеспечивает более полное и эффективное использование автомобилей, трудовых и материальных ресурсов.

.