Московский Автомобильно-Дорожный Институт (ГТУ)

Кафедра Сервиса Дорожных Машин

Курсовая работа

Оценка режимов работы

Экскаватора ЭО-4225А

Группа :  4СТ

Студент :  Седов А.А.

Преподаватель:  Керимов Ф.Ю.

МОСКВА 2002

Экскаватор ЭО-4225A

Назначение :  Одноковшовый экскаватор на гусенечном ходу ЭО-4225A предназначен для погрузочно-разгрузочных работ на различных объектах в городском, сельском и транспортном хозяйстве, для землеройных работ при разработке карьеров, рытье котлованов, траншей, и других сооружений в грунтах I – VI категорий и мелкодробленых скальных грунтов с величиной кусков не более 400 мм, а также мерзлых грунтов V-VI категорий, только в случаи их предварительного подогрева.

Основным рабочим оборудованием данного экскаватора является «обратная» лопата, также экскаватор может снабжаться дополнительными видами рабочего оборудования, позволяющими увеличить глубину копания.

Все исполнительные и рабочие механизмы экскаватора имеют гидравлический привод.

Данный экскаватор может эксплуатироваться в умеренном климате при температуре окружающей среды от -40 до +40 градусов.        [12], [21] , [15]

Классификация грунтов        [20]

I         -   Песок , супесь, растительный грунт и торф

II        -   Лессовидный суглинок, гравий до 15 мм

III      -    Жирная глина, тяжелый суглинок, крупный гравий

IV      -   Ломовая глина, суглинок со щебнем

V        -  Отверделый лесс

VI       -  Мягкий трещиноватый скалистый грунт

### Прозводитель :  ОАО Экскаваторный завод "Ковровец" 601900, Россия, г. Ковров, ул. Борцов 1905 г., 1              [6]

### Цена : 2,200,000  руб ( с учетом НДС )                    [6]

### Технические характеристики:     [3]

Масса              					26,45 т

Двигатель 						ЯМЗ-238ГМ2 дизельный

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 			125(170)

Вместимость ковша, м3 				 0,6 – 1,42

#### Ходовая тележка и механизм поворота

Наибольшее тяговое усилие на гусеницах, кН (тс) 		210(21,0)

Скорость передвижения, км/ч				 	I (II) 1,7(4,2)

Угловая скорость поворотной платформы, об/мин (рад/с) 	9,1(0,95)

Наибольший преодолеваемый уклон сухого пути, град		35

#### Рабочая зона

Наибольший радиус копания на уровне стоянки  			9,3 м

Наибольшая кинематическая глубина копания 				6,0 м

Максимальная высота копания 						7,7 м

Наибольшая высота выгрузки 						5,15 м

#### Габаритные размеры в транспортном положении:

База гусеничного ходового устройства, м					3,7

Длина гусеничного ходового устройства, м 				4,56

Просвет под поворотной платформой, м  					1,1

Радиус вращения хвостовой части платформы, м			3,28

Длина в транспортном положении, м 					10,25

Ширина поворотной платформы, м					 3,0

Высота до крыши кабины, м 						3,0

Колея гусеничного ходового устройства, м 				2,4

Высота в транспортном положении, м 					3,3

Просвет под ходовой рамой, м 						0,46

Высота гусеницы, м 							0,99

Ширина гусеничного ходового устройства
(с шириной гусеницы 600мм/), м       					3,00

Модификации ЭО-4225А   [6]

- с погрузочным оборудованием

- с рабочим оборудованием захватно-клещевого типа с трехзубым рыхлителем.

- с рабочим оборудованием грейфер, грейфер с удлинителем.

- с рабочим оборудованием грейфер многочелюстной.

- с рабочим оборудованием гидромолот

- с рабочим оборудованием рыхлитель

- с рабочим оборудованием гидроножницы

2. Описание режимов использования и обоснование дней планируемой работы.

1. Принимаю 10 месяцев работы ,  те

| Месяц | Число календарных дней | Число выходных в данном месяце * | Количество рабочих дней в данном месяце |
| --- | --- | --- | --- |
| Февраль | 28 | 4 | 24 |
| Март | 31 | 5 | 26 |
| апрель | 30 | 4 | 26 |
| май | 31 | 4 | 27 |
| июнь | 30 | 4 | 26 |
| июль | 31 | 4 | 27 |
| август | 31 | 5 | 26 |
| сентябрь | 30 | 4 | 26 |
| октябрь | 31 | 4 | 27 |
| ноябрь | 30 | 5 | 25 |
| Итого | 303 | 43 | 260 |

* Выходным днем является только Воскресенье

2.  Dк = Dраб + DТОиР + DПр и Вых + Dраб + Dорг  + Dпер  + Dметео       [5]

Dраб = 283 дня ( по условию) [4]

Принимаем

DПр и Вых  = 43 дня

Dорг  = 3 дня ( дни простоя машины по организационным причинам)

Dпер  = 0  (Дни перебазирования машины =0 тк машина работает на одном объекте )

Выбираем количество рабочих смен N см = 1

Специализацию парка и размер парка не учитываю и принимаю K1 = 1 и K2 = 1

Климат умеренный [4]

3. Выбор режимов ТО и Р

Bыбираем по [] следующие режимы ТО и Р:

| Вид ТО и Р | Периодичность выполнения ТО и Р (мото час) | Трудоемкость выполнения ТО и Р |  |  |  | Продолжит выполнения ТО и Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трудоемкость по видам работ (чел ч) |  |  | ВСЕГО |  |
|  |  | Диагностич | Слесарные | Прочие |  |  |
| ТО-1 | 100 | 0,6 | 8 | -- | 8,6 | 3 |
| ТО-2 | 500 | 2,2 | 19,8 | -- | 22 | 10 |
| СО | 2 раза вгод | -- | 33 | -- | 33 | 11 |
| Т | 1000 | 5,2 | 529,8 | 165 | 770 | 70 |
| К | 10000 | -- | 1170 | 450 | 1620 | 225 |

4. Определение и анализ использования коэффициента изменения технического использования K ти

4.1 Определение средне суточной наработки

(Среднесменное время работы)

t cc = Nсм * tсм * K исп = 1 * 8 * 0,7  = 5,6 (мото час) [5]

Коэффициент внутрисменного использования , K исп = 0,7  [4]

Принимаем Время смены    tсм = 8 часов [22]  , число смен Nсм = 1.

4.2  Определение удельного простоя    B  ( дни простоя / мото часы)

4.3 Анализ изменения K ти от числа смен

[5]

Таблица № 3

| N см | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T сс | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 14 | 16,8 |
| K ти | 0,954 | 0,934 | 0,913 | 0,894 | 0,875 |

На основании таблицы №3 Строим график зависимости Kти от Nсм №   на странице №___

5. Определение среднегодового количества ТО и Р

( ТО-1, ТО-2 , ТР , КР )

5.1 Плановая наработка экскаватора

t пл  = Dраб * K ти * t СС = 253* 0,95 * 5,6 = 1346 мото час (Годовая наработка) [5]

Суточная наработка:      Tсут  = 1346:253 = 5,32 м-ч.

6. Определеям количество видов ТО и Р

По формулам из [4] определяем

7. Определение трудоемкости работ. По формулам из [5] определяем

чел-ч           чел-ч

чел-ч             чел-ч

чел-ч

Удельная трудоемкость = 1330,6/1345= 0,98 чел-ч/мото-ч

Таблица №4

Отношение трудоёмкостей отдельных видов ТО и Р к общей трудоёмкости в % :

|  | Т то-1 | Т то-2 | Т тр | Т со | Т кр | Cумма T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 7,0% | 2,2% | 70,0% | 5,0% | 15,8% | 100,0% |

Диаграмма , основанная на данных таблицы №4 построена на странице № ______

8. Определение фондов рабочего времени и количества рабочих на одну машину:

По формулам из [5] определяем

Нормативный фонд рабочего времени   Фном = ( Dк - Dвых )* tсм = ( 303- 50 )* 8 = 2024 часов

Действительный фонд рабочего времени:     Фд =  Фн * Вр = 2024 * 0,89 = 1800 часов

[Вр выбираем из диапазона 0,88-0,90]

Нормативное число рабочих  Рнр = Tcум/ Фном = 1330,6 : 2024 = 0,657

Действительное  число рабочих         Рд = Tcум/ Фд = 1330,6 : 1800 = 0,74

Руд = Tcум/ t пл = 1330,6 : 1346 = 0,98

9. Определение данных для управления долговечностью машины в эксплуатации

Стоимость машины  Са=  2200000 руб   ( 2 миллиона двести тысяч рублей)   [6]

Сумма коэффициентов, характеризующих отношение видов затрат на поддержание надежности    А+В+С = 2,95 [4]   и  Уровень надёжности машины        N= 1,35 [4]

Угловой коэффициент затрат на поддержание надежности Bпн  определяем, приняв

оптимальный ресурс   Tр_опт = tкр   = 10000 м-ч ,

[5]

Угловой коэффициент затрат на запасные части:

По формулам из [5] определяем

Спн(tp) =Сa  / N =1629629,6   Сзч(tp) =Сa  / N*(A+B+C+1) =412564,4

Спр(t) =Сa  / t     ;                     Спр – затраты на приобретение в зависимости от наработки

C зч ин (t) =В зч * tn               Затраты на запасные части

C пн ин (t) =В пн * tn                  Спн_ин – затраты на поддерж надежности в завис от наработки

Спн_ср (t) = C пн_ин(t) / (n+1)  ;   Средние Затраты на поддержание надёжности

Cуд (t) =  Спр(t) + Спн_ср (t)

Спн – затраты на поддержание надежности за T опт

Сзч – удельные расходы  на запасные части по интервалам наработки

Таблица №5

Изменение удельных затрат

| T | C пр | С пр ин | С пн ср | С уд | С зч ин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 4800 | 6,7 | 2,8 | 4802,8 | 1,7 |
| 1000 | 2400 | 17,1 | 7,3 | 2407,3 | 4,3 |
| 1500 | 1600 | 29,5 | 12,5 | 1612,5 | 7,5 |
| 2000 | 1200 | 43,5 | 18,5 | 1218,5 | 11 |
| 2500 | 960 | 58,8 | 25 | 985 | 14,9 |
| 3000 | 800 | 75,2 | 32 | 832 | 19 |
| 3500 | 685,7 | 92,5 | 39,4 | 725,1 | 23,4 |
| 4000 | 600 | 110,8 | 47,2 | 647,2 | 28,1 |
| 4500 | 533,3 | 129,9 | 55,3 | 588,6 | 32,9 |
| 5000 | 480 | 149,8 | 63,7 | 543,7 | 37,9 |
| 5500 | 436,4 | 170,3 | 72,5 | 508,9 | 43,1 |
| 6000 | 400 | 191,6 | 81,5 | 481,5 | 48,5 |
| 6500 | 369,2 | 213,4 | 90,8 | 460,1 | 54,1 |
| 7000 | 342,9 | 235,9 | 100,4 | 443,2 | 59,8 |
| 7500 | 320 | 258,9 | 110,2 | 430,2 | 65,6 |
| 8000 | 300 | 282,5 | 120,2 | 420,2 | 71,6 |
| 8500 | 282,4 | 306,6 | 130,5 | 412,8 | 77,7 |
| 9000 | 266,7 | 331,2 | 140,9 | 407,6 | 83,9 |
| 9500 | 252,6 | 356,3 | 151,6 | 404,2 | 90,2 |
| 10000 | 240 | 381,8 | 162,5 | 402,1 | 96,7 |
| 10500 | 228,6 | 407,8 | 173,5 | 402,3 | 103,3 |
| 11000 | 218,2 | 434,2 | 184,8 | 403 | 110 |
| 11500 | 208,7 | 461,1 | 196,2 | 404,9 | 116,8 |
| 12000 | 200 | 488,4 | 207,8 | 407,8 | 123,7 |

Графики, основанные на данных таблицы №5 построены  на страницах №_____

- Cмазочные материалы.   [6] , [7] ,[13] , [14] ,[16] , [18] , [19]

- Моторное масло

Mашина эксплуатируется в умеренном климате [4] , поэтому применяется всесезонное моторное масло.

На машине установлен среднефорсированный дизельный двигатель ЯМЗ-238ГМ2 , подбираем по [] масло

М-63/10-В , где

- масло М-6з/10В - моторное (М), всесезонное (6з/10), вязкость которого повышена                              (при температуре 100°С) с 6 сСт (6) введением загустителей (з) до 10 сСт (10),                предназначенное для среднефорсированных (В) бензиновых и дизельных двигателей

63/10- класс вязкости

63/10- по классификации вязкости моторных масел по классам  SAE соответствие 20W30  []

3-означает то, что масло имеет загущенную присадку, улучшающую вязкостно-температурные свойства масла

В – без индекса означает, что масло универсальное и предназначено для карбюраторных и среднефорсированных дизелей.

- «B» по классификации API [23] соответствует типу SD/CB

SD- соответствует двигателям, работающим в тяжелых условиях

СВ – двигатели, работающие без наддува при повышенных нагрузках

Основные характеристики масла М-63/10-В

-Вязкость, мм3/с

-при 100 град                10

-при 0 град	          6000

- при -18 и неболее      10400

-Индекс вязкости                 110

- Щелочное число , мг КОН  6,5

-Температура вспышки       190 град

- Температура застывания    -40 град

Взаимозаменяемость масла М-63/10-В

- Neste Diesel CD CF-2

- CASTROL CRD SAE 20W-30

- 4D MotoFork Light 20 VG 68/100 SAE 20W30

- Synt 2000 GPX

- HD Motor Oil SAE 20W30

- Super Tractor Universal

| Наименование масла | Плотность кг/м3 +15°С | вязкость мм2/с (сСт) |  | индекс вязкости | температура вспышки °С | температура застывания °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40°С | 100°С |  |  |  |
| Neste Diesel CD CF-2 | 890 | 100 | 12,0 | 110 | 235 | -40 |
| CASTROL CRD SAE 20W-30 | 880 | 109 | 13,3 | 112 | 235 | -38 |
| 4D MotoFork Light 20 VG 68/100 SAE 20W30 | 876 | 80 | 15 | 100 | 200 | -45 |
| Synt 2000 GPX | 875 | 88 | 14,2 | 127 | 226 | -41 |
| HD Motor Oil SAE 20W30 | 890 | 106 | 12 | 102 | 240 | -34 |
| Super Tractor Universal | 884 | 98 | 13,7 | 129 | 220 | -37 |

- Трансмиссионное масло:

B трансмиссии применяются цилиндрические и конические передачи работающие при контактных напряжениях до 2500 Мпа и температуре масла до 150 град, поэтому выбираем по [] масло ТМ-3-18.

Обозначения

ТМ -транссиссионное масло

3-  характеризует принадлежность к группе масел по эксплуатационным свойствам:

Масла с противозадирными присадками умеренной эффективности

Цилиндрические, конические, спирально-конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 2500 МПа и температуре масла в объеме до 150°С.
Минеральные масла с противозадирными присадками умеренной эффективности

Соответствует по классификации CCМС типу G3

Двигатели современных и перспективных автомобилей, предъявляющие высокие требования к вязкости и противоокислительным свойствам масла

18- характеризует класс кинематической вязкости

Наибольшее распространение нашли трансмиссионные масла с противоизносными и противозадирными присадками. Масло ТМ-3-18 (ТАП-15В) обладает улучшенными противозадирными свойствами за счет введения противозадирных присадок ОТП или ЛЗ-23к.

Основные характеристики масла ТМ-3-18

-Кинематическая Вязкость, мм3/с

-при 100 град            14,00 - 24,99

-при 40 град		95-155

-Индекс вязкости                 90

-Температура вспышки       180 град

- Температура застывания    -18 град

- Группа по Api GL-4

-Класс вязкости по SAE        90

Взаимозаменяемость масла ТМ-3-18

Можно заменить на следующие масла:

| Марка | Вязкость базового масла*¹, мм²/с, при |  | Индекс вязкости | Температура, oС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 oС | 100 oС |  | рабочая min | рабочая max |
| Dentax G 80W-90 | 142 | 14,5 | 108 | -27 | 220 |
| Teboil Gear SAE 80w-90 API GL1 | 133 | 15,0 | 110 | -33 | 222 |
| Castrol SAE 80w-90 | 133,7 | 14,1 | 101 | -30 | 183 |
| Esso GearOil ST SAE 80w-90 | 148 | 15 | 100 | -33 | 220 |
| Mobil Lubrite V SAE 80w-90 API GL-1 | 147 | 14,5 | 97 | -29 | 230 |

Соответствие обозначений трансмиссионных масел по ГОСТ 17479.2-85 ранее принятым:

| ТМ-3-18 | ТСп-15К ТАП-15В | ГОСТ 23652-79 |
| --- | --- | --- |

- Пластические смазки

Пластические смазки применяют в тех узлах трения автомобилей в которых не удерживается масло, или невозможно обеспечить непрерывное пополнение его запаса.

Обоснование выбора. т.к. подшипники машины работают в тяжёлых условиях и подвержены сильному нагреву и износу, выбираем по [7] масло ЛИТОЛ-24

Основные характеристики масла ЛИТОЛ-24

-Цвет               Коричневый

-Эффективная Вязкость, ПА с

-при 0 град            <2800

-Предел прочности при 20 град  5-12

-Температурный предел работоспособности ФИОЛ-3

- Петенхация при 25 градусах      240-265

Взаимозаменяемость Литола

Можно заменить на следующие смазки

| Shell | Cyprina 3Ra Alvania 3R3 Retinax EP 2 Alvania EP 2 |
| --- | --- |
| Mobil | Mobilux 3 |
| BP | Energrease 1,2 Multiporpose LS3 |
| EXXON (ESSO) | Beacon 3 Unerex 3 |
| CASTROL | Spheerol AP3 |

| Марка | Вязкость базового масла*¹, мм²/с, при |  | Пенетрация*² при 25 oС, х 0,1 мм | Температура, oС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 oС | 100 oС |  | каплепадения*3 | рабочая min | рабочая max |
| Alvania EP 2 | 160 | 15,5 | 240- 265 | 180 | -20 | +120 |
| Retinax Grease EP2 | 210 | 14,7 | 265...295 | 180 | -30 | +120 |
| Mobil Mobilgrease MP | 200 | 14,8 | 280-300 | 177 | -27 | +120 |
| ESSO Beacon EP 2 Yleisrasva | 205 | 14,5 | 235-280 | 185 | -30 | +140 |
| Castrol LM Grease | 196 | 14,9 | 240-290 | 182 | -29 | +133 |

- Гидравлическое масло

По [] подбираю  масло МГ-46-В со следующими характеристиками:

Обозначения

МГ- минеральное гидравлическое масло

46 -  характеризует класс кинематической вязкости

B - принадлежность масла к группе по эксплуатационным свойствам.

Группа В (группа HM по ISO) - хорошо очищенные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками. Предназначены для гидросистем, работающих при давлении свыше 25 МПа и температуре масла в объеме свыше 90 °С.

Характеристика

| Показатели | МГЕ-46В |
| --- | --- |
| 100 °С, не менее | 6,0 |
| 40 °С | 41,4-50,6 |
| 0 °С, не более | 1000 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| вспышки в открытом тигле, не ниже | 190 |
| застывания, не выше | -32 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,7-1,5 |
| механических примесей, %, не более | Отсутствие |
| воды | Отсутствие |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 890 |
| осадок, %, не более | 0,05 |
| изменение кислотного числа, мг КОН/г масла, не более | 0,15 |
| покаэатель износа при осевой нагрузке 196 Н, мм, не более | 0,45 |

Соответствие обозначений гидравлических масел по ГОСТ 17479.3-85 ранее принятым:

| Обозначение масла по ГОСТ 17479.3-85 | Принятое обозначение масла ( Обознач товарных гидравливеских м) | НТД |
| --- | --- | --- |
| МГ-46-В | МГЕ-46В (МГ-30у) "А" | ТУ 38.001347-83 ТУ 38.1011282-89 |

Взаимозаменяемость масла МГ-46-В

Можно заменить на следующие масла:

  - Tellus 46

  - Donax TM

| Наименование | Кинематическая Вязкость при 40 градусах | Кинематическая Вязкость при 100 градусах | Плотность кг/м3 При T=15°С | Температура вспышки | Температура Застывания | Индекс вязкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shell Donax TM | 40.0 | 7.5 | 880 | 171 | -42 | 155 |
| Shell Tellus T46 | 46 | 9,0 | 879 | 175 | -39 | 154 |
| Tellus Oils S | 46 | 7,2 | 870 | 214 | -32 | 115 |

Раздел 4. Технология смазочных работ.

      - Моторное масло в среднефорсированном дизельном двигателе меняют: в первый раз – после 250 м-ч, в дальнейшем – через каждые 2000 м-ч работы двигателя. Замену масла также необходимо проводить при попадании в него воды или механических примесей, а также в случае долговременных простоев машины.

      - Трансмиссионное масло предназначено для смазки привода колёс. Места заливки – коробка передач, раздаточная коробка и ведушие мосты. Периодичность контроля и замены – каждые 1000 м-ч работы машины.

      - Пластическая смазка применяется в тех узлах, где не удерживается масло или  где невозможно постоянное пополнение его запаса, а  именно – в шарнирах рабочего оборудования. Способ смазки – закачивание в шарнир через пресс-маслёнку до появления смазки из зазоров.

      - Гидравлическое масло является рабочей жидкостью для гидравлической системы машины, передаёт мощность и приводит в действие различные механизмы, также предохраняет их от перегрева и износа. Гидравлическое масло заменяют каждые 1800 м-ч работы машины. При замене масло сливают, отсоединив линии нагнетания и слива в низших их точках, для более полного слива масла рекомендуется переместить рабочие органы гидросистем последовательно из одного крайнего положения в другое. После  заполнения бака необходимо включить насос гидросистемы, для заполнения маслом всей гидросистемы, затем выключить насос и долить масло в бак.

Содержание.

# Раздел 1. Режим работы машины и показатели надёжности:                         2

1.1. Основные характеристики ДСМ.                                                                                      2

1.2. Режим использования машины.                                                                                        3

1.3. Выбор и корректировка режимов ТО и Р.                                                                        3

1.4. Определение и анализ изменения коэффициента технического                                     использования Кти от числа смен nсм .                                                                                      5

1.5. Определение годового и суточного режима работы.                                                       6

1.6. Определение среднегодового количества ТО и Р.                                                           6

1.7. Определение трудоёмкости работ по отдельным видам ТО и Р.                                   7

1.8. Определение фондов рабочего времени и количества рабочих на одну машину.        7

Раздел 2. Определение данных для управления долговечностью машины.                  7

Раздел 3. Cмазочные материалы:                                                                                             9

3.1. Моторное масло                                                                                                                   9

3.2. Трансмиссионное масло                                                                                                      10

3.3. Пластические смазки                                                                                                           11

3.4. Гидравлическое масло                                                                                                         12

Раздел 4. Технология смазочных работ:                                                                               13

4.1. Моторное масло                                                                                                                   13

4.2. Трансмиссионное масло                                                                                                     13

4.3. Пластические смазки                                                                                                           13

4.4. Гидравлическое масло                                                                                                         13

Список литературы                                                                                                                  15

Список литературы:

1 – «Эксплуатация дорожных машин» А.М.Шейнин Москва, Транспорт 1992 год

2 – «Рекомендации по организации ТО и Р строительных машин», ЦНИИОМПТ, 1994 г.

3 –  Технические характеристики Экскаватора ЭО-4225А

4 –  Исходные данные к работе

5 – Курс лекций  по предмету «Эксплуатация дорожных машин»

6 – Информация из сети ИНТЕРНЕТ

7 – Васильев, Сидоров, «Указания по применению топлив, смазочных материалов и других технических жидкостей для машин автомобильно-дорожного комплекса» МАДИ-ТУ, 1995 г.

8 – Гологорский Е.Г., Колесниченко В.В. «Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин», М., Высшая школа, 1991

9 – Остоумов Г.А., Ченавцев К.А. «Смазка дорожно-строительных машин», М. Гостоптехиздат,

10 – Хренников В.Н., Егоров П.И. «Смазка строительных машин», М., Машстройиздат, 1951

12. Е.С. Кузнецов , А.П. Болдин «Техническая эксплуатация автомобилей» Москва, Наука 2001

13. Соответствие классов вязкости моторных масел по ГОСТ 17479.1-85 классам по SAE:

14. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение. Справочник. Анисимив И.Г. Москва, «ТехИнформ»  , 1999 год

15. А.Н. Понцовский «Краткий Автомобильный справочник » НИИАТ , 1994 год.

16. Издание МАДИ . Моторные масла, трансмиссионные масла, пластические смазки.1992 год

17. Луйк И.А. «Основные принципы организации обслуживания и ремонта » , , Госстройиздат

18. Венцель С.В. «Применение смазочных масел в ДВС»

19. Грамолин А.В. «Топлива, масла, жидкости и материалы для эксплуатации автомобилей» , 1995

20. И.Н. Крупницкий «Классификация грунтов. Справочник по строительным машинам и оборудованию»       Москва 1980 год

21. «Машины для землеройных работ в строительстве» Отраслевой каталог. Часть III  1992 год.

22. КЗоТ РФ

23. ГОСТ 17479.1-85

График зависимости коэффициента технического использования от числа смен

Диаграмма .

Отношение трудоёмкостей отдельных видов ТО и Р к общей трудоёмкости в % :

График зависимости затрат на запасные части от наработки

Графики зависимости затрат от наработки