Приложение 1

# Методы измерения дымомером

- Прибор подключается к выпускной системе автомобиля и нажатием педали

Подачи  топлива установить максимальную частоту вращения вала дизеля.  Продолжи

Тельность работы на данном режиме должна обеспечивать температуру отработавших

Газов , входящих   в прибор , соответствующую требованиям инструкции по эксплуатации прибора.  После этого отпустить педаль.

2.   Измерение на режиме свободного ускорения  производиться при 10-кратном повторении   цикла частоты вращения вала дизеля от минимальной до максимальной

быстрым, но плавным нажатием педали подачи топлива до упора с интервалом не более15с.  Замер показателей следует производить при последних четырех чиклах по

максимальному отклонению стрелки прибора.

За результат измерения дымности  принимают среднее арифметическое значение по

Четырем циклам.  Измерения считают точными , если разность в показаниях дымности

Последних четырех циклов не превышает 6 единиц измерения по шкале прибора.

- Измерение на режиме максимальной частоты вращения следует проводить при стабилизации показаний прибора ( размах колебаний стрелки прибора не должен превышать 6 единиц измерения по шкале прибора) не позднее чем через 60 с после измерений.

За результат измерения следует принимать среднее арифметическое значение от крайних значений диапазона допустимых колебаний.

4    Измерение дымности у автомобиля с раздельной выпускной системой следует проводить в каждой из выпускных труб отдельно . Оценку дымности проводят по максимальному значению.

- Колебание стрелки прибора не должно превышать 3% от всей шкалы прибора.  За результат измерения следует принимать среднее арифметическое значение, определенное по крайним показаниям.

Приложение 2

## Показатели дизельных топлив

| Показатели | ГОСТ 305 |  |  |  | ГОСТ 4749 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | З | Л | ЗС | ДА | ДЗ | ДЛ | ДС |
| Цетановое число, не менее | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Фракционный состав: 50% перегоняеться при t, С не выше | 240 | 250 | 280 | 280 | 255 | 280 | 290 | 280 |
| 96 % перегоняется при t, С не выше | 330 | 340 | 360 | 340 | 330 | 340 | 360 | 340 |
| Вязкость при 20 градусов сСт | 1,5-2,5 | 1,8-3,2 | 3,0-6,0 | 1,8-3,2 | 1,5-4,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 4,5-8,0 |
| Зольность %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Содержание серы %,не более | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Приложение 3

Характеристики жидких топлив для двигателей внутреннего сгорания.

| Топливо | Элементарный состав ( средний) 1 кг топлива, кг |  |  | Молекулярная масса, Мт , кг/кмоль | Низшая теплота сгорания Ни МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Н | О |  |  |
| Автомобильные бензины | 0,855 | 0,145 | - | 110-120 | 44 |
| Дизельное | 0,870 | 0,126 | 0,004 | 180-200 | 42,5 |
| Дизельное моторное | 0,870 | 0,125 | 0,005 | 220-280 | 41,8 |

Приложение 4.

### Основные требования к прибору для определения

дымности отработавших газов.

      - Принцип измерения основан на оценке значения поглощения света в мерном объёме отработавшего газа.

      - Эффективная длина просвечивания слоя отработавшего газа – 0,43 м.

      - Шкала прибора должна быть линейной с диапазоном измерения 0 – 100% и с возможностью считывания значения дымности с точностью не менее 1%.

      - Источник света -  лампа накаливания с цветовой температурой в диапазоне от 2800 до 3250 К.

      - Фотоэлемент – со спектральной чувствительностью, аналогичной кривой чувствительности глаза с максимумом чувствительности в диапазоне 550 – 570 НМ, при этом только менее 4% этой максимально чувствительности могут находится ниже 430 и свыше 680 НМ.

      - Основная приведённая погрешность, проверяемая нейтральными светофильтрами по всей шкале – 2,5%.

      - Дополнительная погрешность показаний от загрязнения лампы и фотоэлемента дымомера при проведении 5 испытаний не должна превышать 5%.

      - Пробоотборный шланг должен быть длиной 2,5 0,5 м.

Приложение 6.

Перечень основных нормативно-правовых документов.

Транспорт.

ГОСТ 17.2.1.02-76.	Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-монтажных машин.

ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики.

ОСТ 37,001,054-74. Автомобили и двигатели. Выделение вредных веществ. Нормы и методы определения.

Приложение 7.

Динамика заболеваемости населения в городах России

с повышенным загрязнением воздуха в 2000 г., число

случаев на 100 тыс. человек.

| Город | Заболевание | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кемерово | Злокачественные новообразования #### Болезни кожи #### Болезни органов дыхания | 244 398 56291 | 278 434 71725 | 414 448 60714 |
| Челябинск | Злокачественные новообразования #### Болезни кожи #### Болезни органов дыхания | 258 2270 48847 | 360 2248 63063 | 405 2081 54955 |
| Омск | Злокачественные новообразования #### Болезни кожи #### Болезни органов дыхания | 258 2118 56555 | 360 2116 75746 | 327 2261 74006 |
| Екатеринбург | Злокачественные новообразования #### Болезни кожи #### Болезни органов дыхания | 311 1595 24862 | 234 2023 29796 | 502 1924 35418 |
| Нижний Тагил | Злокачественные новообразования #### Болезни кожи #### Болезни органов дыхания | 226 2662 29920 | 157 2801 49583 | 246 2361 44099 |
| Красноярск | Злокачественные новообразования #### Болезни кожи #### Болезни органов дыхания | 415 1992 28415 | 260 797 60356 | 421 757 58135 |