№23.1)Устройство фотоаппарата? 2)Ход лучей в фотоаппарате? 3)Получение негатива? 4) Получение позитива? Отв.: Основной частью фотоаппарата явл. объектив – линза или система линз. Он помещается в передней части светонепроницаемой камеры. Объектив можно плавно перемещать относительно плёнки для получения на ней чёткого изображения. В овремя фотографирования объектив открывается при помощи специального затвора и изображение попадает на светочувствительную плёнку. Под действие света состав пленки изменяется и изображение запечатляется на ней. Оно остаётся невидимым до тех пор, пока плёнку не отустят в специальный раствор – проявитель. Под действием проявителя темнеют те места плёнки, на которые падал свет. Чем больше было освещено какое-нибудь место плёнки, тем темнее будет после проявления. Полученное изображение называется негативом, на нём светлые места предмета выходят тёмными, а тёмные светлыми. Чтобы изображение под действие света не изменялось, проявленную плёнку погружают в другой раствор – закрепитель. Затем плёнку промывают и сушат. С негатива получают позитив – изображение, на котором тёмные места расположены так же, как на фотографируемом предмете. Для этого негатив прикладывают к бумаге, тоже покрытым светочувств. слоем и освещают. Затем фотобумагу опускают в проявитель, потом в закрепитель, промывают и сушат.