Лист

1

Лабораторная работа № 1

Тема: Последовательное и параллельное соединение потребителей электрической энергии.

Цель работы: проверить законы параллельного и последовательного соединения

потребителей электрической энергии.

Теоретической обоснование работы:

1. Соединение, при котором через все потребители проходит один и тот же ток, называется последовательным.

Законы последовательного соединения:

  - I=I1=I2=…=In

  - U=U1+U2+…+Un

  - R=R1+R2+…+Rn (второй закон Кирхгофа)

  - U1:U2:…:Un= R1:R2:…:Rn

Напряжение на участках последовательной цепи прямопропорционально сопротивлению этих участков.

2. Законы параллельного соединения.

  - U=U1=U2=…=Un

  - I=I1+I2+…+In

  - или q=q1+q2+…+qn;

  - I1:I2+:…:In=

Ток на параллельно соединенных участках обратнопропорционален сопротивлению этих участков.

Оборудование:

1. Лабораторные стенды К-4826

2. Сопротивление: R1=1000 Ом

R2=680 Ом

R3=470 Ом

3. Электроизмерительные приборы: амперметры (3 штуки)

вольтметры (3 штуки)

4. Соединительные провода.

Порядок выполнения работы:

I. Последовательное соединение

1.1. Собрать цепь по схеме:

1.2. Измерить: I; U1; U2; U3; UАВ

1.3. Вычислить: R1; R2; R3; P;P1;P2;P3

| № | UАВ | U1 | U2 | U3 | I | R | R1 | R2 | R3 | R1+R2+R3 | U1+U2+U3 | P | P1 | P2 | P3 | P1+P2+P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В | В | В | А | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | В | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
| 1 | 20 | 9,25 | 6,5 | 4,5 | 9,5*10-3 | 2132 | 973,68 | 684,2 | 473,68 | 2131,56 | 20,25 | 0,19 | 0,087 | 0,062 | 0,043 | 0,192 |
| 2 | 15 | 7 | 4,9 | 3,25 | 7*10-3 | 1842,05 | 1000 | 700 | 142,85 | 1842,85 | 15,15 | 0,105 | 0,049 | 0,343 | 0,007 | 0,399 |

Лист

2

1.4. Сравнить:

| UАВ и U1+U2+U3 | 1) UАВ < U1+U2+U3 2) UАВ < U1+U2+U3 |
| --- | --- |
| R и R1+R2+R3 | 1) R < R1+R2+R3 2) R > R1+R2+R3 |
| P и P1+P2+P3 | 1) P < P1+P2+P3 2) P < P1+P2+P3 |

  - Сделать выводы

При последовательном соединении приемников общее сопротивление равно сумме сопротивлений отдельных приемников

II. Параллельное соединение

2.1. Собрать цепь по схеме:

2.2. Измерить: U; I; I1; I2

2.3. Вычислить: R; R1; R2; g; g1; g2

| № | U | I | I1 | I2 | R | R1 | R2 | g | g1 | g2 | I1+I2 | g1+g2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | А | А | А | Ом | Ом | Ом | См | См | См | А | См |
| 1 | 15 | 37*10-3 | 14,5*10-3 | 21,25*10-3 | 405,4 | 1034,5 | 705,9 | 2,4*10-3 | 9,6*10-4 | 1,4*10-3 | 0,0357 | 0,0023 |
| 2 | 10 | 23,5*10-3 | 9,75*10-3 | 14,5*10-3 | 425,5 | 1025,64 | 689,6 | 2,35*10-3 | 9,75*10-4 | 14,5*10-4 | 0,0242 | 0,0024 |

2.4. Сравнить:

| I и I1+I2 | 1) I > I1+I2 2) I < I1+I2 |
| --- | --- |
| g и g1+g2 | 1) g > g1+g2 2) g < g1+g2 |

2.5. Сделать выводы

При параллельном соединении приемников общая проводимость электрической цепи равна сумме проводимостей отдельных ветвей.