### Расчет

### Задание: Определить снижение шума при установке звукопоглощающей облицовки в помещении испытательного блока высотой  3,2 м, шириной 13 м и длиной 15 м. Объем помещения V=624м3, а суммарная площадь внутренних ограничивающих поверхностей помещения S=569,2 м2. Спектр шума в испытательном блоке показан на рисунке 3.

### Решение: Допустимый уровень для помещения испытательного бокса должен соответствовать ПС-85. Для снижения шума предусматриваем звукопоглощающую облицовку потолка и части стен бокса, начиная с высоты 2 м. Площадь облицовки Sобл=262,2 м2. Конструкцию облицовки выбираем в виде слоя супертонкого стекловолокна толщиной 100мм, защищенного слоем стеклоткани Э-0,1 и перфорированным металлическим листом толщиной 2 мм с перфорацией 74%.

### Определим снижение шума в октавной полосе 63 Гц.

### 1) Постоянная помещения при частоте 1000Гц для помещения с испытательными стендами определяется по формуле:

### Вш1000 = V/20 = 624/20 = 31.2 м2

### 2) Частотный множитель 63=0,65. Постоянная помещения при частоте 63 Гц до облицовки:

### В63 = 63 * Вш1000 = 0,65 * 31,2 = 20,28 м2

### 3) Средний коэффициент звукопоглощения в помещении до установки облицовки определяется по формуле:

### 63 = В63/(В63+S) = 20.28 / (20.28 + 569.2) = 0.034

### 4) Коэффициент звукопоглощения предложенной конструкции обл63 = 0,15.

### 5) Добавочное звукопоглощение, вносимое облицовкой, определяется по формуле:

### А63 = обл63 * Sобл = 0,15 * 262,2 = 39,33 м2

### 6) Эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не имеющими звукопоглощающей облицовки:

### А163 = 63 * (S - Sобл) = 0,034 * (569,2 – 262,2) = 10.438 м2

### 7) Средний коэффициент звукопоглощения помещения с установленной облицовкой определяется по формуле:

### 163 = (А163 + А63) / S = (10.438 +39.33) / 569.2 = 0.087

### 8) Постоянная помещения после облицовки определяется по формуле:

### В163 = (А163 + А63) / (1 - 163) = (10,438 + 39,33)/(1 – 0,087) = 54,51 м2

### 9) Снижение уровня звукового давления определяется по формуле:

### L63 = 10lg(B163/B63) = 10lg (54.51/20.28) = 4.3 дБ

### 10) Уровень шума в помещении после акустической обработки:

### L63 - L63 = 94 – 4.3 = 89.7  дБ

### По значениям L -L в октавной полосе 63 Гц, на рис.3 построен график ожидаемого шума (Х) после установки звукопоглощающей облицовки.

### f, Гц                                                   X       Y        ПС-85

### 63         +                    +                    +

### 70                  80                  90                   100         L, дБ

Рис. 3. Оценка шума в помещении в октавной полосе 63 Гц.  ПС-85 – предельный спектр; Y – уровень шума в помещении до акустической обработки; X – уровень шума после установки звукопоглощающей облицовки.

Анализ результата расчета показывает, что облицовка в виде слоя супертонкого стекловолокна толщиной 100мм, защищенного слоем стеклоткани Э-0,1 и перфорированным металлическим листом толщиной 2 мм с перфорацией 74%, обеспечивает снижение шума в помещении до допустимого уровня.