Обнинский институт атомной энергетики

ГНЦ РФ физико-энергетический институт им. ак. Лейпунского

Кафедра общей и специальной химии

Отчет по преддипломной практике.

Выполнил: студент гр. ФХП-93г. Юрлов Антон Сергеевич

Консультант: Шаповалов В.В.

Руководитель: зав. лаб. N71 Нерозин Н.А.

Работа выполнена в Горячей лаборатории ГНЦ РФ ФЭИ

ОИАтЭ, ФЭИ 1998 г

-1-

Общие положения.

Введение.

В настоящее время известно 106 химических элементов. Из них только 81 элемент имеет как стабильные, так и радиоактивные изотопы. Для остальных 25 элементов известны только радиоактивные изотопы. В общей сложности в настоящее время доказано существование около 1700 нуклидов, причем число изотопов, известных для отдельных  элементов, колеблется от 3 (для водорода) до 29 (для платины). Из этих нуклидов только 271 нуклид стабилен, остальные радиоактивные. Около 300 из них находят или могут найти практическое применение в различных сферах человеческой деятельности.

Областью массового использования радионуклидов является ядерная медицина. На ее нужды расходуется более 50 % годового производства радионуклидов во всем мире. Как известно. В состав живого организма входят, помимо 5 основных элементов (кислорода, водорода, углерода, азота и кальция), еще 67 элементов периодической системы Менделеева, поэтому в настоящие время трудно представить клинику у нас или за рубежом, в которой при установлении диагноза заболевания не использовались бы различные радиоактивные препараты и меченные ими соединения. Учитывая большие перспективы использования радионуклидной диагностики, растет и расширяется число методов исследования, в которые входят как давно апробированные, использующие хорошо известные радиоактивные нуклиды, так и совершенно новые способы, в которых применяются ранее не встречавшиеся в клинической практике радионуклиды.

Радионуклиды применяются в ядерной медицине в основном в виде радиофармацевтических препаратов (РФП) для ранней диагностики заболеваний различных органов человека и для целей терапии. Радиофармацевтическим  препаратом  (РФП)  называется химическое соединение, содержащие в своей молекуле  определенный  радиоактивный  нуклид, разрешенное для введения человеку с диагностической или лечебной  целью. Отличительной особенностью диагностического РФП при этом является отсутствие фармакологического эффекта.

Облучение в медицине направлено на исцеление больного. Однако нередко дозы оказываются неоправданно высокими. Пациент должен получать минимальную дозу при обследовании. В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед разработчиками РФП, является снижение доз облучения пациентов во время проведения различных исследований с использованием радионуклидов, то есть выбор таких радионуклидов и меченных ими соединений, применение которых позволяет получать необходимую диагностическую информацию при минимально возможных дозах облучения пациентов.

Радиофармацевтические препараты. Области применения, выбор и последствия от их применения.

Систематически радионуклиды для медицинских целей стали применять с начала 40-х годов. Именно тогда была установлена строгая закономерность распределения радиоактивного йода при различных патологических состояниях щитовидной железы. В дальнейшем, использование соединений, меченных радиоактивными нуклидами, позволило определить локализацию и размеры первичных опухолей, выявить распространение опухолевых процессов, контролировать эффективность лекарственного лечения. Это позволило со временем выделить главные аспекты использования радионуклидной диагностики в ядерной медицине. Во-первых, это исследование функционального состояния органов и физиологических систем, во-вторых, изучение топографических особенностей органов, морфологических систем и объемных образований. Благодаря большому разнообразию радионуклидов и меченных ими препаратов в настоящее время можно изучать практически любую физиологическую и морфологическую системы организма человека: сердечно-сосудистую и кроветворную, мочевыделительную и водно-солевого обмена, дыхательную и пищеварительную, костную и лимфатическую и т.п. С помощью органотропных препаратов можно выявить объемные процессы (опухоли и метастазы, воспалительные очаги и глистную инвазию) в печени, почках, костях, легких, головном и спинном  мозге.

Радиоактивный нуклид, который тем или иным способом был введен в структуру препарата, выполняет  роль его маркера. Излучения радионуклида становятся переносчика ми координированной информации от исследуемого пациента к информационно-измерительному комплексу. Физическая характеристика излучений радионуклида решающим образом предопределяет объем и глубину залегания подлежащего исследованию участка тела. В этом случае радиоактивное излучение, исходящее из организма пациента, в неявном виде несет сведения о функциональном состоянии различных физиологических механизмов и структурно-топографических особенностях различных органов и систем. Наблюдая за особенностями распределения радиоактивного препарата во времени (динамику распределения), либо в выбранном объеме тела (органа), или в целом организме, мы получаем возможность судить о функциональном состоянии органов и систем. Изучая же характер пространственного распределения. Мы приобретаем сведения о стуктурно-топографических особенностях той или иной части тела, органа или системы. По этому по своим функциональным свойствам РПФ могут быть разделены на физиологически тропные и инертные. Из чего следует, что первые являются оптимальным средством для проведения структурно – топографических исследований, каждое из которых проводится, начиная с момента установления более или менее стабильного распределения РФП в исследуемом органе или системе. Вторые, которые часто называют индикаторами ” транзита ” , используются главным образом для исследования методами гамма – хронографии. При этом высокая удельная активность припарата и приемлимая энергия гамма – квантов, испускаемых радионуклидом – меткой, гарантируют хорошие пространственное разрешение, а быстрый распад радионуклидов позволяет проводить серию диномических наблюдений через минимальный интервал времени при отсутствии органного фона от предшествовавшего радионуклидного обследования.

Выбор радиоактивного нуклида осуществляется со следующими требованиями: низкая радиотоксичность, приемлемый период полураспада (от нескольких минут до нескольких часов), удобное для регистрации гамма – излучение.

В развитых странах удвоение числа радионуклидных обследований происходит каждые 3 – 5 лет. В немалой мере этому способствует внедрение в медицинскую практику этих стран исследований РФП 99mTc, а также короткоживущих циклотронных радио нуклидов (67Ga, 111 In,    113 I,  201 Tl)  и ультракороткоживущих позитроноизлучающих радионуклидов (11 C,13 N, 15O, 18F).

Число обследованных с помощью методов радионуклидной диагностики составило в расчете на 1000 человек населения в Канаде – 59, в США – 32, в Австрии – 18, в Японии и Швеции – 15, в Англии – 10, и в бывшем СССР – 7 [8]

В США в 1990 году было проведено 10 млн. диагностических процедур с радионуклидами. Количество процедур по изучению перфузии Миокарда с 201 Tl увеличилось с 700 000 в 1988 году до 1 000 000 в 1989 году и до 1 300 000 в 1990 году.

В нашей стране до последнего времени РФП с  99mTc применялись только у 15% пациентов, тогда как меченные 131 I и 198 Au препараты, создающие значительные дозы облучения, - у 80%. В коллективной дозе, вызванной применением радионуклидов в диагностике в нашей стране, препараты на основе 131 I обеспечивают 30 – 40% облучения гонад, 20 – 30% облучения почек и печени, 40 – 50% облучения всего тела.[9]

Таблица 1

Коллективная эффективная доза и возможный риск отдаленных последствий.

| Вид обследования | Доза, чел-Зв./год. | Возможное число дополнительных смертей, случай/год. |
| --- | --- | --- |
| Рентгенография | 1,03*105 | 1700 |
| Рентгеноскопия | 2,12*105 | 3500 |
| Флюрография | 0,68*105 | 1120 |
| РФП | 0,09*105 | 132 |
| Всего | 3,92*105 | 6452 |

-2-

Способы получения радионуклидов для ядерной медицины.

Основные источники производства радионуклидов для ядерной медицины следующие: ядерные реакторы, ускорители заряженных частиц, как правило, циклотроны и радионуклидные генераторы (как вторичный источник). В мировом объеме производства радионуклидов громадная его часть -–на ускорителях заряженных частиц, которые в большинстве своем являются циклотронами различных типов и уровней. Этот факт обычно связывают с большим количеством исследовательских их доступностью в самые первые годы развития ядерной медицины на рубеже 40-х и 50-х годов, а также с дешевизной производства на них большинства радионуклидов. К середине 80-годов ежегодная наработка радионуклидов только для ядерной медицины на реакторах всего мира достигла в стоимостном выражении 500 млн. долларов.[Many R. S. Research reactor production of radioisotopes for medical use. Radiopharm. Labell. Comp., 1984, Proc. Ser., IAEA,Vienna, 1985, pp. 3-21. IAEA-CN-45-10.] Однако за последние два десятилетия обнаруживается существенный рост в использовании ускорителей заряженных частиц для указанных целей, который обьясняется более приемлемыми ядерно-физическими характеристиками получаемых с их помощью нейтронодефицитных радионуклидов[10]

-3-

Реакторные радионуклиды.

Первые 20-25 лет производство радионуклидов было сконцентрировано вокруг крупных реакторных установок. наиболее часто при облучении в реакторах использовали потоки тепловых нейтронов с интенсивностью несколько единиц на 1013 н/см2*с и реже – чуть более 1015 н/см2*с, а также инициируемые этими нейтронами реакции радиационного захвата нейтронов (n,g). Выходы этой реакции, как правило, уменьшаются с увеличением энергии нейтронов. Вот почему облучение стартовых материалов (мишеней), а это чаще всего термически и радиационно-стойкие материалы, например, металлы, простые вещества, термостойкие окислы и соли, содержащие стартовый нуклид в природной или изотопно-обогащенной форме, осуществляют в каналах производственных или исследовательских реакторов с преобладанием тепловой компоненты нейтронов. Еще одним типом реакции, используемым для масштабного производства радионуклидов для медицины, является реакция деления (n,f). Основные радионуклиды, образующиеся в результате деления 235 U под действием нейтронов и применяемые в медицине 137Cs, 131I,90Sr и 99Мо.

-4-

Генераторные системы радионуклидов.

В тех случаях, когда пользователи находятся вдали от исследовательских ядерных и ускорителей заряженных частиц и местах, куда затруднена регулярная доставка РФП, тогда прибегают к использованию радионуклидных генераторов. Кроме того, значительные потери короткоживущих радионуклидов становится неизбежными вследствие их распада во время транспортировки. В этой связи давно стали привлекать внимание системы двух генетически связанных между собой радионуклидов, когда один из них – более короткоживущий (дочерний) постоянно образуется (генерируется) в результате распада другого (материнского), имеющего больший период полураспада, а сам при распаде превращается в стабильный нуклид. При этом короткоживущий нуклид, являющийся изотопом другого по сравнению с материнским элементом, может быть быстро и многократно извлечен из небольшого устройства-генератора, например, посредством пропускания жидкости (элюата) определенного состава через это устройство. Представляющее собой в большинстве случаев колонку, заполненную сорбентом и оборудованную фильтром, предотвращающем его вымывание. Полученный раствор (элюат), как правило, стерилен, не содержит материнского нуклида и имеет форму, пригодную для непосредственного применения в клинике. Такой генератор обеспечен защитным свинцовым кожухом и системой коммуникаций. Он прост и безопасен в эксплуатации в условиях больницы или клиники. Активность дочернего нуклида при элюировании из генератора определяется общими закономерностями, обусловленными кинетикой накопления и распада нуклидов. Началом истории применения генераторных систем в медицине принято считать начало20-х годов нашего века, когда G.Faila предложил использовать генератор 222Rn (3,8сут.) на основе природной пары радионуклидов 226Ra—222Rn.

Позднее поиски подобных систем проводили в BNL, США, среди искусственных радионуклидов и первой в начале 50-х годов была пара 132Te—132I , которая послужила затем прототипом целой серии генераторных систем и, в частности, поистине золотой находки этой лаборатории была пара 99Mo—99mTc, на основе которой в конце 50-х был сконструирован генератор 99mTc , играющий и сегодня ведущую роль в ядерной медицине . Теоретически таких пар существует очень много. Несколько факторов предопределяют выбор идеальной пары для использования в качестве генератора в медицинской практике. Они связаны с получением материнского радионуклида необходимого качества и количества по приемлемой цене, периодом полураспада, а также некоторыми техническими характеристиками самого генератора, а именно: воспроизводимостью высокого выхода дочернего радионуклида в течение периода эксплуатации, сохранением профиля кривой элюирования радионуклида, радиационной стойкостью сорбента и жизнеспособностью самого генератора. В своё время были опробованы и регулярно используются в клинической практике следующие пары:28Mg—28Al,68Ge-68Ga, 87Y—87mSr, 90Sr—90Y, 99Mo—99mTc, 113Sn—113mIn, 132Te—132I, и др. Ядерный реактор является главным источником большинства радионуклидов, используемых в качестве материнских для приготовления генераторов. Стоимость  производства здесь ниже, чем на циклотроне.

При работе с генераторами в клиниках используют специальные наборы нерадиоактивных реагентов, которые содержат химические вещества в стерильном виде. Методы приготовления РФП на основе наборов реагентов просты и в большинстве случаев сводятся к добавлению элюата из генератора, содержащего, например 99mТс, во флакон со смесью реагентов, предназначенный для проведения определенного диагностического теста. После чего полученный раствор вводят пациенту и проводят сцинтиграфию скелета. Разработка новых наборов реагентов к генераторам короткоживущих нуклидов является одной из развивающихся областей радиофармацевтики.

# -5-

# Генераторы

Началом истории применения генераторных систем в медицине принято считать 20-е годы нашего века. Всего было предложено около 118 таких систем, но только немногие из них применяются в клинической практике.

Радиофармацевтическая промышленность практически всех промышленно развитых стран использует молибден-99 для изготовления радионуклидных генераторов 99mTc, который применяется почти в 80% всех диагностических процедур ядерной медицины. В конце 80-х годов мировой объем выручки от продажи этого генератора составил 100 млн. $ /год. Технология производства генераторов 99mTc развивается сразу по 3 направлениям : хроматография на колонке. Сублимация и жидкостная экстракция.

Приведем некоторые радионуклиды применяемые для генераторных систем.

## Таблица 2

Радионуклиды для генераторных систем.

| Материнский нуклид | Период полураспада. | Дочерний нуклид. | Период полураспада. | Энергия излучения, кэВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg-28 | 20.9 ч. | Al-28 | 2,2 мин. | 1780 |
| S-38 | 2,8 ч. | Cl-38 | 37,2 мин. | 2170 |
| Ca-47 | 4,5 сут. | Sc-47 | 3,3 сут. | 159 |
| Fe-52 | 8,3 ч. | Mn-52m | 21,1 мин. | 511 |
| Zn-62 | 9,3 ч. | Cu-62 | 9,7 мин. | 511 |
| Ge-68 | 271сут. | Ga-68 | 68,1 мин. | 511 |
| Se-72 | 8,4 сут. | As-72 | 26 ч. | 511 |
| Br-77 | 57 ч. | Se-77m | 17,5 с. | 162 |
| Rb-81 | 4,6 ч. | Kr-81m | 13 с. | 190 |
| Sr-82 | 83 сут. | Kr-83m | 1,86 ч. | 9 |
| Y-87 | 26 сут. | Rb-82 | 1,25 мин. | 511 |
| Zr-89 | 3,3 сут. | Sr-87m | 2,8 ч. | 388 |
| Mo-90 | 78,5 ч. | Y-89m | 16,1 с. | 909 |
| Mo-99 | 5,7 ч. | Nb-90m | 18,8 с. | 122 |
| Pd-103 | 2,75 сут. | Tc-99m | 6,0 ч. | 140 |
| Cd-109 | 17 сут. | Rh-103m | 56 мин. | 40 |
| In-111 | 462 сут. | Ag-109m | 39,6 с. | 88 |
| Sn-113 | 2,83 сут. | Cd-111m | 48,6 мин. | 151 |
| Cd-115 | 115 сут. | In-113m | 1,66 ч. | 392 |
| Te-118 | 63,5 ч. | In-115m | 4,49 ч. | 336 |
| Xe-122 | 6,0 сут. | Sb-118 | 3,6 мин. | 511 |
| Te-132 | 20,1 ч. | I-122 | 3,6 мин. | 511 |
| Ba-128 | 3,26 сут. | I-132 | 2,3 ч. | 668 |
| Cs-137 | 2,43 сут. | Cs-128 | 3,9 мин. | 511 |
| Ce-134 | 30 лет. | Ba-137m | 2,55 мин. | 662 |
| Nd-140 | 73 ч. | La-134 | 6,5 мин. | 511 |
| Ce-144 | 3,4 сут. | Pr-140 | 3,4 мин. | 511 |
| Hf-172 | 285 сут. | Pr-144 | 17,3 мин. | 696 |
| W-178 | 1,87 года | Lu-172 | 6,7 сут. | 901 |
| Ta-183 | 21,7 сут. | Ta-178 | 9,3 мин. | 93 |
| Os-191 | 5,1 сут. | W-183m | 55,2 с. | 108 |
| Hg-195m | 15,4 сут. | Au-195m | 4,9 с. | 129 |
| Hg-197m | 41,6 ч. | Au-197m | 30,6 с. | 261 |
| Rn-211 | 23,8 сут. | At-211 | 7,8 с. | 130 |
| Pb-212 | 14,6 ч. | Bi-212 | 7,2 ч. | 569 |

Напомним, что лишь немногие из этих систем используются в медицинской практике.

-6-

Генератор Y- 90

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 90Y

90Y – был  одним из первых радионуклидов, используемых для терапии открытыми источниками. В настоящее время более чем 30 радионуклидов используется для этой цели, но интерес к 90Y по-прежнему не убывает. Это обусловлено его удобными ядерными физическими свойствами: период полураспада 64,2 часа и максимальная b- энергия 2,27 МэВ. 90Y используется для различных терапевтических целей, включая радиоиммунотерапию с мечеными антителами, лечение опухолей печени и ревматоидного артрита.

В течение последних 12 лет Институт биофизики производит и поставляет по специальному заказу коллоидные радиофармпрепараты 90Y для терапии неоперабельных и больных краниофарингитом.

Этот радионуклид получается в процессе распада продукта деления 90Sr. Основной проблемой безопасного клинического использования 90Y является его полное отделение от 90Sr, 90Sr может вызывать депрессию костного мозга накапливаясь в скелете. Кроме того, как и в других случаях получения радионуклидов для медицинских целей, имеются строгие требования к количеству химических примесей, которые могут подавлять процесс лечения. 	Невозможно получить конечный продукт с такими строгими требованиями в одну стадию. Поэтому технология отделения 90Y от 90Sr включает несколько стадий разделения и очистки. Wire and comp. (1990) кратко описывают применение различных многостадийных систем для производства 90Y высокого качества для применения в медицине. Каждый из этих методов имеет собственные ограничения. Так  использование органических ионообменников ограничивается низкой радиационной стабильностью сорбента. Применение метода соосаждения требует добавления носителя (нерадиоактивногоY). Авторы описывают технологию получения больших количеств 90 Y (около 50 Ки за операцию), используя экстракцию 90Y из 90Sr c последующей дополнительной очисткой конечного продукта на ионообменных сорбентах. Экстракция  90Y осуществляется 1,0 М раствором Д2ЭГФК в додекане из 0,1 М раствора соляной кислоты, содержащего 90Sr. Затем экстракт трижды промывают равными объемами 0,1 М раствора соляной кислоты для удаления следов 90Sr. 90Y реэкстрагируется двумя порциями 6,0 М НСl при соотношении фаз 1:1. После реэкстракции водная фаза испаряется и осадок растворяется в 0,1 М НСl. Затем 90Y снова экстрагируется 1,0 М раствором Д2ЭГФК в додекане и 4 раза промывается 0,1 М НСl. Две порции по 30мл. 9 М НСl используется для второй реэкстракции. Полученный водный раствор 90Y пропускается через анионо-обменный сорбент для удаления примесей. Элюат испаряется, растворяется в 0,1 М НСl и пропускается через колонку с катионо-обменным сорбентом для удаления органических примесей и фосфатов. Элюат и промывные растворы (НСl) объеденяются вместе, испаряютися до суха и растворяются для получения конечного продукта в соответствии с требованиями потребителя. Выше описанный метод регулярно исплользуется с1987 г. в Окриджской Национальной Лаборатории. Обычно получают от 5 до15 Ки 90Y в 10 мл. 0,1 М НСl. Примесь 90Sr в конечном продукте не превышает 0,015 %, а общее количество примесей тяжелых металлов меньше чем 20 ppm.

Экстракция фосфороорганическими экстрагентами, особенно Д2ЭГФК считается наиболие эффективным методом выделения 90Y. Коэффициент разделения может быть  106

В 70-80 г. г. Малинин использовал экстракционно-хроматографический метод для разделения 90Y - 90Sr . Тефлон, пропитанный Д2ЭГФК, используется как сорбент. Вследствие различных коэффициентов распределения радиоактивный Y полностью отделяется от Sr с помощью маленьких обьемов экстрагентов и концентрируется в верхнем слое колонки. Коэффициент распределения (Д) составляет около 104  в 0,1 М НCl для более полного удаления следов Sr . Реэкстракция 90Y из колонки осуществляется 6 М НСl. Скорости подачи растворов составляют 1-5 мл/мин. Этот метод разделения не менее 10 3. Коэффициент разделения может достигать (103)3=109 . Когда разделение повторяется еще раз. Из нашего опыта многолетнего использования этого метода мы можем заключить, что коэффициент разделения может быть не менее чем 2,5*1011 , когда очистка повторяется 3 раза, так что содержание 90Sr в конечном продукте не превышает 4*1010 % . Количество примеси 90Sr в этих экспериментах определялось (после каждой колонки) как прямыми измерениями 90Sr после выдержки образцов до полного распада  90Y  в течении 2-3 месяцев, так и путем добавления 85Sr как g-индикатора на каждой стадии очистки. Метод получения  90Y, описанный выше, был очень простым в работе. Но выход продукта на каждой стадии очистки был равен 60-80%. Поэтому конечный выход как правило составлял 35-40%. Кроме того, общее время выделения составляло 18-20 часов, что приводило к значительным потерям  90Y вследствии распвда.

Мы решили использовать полупротивоточный центрифужный экстрактор для улучшения разделения. Вышеупомянутая методика обеспечивает наиболее эффективное обеспечение всех рутинных экстракционных операций, таких как выделение, концентрирование и разделение с наименьшим количеством экстрвкционных стадий.

Характеристические особенности полупротивоточного метода экстракции.

Этот метод заклучается в непрерывной подаче экстрагента в исходный водный раствор, содержащий компоненты, которые должны быть экстрагированы. Проходя через смешанную камеру и сепаратор ( см. рис.1) экстрагент экстрагирует последовательно компоненты смеси в соответствии с уменьшением их коэффициентов распределения (Д2,Д1 ). Органическая фаза может промываться таким же образом, но в током случае менее экстрагируемый компонент вымывается первым (1/ Д1,1/ Д2 ). Оба процесса могут быть описаны следующими уравнениями:

WД2

sag  = C/C0  = exp(-——————)         (1)

V0 (1+rag*Д2)

#### Промывка

V*1/Д1

s0 = с/c0 = exp ( - ———————— )          (2)

W0(1+r0*1/Д1)

Где: sag,, s0 – относительные концентрации экстрагируемых или промываемых компонентов в водной (в случае экстракции) и в органической ( в случае промывки) фазах;

С,C0  - исходная и конечная концентрации экстрагируемых компонентов;

с,c0  - исходная и конечная концентрации промываемого компонента;

Д1,Д2 – коэффициенты распределения;

W – скорость подачи экстрагента;

W0 – исходный объем экстрагента;

V0 - исходный объем водной фазы;

V – скорость подачи промывного раствора;

rag r0 , - фазовоеотношение в эмульсии при экстракции и промывке соответственно:

rag = W / V0  ; r0 = V / W0

Рис.1 Первый центрифужный экстрактор генератора Y-90 (экстракция промывка)

- Вращающийся корпус.

- Центральная фиксированная трубка для подачи и удаления исходного раствора 90Sr

- Трубка для подачи и удаления промывного реагента

- Трубка для удаления экстракта.

- Экстракционная камера

- Промывная камера

- Камера удаления экстракта

- Камера смешения

- Мешалка

- Сепаратор экстракционной камеры

- Камера смешения

- Мешалка

- Сепоратор промывной камеры

Рис. 2  Второй центрифужный экстрактор генератора 90Y (промывка и реэкстракция)

- Вращающийся корпус

- Фиксированная оболочка

- Центральная фиксированная трубка для подачи экстракта и промывного раствора и удаления отработанного экстракта

- Трубка гидрозатвора

- Экстракционная камера

- Мешалки

7.и 8. Сепаратор с гидрозатвором

- Проход для удаления промывного раствора и реэкстракта

- Коллектор для удаления промывного раствора и реэкстракта

- Патрубок для удаления промывного раствора и реэкстракта

Основным преимуществом полупротивоточного экстрактора является то, что наименее экстрагируемый  или промываемый компонент  может быть отделен с любой частотой в одну стадию.

Операции:

- Экстракция основного продукта.

- Промывка экстракта.

- Сбор экстракта.

- Полупротивоточная промывка от примесей.

- Удаление промывного раствора и конечного продукта.

##### Радионуклиды и реагенты

Использовались 0,5 М раствор азотной кислоты, 0,1 М и 6,0 М растворы соляной кислоты. Они были приготовлены  из комерческих химически чистых (chemical grade) реактивов и дважды дионизированной воды. Раствор 90Sr без носителя был поставлен В/О “Изотоп”. Раствор 90Sr был предварительно очищен экстракцией Д2ЭГФК : он был пропущен через колонку с тефлоном с нанесенной Д2ЭГФК или центрифужный экстрактор после первого контакта с Д2ЭГФК, как будет описано ниже. Растворы 85Sr и 88Y, поставленные В/О

“Изотоп” были использованы для более точного определения коэффициентов распределения иттрия и стронция в системах HNO3 - Д2ЭГФК и Д2ЭГФК – HCl, а также для определения коэффициента очистки 90Y от  90Sr.

-7-

Выделение и очистка 90Y

Таблица 3.

Распределение 90Y (88Y) в опытах на центрифужном экстракторе.

| Характеристика растворов после каждой стадии разделения | Относительная активность,% |
| --- | --- |
| Исходный раствор 90Y в 0,5 М НNО3, 130 мКи | 100 |
| Исходный раствор 90Y после экстракции | 0,01 |
| Экстракт – 0,25 М Д2ЭГФК в додекане | »100 |
| Экстракт после реэкстракции 90Y | 0,75 |
| Промывка 0,1 м НСl | 6*10-4 |
| Реэкстракция 6,0 М НСl | 98 |

Таблица4.

Распределение 90Sr (85Sr)в опытах на центрифужном экстракторе.

| Характеристика растворов после каждой стадии разделения | Относительная активность,% |
| --- | --- |
| Исходный раствор 90Sr в 0,5 М НNО3, 120 мКи | 100 |
| Исходный раствор 90Y после экстракции | 99,99 |
| Экстракт – 0,25 М Д2ЭГФК в додекане | 0,01 |
| Экстракт после промывки 0,5 М НNО3 | »1*10-4 |
| Промывка 0,1 м НСl | »1*10-7 |
| Реэкстракция 6,0 М НСl | <1*10-9 |

Таблица 5.

Определение  90Y от  90Sr методом полупротивоточного центрифугирования.

| ### Исходная активность 90Sr, мКи. | ### Выход 90Y из 1экстрактора, % | ### Выход 90Y из 2экстрактора, % | ### Примесь 90Sr *109,% | ### Потери 90Y после испарения,% | ### Конечная активность 90Y, мКи. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88,1 | 99,3 | 97,8 | 4,4 | 9,8 | 83,1 |
| 166,2 | 98,9 | 97,7 | 1,2 | 13,1 | 139,6 |
| 127,0 | 96,8 | 98,3 | 0,8 | 8,8 | 110,2 |
| 132,4 | 94,3 | 97,2 | <0,2 | 7,5 | 112,2 |
| 265,9 | 93,6 | 98,5 | 7,0 | 11,4 | 218,0 |
| 121,6 | 97,0 | 97,3 | <0,2 | 10,5 | 192,7 |

Это средние результаты из 8-12 опытов после загрузки нового раствора 90Sr. Коэффициенты очистки 90Y от 90Sr расчитанные после добавления 85Sr на каждой стадии.

-8-

Генератор Y-90 Высокой радионуклиднои частоты на основе колонки с катионитом .

Часто для разделения Y-90 и Sr-90 используют генераторные системы. Один из типов генератора представляет собой колонку с катионитом, на котором сорбирован Sr-90. Y-90 вымывают 100 мл. 0.5 % раствора лимонной кислоты с рН=5.5. Выход Y-90 около 98%. Примесь Sr-90 возрастает вследствие радиационного разрушения смолы. В другом варианте генератора колонку заполняют катионитом дауэкс 50*4 и насыщают пиридин-итратным буферным раствором с рН=4. Sr-90 сорбируют на колонке и смывают накопившийся Y-90 мл. такого же буферного раствора. Выход Y-90 95%, примесь Sr-90 меньше 10-4 %. Для более глубокой очистки элюат пропускают через вторую колонку такого же типа. При этом примесь Sr-90 снижается до 10-5 %.

В работе [11] Sr-90 сорбировали на смоле дауэкс-50W и вымывали Y-90 раствором трилона Б с рН=6-9 и концентрацией 0.5 мг./мл. Выход Y-90 составлял (60-70)%, примесь Sr-90 в элюате »10-4 % . В этой работе в качестве сорбента использовали хроматографическую окись алюминия. В колонке было два слоя сорбента активный и защитный. Активный слой приготавливали взбалтыванием окиси алюминия с водно-спиртовым или водно-  .етоновым раствором с рН=5-7, в котором находился Sr-90 без носителя. Сорб.ия стронция происходила количественно. В качестве элюента для Y-90 применяли трибутилфосфат, насыщенный 13 моль/л раствором азотной кислоты. Выход - Y 90 составлял 90%, радионуклидная чистота 99.9%.

В основу технологии разделения Sr-90 и Y-90 мы положили экстрак.ионно-хроматографический метод, обеспечивающий многократное экстрагирование с помощью растворителя, распределенного тонким слоем на поверхности зерен инертного наполнителя колонки. В качестве такого наполнителя использовали зерна фторопласта-4, а в качестве экстрагента - Д2ЭГФК. Разделение Y и Sr основано на большом различии коэффициентов распределения этих элементов между экстрагентом и слабым солянокислым водным раствором. При кислотности раствора »0.1 моль/л. коэффициент распределения между органической и водной фазами для Y достигает 10 4,а для Sr он составляет лишь около 10-2 .В результате Y концентрируется в тонком верхнем слое колонки, а Sr  практически не экстрагируется, оставаясь в растворе. После промывания колонки 0.1 моль/л. раствором соляной кислоты для удаления следов Sr элюируют Y 90 6 моль/л. раствором соляной кислотой.

Одна колонка обеспечивает очистку Y в »103 раз. При повторении очистки на второй и третей колонках коэффициент очистки составит не менее 109 . Эффективность очистки Y-90 от Sr-90 мы проверяли вначале на отдельных колонках . исходный раствор Sr-90 + Y-90 в 0.1 моль/л. НСl пропускали со скоростью 60-70 капель/мин. Y-90 элюировали 60 мл. 6 моль/л. раствора НСl. Количество примеси Sr-90  определяли после распада Y -90 на 4pb-счетчике. Результаты представлены в таблице 6.

###### Таблица 6

Результаты экспериментов по разделению Y-90 Sr -90  на отдельных колонках (фторопласт-4 + Д2ЭГФК)

| Характеристика исходного раствора Sr-90 +Y-90 |  | Характеристика раствора Y-90 после разделения на колонке (на момент отделения от Sr-90) |  | Выход Y-90 ,% | Коэффициент очистки Y-90 от Sr-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, мл | Объемная активность мКи/мл | Объем, мл | Объемная активность мКи/мл |  |  |
| 1 | 5,0 | 10 | 0,51 | 100,0 | 1,6*104 |
| 5 | 2,7 | 10 | 1,1 | 81,4 | 5,0*103 |
| 5 | 2,7 | 6 | 1,7 | 75,5 | 8,0*103 |
| 6 | 2,0 | 4 | 2,0 | 66,0 | 1,8*103 |
| 5 | 2,7 | 7 | 1,4 | 81,5 | 4,3*103 |
| 6 | 2,0 | 3 | 3,21 | 80,0 | 4,1*103 |

Выбор того или иного генератора можно делать исходя из того какие цели преследует потребитель.

Пять лет эксплуатации оборудования описано выше позволяет сделать вывод о надежности работы центрифужных экстракторов. В течении всего этого времени мы не имели каких либо отрицательных результатов при получении радиофармпрепаратов и их клиническом использовании. Принимая во внимание литературные данные о радиоционной стабильности Д2ЭГФК можно надеется, что имеется возможность использования этого метода для выделения гораздо больших количеств Y-90 .

Довольно короткое время переработки наряду с удовлетворительным качеством получаемого продукта можно считать главным преимуществом этого метода. Кроме того, этот процесс может быть полностью автоматизирован.

Описание технологического процесса получения Y-90 в ГЛ.

Исходным для выделения иттрия-90 является раствор стронция-90 в 0,1 М азотной кислоте, объем 135 мл., активность стронция-90 от5 до10 Ки выдержка между переработками от 10 до 12 дней. В ГК-117 хранисся 5 порций.

Предварительно сорбционным методом спектрометрическим анализа в растворе стронция-90 посторонние радионуклиды не обнаружены.

Иттрий-90 извлекают из исходного водного раствора стронция-90 экстракцией 0,25 М раствором Д"ЭГФК в додекане на центрифужном экстракторе. В этом же экстракторе на его второй ступени производят отмывку органического экстракта иттрия-90 от следовых количеств стронция-90, после чегоэкстракт иттрия-90 поступает во второй экстрактор. В этом экстракторе производят глубокую отмывку иттрия-90 от стронция-90 из азотной кислоты 0,

1 М раствором соляной кислоты изотермической чистоты.

Далее, на этом экстракторе иттрий-90 реэкстрагируют 6 М соляной кислотой также изотермической.

Объемы:

- Исходный-135 мл

- Промывной 0,1 М азотная кислота от 35 - 40 мл

- Экстрагент 50 мл

- Промывной растворт 0,1 М солянай кислота -100 мл

Реэкстрагент 6 М соляная кислота 50 мл

Реэкстракт иттрия-90 поступает на операцию отгонки соляной кислоты методом упарки, после чего раствор разбавляют от 0,05 до 0,1 М соляной кислоты.

Для доочистки иттрия-90 от химических примесей проводят сорбционную очистку иттрия-90 с использованием катионита КРС-6 спец.

очистки, а также 0,1 М и 6,0 М соляной кислоты изотермированной в кварце.

Десорбат иттрия-90 передают в БТ (бокс тяжелый) где производят отбор проб для проведения радиохимического анализа, упарку под разряжением для отгонки соляной кислоты, доведение кислотности до 0,05-0,1 М по соляной кислоте и расфасовку.

Технологическая инструкция

Иттрий-90 является b-излучателем Еmax = 2,27 МэВ, T1/2  =  64 ч., группа "В" радиационной опасности по НРБ-96.

Иттрий-90 является дочерним продуктом b-распада стронция-90 (T1/2  = 28,88 лет.) и выделяется из растворов стронция выдерженных от 10 до 12 сут.

Производительность

Разовая операция по переработке до 10 Ки стронция-90.

В год 52 переработки с поставкой заказчику от 2 до 10 Ки иттрия-90 ( 100-500 Ки/год)

Сырье

Стронций-90 выдержанный в течении 10-12 сут. Стронций-90 предварительно очищен сорбционным методом от посторонних радионуклидов.

Активность стронция-90 от5 до 10 Ки в объеме 135 мл в 0,1 М р-ре азотной кислоты.

Участок

ГК-117 вГЛ и ее операторская два бокса БТ и БЛ типа 1БП1-ОС

БТ - оснащен шпаговыми манипуляторами.

БЛ - оснащен резиновыми перчатками.

В ГК

- хранение

- Экстракционное выделение Y-90 на центрифужном полупротивоточном экстракторе.

- Отмывка Y-90 4 М соляной кислотой, на ЦППЭ2

- Сорбционная доочистка Y-90 на катионите КУ-2

- Упарка раствора Y-90 и передача в БТ.

В БТ

- Отбор проб и передача в БЛ

- Упаковка готового продукта к отправкеY-90 в первичную гермоемкость

В БЛ

- РХ анализ Y-90

- Упаковка

Ðàñòâîð Sr-90 â0,1 Ì àçîòíîé êèñëîòå

Хранение, накопление Y-90

Экстракция Y-90 0,25 М Д2ЭГФК в додекане из 0,1 М азотной кислоты

Экстракт Y-90

Водно-хвостовой раствор Sr-90

Промывка 0,1 М азотной кислотой

Органический экстракт Y-90

Промывочный раствор Sr-90

Хранение

Промывка экстрагента 0,1 М соляной кислотой

Органический экстрагент

Промывочный раствор

Реэкстракция Y-90, 6 М соляной кислотой

Слив в спецканализацию

Корректировка раствора для сорбции на КРС-6

Сорбция Y-90 на катионите

Десорбция Y-90, 6 М соляной кислотой

Промывка сорбата 0,1 М раствором соляной кислоты

Рафинат и пром. растворы

Слив в спецканализацию

Десорбат

Y-90

Катионит КРС-6

Упарка раствора Y-90 разбавленл. 0,05 М соляной кислотой

Подготовка к сорбции Y-90 для след.партии.

РХЧ раствора

Расфасовка, упаковка.

Слив в спецканализацию

-11-

Список литературы

- Н.В. Куренков, Ю.Н. Шубин; Радионуклиды в ядерной медицине, (получение и использование),Обнинск;ФЭИ-1993г.

- А.Б. Малинин, Л.Н. Курчатова. И.Н.Тронова и др. Генератор Y-90 высокой радионуклидной частоты,Радиохимия,N 4,1984г.

- Mark L. Dietz and E. Philip Horwitz, Improved Chemistri for the Production of Y-90 for Medical Application, Appl. Radiat. Isotops. Vol.43,No.9. pp. 1093-1101.,1992.

- Н.В.Куренков, Ю.Н. Шубин, Радионуклиды в ядерной медицине, реферат

- G.E.Kodina,G.V.Korpusov,A.T.Filynin, Extractive Y-90-Generator, abstract.

- В.А. Халкин, В.В. Цупко-Ситников,Н.Г.Зайцева, Радионуклиды для радиотерапии. Актиний-225; свойства,получение,применение.,Радиохимия,1997,т.39,N6.

- J.S.Wike,C.E.Guyer,D.W.Ramey,B.P.Philips,Chemistri for Commercial Scale Production of Y-90 for Medical Research, Appl. Radiat. Isotops. Vol.41,No.9. pp. 861-865,1990.

- Тарасов Н. Ф. Состояние и проблемы отечественной радиофармацевтики. Медрадиология, 1989, №6, стр. 3-8

- Звонова И.А. и др. Лучевые нагрузки от радиофармацевтики.] Москва. ЦНИИатоминформ, 1984.

- Ruth T. J., Pate B.D., Robertson r., Porter J.K.Radionuclide Production for Biosciencec. Review. Nucl.

- Михеев Н.Б. Радиохимия 1969 т.11 N1 с. 126-127.

- Med. Biol.,1989, v.16, №4, pp. 323-336.