Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 1

  - Что собой представляет схема замещения и для чего она предназначена?

  - Дайте определение понятию регулировочной характеристики синхронного генератора.

  - Поясните понятие «нелинейные искажения сигнала».

  - Дайте определение понятия «шунт-резистор».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 2

  - Сформулируйте первый закон коммутации.

  - Дайте определение понятию - асинхронный двигатель с двойной «беличьей клеткой».

  - Дайте определение источника вторичного электропитания.

  - Дайте определение понятия «параметрические датчики».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 3

  - Дайте определение магнитодвижущей силы. Чему равна магнитодвижущая сила катушки МДС вдоль контура?

  - Дайте определение понятию «пуск синхронного двигателя».

  - Дайте определение полупроводникового диода.

  - Дайте определение счетчика.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 4

  - Что такое резонанс напряжений? Каково условие наступления резонанса напряжений и чему равна резонансная частота?

  - Укажите общепринятую классификацию трансформаторов.

  - Дайте определение коэффициента усиления по мощности.

  - Дайте определение понятия «косвенный метод измерения».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 5

  - Дайте определение соединения фаз источника звездой , изобразите схему соединения обмоток генератора звездой, вектора ЭДС и напряжений.

  - Поясните понятие «погрешность измерения по току».

  - Дайте определение режима С работы активного прибора усилителя.

  - Дайте определение триггера.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 6

  - Дайте определение соединения фаз источника питания треугольником.

  - Перечислите основные способы соединения фаз первичной и вторичной обмоток трансформатора.

  - Поясните понятие « база биполярного транзистора».

  - Дайте определение ваттметра.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 7

  - Чему равна активная мощность цепи  несинусоидального тока?

  - Дайте определение понятию «напряжение короткого замыкания».

  - Поясните понятие «искажение сигналов в усилителе».

  - Дайте определение омметра.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 8

  - Как определяется активная мощность? Единицы измерения.

  - Дайте определение понятию «якорь синхронной машины».

  - Поясните понятие «эмиттер биполярного транзистора».

  - Дайте определение понятия «тактируемые триггеры (синхронные триггеры)».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 9

  - Поясните сущность метода контурных токов.

  - Дайте определение понятию «асинхронная машина».

  - Поясните понятие «сток униполярного транзистора».

  - Дайте определение понятия «метод прямого преобразования».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 10

  - Что такое треугольник напряжений? Изобразите в виде векторов треугольник напряжений для последовательных RLC элементов цепи при XL > XC .

  - Объясните (на примере) принцип работы согласующего трансформатора.

  - Дайте определение режима А работы активного прибора усилителя.

  - Дайте определение понятия «компенсационный механизм».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 11

  - Сформулируйте второй закон коммутации.

  - Дайте определение понятию «петлевая обмотка якоря машины постоянного тока».

  - Расскажите о мостовой схеме двухполупериодного выпрямителя.

  - Дайте определение логического НЕ.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 12

  - Как определяется реактивное сопротивление? Единицы измерения.

  - Дайте определение понятию механической характеристики двигателя постоянного тока.

  - Что такое «дрейф нуля» в усилителях постоянного тока?

  - Дайте определение меры.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 13

  - Дайте определение физической величины «электрическое сопротивление цепи».

  - Дайте определение понятию внешней характеристики трансформатора.

  - Дайте определение усилителя электрических сигналов.

  - Дайте определение понятия «скважность импульсов».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 14

  - Как определяется емкостное сопротивление? Единицы измерения.

  - Дайте определение понятию «коллектор машины постоянного тока».

  - Поясните понятие «коллектор биполярного транзистора».

  - Дайте определение асинхронного RS-триггера.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 15

  - Дайте определение второго закона Кирхгофа для магнитной цепи.

  - Дайте определение понятию «параллельная работа трансформатора».

  - Поясните понятие «исток униполярного транзистора».

  - Дайте определение понятия «метод сравнения».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 16

  - Чему равны мгновенные значения фазных и линейных напряжений при соединении обмоток генератора звездой?

  - Дайте определение понятию идеализированного трансформатора.

  - Поясните понятие «тепловой пробой p-n-перехода».

  - Дайте определение относительной погрешности.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 17

  - Единицы измерения сопротивления. Формула для расчета сопротивления провода конечной длины.

  - Дайте определение понятию двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

  - Дайте определение режима В работы активного прибора усилителя.

  - Дайте определение логического элемента И.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 18

  - Сформулируйте и запишите обобщенный закон Ома.

  - Перечислите условия, необходимые для включения трансформаторов в параллельную работу.

  - Дайте определение положительной обратной связи.

  - Дайте определение понятия «цифровые измерительные приборы».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 19

  - Дайте определение ферромагнитных материалов. На какие группы они делятся?

  - Поясните понятие «погрешность измерения по напряжению».

  - Поясните понятие «частотные искажения сигнала в усилителе».

  - Дайте определение логического ИЛИ-НЕ.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 20

  - Как определяются мгновенные значения переменного тока, напряжения и Э.Д.С.?

  - Дайте определение понятию «продолжительный режим работы электродвигателя».

  - Поясните понятие «обратная связь в усилителе».

  - Дайте определение мультивибратора.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 21

  - Что собой представляют и чему равны линейные напряжения при соединении фаз звездой и треугольником?

  - Перечислите условия достижения максимального КПД трансформатора.

  - Что такое дифференциальный усилитель?

  - Дайте определение регистра.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 22

  - Сформулируйте закон полного тока для магнитной цепи.

  - Дайте определение понятию коэффициента трансформации трансформатора.

  - Что такое «режим насыщения» в работе биполярного транзистора?

  - Дайте определение приведенной погрешности.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 23

  - Объясните сущность метода контурных токов.

  - Дайте определение понятию внешней характеристики генератора постоянного тока независимого возбуждения.

  - Поясните понятие «затвор полевого транзистора».

  - Дайте определение понятия «прямое измерение».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 24

  - Дайте определение магнитной цепи. Из чего она состоит?

  - Дайте определение понятию измерительного трансформатора.

  - Что такое «эмиттерный повторитель»?

  - Дайте определение понятия «отрицательная потенциальная логика».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 25

  - Чему равна активная мощность трехфазной цепи?

  - Дайте определение понятию «опыт короткого замыкания трансформатора».

  - Дайте определение коэффициента усиления по току.

  - Дайте определение логического И-НЕ.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 26

  - Чему равно магнитное напряжение однородного магнитного поля между точками a и b, расположенными на одной магнитной линии?

  - Дайте определение понятию «опыт холостого хода трансформатора».

  - Поясните понятие «эмиттерный повторитель».

  - Дайте определение понятия «арифметико-логическое устройство».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 27

  - Чему равно и что оценивает коэффициент искажения периодического несинусоидального напряжения?

  - Дайте определение понятию двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.

  - Дайте определение фототранзистора.

  - Дайте определение триггера RS-типа.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 28

  - Чему равны линейные токи в трехпроводной системе при соединении звездой обмоток генератора и фаз приемника?

  - Дайте определение понятию «синхронные машины».

  - Дайте определение стабилизатора напряжения.

  - Дайте определение понятия «измерительная цепь».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 29

  - Что такое треугольник сопротивлений? Представьте в виде графика треугольник сопротивлений для RLC цепи.

  - Назовите основные недостатки и достоинства машин постоянного тока.

  - Дайте определение операционного усилителя.

  - Дайте определение понятия «длительность фронта импульса».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 30

  - Чему равно действующее значение периодического несинусоидального тока?

  - Дайте определение понятию «реальный трансформатор».

  - Что такое управляющий электрод?

  - Дайте определение триггера JK-типа.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 31

  - Чем характеризуется коэрцитивная сила?

  - Дайте определение понятию трансформатора.

  - Дайте определение усилителя постоянного тока.

  - Дайте определение амперметра.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 32

  - Сформулируйте и запишите второй  закон Кирхгофа

  - Дайте определение понятию электоромагнитного момента асинхронного двигателя.

  - Дайте определение коэффициента усиления по напряжению.

  - Дайте определение вольтметра.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 33

  - Изобразите схему трехфазной цепи при соединении обмоток генератора и фаз трехфазного приемника треугольником с определением токов в цепи.

  - Дайте определение понятию «пуск асинхронного двигателя».

  - Дайте определение интегральной микросхемы.

  - Дайте определение дешифратора.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 34

  - Дайте определение физической величины «индуктивность катушки». Единицы измерения.

  - Дайте определение понятию «синхронный компенсатор».

  - Дайте определение фоторезистора.

  - Дайте определение понятия «успокоитель (демпфер)».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Экзаменационный билет по предмету

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Билет № 35

  - Что такое резонанс токов, каково условие наступления резонанса, и чему равна резонансная частота?

  - Объясните принцип классификации генераторов постоянного тока.

  - Дайте определение стабилитрона.

  - Дайте определение понятия «измерительный механизм».

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------