Лабораторная работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ КОЛЕБАНИЙ АВТОГЕНЕРАТОРОВ С

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ И КВАРЦЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ

# Цель работы

1. Научиться исследовать и анализировать работу автогенераторов с параметрической и кварцевой стабилизацией.

2. Оценить влияние дестабилизирующих факторов на работу автогенераторов.

## Содержание работы

1. Изучение физических процессов в схемах автогенераторов с параметрической и кварцевой стабилизацией частоты.

2. Изучение принципиальной схемы лабораторной установки на базе радиостанции "Карат".

3. Исследование влияния дестабилизирующих факторов на частоту автогенератора с параметрической стабилизацией.

4. Исследование влияния дестабилизирующих факторов на частоту автогенератора с кварцевой стабилизацией.

Рис.1. Принципиальная схема лабораторной установки по исследованию влияния дестабилизирующих факторов на работу автогенераторов

### Описание лабораторной установки

Лабораторная установка выполнена на базе типовой коротковолновой радиостанции "Карат" и позволяет провести исследование автогенераторов с параметрической и кварцевой стабилизацией частоты. В качестве измерителя частоты автогенератора служит цифровой частотомер Ч3-34. Пульт управления лабораторной установкой позволяет осуществлять необходимые переключения и регулировки, а также регулировку питающего автогенератор напряжения.

### Порядок выполнения работы

Изучать принципиальную схему лабораторной установки.

Проанализировать работу автогенераторов с параметрической и кварцевой стабилизацией частоты колебаний (в соответствии с приложением 1).

Проанализировать порядок снятия характеристик автогенератора (в соответствии с рис.2).

Рис. 2. Структурная схема установки по исследованию влияния дестабилизирующих факторов на работу автогенераторов

4. Исследовать влияние дестабилизирующих факторов на частоту автогенератора с параметрической стабилизацией, для чего:

а) подготовить к работе электронно-счетный частотомер (режим ручного счета);

б) включить установку, переключатель ОПГ - ОКГ в положение " ОПГ ";

в) установить величину напряжения питания Uпит = 10 В;

г) измерить уход частоты автогенератора, для чего:

быстро замерить частоту с помощью частотомера, записать показания частотомера f0  и время  t ;

произвести последующие измерения частоты через каждую минуту в течение 10 минут;

д) данные измерений и вычислений занести в табл. 1;

е) по данным табл. 1 построить график зависимости Δf / f0= φ(t)

Таблица 1.1

| t , мин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0, кГц | 150,15 | 150,19 | 150,21 | 150,24 | 150,22 | 150,23 | 150,23 | 150,24 | 150,23 | 150,23 |
| Δf / f0 | -0,000999 | -0,0013 | -0,0014 | -0,0016 | -0,0015 | -0,0015 | -0,0015 | -0,0016 | -0,0015 | -0,0015 |

Таблица 1.2

| t , мин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0, кГц | 150,01 | 150,02 | 150,02 | 150,024 | 150,029 | 150,02 | 150,018 | 150,018 | 150,018 | 150,02 |
| Δf / f0 | -0,000066662 | -0,000133316 | -0,000133316 | -0,000159974 | -0,000193296 | -0,000133316 | -0,000119986 | -0,000119986 | -0,000119986 | -0,000133316 |

5. Исследовать зависимость частоты от измерения напряжения питания, для чего:

а) установить Uпит = 10 В;

б) уменьшая через I B напряжение питания, измерить частоту генерируемых колебаний;

в) данные измерений занести в табл. 2.

г) по давним табл. 2 построить график зависимости Δf / f0 = φ( Uпит ).

Таблица 2.2

| UПИТ, В | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0, кГц | 150,15 | 150,23 | 150,25 | 150,27 | 150,27 | 150,28 | 150,28 | Срыв генерации (не функц.) |  |  |
| Δf / f0 | 0,000999001 | 0,001530986 | 0,001663894 | 0,001796766 | 0,001796766 | 0,001863189 | 0,001863189 |  |  |  |

Таблица 2.2

| UПИТ, В | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0, кГц | 150,01 | 150,02 | 150,02 | 150,025 | 150,02 | 150,02 | 150,025 | Срыв генерации (не функц.) |  |  |
| Δf / f0 | 0,000066662 | 0,000133316 | 0,000166639 | 0,000133316 | 0,000133316 | 0,000166639 | 0,000166639 |  |  |  |

Вывод: Проведя лабораторную работу, исследовали и проанализировали работу автогенераторов с параметрической и кварцевой стабилизацией, построили графики зависимостей Δf / f = φ(t) и Δf / f = φ( Uпит ).

Графики зависимостей Δf / f = φ(t) и Δf / f = φ( Uпит ).