Влияние вариантов рекультивации нефтезагрязненной почвы на рост и развитие растений

Фахрутдинов А.И.

На территории ХМАО основным загрязнителем окружающей среды являются нефть и продукты ее переработки. Токсикологическое действие нефтезагрязненной почвы проявляются в первую очередь на высших растениях. Высшие растения по разному устойчивы к различным концентрациям загрязнителя.

Посев фитомелиоративных культур имеет важное значение при применении технологий восстановления нарушенных биоценозов. Ремедиационное действие трав определяется способностью создания и накопления подземной и надземной биомассы. Создавая корневую систему, растения улучшают структурность горизонта загрязнения, воздушный и водный режимы. Накапливая различные элементы, существенно влияют на питательный режим.

С целью подтверждения данных предположений проведены исследования по влиянию разных вариантов рекультивации с применением препарата углеводородокисляющих микроорганизмов на рост и развитие травосмеси. Микрополевой опыт включал следующие варианты: I - чистый контроль, II - нефть, III - нефть + раскислитель, IV - нефть + раскислитель + препарат, V - нефть + раскислитель + N120P120K90, VI - нефть + раскислитель + NPK + препарат, VII - нефть + раскислитель + торф, VIII - нефть + раскислитель + торф + препарат, IX - нефть + раскислитель + NPK + торф, X - нефть + раскислитель + NPK + торф + препарат. Проводилось рыхление всех вариантов на глубину 30 см. Почва - подзол иллювиальный на аллювиальных песка и слоистых супесях речных террас реки Оби. Стартовое загрязнение нефтью 40 гр./кг. почвы. Повторность пятикратная. Использованные культуры: вика посевная (Vicia sativa) и костер ржаной (Bromus secalinus). На каждой делянке высажено по 200 семян каждой культуры. Лабораторная всхожесть 99%.

Первые всходы костра появились на 4 день, вики на 5 день. Вследствие проявления токсичности нефти проростки недружные, вялые, со слабо развивающимися листовыми пластинками. На протяжении опыта, активней проявляли себя ростки на делянках с внесением минеральных удобрений с раскислителем (V,IV,IX,X). Внесение органического удобрения, в виде торфяной крошки, существенно не повлияло на энергию прорастания и количество проростков (табл.1).

Таблица 1

Прорастание семян при различных системах рекультивации ( в % от стартового количества)

| Варианты | Дни |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костер ржаной |  |  | Вика посевная |  |  |
|  | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 15 |
| I | 72 | 88 | 97 | 41 | 67 | 96 |
| II | 27 | 31 | 47 | 14 | 38 | 51 |
| III | 41 | 48 | 54 | 39 | 40 | 48 |
| IV | 42 | 50 | 56 | 40 | 43 | 56 |
| V | 67 | 74 | 89 | 65 | 69 | 81 |
| VI | 69 | 77 | 91 | 61 | 63 | 71 |
| VII | 51 | 53 | 55 | 41 | 41 | 43 |
| VIII | 59 | 60 | 61 | 32 | 39 | 41 |
| IX | 68 | 69 | 74 | 42 | 49 | 57 |
| X | 60 | 61 | 63 | 43 | 47 | 51 |

Наблюдение за ростом и развитием проростков растений велась на протяжении всего опыта. Наиболее информативными показателями является развитие надземной и корневой систем (табл.2).

Таблица 2

Развитие вегетативных частей в зависимости от системы рекультивации через 45 дней (приведены среднестатистические величины)

| Морфологические признаки | Варианты опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Длина стебля, мм | 51,2 | 19,1 | 21,8 | 23,8 | 44,2 | 45,4 | 22,1 | 24,1 | 68,0 | 68,4 |
|  | 30,2 | 18,1 | 17,1 | 19,1 | 31,2 | 33,0 | 19,4 | 20,1 | 40,2 | 44,2 |
| Общая длина корня, мм | 127,1 | 29,7 | 30,1 | 32,4 | 78,5 | 87,4 | 30,4 | 33,5 | 110,4 | 118,9 |
|  | 89,0 | 18,9 | 19,4 | 19,5 | 57,7 | 61,0 | 21,8 | 23,9 | 71,4 | 89,9 |
| Эффективность утилизации нефти % |  | 68,8 | 78,1 | 77,4 | 71,6 | 82,2 | 77,0 | 81,4 | 73,9 | 76,9 |

* в числителе данные для костра ржаного, в знаменателе для вики посевной

Активное развитие растений четко наблюдается на фоне применения минеральных и органических удобрений. Через 45 дней после начала опыта , на вариантах IX и X длина стебля больше контрольных значений. Причиной этому являются стабилизация кислотности почвы и активизация минерального питания на фоне понижения токсичности горизонта рекультивации. На этих же вариантах общая длина корня также имеет максимальное значение, но не превышает контрольных значений. По-видимому, это наблюдается в следствии уменьшение пластичности почвы в результате присутствия нефти.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.ecoportal.ru