Тустань - древнерусская наскальная крепость

М.Ф.Рожко

Исследования Тустани привели к открытию неизвестного ранее в словянском мире нового вида средневековой наскальной фортификации, что существенно обогащает историю культуры Киевской Руси, Галицкого и Галицко-Волынского княжеств. На данной стадии исследования деревянного зодчества у нас есть основание говорить о высоте наземных деревянных стен. документированных натурными обмерами, которая составляет 13 и 15.27 м, а для жилой застройки - 17.50 м. Это стало возможным благодаря изучению памятников со следами наскальной застройки. Возможность документированного воссоздания сооружений, построенных из  дерева в хронологических границах ІХ-ХІІІ в.,  по их отпечаткам на скалах в виде выдолбленных пазов и врубов, отсутствие сохранившейся деревянной архитектуры Х-ХІІІ в. в Европе ставит памятники с наскальной застройкой в ряд уникальных.

Среди объектов наскального строительства наиболеее изучена древнерусская крепость Тустань. Свыше 4000 пазов и врубов, высеченных на скалах в местах крепления деревянной застройки, дают возможность провести научную реконструкцию с достоверностью до 90%.

Тустань рано была включена в международные торговые связи, подтверджением чего является находка в ее окрестностяхо нескольких арабских монет -- дирхемов, датируемых IX - XI в. Она была и таможенным пунктом на соляном пути из Дрогобыча в Европу. С началом выработки залежей соли в Центральной Европе необходимость ее вивоза из Прикарпатья отпадает, что приводит к економическому угасанию крепости Тустань.

Пазы и врубы деревянной застройки сохранились на поверхности скал в открытом виде до 80%, но для выявления всех следов необходимо было провести археологические исследования. Специфика такой работи состояла в том, что они проводились на высоте 60-68 м над уровнем долины и с использованием альпинистского снаряжения. Его использовали на вершинах скал и при исследовании цистерны и колодца.

Комплексная оценка археологического материала дает основания датировать постройку первых оборонных сооружений Тустани IX в., а конечную фазу деревянной застройки - XIII в. - временем постройки каменной стены. Материалы археологических исследований территории "окольного града", указывают на существование тут производственных мастерских. Архивные документы и материалы исследований подтверждают существование крепости Тустань до XVI в. включительно.

Археологический материал (керамика, металл, кожа, дерево) позволили изучить социальную структуру оборонного комплекса. На территории крепости проживал только мужской состав гарнизона без семей, в отличие от большинства других пограничных крепостей, где гарнизоны проживали с семьями и занимались дополнительно хозяйственной деятельностью. Широко представленная в хронологических границах ХІІ-ХV в. коллекция наконечников арбалетных стрел составляет 65 процентов от всех найденных, и является уникальным явлением. Эти данные свидетельствуют об особой роли наскальных сооружений Тустани в общей системе обороны.

Имеющиеся следы, вырубленные на скалах, дали уникальную возможность однозначной реконструкции деревянной застройки в трехмерном пространстве. Планировка и объемная структура наскальной застройки, впервые в истории изучения деревянной архитектуры, зафиксирована в натуральную величину по висоте и в плане, на основе проекции следов вырубленных на скалах, наличие пятиэтажного жилищного комплекса с размерами этажей 3,5-4.0 м., высотой наземных оборонных стен 13-15 м, свидетельствуют о высоком уровне развития строительных технологий. Это было возможным не только в крупных центрах Украины-Руси, но и на ее дальних окраинах. Это обеспечивалось наличием высококвалифицированных строителей, широкими международными контактами Галицкой земли и высокого уровня материальной культуры.

Тустань дала богатый материал для детального изучения на ее примере истории развития деревянной домонгольской архитектуры, а также основания для натурной реконструкции ее застройки.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.kurgan.kiev.ua