Кубанский государственный технологический университет

Кафедра автоматизации технологических процессов

Задание на контрольную работу

По дисциплине “Автоматизированное управление дискретными процессами” для студентов заочной формы обучения специальности 21.01 — “Автоматика и управление в технических системах” на тему: “Синтез управляющего автомата модели LEGO — “транспортная тележка” и моделирование её движения вдоль трассы”

Выдано:

Аспирантом каф. АПП  06.09.99          /Напылов Р.Н./

студенту гр. ____________        /____________/

Краснодар 1999

# Исходные данные

## Управляемый процесс — движение модели LEGO транспортной тележки вдоль заданной траектории в виде белой полосы. Ориентация тележки относительно трассы регулируется датчиками контраста.

## Условная схема транспортной тележки приводится на рисунке 1.1. Тележка движется за счёт заднего привода, создающего постоянное тягловое усилие Fт. Вращение переднего колеса тележки осуществляется с помощью реверсивного поворотного двигателя, отрабатывающего с постоянной угловой скоростью ω=dα/dt, где α — угол поворота переднего колеса (рисунок 1.1)

## Транспортная тележка, как объект управления имеет систему дискретных входных и выходных сигналов, структурно представленную на рисунке 1.2. Кодировка указанных сигналов следующая:

Таблица 1.1 – Кодировка управляющих сигналов

| Разряд сигнала X | Управляющее действие |
| --- | --- |
| X0 | 1 – двигатель тележки включен 0 – двигатель тележки выключен |
| X1 | - 1 – поворотный двигатель отрабатывает влево 0 – двигатель влево не отрабатывает |
| X2 | 1 – поворотный двигатель отрабатывает вправо 0 – двигатель вправо не отрабатывает |

Таблица 1.2 – Кодировка выходных сигналов

| Разряд сигнала Y | Событие |
| --- | --- |
| Y0 | 1 – левый датчик над светлой точкой трассы 0 – левый датчик над тёмной точкой трассы |
| Y1 | - 1 – правый датчик над светлой точкой трассы 0 – правый датчик над тёмной точкой трассы |

Д

ц

Действие на трассу

Д — датчики контраста;

ц — центр масс тележки;

Fт — вектор тяглового усилия двигателя;

Fтр — вектор приведенной силы трения;

N1 — вектор реакции трассы (опоры) на переднее колесо;

N2 — центростремительная реакция трассы;

l — упрощенная габаритная определяющая;

h — расстояние между датчиками контраста.

Рисунок 1.1 – Динамическая схема транспортной тележки

Тележка

Автомат

X — трёхразрядный управляющий сигнал;

Y — двухразрядный выходной сигнал.

Рисунок 1.2 – Структурная схема управления транспортной тележкой

Сигналы Y используются в качестве обратной связи управляющего автомата. По изменению этих сигналов возможно судить о текущем положении тележки относительно белой полосы трассы. Сигналы X вырабатываются управляющим автоматом в зависимости от поведения во времени сигналов Y так, что бы обеспечить совпадение траекторий движения тележки и трассы.

## Решение о подачи питания на задний привод тележки и, расположенный на ней, управляющий автомат принимает внешний оператор. Поэтому, исходным состоянием тележки является активность двигателя привода. В этом случае задача управляющего автомата состоит только в обеспечении движения тележки вдоль трассы.

## Допущения, делаемые при рассмотрении управляемой тележки в динамике:

- тягловое усилие Fт постоянное;

- приведённая сила трения Fтр пропорциональна линейной скорости движения тележки;

- сила трения Fт1, подменяющая реакцию N1 в момент, когда N1≥Fт1 (переднее колесо проскальзывает), постоянна и пропорциональна массе тележки;

- сила трения Fт2, подменяющая реакцию N2 в момент, когда N2≥Fт2 (тележку заносит), также постоянна и пропорциональна массе тележки;

- масса тележки m и её момент инерции J относительно центра масс связаны зависимостью: J=m⋅13⋅l2, как если бы вся масса тележки была сосредоточена в стержне 2⋅l (рисунок 1.1).

# Основное задание

## Сформировать модель управляющего автомата в форме таблицы переходов и выходов автомата Милли, предварительно составив список его возможных состояний и перекодировав входной алфавит автомата во множество многозначной логики (Y - четырёхзначное);

## Минимизировать, в случае возможности, таблицу переходов и выходов автомата Милли;

## Составить алгебрологические выражения функции переходов и функции выходов минимизированного автомата, используя только двоичное представление входных и выходных сигналов;

## Минимизировать полученные функции;

## По минимизированным логическим функциям зарисовать цифровую схему управляющего автомата (стандарт условного графического изображения логических элементов — Российский).

# Дополнительное задание

Вывести модель динамики транспортной тележки. Положение центра масс тележки в плоской системе координат задавать вектором положения p(t). Положение точки приложения силы тяги привода задавать вектором pт(t).

# Список источников

## Юдицкий С.А., Магергут В.Э. Логическое управление дискретными процессами. Модели, анализ, синтез. —   М.: Машиностроение, 1987. — 176 c.

## Кузнецов О.П., Адельсон-Вольский Г.М. Дискретная математика для инженеров. — М.: Энергоатомиздат,   1987. — 450 c.

## Шварце Х., Хольцгрефе Г.-В. Использование компьютеров в регулировании и управлении: Пер. с нем.—М.: Энергоатомиздат, 1990. — 176 с.: ил.

## Каган Б.М., Сташин В.В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 304 c.

## Мишель Ж., Лоржо К., Эспью Б., Программируемые контроллеры. — Пер. c французского А.П. Сизова — М.: Машиностроение, 1986.

## Микропроцессоры: В 3-х кн. Кн. 2. Средства сопряжения. Контролирующее и информационно-управляющие системы: Учеб. Для втузов/В.Д. Вернер, Н.В. Воробьёв, А.В. Горячев и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина. — М.: Высш. шк., 1986. — 383 c.: ил.

## Фиртич В. Применение микропроцессоров в системах управления: Пер. с нем. — М.: Мир, 1984,—464 c., ил.

# Решение основного задания

## Выходной алфавит транспортной тележки является входным алфавитом управляющего автомата Y. Для возможности применения теории конечных автоматов перекодируем его во множество четырёх знаков в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1 – Кодировка входного алфавита управляющего автомата

| Y0 | Y1 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 2 3 |

## При определении возможных состояний управляющего автомата будем руководствоваться правилом: — допустимо введение избыточных состояний, которые при последующей минимизации автомата исключаются; недопустим пропуск необходимого состояния, который уменьшает адаптированность автомата к внешним ситуациям.

Перечень возможных состояний автомата, отождествлённых с ситуационными событиями транспортной тележки, приводится ниже.

Таблица 5.2 – Перечень состояний управляющего автомата транспортной тележки

| Код состояния S | Описание состояния |
| --- | --- |
| 0 1 2 3 | Исходное состояние неуправляемого движения; Поворот вправо (поворотный двигатель непрерывно отрабатывает вправо); Поворот влево (поворотный двигатель непрерывно отрабатывает влево); Конфликт поворотов. |

## Для возможности формирования математической модели управляющего автомата рассмотрим описательный алгоритм управления транспортной тележки по состояниям:

- В исходном состоянии тележка непрерывно движется под действием привода. Ни один из датчиков контраста не находится над белой полосой трассы. Поворотный двигатель остановлен;

- При возникновении белой полосы под левым датчиком контраста включается поворотный двигатель на отработку влево. Привод отключается и далее следует движение по инерции, что уменьшает вероятность заноса тележки;

- Как только левый датчик контраста “сходит” с белой полосы поворотный двигатель останавливается в текущем состоянии, а привод вновь запускается;

- При возникновении белой полосы под правым датчиком — поведение транспортной тележки аналогично;

- Возникновение белой полосы под правым и левым датчиком свидетельствует о том, что тележка движется перпендикулярно трассе. Это сбойная ситуация, при которой следует отключение привода и блокировка управляющего автомата. Нормальный ход работы автомата может быть восстановлен только “сбросом”.

## Поскольку управляющий сигнал имеет три разряда, то для составления модели автомата Милли необходимо построить три таблицы переходов и выходов. Указанные таблицы, эквивалентные описательному алгоритму управления, приводятся ниже.

Таблица 5.3 – Таблицы переходов и выходов управляющего автомата

| Код Si | Для X0 |  |  |  | Для X1 |  |  |  | Для X2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y |  |  |  | y |  |  |  | y |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 01 | 10 | - 20 | - 30 | 00 | 10 | 21 | 30 | 00 | 11 | 20 | 30 |

| Код Si | Для X0 |  |  |  | Для X1 |  |  |  | Для X2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y |  |  |  | y |  |  |  | y |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 01 | 10 | - 20 | - 30 | 00 | 10 | 21 | 30 | 00 | 11 | 20 | 30 |
| 2 | 01 | 10 | - 20 | - 30 | 00 | 10 | 21 | 30 | 00 | 11 | 20 | 30 |
| 3 | 30 | 30 | - 30 | - 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

## Как видно, состояния S0, S1, S2 явно эквивалентны, причём для каждого из выходов X. Представляется возможным эти эквивалентные состояния обозначить одним состоянием S0 – состояние управления тележкой. В этом случае, состояние блокировки S3 удобно переобозначить как S1 – состояние блокировки автомата. В результате получаем модель несократимого автомата Милли.

Таблица 5.4 – Таблицы переходов и выходов несократимого автомата

| Код Si | Для X0 |  |  |  | Для X1 |  |  |  | Для X2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y |  |  |  | y |  |  |  | y |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 01 | 00 | - 00 | - 10 | 00 | 00 | 01 | 10 | 00 | 01 | 00 | 10 |
| 1 | 10 | 10 | - 10 | - 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## Учитывая, что код состояния полученной модели описывается одноразрядным сигналом S, а также учитывая кодировку входных сигналов Y (табл. 5.1), составим таблицу истинности комбинационной схемы автомата,  непосредственно по таблице 5.4 и введя обозначения: S[j] — текущий сигнал состояния, S[j+1] — сигнал состояний на следующем такте автомата.

Судя по таблице 5.5, минимизации поддаётся только функция переходов S[j+1]=δ(X[j],S[j]). Минимизируем её методом карт Карно (см. рис. 5.1).

Таблица 5.5 – Таблица истинности комбинационной схемы автомата

| S[j] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Y1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S[j+1] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 5.1 – Минимизация функции переходов методом карт Карно

## Теперь можно записать логические выражения для комбинационной схемы автомата.

Функция переходов:

S[j+1]=S[j]+Y0⋅Y1.	(5.1)

Функции выходов в СДНФ по таблице истинности:

X0=S[j]⋅Y0⋅Y1X1=S[j]⋅Y0⋅Y1.	(5.2)

Для удобства реализации комбинационной схемы представим рассматриваемые функции в базисе “ИЛИ-НЕ”:

S[j+1]=S[j]+Y0+S[j]+Y1X0=S[j]+Y0+Y1X1=S[j]+Y1+Y0.	(5.3)

## На основе системы (5.3), окончательно получаем цифровую схему реализации управляющего автомата транспортной тележки, представленную на рисунке 5.2.

Особенностью полученной схемы является то, что она не содержит элементы памяти и задержки и, соответственно, не является тактируемой. Такой вариант реализации возможен для автоматов с двумя состояниями, одно из которых является абсолютно устойчивым. В нашем случае состояние блокировки есть абсолютно устойчивое состояние. Если комбинационная схема сформируем это состояние, то за счёт обратной связи по линии S запрещается реакция выходов X на изменение входных сигналов Y. Выход из этого устойчивого состояния возможен только принудительным обнулением линии S единичным уровнем на линии “Сброс”. Конфликтных “Состязаний” в рассматриваемом автомате не возникает.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

“Сброс”

Рисунок 5.2 – Цифровая схема управляющего автомата транспортной тележки

# Решение дополнительного задания

## Действующая на тележку в динамике система сил раскладывается на результирующую силу, приложенную к центру масс тележки Fц и вращающий момент M, относительно того же центра масс.

## Как видно из рисунка 1.1 вращающий момент определяется только силой реакции опоры переднего колеса N1 —

M=N1⋅l⋅cos(α),	(6.1)

- α — угол поворота переднего колеса.

Зная из рисунка, что

N1=Fт⋅cos(90−α)=Fт⋅sin(α),	(6.2)

получим:

M=Fт⋅l⋅sin(α)⋅cos(α)=12⋅Fт⋅l⋅sin(2α).	(6.3)

Положительные значения вращающего момента соответствуют повороту тележки влево, отрицательные — вправо.

## Результирующая сила, действующая на центр масс тележки, определяется векторной суммой всех сил на рисунке 1.1:

Fц=N1+N2+Fт+Fтр.	(6.4)

Для нашего случая важно знать направление действия силы Fц, которое зависит от направлений и величин составляющих рассматриваемой суммы. В свою очередь направления составляющих рассматриваются относительно положения габаритной определяющей, которое характеризуется единичным вектором:

e=p−pтl,	(6.5)

- p — вектор, задающий координаты центра масс тележки;

pт — вектор, задающий координаты точки приложения силы тяги Fт;

l — габаритная определяющая транспортной тележки.

## Вектор N1 представляется в базисе вектора e следующим образом:

N1=N1⋅cos(90+α)⋅e+N1⋅sin(90+α)⋅e,	(6.6)

- e — единичный вектор, ортогональный вектору e,

- или

N1=N1⋅−sin(α)⋅e+cos(α)⋅e.	(6.7)

Если e имеет координаты (ex,ey)Τ=ex⋅Ox+ey⋅Oy, то e имеет координаты (−ey,ex)Τ=−ey⋅Ox+ex⋅Oy. Тогда вектор N1, выраженный в базисе Декартовой системы координат, имеет вид:

N1=N1⋅−sin(α)⋅ex−cos(α)⋅ey⋅Ox+cos(α)⋅ex−sin(α)⋅ey⋅Oy =N1⋅−sin(α)−cos(α)cos(α)−sin(α)⋅exey=N1⋅Π(α)⋅e,	(6.8)

- Π(α) — матрица (оператор) поворота вектора e на угол 90+α.

Теперь, используя выражение (6.2), окончательно найдём, что

N1=Fт⋅sin(α)⋅Π(α)⋅e.	(6.9)

## Из рисунка 1.1 очевидным образом вытекают выражения для векторов силы тяги и приведённой силы трения, а именно:

Fт=Fт⋅e,	(6.10)

Fтр=Fтр⋅e.	(6.11)

## Центростремительная реакция трассы N2 определяется произведением массы тележки и нормальной составляющей ускорения её центра масс, возникающей при закруглении траектории движения:

N2=m⋅an,	(6.12)

- an — центростремительное ускорение.

Если траектория движения центра масс задаётся вектором p(t), то

N2=m⋅01−10⋅dpdt ⋅ 01−10⋅dpdt , d2pdt2dpdt2,	(6.13)

- dpdt — вектор скорости центра масс;

d2pdt2 — вектор полного ускорения;

( , ) — оператор скалярного произведения векторов.

Это физический факт. Вывод его опускаем.

## Центр масс тележки смещается под действием результирующей силы Fц, при этом справедливо:

Fц=m⋅d2 pd t2.	(6.14)

## Точка приложения силы тяги смещается под действием вращающего момента M, за счёт которого ей придаётся угловое ускорение ε:

ε=MJ,	(6.15)

- J — момент инерции тележки относительно центра масс.

Зная угловое ускорение можно найти тангенциальное aτ в скалярной форме:

aτ=ε⋅l=l⋅MJ,

- а затем и в векторной:

aτ=−d ed td ed t⋅aτ=−l⋅MJ⋅d ed td ed t,	(6.16)

- −d ed t — векторная скорость изменения ориентации габаритной определяющей.

С другой стороны, — вектор тангенциального ускорения может быть выражен через полное ускорение вектора −e:

aτ=−d ed t⋅d ed t , d2 ed t2d ed t2,	(6.17)

- −d2 ed t2 — вектор полного ускорения изменения ориентации габаритной определяющей;

В результате имеем связь:

d ed t , d2 ed t2d ed t=l⋅MJ.	(6.18)

## Учитывая, что приведённая сила трения пропорциональна модулю скорости центра масс:

Fтр=с⋅d pd t,	(6.19)

- c — коэффициент трения,

на основании всех найденных зависимостей путём исключения неизвестных нетрудно получить систему дифференциальных уравнений, являющуюся моделью динамики транспортной тележки в векторной форме. Записать эту систему в одну строчку проблематично, поэтому ограничимся указанием того, что первое дифференциальное уравнение системы строится на основе выражений: (6.3), (6.4), (6.5), (6.9), (6.10), (6.11), (6.13), (6.14), (6.19), а второе на основе: (6.3), (6.5), (6.18) Решением первого уравнения является зависимость траектории центра масс тележки от времени, решением второго — ориентация во времени вектора e.

Полученная система не имеет аналитического решения и поэтому должна решаться численно при любой зависимости от времени угла поворота α и четырёх начальных условиях типа:

p(0)=00p'(0)=00e(0)=00,	(6.20)

которые показывают, что в нулевой момент времени центр масс тележки находится в начале координат, скорость тележки равна нулю (и поступательная и вращательная), тележка сориентирована вертикально по оси Ox.

Для более детального учёта свойств транспортной тележки в динамики выражения векторов реакций трассы должны быть заменены на выражения с условиями сравнений в соответствии с допущениями, сформулированными в задании контрольной работы.