4.5. Правила поведения работников при ЧС.

1. Все работники тоннеля должны твердо знать правила поведения в аварийной обстановке, места, где располагаются средства противопожарной защиты, и уметь пользоваться ими. Имеются первичные средства пожаротушения: песок, пенные огнетушители ОП-5,ОУ-5,вода, средства оповещения - телефоны расположены на портале тоннеля.

2. Люди, находящиеся в тоннеле и заметившие признаки аварии, обязаны немедленно сообщить по телефону телефонистке, главному инженеру и др.

3. Все работники обязаны твердо знать следующие основные правила личного поведения при авариях:

ПОЖАР:

а) при обнаружении идущего навстречу дыма необходимо немедленно включиться в самоспасатель СПП-2 и двигаться к порталу на выход;

б) при горении электропусковой аппаратуры, силовых кабелей необходимо

обесточить аварийные агрегаты;

в) при пожаре в забое тоннеля необходимо включиться в самоспасатель СПП-2 и начать тушение первичными средствами (песок, огнетушитель, вода). Если невозможно потушить пожар имеющимися средствами, следует выходить на портал и отключить электроэнергию на механизмы.

ОБРУШЕНИЕ:

а) люди, застигнутые обрушением, должны принять меры к освобождению пострадавших, находящихся под завалом, установить характер обрушений и возможность безопасного выхода через купольную часть выработки. Если выход невозможен, следует установить дополнительную крепь и приступить к разбору завала.  В случае, когда это невозможно, ждать прихода горноспасателей, подавая сигналы о местонахождении посредством ударов о металлические предметы: резкие удары по количеству находящихся за обрушением людей.

ЗАГАЗИРОВАНИЕ:

а) при загазировании, следует включаться в самоспасатели и выйти из загазированных выработок, отключить электроэнергию и поставить знак запрещающий выход в выработку.