|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Санин |  |  |  | Лит. |  |  | Лист |  | Листов |  |  |
| Пров. |  | Черняев |  |  | Расчет экономической |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  | Иванов |  |  | эффективности | гр. СДМ 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | Закурзаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет экономической эффективности применения в строительстве магистральных трубопроводов на вечномерзлых грунтах погружателя анкерных стержней. 1. Выбор базисного варианта. В настоящее время в строительстве трубопроводов не существует специальной техники для заглубления стержневых анкеров. Поэтому за базисный вариант для сравнения при расчете ТЕО выбираем способ установки анкерных стержней бригадой монтажников в предварительно пробуренные скважины высокопроизводительной бурильной машиной МБШ-321, применяемой при строительстве трубопроводов на севере Западной Сибири. Применение ПАС-32 дает значительное сокращение затрат ручного труда и народнохозяйственный эффект - от применения одной машины 450 млн. руб., полученные в результате расчета. 2. Определение капитальных затрат по базовой технике (БТ) и новой технике (НТ). Капитальные затраты по БТ и НТ включают в себе затраты на создание, производство, доставку и монтаж техники у потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Санин |  |  |  | Лит. |  |  | Лист |  | Листов |  |  |
| Пров. |  | Черняев |  |  | Расчет экономической |  |  |  |  | 1 |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | ТФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  | Иванов |  |  | эффективности | гр. СДМ 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | Закурзаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эк = Зсп kт ; где Зсп - затраты на создание и производство техники, равные оптовой цене, (руб). kт - коэффициент, учитывающий затраты на доставку техники потребителю. Зсп1 = 360 млн. руб. Зсп2 = 220 млн. руб. kт1 = kт2 - 1,3 - для районов севера Западной Сибири, тогда Зк1 = 360 млн. руб. • 1,3 = 468 млн. руб. Зк2 = 220 млн. руб • 1,3 = 286 млн. руб. 3. Определение годовой производительности БТ и НТ. На основании эксплуатационных показателей 1996 года минимальное эксплуатационное время установки одного анкера составляет: 150 • 8 = 0,37 часа; тогда эксплуатационная 1628 • 2 производительность бригады составит 1 = 2,7 анкера в час; 0,37 Годовая производительность бригады составит: П год = 2,7 • 1 200 = 3 240 анкеров в год, или 1 620 пар анкеров. Годовая производительность ПАС-32 на основании данных отдела испытаний составит (из расчета времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| заглубления одного анкера - 8 мин): П год = 60 • 0,65 • 1 200 • 0,75 = 4 387 анкеров в год, или 8 2 193,5 пар анкеров. Превышение производительности НТ над базовой составит: b = 4 387 = 1,354. 3 240 Определение эксплуатационных затрат потребителя, приходящихся на час работы машины. - Расчет дополнительных показателей экономической эффективности. - Затраты на заработную плату (Sзпi). Заработная плата персонала, обслуживающего машины, определяются: Sзпi = kpi • l • SБ • Стi , где i = 1 k pi - районный коэффициент к заработной плате. kpi и kpi = 1,7. l = 1,25 = коэффициент, учитывающий премии экипажа строительных машин. Стi - часовая тарифная ставка i-го разряда (руб/час). Машины МБШ-321 и ПАС-32 обслуживаются машинистами VI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 3 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| разряда. Ст = 10.600 руб. Зарплата каждого машиниста в час составит: SЗп1 = SЗп2 = 10.600 руб. • 1,7 • 1,25 = 22.525 руб. 4.1.1. Определение экономии трудовых затрат. Годовые затраты труда по вариантам определяем по формуле: r i = T Ti • (Бi + r pi) + n пi • r пi ; где Б - количество обслуживающего персонала по вариантам, чел. Б1 = 2 ; Б2 = 1 ; r pi - трудоемкость ТО и ТР, приходящаяся на 1 машино-час, человеко-часов; n пi - количество перебазировок техники за год; r пi - трудоемкость одной перебазировки. Так как все машины, (БТ и НТ), и условия перебазировок одинаковые, то затраты средств и труда на них будут одинаковы. Поэтому в расчет показатели n пi и r пi не включаем. Тогда годовые затраты по вариантам составлят: r1 = 1 200 • (5 + 0,51) = 6 612 человеко-часов. r2 = 1 200 • (1 + 0,74) = 2 088 человеко-часов. То же в человеко-днях: r1 = 6 612 = 806,3 ; r2 = 2 088 = 254,6 . 8,2 8,2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 4 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| - Экономия по затратам труда определяется по формуле: DR = r1 (B2/B1) - r2 ; Tраб. где Траб - годовой фонд рабочего времени одного производственного рабочего в часах (1860 часов) и составит: DR = 6 612 · 1,354 - 2 088 = 3,7 человек, 1 860 или 6 612 · 1,354 - 2 088 = 837 человеко-дня; 8,2 где 8,2 - продолжительность рабочей смены, часов. - Затраты на топливо (STi). Затраты на топливо для машин с ДВС определяется: STi = WTi · ЦТ ; где WТi - часовой расход топлива (кг/час). Расход топлива в час определяем по формуле: WTi = 1,03 · 10-3 · Nен · ден · kN · kдв · kдв · kдм · kС , где NЕН1 = 160 л. с. ; NЕН2 = 130 л. с. (из табл.1). дЕН1 = дЕН2 = 175 г/л.с.ч. - удельный расход топлива при номинальной мощности, (г/л.с.ч.). kдв, kдм - коффициенты использования двигателя, соотвественно по времени и мощности. kДВ1 = kДВ2 = 0,8 ; kДМ1 = kДМ2 = 0,9 (таб.1). kN - коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива в зависимости от степени использования двигателя по мощности. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 5 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| kN = kN2 = 1,02 ; kC1 = kC2 = 1,35 - первичный коэффициент к расходу энергоресурсов для машин, работающих в районах Крайнего Севера (зона "Г"). Часовой расход топлива составит: WT1 = 1,03 · 10-3 · 160 · 175 · 1,02 · 0,8 · 0,9 · 1,35. WT2 = 1,03 · 10-3 · 130 · 175· 1,02 · 0,8 · 0,9 · 1,35. WT1 = 28,6 кг/час ; WТ2 = 23,2 кг/час. ЦТ1 = ЦТ2 = 1.400 руб. - стоимость 1 кг дизтоплива с учетом транспортно-заготовительных ресурсов для зоны "Г". Затраты на дизельное топливо за час работы машины составят: ST1 = 28,6 · 1.400 руб. = 40.040 руб. ST2 = 23,2 · 1.400 руб. = 32.480 руб. - Экономия топлива. Экономия топлива в год определяется по формуле: DW = WГ1 · B2/B1 – WГ2 ; где WГ - годовой расход топлива сравниваемых машин, WГ = WT · TГ ; где WT - часовой расход топлива сравниваемых машин, кг/час; WT1 = 28,6 кг/час; WT2 = 23,2 кг/час; тогда WГ1 = 28,6 · 1 200 = 34 320 кг; WГ2 = 23,2 · 1 200 = 27 840 кг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 6 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Экономия топлива в год составляет: DW = 34 320 · 1,354 – 27 840 = 18 629,3 кг = 18,3 тонны в год. Таблица 1. Исходные данные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п. |  | Наименование |  |  |  |  | Условное обозначение | Значение показателя МБШ-321 ПАС-32 |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |  | Завод изготовитель Масса, кг Глубина бурения, м Диаметр, мм Длина анкера, м Диаметр анкера, м, » ср. Установленная мощность дв.,л.с. Сред.технич.производительн.при разработке мерзл. грунта, анк/ч. Количество обслуживающего персонала, чел Разряд обслуживающего персонала Срок службы, год |  |  |  |  | G h Æ l Æ NДВ т.ч. Б ТСЛ | Тюменьгазстроймаш 19,5 3,2 100 4 30 160 5,5 5 - 1чел Ш- 1чел 8 | - 19,3 - - 6 30 130 7,5 2 тоже 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| №№п. |  | Наименование |  |  |  |  | Условное обозначение | Значение показателя МБШ-321 ПАС-32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. |  | Средний ресурс до капит. ремонта Оптовая цена, млн. руб. Продолжительность пребывания техники в кап. ремонте, дней То же, в текущем ремонте, дней То же, в техобслуживании ТО-2, дней Количество текущих ремонтов за межремонтный цикл То же, ТО-2 То же, ТО-1 Трудоемкость текущего ремонта, чел.-часов То же, ТО-2 То же, ТО-1 Коэфф. использования двигателя во времени Коэфф. использования двигателя по мощности Периодичность ТР, мото-часов То же, ТО-2 То же, ТО-1 |  |  |  |  | Тр (ч) ЦОП dкр dтр dТО-2 dТО-1 аТР аТО-2 аТО-1 ZТР ZТО-2 ZТО-1 kДВ kДМ tТР tТО-2 tТО-1 | 6 000 360,0 13 7 0,8 0,2 5 19 75 430 17 4 0,8 0,9 960 240 60 | 8 290 220,0 20 9 0,7 0,2 8 27 108 640 9 4 0,8 0,9 960 240 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| №№п. |  | Наименование |  |  |  |  | Условное обозначение | Значение показателя МБШ-321 ПАС-32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. |  | Норма амортизационных отчислений на капремонт, % То же, на полное восстановление Продолжительность работы машин в году, машин-час Емкость гидросистемы, дм3 Продолжительность смены, час Способы перевозки Дальность перевозки, км Периодичность смены масла в гидросистеме |  |  |  |  | Акр Рн Тг Vr tсм LТ | 4,0 0,0961 1 200 130 8 трейлер 100 1 раз в сезон | 7,0 0,0961 1 200 400 8 собст. ход. 100 1 раз в сезон |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| - Затраты на смазочные материалы. Расчитываются по формуле: SСМ =Е · SТi ; где Е = 0,2 - коэффициент перехода от затрат на топливо к затратам на смазочные материалы. И составлят: SСМ1 = 0,22 · 40.040 руб. = 8.809 руб.; SСМ2 = 0,22 · 32.480 руб. = 7.146 руб.; 4.4.Затраты на масло для гидросистем (SМГi). Затраты на масло для гидросистем определяем по формуле: SМГi = uГi · gM · ЦМГ1 · kд ; ТГ где uГ1 = 130 - емкость гидросистем машины МБШ-321; uГ2 = 400 - емкость гидросистем машин ПАС-32 (дм3). gМ1 = gМ2 = 0,865 - объемная масса гидравлического всесезонного ВМГЗ, кг/дм3. ЦМГ1 = ЦМГ2 = 7.800 руб. - оптовая цена масла гидравлического с транспортно-заготовительными расходами 10% от оптовой цены; kд = 1,5 - коэффициент, учитывающий дозаправку масла в гидросистему; ТГ1 = ТГ2 = 1 200 - годовой фонд рабочего времени машин (БТ и НТ). Затраты на масло для гидравлических систем МБШ-321 и ПАС-32: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 10 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| SМГ1 = 130 · 0,865 · 7.800 · 1,5 = 1.095 руб./час; 1 200 SМГ2 = 400 · 0,865 · 0,78 · 1,5 = 3.373 руб./час. 1 200 4.5. Затраты на текущий ремонт и техобслуживание (SЭРi) строительных машин. Затраты на текущий ремонт состоят из затрат на зарплату ремонтным рабочим и затрат на материалы и запасные части и определяются по формуле: SЭРi = SЭРЗПi + SЭРМi ; - Затраты на заработную плату ремонтным рабочим определяем по формуле: SЭРЗПi = Ср· kp· lp· rp ; где Ср = 7.550 руб. - среднечасовая зарплата ремонтных рабочих. - = 1,2 - коэффициент, учитывающий премии; rp - трудоемкость ТО и ТР, (чел.-часов/машино-часов). rp = Sm ai · ri · kтр ; где i=1 Тцi m - количество То и ТР; ai - количество видо ТО и ТР за межремонтный цикл; ri - трудоемкость видов ТО и ТР, (человеко-часов); Тц - продолжительность межремонтного цикла в часах рабочего времени, час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 11 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| ТЦ1 = 6 000 = 8 000 машино-часов; 0,75 ТЦ2 = 8920 = 11 053 машино-часов 0,75 kтр = 1,35 - поправочный коэффициент к трудоемкости ТО и ТР для машин, работающих в зоне "Г" Крайнего Севера Тюменской области. По машине МБШ-321: ТО1 = 75; rТО1 = 4 чел.-час. ТО2 = 19; rТО2 = 17 чел.-час. ТР = 5 ; rтр = 430 чел.-час. ТСО = 1; rСО = 40 чел.-час. ПАС-32: ТО1 = 108; rТО1 = 4 чел.-час. ТО2 = 27; rТО2 = 9 чел.-час. ТР = 8; rтр = 640 чел.-час. ТСО = 1; rСО = 32 чел.-час. Тогда трудоемкость ТО и ТР составит: по машине МБШ-321 rр1 = (5· 430 + 19 · 17 + 75 · 4 + 1· 40 ) · 1,35 = 0,51 8 000 1 200 чел.-час./маш.-час. По машине ПАС-32: rр1 = (8· 640 + 27 · 9 + 108 · 4 + 1· 32 ) · 1,35 = 0,75 11 053 1 200 чел.-час./маш.-час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 12 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Затраты на зарплату ремонтным рабочим составят: SЭРЗП1 = 7.550 · 1,2· 1,7· 0,51 = 7.850 рублей/час. SЭРЗП2 = 7.550 · 1,2 · 1,7· 0,74 = 11.390 рублей/час. - Затраты на зарплату ремонтным рабочим составят: SЭРм1 = 7.550 · 1,2· 1,35 · 0,51 = 6.230 руб.; SЭРм2 = 7.550 · 1,2 · 1,35· 0,74 = 9.050 руб.; где 1,35 - коэффициент перехода от зарплаты ремонтных рабочих к затратам на ремонтные материалы и запчасти. 1,2 - поправочный коэффициент к затратам на ремонтные материалы и запчасти для зоны "Г". Полные затраты на техобслуживание и текущий ремонт составит: SЭР1 = 7.850 + 6.230 = 14.080 рублей; SЭР2 = 11.390 + 9.050 = 20.440 рублей. - Затраты на износ сменной оснастки (Sосн). Затраты на износ шнекового бура и перок расчитываем исходя из срока службы шнека и перок, потребности их на годовую программу и стоимости. Срок службы шнека, по данным периодических испытаний, составляет 200-400 шпуров глубиной 3,2 м, срок службы перок составляет 20-60 шпуров глубиной 3,2 м. Годовые затраты на износ шнеков и перок составляет: 3240 · 99.600 · 3240 · 104.000 = 19.380.000 руб. 300 40 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 13 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| Затраты на 1 машино-час: - = 16.510 руб. 1 200 4.7. Затраты на капитальный ремонт техники (SКРi). Затраты на капитальный ремонт определяются в соответствии с нормами амортизационных отчислений от капитальных затрат по формуле: SКРi = ЗКi · АКРi · kКРi ; 100 · ТГi где ЗКРi - капитальные затраты на технику, млн. рублей; ЗК1 = 46,8 ; ЗК2 = 28,6 ; АКРi - норматив амортизационных отчислений на капитальный ремонт, %. АКР1 = 10,0 ; АКР2 = 20,0 ; kКР = 1,6 - коэффициент повышающий, к нормам амортизационных отчислений при использовании машин в районах Крайнего Севера (зона "Г"). Тогда затраты на один машино-час составляют: SКР1 = 46,8 · 10 · 1,6 = 62 тыс. руб. 100 · 1 200 SКР2 = 28,6 · 20 · 1,6 = 68,4 тыс. руб. 100 · 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 14 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Таблица 2. Сводные текущие затраты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Статьи затрат |  |  |  |  | Машина-эталон МБШ-321 | Новая машина ПАС-32 |  |  |
|  |  | Заработная плата обслуживающего персонала, тыс. руб. Затраты на топливо, тыс. руб. Затраты на смазочные материалы, тыс. руб. Затраты на масло для гидросистемы, тыс. руб. Затраты на ТО и ТР, тыс. руб. Затраты на износ сменной оснастки, тыс. руб. Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб. Всего затрат, тыс. руб |  |  |  |  | 22,5 40 8,8 1,1 14,1 16,5 62 165 | 22,5 32,5 7,1 3,3 20,4 - 68,4 134,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 |  |  | 15 |  |
| Изм. | Лист |  | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

| - Годовые эксплуатационные затраты. 165.000 · 1 200 = 198.000.000 рублей (МБШ-321); - · 1 200 = 161.000.000 рублей (ПАС-32). 6. Приведенные затраты. Z = S + EH · K руб. (5.31.) где К - капиталовложение; ЕН - нормативный коэффициент от внедрения новой техники. Для БМ Z' = 198 + 0,15 · 468 = 268,2 млн. руб. Для Н.М Z'' = 161 + 0,15 · 286 = 203,9 млн. руб. - Годовой экономический эффект составляет: Э = Z1 – Z2 = 268,2 – 203,9 = 64,3 млн. руб. - За срок службы 7 лет: ЭАР = Э · n = 64,3 · 7 = 450 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 16 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Экономическая часть