Уточно-перемоточный автомат УА-300-3М.

Нить сходит с бобины 1, установленной на 6обинодержателе, проходит через кольцо 8 баллоноограничителя, двухзонный шайбовый нитенатяжитель 7, глазок 2 сигнального крючка 3 механизма самоостанова при обрыве нити, глазок водка нитераскладчика 5 и наматывается на вращающуюся шпулю 4.

Заправку можно проводить и следующим образом. После глазка 2 нить заправляется через дополнительный передний глазок 6, глазок водка нитераскладчика 5 и наматывается на шпулю 4. Такую заправку обычно используют при перематывании льняной, хлопчатобумажной и шерстяной пряжи от 50 текс и ниже.

В автомате автоматизированы следующие операции: останов ведущего шпинделя при обрыве нити или при смене шпули, замена наработанного початка пустой шпулей с закреплением конца нити у её основания, отрезание нити, образование резервной намотки, включение и выключение мотального механизма при смене шпуль, подача пустых шпуль из бункера.

Связывание концов нити при её обрыве, смена бобин, загрузка бункера пустыми шпулями выполняются вручную.

Привод автомата осуществляется от индивидуального электродвигателя с раздельной передачей движения к мотальным головкам и к механизмам автоматики.

Раскладка нити на шпуле осуществляется водковым нитераскладчиком, образующим крестовую намотку с дифференциальной раскладкой.

Кинематическая схема автомата дает возможность в широких пределах регулировать диаметр намотки шпули, длину резервной намотки, скорость и натяжение нити, применять шпули различной длины.

Технологическая схема уточно-перемоточного автомата УА-300-3М.