Партионная сновальная машина.

Партионная сновальная машина предназначена для снования пряжи с бобин на сновальные валы при большой скорости. По сравнению со снованием на ленточных машинах при сновании на партионных машинах обеспечивается большая равномерность натяжения основных нитей, лучшая форма и строение навоя, сокращаются затраты труда и снижается стоимость обработки в ткачестве.

Нити с бобин 1, расположенных на сновальной рамке 2, проходят между двумя направляющими прутками 3 и через рядок 4, огибают мерильный валик 5 и навиваются на сновальный вал 6, который получает движение от электродвигателя 7 через клиноременную передачу 8. Уплотнение основных нитей осуществляется укатывающим валом 9. Рядок 4, распределяя равномерно основные нити между фланцами сновального вала, позволяет навивать основные нити параллельно друг другу.

Кинематическая схема машины. От электродвигателя 5 постоянного тока клиноременной передачей движение передается сновальному валу 2. Укатывающий валик получает движение благодаря трению о сновальный вал. Сновальный вал располагается между пинолями 9 и 4, которые при закреплении сновального вала или перед его съемом могут получить движение в осевом направлении от электродвигателя 3. Движение от электродвигателя к пинолям передается посредством червячных передач, зубчатых передач и червячно-винтовых передач. Пиноли соединяются со сновальным валом с помощью шипов на концах пинолей и соответствующих пазов в муфтах дисков сновального вала. Зажим и разъединение пинолей со сновальным валиком производится до пробуксовки муфты на валу электродвигателя 3.

От мерильного вала 7 движение передается зубчатыми передачами тахогенератору 6 и десятичному счетчику 8.

Рядок совершает возвратно-поступательное движение на определенное расстояние, что обеспечивает рассеивание витков пряжи на сновальном вале, предотвращая врезание их в нижние слои и способствуя получению правильной цилиндрической намотки.

Возвратно-поступательное движение рядку передается от механизма вращения сновального вала с помощью червячной передачи и кривошипно-шатунной передачи угловому рычагу, который и сообщает движение рядку.

Механизм съема наработанного сновального вала и подачи к пинолям пустого приводится в действие от реверсивного электродвигателя 1 с помощью червячной пары, однозаходного червяка, который поворачивает зубчатый сектор, находящийся на валу 10. Электродвигатель 1 включается с помощью одной из двух кнопок: под действием одной из них производится подъем пустого вала, под действием другой – опускание полного сновального вала.

На машине имеется механизм поддерживания постоянства линейной скорости снования по мере увеличения диаметра намотки сновального вала. Это осуществляется при помощи тахогенератора. При незначительном увеличении диаметра намотки основы на сновальном вале, естественно, увеличивается линейная скорость нитей, а так как мерильный вал вращается за счет трения о него нитей то и его частота вращения увеличивается. На одном валу с мерильным валиком находится тахогенератор. Он соединен с электродвигателем 5. Электрический ток, вырабатываемый тахогенератором, увеличивается; проходя через магнитный усилитель, он размагничивает усилитель пропорционально силе тока. Так как мощность электродвигателя 5 постоянна, это приводит к уменьшению напряжения, подаваемого на обмотку электродвигателя и снижению частоты вращения шкива электродвигателя. Причем уменьшение частоты вращения шкива электродвигателя происходит пропорционально увеличению диаметра намотки сновального вала. Таким образом, при увеличении диаметра намотки основы на сновальный вал его частота вращения уменьшается, за счет чего обеспечивается постоянство линейной скорости снования. Однако при работе машины все же наблюдаются отклонения от постоянства линейной скорости из-за нечёткой работы механизмов машины. Скорость снования устанавливается с помощью рукоятки переменного сопротивления. Машина оснащена стрелочным указателем скорости снования.

От мерильного вала 7 при помощи трехступенчатой зубчатой передачи движение передается десятичному счетчику длины снования. Счетчик рассчитан на максимальную длину основы 100000 м.

Длина нити измеряется механическим путем – счетчиком, связанным с измерительным валом, вращающимся за счёт трения о движущиеся нити. В процессе снования, особенно при пуске и останове машины, наблюдается проскальзывание нитей по поверхности мерильного вала, вследствие чего возникает разница между фактической длиной нитей, навитых на сновальный вал, и показанием счетчика. Это увеличивает выход мягких концов в шлихтовании и формирование неполных основ при доработке партии. Особенно эта неточность работы сновальных машин очевидна при изготовлении основ с просновками. При наматывании на сновальный вал пряжи установленной длины машина автоматически выключается.

Кинематический расчёт.

Максимальная частота вращения сновального вала:

υсн=πDстnв

где υсн – скорость снования, м/мин;

Dст – диаметр ствола сновального вала, Dст=0,24 м;

nв – частота вращения сновального вала, об/мин.

nв=υснπDст=6003,14⋅0,24=795,775 об/мин

Частота вращения вала электродвигателя для привода сновального вала:

nдв=795,775405290⋅0,98=1134,022 об/мин

где 0,98 – коэффициент проскальзывания клиноременной передачи.

Чтобы установить закон изменения частоты вращения сновального вала nв в зависимости от диаметра намотки Dн, предварительно построим график nв=fDн.

Dнmin=240 мм,

Dн'=380 мм,

Dн''=520 мм,

Dн'''=660 мм,

Dнmax=800 мм.

Определим частоту вращения вала nв для всех вариантов:

υ=πDнnв; nв=υπDн

где υ – скорость снования, м/мин

nвmax=795 об/мин; nв'=502 об/мин; nв''=366 об/мин;

nв'''=290 об/мин; nвmin=238 об/мин.

Производительность партионной сновальной машины (кг/ч):

П=υсн⋅60⋅Tm106Kпв=600⋅60⋅32⋅4140106⋅0,45=2146,176 кг/ч

где m – число нитей на сновальном вале;

T – линейная плотность пряжи, текс;

Kпв – коэффициент полезного времени, Kпв=0,35-0,5.

Шпулярник партионной сновальной машины.

Определяем количество сновальных валиков:

3960384≈11

Определяем число нитей на каждом сновальном валике:

396011=360

Определяем количество повторений частного раппорта на всех сновальных валиках:

39609=440

Определяем количество повторений частного раппорта на одном сновальном валике:

3609=40

| Раппорт цвета в ткани | Число нитей на сновальном валике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
| зелёный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| красный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| жёлтый | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| чёрный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з | ж | ч | з | ч | з | ж | ч |  | з | к | ж | з | ж | з | к | ж |
| з | ж | ж | з | ж | з | ж | ж |  | з | ж | ж | з | ж | з | ж | ж |
| з | к | ж | з | ж | з | к | ж |  | з | ж | ч | з | ч | з | ж | ч |
| ч | з | ж | ч | ж | ч | з | ж |  | к | ж | з | к | з | к | ж | з |
| ж | з | ж | ж | ж | ж | з | ж |  | ж | ж | з | ж | з | ж | ж | з |
| ж | з | к | ж | к | ж | з | к |  | ж | ч | з | ж | з | ж | ч | з |
| ж | ч | з | ж | з | ж | ч | з |  | ж | з | к | ж | к | ж | з | к |
| ж | ж | з | ж | з | ж | ж | з |  | ж | з | ж | ж | ж | ж | з | ж |
| к | ж | з | к | з | к | ж | з |  | ч | з | ж | ч | ж | ч | з | ж |
| з | ж | ч | з | ч | з | ж | ч |  | з | к | ж | з | ж | з | к | ж |
| з | ж | ж | з | ж | з | ж | ж |  | з | ж | ж | з | ж | з | ж | ж |
| з | к | ж | з | ж | з | к | ж |  | з | ж | ч | з | ч | з | ж | ч |
| КР | з | ж | ч | ж | ч | з | ж |  | к | ж | з | к | з | к | ж | КР |
| КР | з | ж | ж | ж | ж | з | ж |  | ж | ж | з | ж | з | ж | ж | КР |
|  | з | к | ж | к | ж | з | к |  | ж | ч | з | ж | з | ж | ч |  |
|  | ч | з | ж | з | ж | ч | з |  | ж | з | к | ж | к | ж | з |  |
|  | ж | з | ж | з | ж | ж | з |  | ж | з | ж | ж | ж | ж | з |  |
|  | ж | з | к | з | к | ж | з |  | ч | з | ж | ч | ж | ч | з |  |
|  | ж | ч | з | ч | з | ж | ч |  | з | к | ж | з | ж | з | к |  |
|  | ж | ж | з | ж | з | ж | ж |  | з | ж | ж | з | ж | з | ж |  |
|  | к | ж | з | ж | з | к | ж |  | з | ж | ч | з | ч | з | ж |  |
|  | з | ж | ч | ж | ч | з | ж |  | к | ж | з | к | з | к | ж |  |
|  | з | ж | ж | ж | ж | з | ж |  | ж | ж | з | ж | з | ж | ж |  |
|  | з | к | ж | к | ж | з | к |  | ж | ч | з | ж | з | ж | ч |  |

Фрагмент раппорта узора.

Кинематическая схема партионной сновальной машины СП-140.

Технологическая схема машины СЛ-250-Ш.

Ленточная сновальная машина.

Машина СЛ-250-Ш предназначена для ленточного снования шерстяной и хлопчатобумажной пряжи с конических бобин крестовой намотки с последующим перевиванием нитей на ткацкий навой.

Нити основы, сходящие с конических бобин 1, неподвижно установленных на бобинодержателях завозных секций сновальной рамки 2, проходят через натяжные приспособления – тормозки 3, закрепленные на стойках сновальной рамки, а затем через контактные крючки 4 механизма контроля наличия нитей, размещенного в передней части сновальной рамки по обеим её сторонам. По выходе из сновальной рамки нити основы проходят через направляющие валы 5, делительный рядок 6, рядок суппорта 7, огибают мерильный вал 8 и направляющие валы 9 и наматываются на сновальный барабан 10.

Благодаря применению в сновальной рамке завозных секций сокращаются затраты времени на операцию перезаправки бобин. Поле того как бобины срабатываются, нити между бобинами и нитенатяжителями обрывают, завозные секции выдвигают по рельсам из сновальной рамки, а на их место завозят запасные секции с установленными заранее бобинами. Таким образом, перезаправка машины сводится к смене секций и связыванию концов нитей основы.

Натяжные приспособления служат для создания необходимого натяжения нитей при навивании их на сновальный барабан.

Механизм контроля нитей электрического действия осуществляет автоматический останов машины в случае обрыва одной или нескольких нитей.

Делительный рядок является направляющим органом и одновременно разделяет нити на группы для прокладки между ними делительных шнурков (цен). В связи с этим в делительном рядке сделана пропайка зубьев и, кроме того, он снабжен подъемным устройством.

Рядок суппорта служит для равномерного распределения нитей по ширине ленты и смещения ленты вдоль образующей сновального барабана во время наматывания ее на барабан.

Мерильный вал соединен с десятичным счетчиком зубчатой передачей. При наработке первой ленты (в начале снования) включается десятичный счетчик и одновременно с ним – счетчик числа оборотов сновального барабана. В конце наработки первой ленты счетчик числа оборотов сновального барабана приводит в действие механизм останова машины. Остальные ленты снуются по показаниям только этого счетчика. Благодаря наличию двух счетчиков обеспечивается возможность наматывания лент одинаковой длины. При работе с одним счетчиком получить все ленты одинаковой длины невозможно вследствие разной величины скольжения нитей по мерильному валу и различного числа случаев пуска и останова машины при наработке лент.

Делительный рядок 6, рядок суппорта 7, мерильный вал 8 с десятичным счетчиком и направляющие валы 9 закреплены на столике механизма суппорта 11. При навивании ленты столик механизма суппорта 11 со всеми деталями, закрепленными на нём, посредством ходового винта 12 равномерно перемещается вдоль направляющих 13, благодаря чему обеспечивается соответствующее смещение слоев ленты и создается правильная форма её сечения. В зависимости от линейной плотности пряжи и плотности ленты величина скорости перемещения суппорта изменяется.

Периметр сновального барабана 10 равен 4 м. При своём вращении барабан сообщает пряже принудительное поступательное движение. Сновальный барабан вращается также принудительно от отдельного привода.

Когда на сновальный барабан будет навито заданное число лент, необходимое для образования одной основы, ленты перевивают на ткацкий навой.

Для выполнения этой операции на машине имеется перевивочный станок 16, представляющий собой вторую половину сновальной машины. В процессе перевивки нити сматываются со сновального барабана 10 и, пройдя через направляющие валы 14, навиваются на ткацкий павой 15. Направляющие валы 14 служат для направления основы на ткацкий навой и являются дополнительной зоной для создания натяжения нитей. В основном заданная величина натяжения нитей основы при перевивке их на ткацкий навой создаётся путем торможения сновального барабана 10 колодочным тормозом.

В процессе перевивки основы на ткацкий навой перевивочный станок 16 равномерно перемещается вдоль барабана под действием ходового винта. Это перемещение по величине равно перемещению суппорта, но направлено в противоположную сторону. Перемещение перевивочного станка необходимо для правильной укладки нитей основы относительно фланцев ткацкого навоя. Ткацкий навой вращается от отдельного привода.

Шпулярник ленточной сновальной машины.

Определяем количество лент:

3960288≈14

Определяем число нитей в каждой ленте:

396014=283

Определяем количество повторений раппорта на всех лентах:

396099=40

Определяем количество повторений раппорта в одной ленте:

28399≈3

Число нитей в каждой ленте:

99⋅3=297

Количество лент:

3960297=13 полных лент, а 14-я лента с одним раппортом равным 99.

| Раппорт цвета в ткани | Число нитей на сновальном валике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
| зелёный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| красный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| жёлтый | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| чёрный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з | з | ж | ж | ч |  | з | з | ж | ж | ч |  |  |  |
|  |  |  | з | з | ж | ж | ч |  | з | з | ж | ж | ч |  |  |  |
|  |  |  | з | з | ж | ж | ч |  | з | з | ж | ж | ч |  |  |  |
|  |  |  |  | з | ж | ж | ч |  | з | з | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | ж | ж | ч |  | з | з | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | ж | ж | ч |  | з | з | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | ж | ж | ч |  | з | з | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ч |  | з | з | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ч |  | з | з | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ч |  | з | к | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ч |  | з | к | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ж |  | з | к | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ж |  | з | к | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ж |  | з | к | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ж |  | з | к | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ж |  | з | к | ж | ж |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ж |  | з | к | ж | ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | к | ж | ж |  | з | к | ж | ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | з | ж | ж |  | з | к | ж | ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | з | ж | ж |  | з | к | ж | ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | з | ж | ж |  | з | ж | ж | ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | з | ж | ж |  | з | ж | ж | ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | з | ж | ж |  | з | ж | ж | ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | з | з | ж | ж |  | з | ж | ж | ч |  |  |  |  |

Технологическая схема партионной сновальной машины СП-140.