ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

1.Служебное назначение детали КПЛ-12М.03.02.01.013А.

Ролик входит в узел конвейера с подвесной лентой - четырех роликовую подвеску для крепления и направления конвейерной ленты. Ролики, установленные под углами 110 и 100 градусов движутся по металлическим трубам, расположенным по обеим сторонам конвейера. В ролике выполнено отверстие под посадку подшипника 52 мм , в отверстие   42 сажается упорная втулка, проточенные канавки в торцах служат для установки лабиринтных уплотнений, состоящих из защитных крышек толщиной 1 мм. канавка шириной 1,9 + 0,1 мм - под установку упорного кольца. Канавки в наружной поверхности шириной 12 мм протачиваются для получения определённых точек контакта ролика с трубой, а также для облегчения конструкции. Ролик изготавливается из круга стали 45 и термообрабатывается до HRC 28…33.

2. Качественный анализ технологичности делали.

Заготовка детали - прокат (круг). Это обусловлено условиями производства (мелкосерийное, близко к единичному). Однако в условиях серийного производства технологичнее было бы изготовлять деталь штамповкой.

Конструктивная форма тоже имеет недостатки. Так затруднительны к выполнению канавки в торцах ролика под установку защитных крышек.  Технологичнее было бы применить в изделии подшипника с уплотнениями и предусмотреть другие способы защиты. Канавка под упорное кольцо также трудноисполнима и требует специнструмента. Желательно было бы ужесточить посадки и обойтись без кольца посредством втулок.

Требования по качеству поверхностей не высоки и поэтому деталь не требует специальных методов обработки. Всю обработку можно выполнить на токарно-винторезном станке с ЧПУ.

3. Определение типа производства.

Данная деталь планируется к выпуску на ОАО «Жуковский опытный завод», где установлен мелкосерийный и  серийный тип производства. Поэтому принимаем серийное производство. Норма выпуска деталей  - 400 шт.

4. Выбор метода получения заготовки.

Деталь будет изготовляться в условиях мелкосерийного и единичного производства на ОАО «Жуковский опытный завод». Принимаем заготовку-прокат, так как в производстве нет кузнечно-штанпового цеха а заказывать штамповку на другом предприятии в нынешних условиях нерентабельно.

Таким образом, исходная заготовка-круг d100ГОСТ2590−8845ÃÎÑÒ1055−88;

НВ170:

 100

45

5.Выбор методов и последовательности обработки.

Заготовка устанавливается в трехкулачковом патроне.

Обрабатывается:

- наружный  диаметр ролика 95-0,1 мм,  Rz20);

- торцы ролика(Rz20);

- отверстие под подшипник 52+0,03, Ra 1,25, (сверление, растачивание);

- отверстие  42+0,16,  Rz20, (сверление, растачивание);

- выточки в торцах ролика 75+0,1 глубиной 4+0,1 мм, Rz20;

- канавки в торцах и под упорное кольцо, ширина 1,9+0,2, Rz20).

6. Маршрут обработки заготовки.

| № операции | Наименование и краткое содержание операции | Тип оборудования |
| --- | --- | --- |
| 005 | Токарная черновая. - Подрезать торцы; - Черновая обработка наружного диаметра; - Сверление центрального отверстия; | Токарно-винторезный мод.16К20. |
| 010 | Термообработка. Произвести закалку, HRC 33…24. | Электропечь СИО. |
| 015 | Токарная чистовая. - Точить торцы начисто; - Чистовая обработка наружного диаметра; - Обработка внутренних поверхностей. | Токарно-винторезный с ЧПУ мод.16К20Ф3. |
| 020 | Контрольная. |  |

8. Расчет припусков на механическую обработку 52+0,03мм.

Соответственно заданным условиям маршрут обработки 52:

Сверление

Черновое растачивание ;

Чистовое растачивание ;

Вся указанная обработка выполняется с установкой заготовки в патроне. Данные для граф 2,3 для проката взяты из [1,с.180 т.1], для механической обработки – из [1, с.181 т.5] . Данные для графы 8 для механической обработки взяты из [1,c.11 т.5].

Расчет отклонений расположения поверхностей:

Величину отклонений для прокатаΔΣ=ΔΣk2+Δy2=322+4702=471мкм,

Где к – общее отклонение оси от прямолинейности;

к = 2кlк = 244=32 мкм,

здесь lк – размер от сечения , для которого определяется кривизна до

торца заготовки , равный lк= 4 мм ; к – удельная кривизна, к = 4мкм на 1мм длины [1, c.181] ;

y – смещение оси заготовки в результате погрешности центрования;

y = 0,25T2+1 = 0,251.62+1 = 0,47 мм

Т = 1,6 – допуск на диаметральный размер базы заготовки, использованной при центровании.

Расчет минимальных припусков на диаметральные размеры для каждого перехода производим по уравнению:

2Zi min = 2 [(Rz + h)i-1+ ΔΣi−12+εi2;

Черновое растачивание: 2Z i min=2[(50+50)+ Z622]=224мкм;

Чистовое растачивание: 2Z i min=2 (30+40) = 140 мкм

Расчет наименьших расчетных размеров по технологическим переходам производим , складывая значения наименьших предельных размеров , соответствующих предшествующему технологическому переходу , с величиной припуска на выполняемый переход:

52+0,03=52,03 мм;

52,03+0,140=52,17 мм;

52,17+0,224=52,39 мм;

Наименьшие расчетные размеры заносим в графу 7.Наименьшие предельные размеры (округленные) заносим в графу 10.

Затем определяем наибольшие предельные размеры по переходам:

52+0,020 =52,02 мм;

52,03+0,12=52,15 мм;

52,17+0,39 = 52,56 мм;

Результаты расчетов заносим в графу 9.

Расчет фактических максимальных и минимальных припусков по переходам производим , вычитая соответственно значения наибольших и наименьших предельных размеров , соответствующих выполняемому и предшествующему технологическим перехода :

Максимальные припуски :

52,15-52,02=0,13мм;

52,56-52,15=0,41мм;

Припуск на сверление не определяется .

Минимальные припуски:

52,03-52=0,03мм;

52,20-52,03=0,17мм;

Результаты расчетов заносим в графу 11 и 12.

| Маршрут обраб. Поверхн. 52+0,03 | Элементы припуска,мкм |  |  |  | Расчетные величины |  | Допуск на выполн размеры,мкм | Принятые(округленные) размеры заготовки по переходам,мм |  | Предельный припуск,мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rz | h |  |  | Zi,мкм | Миним. диаметра,мм |  | Наиб.е | Наим. | Zmаx | Zmin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сверле-ние | 50 | 50 | 471 | - | - | 54,34 | 460 | 52,56 | 54,3 | - | - |
| Черновое растачи-вание | 30 | 40 | - | - | 224 | 52,39 | 390 | 52,15 | 52,4 | 0,41 | 0,17 |
| Чистовое растачи-вание | 5 | 10 | - | - | 140 | 52,17 | 120 | 52,02 | 52,2 | 0,13 | 0,03 |

Расчет общих припусков производим по уравнениям:

Наибольшего припуска: Z0max=Zmax =0.41+0.13 = 0.54 мм;

Наименьшего припуска: Z0min = Zmin = 0.03+0.17 =0.2 мм.

9. Расчет режимов резания.

9.1 Расчет режимов резания раасчетно-аналитическим методом.

Операция 015. Переход 4. Обработка отверстия 52+0,03мм под подшипник.

Обработка состоит из чернового растачивания и чистового растачивания. Назначим режимы резания для чистовой обработки.

1.Технические характеристики станка 16К20Ф3 :

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки :

над станиной ………………………………………………. 400

над суппортом……………………………………………… 220

Частота вращения шпинделя, мин-1……………………….12,5-2000

Число скоростей шпинделя…………………………….…..22

Подача суппорта,мм/мин:

Продольная…………………………………………………..3-1200

Поперечная…………………………………………………..1,5-600

Мощность электродвигателя главного привода,кВт……...10

2.Инструментальный материал (пластины с механическим креплением из твердого сплава) Т15К6;

3.Инструмент – расточной резец с механическим креплением твердосплавных пластин.

4.Подача СОЖ – в зону резания.

5.Глубина резания t = 0.5 мм

6.Подача 0.1мм/об

7. Скорость резания V = CvTm⋅tx⋅Sy⋅Kv*0,9,

где Т – стойкость инструмента , при одноинструментной обработке Т = 45 мин;

Сv = 420 , x = 0.15 , y = 0.2 [1, c.269] ;

Кv = 0.76;

V = 420*0.9 / 450.2*0.50.15*0.10.2 = 310 м/мин ;

8. Частота вращения шпинделя

n = 1000V / D = 1000*310*0.8 / 3.14 * 52 = 1442 мин-1;

nдейств. = 1271 мин-1;

Vдейств. = D nдейств / 1000 = 3,14*52*1442 / 1000 = 235 м/мин ;

9.Сила резания Pz = 10Cp * tx * Sy * Vn * Kp =

= 10*300*0.5*0.10.75*235-0.15 * 0.8 = 94H;

- Мощность резания N = Pz*V / 1020*60 = 94*235 / 1020*60= =0.36кВт;

Nст = Nд* = 10*,8 =8кВт ,  - КПД ;

0,36 < 8 , т.е . режимы удовлетворимые.

9.2 Расчет режимов резания методом линейного программирования.

Операция О15 . Переход 3 . Чистовая обработка торца (точение) .

- Преобразование ограниченй и приведение их к линейному виду.

  - По режущим свойствам инструмента (по допустимому периоду стойкости Т , мин) .

V≤Cv⋅(100)yTm⋅tx⋅(100So)y⋅Kv;

где V=π⋅Dз⋅n1000≈Dз318.

 n (100So)ytx  318Cv100yKv / TmDз ;

Для приведения к линейному виду это выражение логарифмируется

ln n + y ln (100So) + x ln t  b1 , где b1 = ln (318Cv100yKv / TmDз) ;

С v =350 , x = 0.15 , y = 0.35 , m = 0.2 [ 1, c.269 ] ; T = 45 мин ;

Kv = KмvКпvKиv = Kr (750/в)Nv КпvKиv = 0.8 (750/600)1.50.91 =

=1.006;

b1 = ln(318*350*1000.35*1.006/450.2*95) = 7.9;

ln n = X1 , ln (100So) = X2 , ln t = X3 ;

уравнение 1 принимает форму

1.  X1 + 0.35X2 + 0.15X3   7.9

  - По мощности главного привода станка.

Мощность , потребная на резание не может быть больше , чем

мощность , обеспечиваемая на шпинделе станка двигателем главного

привода :

Nэ  Nшп = Nд , где

Nэ – эффективная мощность , потребная на резание ,кВт ;

Nшп – мощность на шпинделе станка ,кВт ;

Nд – мощность двигателя станка , кВт ;

 - КПД привода главного движения = 0,8 ;

так как Nэ = PzV / 60 1020 ,

Pz = 10Cp*tx(100So)y*Kp(100)-y , где Pz – главная составляющая силы резания , Н ,

То после подстановки и решения относительно n,So и t получается

(1+n)X1 + yX2 + xX3  b2 , где b2 = ln Nд⋅η⋅60⋅1020⋅(318)1+n⋅100y10⋅Cp⋅Dз1+n⋅Kp ;

Кмр = (600/750)0,75 = 0,85 ; (1, с. 264)

Кр = КмрКрКрКрКrр =0,85*1*1,1*1*0,93 = 0,8 ;

Ср = 300 (1 , с.273) ; Dз = 95 мм , n = -0.15 , Nд = 10 кВт ,

b2 = ln (10*0,8*60*1020*(318)1-0,15*1000,75 / 10*300*951-0,15*0,8  = 9,8;



2.  (0.85)X1 + 0.75X2 +X3  9.8

  - Ограничение по наименьшей частоте вращения шпинделя станка.

Частота вращения шпинделя не может быть меньше минимальной по технической характеристике станка :

n  n ст.min ,где n ст.min – наименьшая частота вращения шпинделя

станка , мин-1;

b3 = ln n ст.min = ln12.5 = 2.5 ;

3.   X1  2.5

  - Ограничение по наибольшей частоте вращения шпинделя станка.

n  n ст.max ;b4 = ln n ст.max = ln 2000 =7.6

4.    X1  7.6

  - Ограничение по наименьшей подаче станка.

Vs Vs ст.min , b5 = ln Vs ст.min = ln150 =5;

5.  X1 + X2  5

  - Ограничение по наибольшей подаче станка.

Vs  Vs ст.max , b6 = ln Vs ст.max =ln60000 =11;

6.    X1 + X2  11

  - Ограничение по прочности державки резца.

Если составляющая Pz силы резания будет больше допустимой величины , то державка резца может согнуться или сломаться. При этом изгибающий момент зависит от величины Pz и вылета державки lд относительно опорной поверхности резцодержателя.

nX1 + yX2 + xX3  b7 , где b7 = ln[σи]⋅318n⋅B⋅H2⋅100y60⋅Kзп⋅lд⋅Ср⋅Dзагn⋅Kp ;

lд = 24мм , В = 16мм, Н = 16мм , Кзп = 2.5 , [и] = 200мПа ; n =-0.15;

b7 = ln ( 200*318-0.15*16*162*1000.75 / 60*2.5*24*300*95-0.15*0.8 ) = =3.2;

- –0.15X1 + 0.75X2 + X3   3.2

  - Ограничение по жесткости державки резца.

Ограничивается стрела прогиба вершины резца f под воздействием

Pz для обеспечения виброустойчивости.

f  [f] , [f] = 0. 1мм , f = Pzlд3 / 3EI ;

[f] – допустимая стрела прогиба ;

Е – модуль упругости державки ;

I – полярный момент сечения державки ;

I = BH3 / 12; E = 2.1105H/mm2;

nn ( 100So)y tx  [f]⋅B⋅H3⋅E⋅(318)n⋅100y4⋅10⋅Cp⋅Dзn⋅Kp⋅l3д;

b8 = ln [f]⋅B⋅H3⋅E⋅(318)n⋅100y4⋅10⋅Cp⋅Dзn⋅Kp⋅l3д =

= ln(0. 1*16*163*2.1*105*318-0.15*1000.75 / 40*300*95-0.15*0.8*243) =

= 5.6;

- –0.15X1 + 0.75X2 + X3  5.6

  - Ограничение по прочности механизма подач станка.

Сопоставляется осевая составляющая силы резания Px  с силой Psст, максимально допустимой прочностью механизма подач станка :

Px  Psст , или ограничивается мощность , расходуемая на движение подачи , мощностью двигателя привода подачи Ns :

PxVs / 60 1020 1000  Ns , Vs = n So;

Px = 10Cp*tx*(100So)y*Vn*Kp*100-y;

nn(100So)ytx Ns⋅60⋅1000⋅1020⋅318n⋅1001+y10Cp⋅Dзn⋅Kp;

b10 = lnNs⋅60⋅1000⋅1020⋅318n⋅1001+y10Cp⋅Dзn⋅Kp =

= ln (5.6*60*1000*1020*318-0.15*1001.75 / 10*300*95-0.15*0.8)  =

= 19.75 ;

9 .  –0.15X1 + 0.75X2 + X3  19.75

1.10 Ограничение по допустимой шероховатости.

Проверяется величина допустимой подачи , обеспечивающей шероховатость поверхности , не превышающую заданного предельного значения Rz :

100So  100So max доп. ;

So max доп. – подача , обеспечивающая допустимую величину Rz;

So max доп. = Cs⋅Rzy⋅rbqtx⋅(ϕ⋅ϕ1)z , где

rb – радиус вершины резца ,мм ,

,1 – главный и вспомогательный углы в плане ,

Cs,x,y,q – коэффициент и показатели степени [ 3,c.305];

Cs = 0.045,x = 0.25,y = 1.25,z = 0.5,q = 0.75, rb = 1.6 ,  = 48, 1 =92;

100So*tx  Cs⋅Rzy⋅rbq⋅100(ϕ⋅ϕ1)z;

b11 = ln Cs⋅Rzy⋅rbq⋅100(ϕ⋅ϕ1)z = ln (0.045*201.25*1.60.75*100 / (48*92)0.25 ) =

= 3.5;

10.  X2 + 0.25X3  3.5

1.11Ограничение по прочности пластины из твердого сплава.

Составляющая силы резания Рх  не должна превышать допустимую

нагрузку на  пластину твердого сплава, чтобы не произошла ее поломка :

Pz  Pпл. max ,

где Pпл.мax – максимально допустимая нагрузка на твердосплавную пластину :

Pпл.мax = 10*34*t0.77*C1.35*(sin60/sin)0.8;

C – толщина пластинки твердого сплав,мм ,

 - главный угол резца в плане .

Т.о. nn(100So)ytx-0.7734⋅C1.35⋅(sin60∘sin48∘)0.8100y⋅318nCp⋅Kp⋅Dзn;

b12 = ln34⋅C1.35⋅(sin60∘sin48∘)0.8100y⋅318nCp⋅Kp⋅Dзn =

ln (34*6.351.35*1.14*1000.75*318-0.15 / 300*0.8*95-0.15) = 3.94;

11.   – 0.15X1 + 0.75X2 + 0.23X3  3.94

  - Ограничение по допустимой глубине резания.

Глубина резания t не может превышать припуска h на сторону для выбранного метода обработки.

t  h ;

b13 = ln h = ln0.5 = -0.7 ;

- X3  -0.7

1.13Ограничение по жесткости системы СПИД.

Ограничивается стрела прогиба заготовки fзаг под воздействием радиальной составляющей Py в зависимости от способа крепления заготовки:

fзаг  [fзаг] , где fзаг = Py*lз3 / A*Eз*Iз ;

где [fзаг] – максимально допустимая стрела прогиба заготовки, мм,

lз – длина заготовки , мм,

А – коэффициент , зависящий от от схемы закрепления заготовки,

А=30; (крепление консольно в патроне).

Iз – полярный момент инерции заготовки = 0,05Dз4 = 4072531;

Py = 10Cp*tx*(100So)y*Vn*Kp*100-y;

b13 = ln[fзаг]⋅A⋅Eзаг⋅0,05Dз4−n⋅318n⋅100y10Cp⋅Kp⋅lз3 =

= ln (0.3*30*1.2*105*0.05*954+0.15*318-015*1000.75 / 10*300*0.8*413)= =13.5;

13. –015X1 + 0.75X2 + X3  13.5

Из всех ограничений составляется система уравнений:

- X1 + 0.35X2 +0.15X3   7.9

- 0.85X1 + 0.75X2 + X3   9.8

- X1 2.5

- X1   7.6

- X1 + X2  5

- X1 + X2  11

- –0.15X1 + 0.75X2 + X3  3.2

- –0.15X1 + 0.75X2 + X3  5.6

- –0.15X1 + 0.75X2 + X3  19.75

- X2 + 0.25X3  3.5

- –0.15X1 + 0.75X2 + 0.23X3  3.94

- X3  -0.7

- –0.15X1 + 0.75X2 + X3  13.5

X1 + X2 + X3  max  , отсюда Х3 = -0,7;

X1 + 0.35X2  8

1.13X1 + X2  14

X1 2.5

X1   7.6

X1 + X2  5

X1 + X2  11

-X1 + 5X2   22

-X1 + 5X2  38

-X1 + 5X2  132.4

X2  3.7

-X1 + 5X2  4.1

-X1 + 5X2  14.2

X1 + 0.35X2  8

1.13X1 + X2  14

X1 2.5

X1   7.6

X1 + X2  5

X1 + X2  11

X2  3.7

-X1 + 5X2  4.1

Для того , чтобы построить графики уравнений , преобразуем выражения:

x1 = 8 – 0.35x2;  x1 =7.6;  x1 = 5 – x2;

x2 = 14 – 1.13x1; x1 = 11 – x2;

x1 = 2.5; x2 = 3.7 ; x2 = 0.8 + x1/5 ;

Оптимальную точку находим, используя Microsoft Excel.

Х1 =  6,7 ,  n = ex1 = 812 мин-1 ;

Х2 = 3,7 , So = ex2/100 = 0.4 мм/об ;

t =  ex3 =0.5 мм .

 = 1.26 , n действ. = 800 мин-1.

9.3 Режимы резания.

| Операция и Переход | Глубина резания, t,мм | Подача S,мм/об | Частота вращения шпинделя n, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Операция 005 , установ А Переход 2 . Подрезка торца | 2 | 1 | 635 |
| Переход 3. Черновое точение наружнего диаметра. | 2 | 1 | 635 |
| Установ Б. Переход 5 Подрезка торца | 2 | 1 | 635 |
| Переход 6. Черновое точение наружнего диаметра. | 2 | 1 | 635 |
| Переход 7. Сверление центрального отверстия. | 19 | 0.5 | 635 |
| Операция 015 Переход 2 . Проточка канавки и получение фасок. | 12 | 0.1 | 400 |
| Переход 3,7 . Чистовая обработка торца и наружнего диаметра. | 0.5 | 0.1 | 800 |
| Переход 4,8 | 0.5-1 | 0,2 | 800 |
| Переход 5,6,9 | 1,9 | 0.1 | 400 |

10. Выбор марки материала и конструкции режущего инструмента.

В технологическом процессе обработки ролика применим резцы с механическим креплением твердосплавных пластин.

На операции 005применим проходной отогнутый резец с треугольной пластиной из сплава Т5К10, и сверло38 из быстрорежущей стали.

На операции 015 при обработке наружного диаметра и торцов применим проходной отогнутый резец с треугольной пластиной из сплава Т15К6 , на расточных операциях – расточной с углом в плане 45 гр.

При получении канавок применим канавочные резцы с напаянными пластинами из твердого сплава.

Сменные многогранные пластины из прочных твердых сплавов с тонкими покрытиями характеризуются высокой твердостью , износостойкостью , прочностью , химической устойчивостью при высоких температурах . В качестве материала для покрытия используют карбид титана. Это приводит к уменьшению сил резания на 15%.

11. Техническое нормирование.

Операция 005 , токарная.

- Расчет основного времени на обработку.

а) Переход 2 . Подрезать торец 100мм.

То = L/nS , где

L – длина прохода режущего инструмента в направлении подачи,

S – подача инструмента  , S = 1мм/об,

n -  частота вращения шпинделя , n = 635 мин-1,

L = l + y +  , где

l – длина обрабатываемой поверхности , l = 50мм,

y = t*ctg  - величина врезания ,

 - 1…2 мм – выход резца ,

y = 2* ctg45 = 2*1 = 2,

t – глубина резания , t = 2мм ,

L = 50 + 2 + 1 = 53мм,

То = 53 / 635*1 = 0,08мин.

б) Переход 3. Проточить наружний диаметр на длину 33мм;

t = 2мм , n = 635 мин-1 , S = 1мм/об,

L = 33 + 2*1 + 1 = 36мм,

То = 36 / 635*1 = 0,06 мин,

в) Переход 5. Аналогичен переходу 2.

То = 0,08 мин.

г) Переход 6. Аналогичен переходу 3 на длине 10 мм.

L = 10 + 3 = 13 мм,

То = 13/635 = 0,02 мин.

д) Переход 7. Сверлить отверстие 38 мм.

L = 41 + 2 мм,

S = 0.5 мм/об,

То = 43/0,5*635 = 0,13мин.

Тообщ = 0,08+0,06+0,08+0,02+0,13 = 0,37 мин.

- Определение норм штучно – калькуляционного времени.

Тшт.к. = Тпз /n + Тшт.

Тшт.   – норма штучного времени,

Тпз – подготовительно – заключительное время,

Тшт. = То + Тв + Тоб + Тот.,

То – основное время,

Тв – вспомогательное время,

Тоб – время на техническое обслуживание рабочего места,

Тот – время перерывов на отдых и личные надобности,

Тв = Ту.с. + Тз.о + Туп. + Тиз.,

Ту.с. – время на установку и снятие детали,

Тз.о – время на закрепление и открепление детали,

Туп – время на приемы управления,

Тиз – время измерения детали.

Ту.с. + Тз.о = 0,5 мин,

Туп = 0,2 мин,

Тиз = 0,3 мин,

Тв = 0,5 + 0,2 + 0,3 = 1 мин;

Топ = То + Тв = 1,37 мин – оперативное время,

Тоб + Тот = 10%от Топ = 0,14 мин,

Тшт = 1,37 + 0,14 = 1,51 мин,

Тпз = 3мин,

Тшт.к. = 3 / 1 +  1,51 = 4,51 мин,

Тшт.к.действ = 4,51 * 1,6 = 7,1 мин.

12.Анализ точности обработки.

1.Расчет суммарной погрешности обработки.

Все погрешности , определяющие точность изготовления деталей машин на металлорежущих станках , могут быть разделены на три категории :

-погрешность установки заготовки Еу,

-погрешность настройки станка н,

-погрешности , вызываемые непосредственно процессом обработки, к котрым относятся:

- погрешности, вызываемые размерным износом режущих инструментов и,

- погрешности , вызываемые упругими деформациями технологической системы под влиянием силы резания у,

- погрешности обработки , возникающие вследствие геометрических неточностей станка,

- погрешности обработки , вызываемые температурными деформациями технологической системы т.

Суммарная погрешность обработки заготовок на настроенных станках для диаметральных размеров определяют по уравнению:

 = 2Δy2+Δн2+(1,73Δи)2+(1,73ΣΔст)2+(1,73ΣΔт)2;

После определения погрешности  проверяется возможность обработки без брака:

 Td , где

Td – допуск на операционный размер.

Определим суммарную погрешность обработки на чистовое точение

95-0,1 мм по IT9 на станке 16К20Ф3.

Материал ролика – сталь 45 (в = 650 МПа).

Предшествующая операция – черновое точение по IT12.

Резец с пластиной из твердого сплава Т15К6 ,

Минимальный припуск – 0,5 мм на сторону , подача S = 0.1 мм/об , скорость резания V = 239 м/мин.

1.Определим величину погрешности и (на радиус) , вызванную размерным износом инструмента :

и = L*Ио /1000 ,

где L – длина пути резания при обработке партии деталей N:

L = d*l * N / 1000S ,

где d – диаметр ступени , l –длина ,

L = 40*95**10/1000*0.1 = 1193.2 м,

Ио – интенсивность изнашивания.

Для сплава Т15К6 Ио = 10 мкм/км ,

и = 1193,2*10/1000 = 11,932 мкм.

2.Определим колебания отжатий системы при обработке у вследствие изменения силы Ру из-за непостоянной глубины резания и податливости системы при обработке.

у = WmaxPymax – WminPymin.

Где Wmax, Wmin – наибольшая и наименьшая податливости системы;

Pymax, Pymin – наибольшее и наименьшее значение составляющей

силы резания , совпадающей с направлением выдерживаемого размера.

Для станка 16К20Ф3 нормальной точности наибольшее и

наименьшее допустимые перемещения продольного суппорта под нагрузкой Р = 40 кН составляют соответственно 1000 и 630 мкм.

При установке детали в патроне минимальная податливость системы будет приположении резца в конце обработки , т.е. у передней бабки станка . Исходя из этого можно принять Wmin = 630/40 = 15.75 мкм/кН.

Приближенно можно считать , что максимальную податливость система имеет при расположении резца вначале ролика , когда его прогиб под действием силы Ру максимален.

Поэтому Wmax = Wстmax + Wзаг.max,

Wстmax = (Wmin + Wmax) / 2P = (630+1000) / 80 =20,38 мкм/кН – наибольшая податливость станка;

При консольной установке детали наибольшая податливость заготовки Wзаг.max = 32d⋅ld3 =32*403/954 = 0,025 мкм / кН.

Максимальная податливость системы Wmax = 20,38+0,025 = 20,4 мкм/кН.

Наибольшая и наименьшая нормальные составляющие силы резания определяются по формуле:

Py =10Cp*tx*Sy*Vn*Kp ,где

Cp = 300,x=1,y=0.75,n=-0.15;

На предшествующей операции (черновое точение) заготовка обраьотана по IT12 , т.е. возможно колебание припуска на величину ½ IT12 , что для 95 составляет 0,175 , а колебание глубины резания

tmin = zmin = 0.5 мм ;

tmax = zmin + 0.175 = 0.675 мм.

В этом случае

Pymax = 3*0.6751*0.10.75*239-0.15 *0.8= 0.13 кН,

Pymin = 3*0,5*0.10.75*239-0.15 *0.8 = 0,09 кН.

у = 20,4*0,13 – 15,75*0,09 = 1,23 мкм.

- Определим погрешность , вызванную геометрическими неточностями станка:

ст = C*l /L ,где

С – допустимое отклонение от параллельности оси шпинделя направляющим станины в плоскости выдерживаемого размера на длине L,

l – длина обрабатываемой поверхности,

Для токарных станков нормальной точности при наибольшем диаметре обрабатываемой поверхности 450 мм С = 25 на длине  L=300мм ,

При длине обработки 40 мм ,

ст = 25*40/300 = 3,3 мкм.

- Определим погрешность настройки :

н = (Kp⋅Δp)2+(Ku⋅Δизм2)2, где

р – погрешность регулирования положения резца;

Кр и Ки – коэффициенты , учитывающие отклонения закона распределения величин н и изм от нормального закона распределения;

изм – погрешность измерения размера детали.

Для заданных условий обработки р = 10мкм , изм = 25мкм , Кр=1,15 и Ки=1.

Тогда н = 16,98 мкм.

- Определим температурные деформации технологической

системы, приняв их 15% от суммы остальных погрешностей :

т = 0,15 = 0,15(11,932+1,23+3,3+16,98) = 5мкм

- Определим суммарную погрешность обработки:

  = 1.232+16.982+(1.73⋅11.932)2+(1.73⋅3.3)2+(1.73⋅5)2 = 28,6мкм;

Она не превышает величину допуска на 95-0,1 , т.е не требуется особых мероприятий для уменьшения суммарной погрешности обработки.

HYHJHJHGGTY

- Выбор марки материала и

конструкции режущих инструментов.

В технологическом  процессе обработки применяются резцы с механическим креплением пластин.

На операции 005 применяется проходной отогнутый резец с треугольной пластиной из твердого сплава Т15К10, и сверло 38 из быстрорежущей стали.

На операции 015 при обработке наружного диаметра и торцев применяется проходной отогнутый резец с треугольной пластиной из твердого сплава Т15К6, на расточных операциях - расточной с углом а плане 45.

При получении канавок применяем канавочные резцы с напайными пластинами из твердого сплава.

Сменные многогранные пластины из прочих твердых сплавов с тонкими покрытиями характеризуются высокой твердостью, износостойкостью, прочностью, химической устойчивостью при высоких температурах. В качестве материала для покрытия используют карбид титана. Это приводит к уменьшению сил резания на 15%.