Національний технічний університет України КПІ

Розрахункова робота з економіки праці

Виконав: студент гр. УВ-61

Матвієвський М.

## Київ - 1998

- Рассчитать технологическую трудоёмкость изготовления детали используя данные технологического процесса приведенные в таблице 1.1

# Таблица 1.1

# Параметры технологического процесса изготовления детали

| № п/п | Наименование технологического процесса | Организация производственного процесса | Оперативное время (tоп), мин | Время обслуживания (), % | Tпз (), % | Тпз, мин. | Тотл (), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление литой заготовки | Партиями по 80 шт. | 2,5 | 10 | - | 26 | 12 |
| 2 | Термическая обработка детали | Партиями по 40 шт. | 4 | 10 | - | 16 | 12 |
| 3 | Фрезерование | Индивидуальное | 8 | 8 | 5 | - | 5 |
| 4 | Сверление | Индивидуальное | 0,5 | 3 | 4 | - | 5 |
| 5 | Шлифование | Индивидуальное | 7 | 4 | 6 | - | 5 |
| 6 | Технологический контроль | Индивидуальное | 6,5 | 3 | 3 | - | 4 |

Решение:

tшк = tоп(1++)+Тпз/n

tшк.1 = 2,5(1+0,1+0,12)+26/80=3,375

tшк.2 = 4(1+0,1+0,12)+16/40=5,28

tш = tоп(1+++)

tш.1 = 8(1+0,08+0,05+0,05)=9,44

tш.2 = 0,5(1+0,03+0,05+0,04)=0,56

tш.3 = 7(1+0,04+0,05+0,06)=8,05

tш.4 = 6,5(1+0,05+0,04+0,03)=7,28

tобщ = tшк.1 + tшк.2 + tш.1 + tш.2 + tш.3 + tш.4

tобщ = 3,375 + 5,28 + 9,44 + 0,56 + 8,05 + 7,28 = 33,985 н-м

- а) Разработать месячное нормированное задание комплексной бригады инструментальщиков численностью 16 человек, исходя из планового месячного объема работ инструментального цеха.

б) Рассчитать в соответствии с этим заданием плановый фонд оплаты труда бригады.

в) Определить среднюю плановую заработную плату одного рабочего при условии минимальной номенклатуры выполняемых работ и плановой выработки бригады в пределах 135-140%.

Общая месячная производственная программа цеха представлена в таблице 2.1

# Таблица 2.1

Плановое месячное задание инструментального цеха

| Наименование продукции и работ | Количество по плану, шт. |  | Технологическая трудоемкость, н-ч/шт |  | Средний квалификационный разряд |  | Средний тарифный разряд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штамп “А” |  | 50 |  | 20 |  | 4 |  | 8 |
| Штамп “Б” |  | 60 |  | 50 |  | 5 |  | 9 |
| Штамп “В” |  | 20 |  | 110 |  | 4 |  | 8 |
| Пресс-форма “А” |  | 25 |  | 40 |  | 5 |  | 9 |
| Пресс-форма “Б” |  | 40 |  | 125 |  | 5 |  | 9 |
| Приспособление “А” |  | 20 |  | 15 |  | 4 |  | 8 |
| Приспособление “Б” |  | 10 |  | 25 |  | 4 |  | 8 |
| Запчасти “А” для ремонтного цеха |  | 200 |  | 5 |  | 3 |  | 7 |
| Запчасти “Б” для ремонтного цеха |  | 400 |  | 2 |  | 3 |  | 7 |
| Изготовление комплекта деталей “А” нестандартного оборудования |  | 2 |  | 700 |  | 6 |  | 10 |
| Изготовление комплекта деталей “Б” нестандартного оборудования |  | 1 |  | 2300 |  | 5 |  | 9 |

1) Тарифные коэффициенты по оплате труда составляют:

1.1,0	3.1,25	5.1,54	7.1,87	9.2,26

2.1,2	4.1,39	6.1,7	8.2,06	10.2,49

2) Оплата по первому тарифному разряду равна 60 коп/час.

3) Премия за выполнение нормированного задания при условии качественного выполнения работ равна 30% от основной заработной платы 4) Оплата отпускных, доплата за совмещение профессий и расширение зон обслуживания, за работу в вечернее и ночное время, за руководство бригадой, за обучение учеников составляет 25% от основной заработной платы.

4) Номинальный фонд рабочего времени одного рабочего за планируемый месяц установлена в размере 160 часов.

Решение:

1) Определяем максимально возможный объем работ, который может    выполнить бригада.

TРмакс = Чбр1601,4

TРмакс = 161601,4 = 3584

2) Подбираем из таблицы 2.1 такую номенклатуру работ, которая в максимальной степени приближалась к TРмакс. Условиями такого подбора является:

а) ограничение номенклатуры выполняемых работ.

б) выбор работ более высокого разряда.

3) Выбранное нормированное задание оформляем в таблицу

| Наименование продукции и работ | Количество по плану, шт. | Технологическая трудоемкость, н-ч/шт | Средний квалификационный разряд | Средний тарифный разряд | TР, н-ч | Основной фонд заработной платы , грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штамп “Б” | 23 | 50 | 5 | 9 | 1150 | 1559,4 |
| Пресс-форма “А” | 25 | 40 | 5 | 9 | 1000 | 1356 |
| Изготовление комплекта деталей “А” нестандартного оборудования | 2 | 700 | 6 | 10 | 1400 | 2091,6 |
| Всего |  |  |  |  | 3550 | 5007 |

4) Выполняем проверочный расчет загрузки бригады:

%ВН = (3550/(16160))100% = 138,67% < 140%

5) Определяем общий фонд заработной платы:

Фоб = (5007(100+30+25))/100 = 7760,85 грн

Зср = 7760,85/16 = 485,053125 грн