Обзор современных портативных сейсмостанций

Geometrics Es-3000

Ультрапортативная сейсмостанция Es-3000 представляет из себя измерительный модуль, подключаемый к переносному компьютеру (Notebook) посредством сетевого кабеля (Ethernet). Регистрирующий модуль включает 8 или 12 каналов, без возможности расширения. Программное обеспечение ESOS управляет работой системы по записи данных, обработка осуществляется программой SIPQC или SeisImager/2D.

Geometrics SmartSeis

Сейсмостанция SmartSeis является полностью автономным устройством со встроенным компьютером. SmartSeis осуществляет контроль за "шумами" и выполняет измерения сигнала в режиме автоматического выбора усиления. Контролировать качество полученных данных можно прямо в поле по ЖК-дисплею и с помощью встроенного принтера. Имеется интегрированная программа интерпретации МПВ (SIPT). Емкости внутреннего винчестера хватает на несколько дней работы, записанные данные могут быть переданы для дальнейшего изучения на внешний компьютер, с использованием протокола связи RS-232, либо при помощи флоппи-диска.

« StrataVisor NZ

Специальный полевой вычислитель для регистрирующих блоков Geometrics Geode. Включает от 3 до 64 каналов записи, цветной ЖК-дисплей, принтер и дисковод. Позволяет контролировать до 4 отдельных линий на основе модулей Geode.

Geometrics Geode »

Универсальный сейсмический регистратор Geode, конфигурация: 3, 6, 8, 12, 16, или 24 канала в модуле, устойчивом к погодным условиям в поле. Geode работает как с портативной ЭВМ под Windows 95/98/NT, так и с полевым вычислителем Strata Visor NZ в усиленном корпусе. Отдельные приборы Geode работают с использованием программного обеспечения SGOS, которое содержит основные функции сейсмообработки, применяемые при инженерно-геологических работах . Позволяет работать с вибрационными источниками сигналов. Имеет расширяемую конфигурацию: несколько блоков Geode могут быть соединены вместе, образуя системы с множеством каналов и линий (до 1000 каналов). Комплектуется компьютерным программным обеспечением для обработки данных МПВ и МОВ.

Далее по порядку представленны сейсмостанции: ABEM Terraloc MARK6, ABEM RAS-24 (ABEM Geophysics, Швеция), McSEIS-SX и McSEIS-3 (OYO Corporation, Япония). ABEM Terraloc MARK6 и McSEIS-SX - автономные станции, ABEM RAS-24 - расширяемый регистрирующий модуль (подобно Geometrics Geode), а модель McSEIS-3 - является простейшим 3-канальным индикатором, для регистрации времени вступления головных волн.

Характеристики современных портативных сейсмостанций

| Портативная с/станция | Число каналов | АЦП, бит | Динамический диапазон (усиление), дб | Полоса частот, Гц | Время записи, сек | Компьютер | Формат данных | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geometrics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES-3000 | 8,12 | 24 | 144(110) | 2-6000 | 0.25-8 | Laptop | SEG-2 | 3.6 |
| SmartSeis | 12,24 | 20 | (авто) | 2-12000 | 0.064-1 | внутр. | SEG-2 | * |
| Geode | 3-24 | 24 | 144(110) | 2-20000 | 0.1-64 | спец, Laptop | SEG-2/D/Y | 3.6 |
| ABEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terraloc MK6 | 24 | 18 | 126 | * | * | внутр. | SEG-2 | * |
| RAS-24 | 12,24 | 24 | 117 | 2-3300 | 2-64 | Laptop | SEG-2/D | 5 |
| OYO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| McSEIS-SX | 12,24 | 18 | (60) | 5-4600 | 0.025-4 | внутр. | SEG-2 | 8 |
| Россия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синус-24М | 3-24 | 12-16 | 120 | 5-4000 | 0.5-2 | внутр. | * | < 8 |
| СП-002М | 12,24 | 12 | (78) | 2-2000 | 0.128-4 | Laptop | * | 6 |
| Лакколит-М | 2-96 | 16 | (52) | 10-2000 | 0.5-2 | Laptop | * | * |
| Диаген | 24 | 24 | (90) | 5-8000 | 0.064-4 | внутр. | SEGY/1/2 | 7 |
| ЭЛЛИСС | 6-96 | * | 120 | * | * | Laptop | SEG-Y | 2.5 |

Как видно из таблицы, основным форматом записи для малых сейсмостанций является SEG-2. Для большинства программ обработки данных МПВ, он также является доминирующим. Все станции имеют режим накопления сигнала, что позволяет работать с не взрывными источниками. Вес аппаратуры существенно снижен (сравните со следующей таблицей), это дает возможность работать в любых труднодоступных районах малыми бригадами (2 человека). Первичная обработка может проводиться непосредственно в "поле", или сохраняться долгое время в памяти прибора. Для передачи результатов в компьютер, используется стандартный последовательный интерфейс связи RS-232.

Более подробно с характеристиками и применением импортных портативных сейсмических станций можно ознакомиться на сайтах производителей: Geometrics , OYO Corporation , ABEM Geophysics.

Портативные сейсмостанции старого типа

| Портативная с/станция | Число каналов | АЦП, бит | Динамический диапазон (усиление), дб | Полоса частот, Гц | Время записи, сек | Печать (принтер) | Хранение данных | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СССР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талгар-6(М) | 12 | 8(10) | 78(60) | 16-2000 | 0.05-1 | термо(56мм) | К (Д)** | 20 |
| Аметист(М) | 6-12 | 8(10) | 78(60) | 25-10000 | 0.025-0.25 | термо(56мм) | К (Д)** | 20 |
| BISON |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1575 | 1 | 10 | (100) | 3-2000 | 0.01-1 | термо | кассета | 18 |
| 8024 | 24 | 8 | (102) | 7-1000 | 0.048-4.8 | термо | кассета | 24 |
| Geometrics |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES-2420 | 24 | 19 | (100) | 5-1440 | 4-65 | нет | кассета | 32 |
| OYO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| McSEIS-150 | 6 | 8 | (86) | 5-1000 | 0.05-1 | термо(110мм) | нет | 9.5 |
| McSEIS-170 | 12,24 | 10(?) | * | 5-1000 | * | термо(110мм) | 3.5" диск | ~20 |
| McSEIS-1500 | 12 | 12 | (96) | 5-1000 | 0.05-5 | электро | 3.5" диск | 36 |
| McSEIS-1600 | 24,48 | 8 | (96) | 10-1000 | * | электро(А4) | 3.5" диск | 39 |

Примечания: * -нет данных, ** - запись на кассету в базовом варианте, в модифицированном - на 3,5" дискету

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://geo.web.ru/