ИССЛЕДОВАНИЕ  РЕЗИСТОРНОГО

УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

ОСНОВНЫЕ  УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АЧХ    -  амплитудно-частотная характеристика ;

ПХ       -  переходная характеристика ;

СЧ       -  средние частоты ;

НЧ       -  низкие частоты ;

ВЧ       -  высокие частоты ;

К          - коэффициент усиления усилителя ;

Uc        -  напряжение сигнала частотой  ;

Cp        -  разделительный конденсатор;

R1,R2  -  сопротивления делителя;

Rк        -  коллекторное сопротивление;

Rэ        - сопротивление в цепи эмиттера ;

Cэ        - конденсатор в цепи эмиттера ;

Rн        -  сопротивление нагрузки;

Сн        -  емкость нагрузки;

S           -   крутизна трагзистора;

Lк        -  корректирующая индуктивность;

Rф,Сф -  элементы НЧ - коррекции.

- ЦЕЛЬ  РАБОТЫ .

Целью настоящей работы является :

- изучение работы резисторного каскада в области низких, средних и высоких частот.

- изучение схем низкочастотной и высокочастотной коррекции АЧХ усилителя ;

- ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ .

- Изучить схему резисторного усилительного каскада, уяснить назначение всех элементов усилителя и их влияние на параметры усилителя (подраздел 3.1).

- Изучить принцип работы и принципиальные схемы низкочастотной и высокочастотной коррекции АЧХ усилителя (подраздел 3.2).

- Уяснить назначение всех элементов на лицевой панели лабораторного     макета (раздел 4).

- Найти ответы на все контрольные вопросы (раздел 6).

- РЕЗИСТОРНЫЙ КАСАКАД НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

- Резисторные усилительные касакады широко применяются в различных областях радиотехники. Идеальный усилитель имеет равномерную АЧХ во всей полосе частот, реальный усилитель всегда имеет искажения АЧХ, прежде всего - снижение усиления на низких  и высоких частотах, как показано на рис. 3.1.

- Рис.3.1.

- Схема резисторного  усилителя  переменного тока на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером представлена на рис. 3.2, где Rc - внутреннее сопротивление  источника сигнала Uc ; R1 и R2  -  сопротивления делителя, задающие рабочую точку транзистора VT1;  Rэ  - сопротивление в цепи эмиттера, которое шунтируется конденсатором Сэ ; Rк -  коллекторное сопротивление; Rн  -  сопротивление нагрузки; Cp  -  разделительные конденсаторы, обеспечивающие разделение по постоянному току транзистора VT1 от цепи сигнала и цепи нагрузки.

- Рис. 3.2.

- Температурная стабильность рабочей точки возрастает при увеличении Rэ (за счет увеличения глубины отрицательной обратной связи в касакаде на постоянном токе), стабильность рабочей точки также возрастает и при уменьшении R1,R2 (за счет увеличения тока делителя и повышения температурной стабилизации потенциала базы VT1). Возможное уменьшение R1,R2 ограничено допустимым снижением входного сопротивления усилителя, а возможное увеличение Rэ ограничено максимально допустимым падением постоянного напряжения на сопротивлении эмиттера.

- Анализ работы резисторного усилителя  в области низких, средних и высоких частот.

- Эквивалентная схема выходной цепи усилителя  по схеме рис.3.2 представлена на рис. 3.3, где: S - крутизна трагзистора, Uc  - входной сигнал, Yi = Y22   - выходная проводимость транзистора, Yк =1/Rк   - коллекторная проводимость ,   Со = Свых + См + Сн ,  Свых - выходная емкость транзистора,   См - распределенная паразитная и монтажная емкости,  Сн - емкость нагрузки,   Ср - разделительный конденсатор, Yн = 1/Rн  - проводимость нагрузки. Отметим, что обычно в усилителях проводимости Yi  < Yн <Yк     (1/Yi  > Rн > Rк).

- Рис.3.3.

- Эквивалентная схема получена с учетом того, что на переменном токе шина питания (“-Еп”) и общая точка (“земля”) являются короткозамкнутыми, а также с учетом допущения  1/Cэ << Rэ , когда можно считать эмиттер VT1 подключенным на переменном токе к общей точке.

- Поведение усилителя  различно в области низких, средних и высоких частот (см.рис. 3.1). На средних частотах (СЧ) , где сопротивление  разделительного конденсатора Ср пренебрежимо мало (1/Cр << Rн ), а влиянием емкости Со можно пренебречь, так как  1/Cо >> Rк , эквивалентная схема усилителя  преобразуется в схему рис.3.4.

- Рис.3.4.

- Из схемы рис.3.4 следует, что на средних частотах усиление касакада Ко не зависит от частоты   :

- Ко  = - S/(Yi + Yк + Yн ),

- откуда с учетом 1/Yi > Rн  > Rк  получаем приближенную формулу

- Ко  -SRк.

- Следовательно, в усилителях с высокоомной нагрузкой номинальный коэффициент усиления Ко прямо пропорционален величине сопротивления коллектора Rк.

- В области низких частот (НЧ) также можно пренебречь малой емкостью Со, но необходимо учесть возрастающее с понижением  сопротивление разделительного конденсатора Ср. Это позволяет получить из рис. 3.3 эквивалентную схему усилителя  на НЧ в виде рис.3.5, откуда видно, что конденсатор Ср и сопротивление  Rн образуют делитель напряжения, снимаемого с коллектора транзистора VT1.

- Рис.3.5.

- Чем ниже частота сигнала  , тем больше емкостное  сопротивление  Ср (1/Cр ), и тем меньшая часть напряжения попадает на выход, в результате чего происходит снижение   усиления. Таким образом, Ср определяет поведение АЧХ усилителя  в области НЧ и практически не оказывает влияния на АЧХ усилителя  в области средних и высоких частот. Чем больше Ср, тем менбше искажения АЧХ в области НЧ, а при усилении импульсных сигналов - тем меньше искажения импульса в области больших времен (спад плоской части вершины импульса), как показано на рис.3.6.

- Рис.3.6.

- В области высоких частот (ВЧ), как и на СЧ, сопротивление  разделительного конденсатора Ср пренебрежимо мало, при этом определяющим на АЧХ усилителя  будет наличие емкости Со. Эквивалентная схема усилителя  в области ВЧ представлена на схеме рис.3.7, откуда видно, что емкость Со шунтирует выходное напряжение Uвых, следовательно с повышением  будет уменьшаться усиление касакада. Дополнительной причиной снижения усиления на ВЧ является уменьшение крутизны транзистора S по закону:

- S() = S/(1 + j),

- где  - постоянная времени транзистора.

- Рис.3.7.

- Шунтирующее действие Со будет сказываться меньше при уменьшении сопротивления  Rк . Следовательно, для увеличения верхней граничной частоты полосы усиливаемых частот необходимо уменьшать коллекторное сопротивление  Rк, однако это неизбежно приводит к пропорциональному снижению номинального коэффициента усиления.

- 3.2.  Высокочастотная и низкочастотная коррекции АЧХ резисторного усилителя

- Для корректирования АЧХ реального усилителя  с целью её приближения к АЧХ идеального усилителя   (см рис.3.1) применяют специальные схемы коррекции в области НЧ и ВЧ.

- Схема ВЧ - коррекции АЧХ при помощи корректирующей индуктивности Lк приведена на рис. 3.8.

Рис.3.8.

- Принцип работы этой схемы основан на увеличении в области ВЧ сопротивления  коллекторной цепи (Rк +  jLк). Увеличение этого сопротивления с ростом  позволяет повысить усиление каскада на ВЧ. Необходимым условием эффективности работы этой схемы является высокоомность внешнего сопротивления нагрузки Rн >Rк. В противном случае малое сопротивление  Rн будет шунтировать коллекторную цепь, при этом усиление каскада будет определяться величиной Rн и мало зависеть от Rк и Lк. Эквивалентная схема касакада с ВЧ- корркцией при  1/Yi >  Rн  >  Rк     представлена на рис.3.9, откуда следует, что на ВЧ  АЧХ корректированного усилителя  близка к частотной характеристике параллельного колебательного контура.

Рис.3.9.

- Следовательно, при неоптимальном выборе параметров корректирующей индуктивности Lк на АЧХ усилителя  может появиться подъем, вызывающий искажения усиливаемых сигналов. АЧХ и ПХ усилителя  с ВЧ-коррекцией при оптимальных и неоптимальных параметрах корректирующей индуктивности  Lк показаны на рис.3.10.

- Рис.3.10.

- 1. Lк < Lопт      2.Lк = Lопт       3.Lк > Lопт

- Видно, что ВЧ-коррекция оказывает влияние только на область ВЧ (область малых времен - фронты импульсов). При   Lк > Lопт   длительность фронта самая малая, однако, на выходном импульсном сигнале возникает выброс.

- Схема НЧ-коррекции АЧХ усилителя  показана на рис.3.11, где  Rф и Сф  - элементы НЧ-коррекции, выполняющие попутно и роль НЧ-фильтра в цепи питания транзистора VT1.

- Рис.3.11.

- Принцип работы схемы НЧ-коррекции основан на увеличении сопротивления  коллекторной цепи в области НЧ, поэтому, как и в схеме индуктивной ВЧ-коррекции, данная схема эфективна только при высокоомной нагрузке Rн > Rк. Емкость конденсатора Ср выбирается таким образом, чтобы на средних  и высоких частотах выполнялось  1/Сф << Rф  (то есть Сф шунтирует Rф), поэтому цепь Сф, Rф практически не оказывает влияния на работу усилителя  на СЧ и ВЧ. На НЧ сопротивление  Сф становится больше сопротивления Rф, это увеличивает сопротивление  коллекторной цепи и как результат - понижает нижнюю граничную частоту полосы пропускания усилителя . При этом отношение  Rф/Rк  определяет максимально возможный подъем усиления с понижением частоты , который однако, реально всегда бывает меньше по причине снижения усиления на НЧ из-за разделительного конденсатора Ср.

- АЧХ и ПХ усилителя при оптимальных и неоптимальных параметрах НЧ-коррекции (1 - без коррекции , 2 - оптимальная коррекция, 3 - перекоррекция ) приведены на рис.3.12.

- Рис.3.12.

- ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  УСТАНОВКИ .

В состав лабораторной устоновки входят :

- лабораторный макет ;

- лабораторной блок питания ;

- универсальный вольтмер ( типа В7-15, В7-16 ) .

- генератор низкочастотных сигналов ( типа Г3-56, ГЗ-102 ).

Лабораторный макет содержит :

а) исследуемый резисторный усилитель переменного тока с эмиттерным повторителем на выходе для обеспечения высокоомности нагрузки усилителя  (см. рис. 4.1.).

б) встроенный генератор импульсных сигналов ( с возможностью регулировки амплитуды и длительности импульсов ), расположенный на верхней части корпуса лабораторного макета .

Питание лабораторного макета осуществляется от источника постоянного напряжения En = +12В . Внешний вид лицевой панели с нанесенной на нее принципиальной схемой лабораторного макета представлен на рис.4.2.

Рис. 4.2.

- ПОРЯДОК  РАБОТЫ

- Исследование влияния разделительного конденсатора на характеристики усилителя.

а) Собрать установку по схеме рис. 5.1. Все переключатели поставить в исходное 1 положение.

Рис. 5.1.

Величину Uвых установить в пределах 10...30 мВ для обеспечения линейного режима работы усилителя . Исследуя зависимость Uвых от частоты  f  входного сигнала (при неизменной величине Uвх ) получить и построить АЧХ усилителя  при 2-х значениях емкости Ср (переключатель S4). При исследовании АЧХ рекомндуется предварительно оценить частотную область равномерного усиления, где число отсчетов может быть сокращено до 3...4. В частотных областях изменения АЧХ  (НЧ и ВЧ) число осчетных точек должно быть увеличено до 4...5.

б) Подключить на вход исследуемого усилителя  импульсный сигнал с генератора прямоугольных импульсов (см. раздел 4). Выходное напряжение усилителя  контролировать при помощи осциллографа. Зарисовать с экрана осциллографа на одном графике форму импульсов на выходе усилителя  (ПХ усилителя ) для двух значений Ср.

Измерить величину спада плоской части вершины импульса (в %) для двух значений Ср.

Сделать выводы о вляинии разделительного конденсатора Ср на характеристики усилителя.

5.2. Исследование влияния коллекторного сопротивления на характеристики усилителя.

Используя схему и методики п.5.1. измерить номинальный коэффициент усиления Ко, снять АЧХ и ПХ усилителя  для 2-х значений Rк. Построить АЧХ и ПХ усилителя  для двух значений Rк.

Сделать выводы о влиянии коллекторного сопротивления на характеристики усилителя.

- Исследование влияния НЧ-коррекции.

Переключатель S4 поставить в положение, соответствующее меньшему значению Ср. Исследовать АЧХ и ПХ усилителя  для 3-х значений праметров НЧ-коррекции . Построить АЧХ и ПХ усилителя  для различных параметров НЧ-коррекции.

Сделать выводы о влиянии Rф, Сф на характеристики усилителя.

- Исследование влияния ВЧ-коррекции

Переключатель S1 поставить в положение Rк max, а переключатель S5 в положение 1.

Исследовать АЧХ и ПХ усилителя  для 3-х значений корректирующей индуктивности Lк. Построить АЧХ и ПХ усилителя  для различных параметров индуктивной ВЧ-коррекции.

Сделать выводы о влиянии Lк на характеристики усилителя.

5.5. Оформление отчета о лабораторной работе .

Отчет должен содержать :

а) схему резисторного усилителя переменного тока с  НЧ  и  ВЧ коррекцией ;

б) результаты измерений , таблицы и графики , требуемые лабораторными заданиями ;

в) заключение о соответствии полученных результатов теоретическим данным .

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Элементы температурной стабилизации рабочей точки транзистора и их выбор.

- 2. Работа резисторного касакада в области НЧ.

- 3. Работа резисторного касакада в области ВЧ.

- 4. Влияние разднлительного конденсатора Ср на характеристики усилителя.

- 5. Влияние коллекторного сопротивления Rк на верхнюю граничную частоту и номинальный коэффициент усиления.

- 6. Принцип работы индуктивной ВЧ - коррекции резисторного усилителя .

- 7. АЧХ усилителя при оптимальных и неоптимальных параметрах элементов   ВЧ - коррекции .

- 8. ПХ усилителя при оптимальных и неоптимальных параметрах элементов     ВЧ - коррекции .

- 9. Принцип работы НЧ - коррекции резисторного усилителя .

- 10.  АЧХ усилителя при оптимальных и неоптимальных параметрах элементов НЧ - коррекции.

- 11. ПХ усилителя при оптимальных и неоптимальных параметрах элементов   НЧ - коррекции .

- Л И Т Е Р А Т У Р А .

1. Остапенко Г. С.  Усилительные устройства. - М. : Радио и связь, 1989 , подразделы 1.4, 1.5, 3.2, 4.8.

- Войшвилло Г. В. Усилительные устройства. - М. : Радио и связь , 1983 , подразделы 4.1.1, 4.7.3, 5.3.1, 5.3.3.

- Мамонкин И. Г. Усилительные устройства . - М.  : Связь , 1977 , подразделы 6.3, 7.3, 11.3.